CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumirea beneficiarului de stat: Colegiul de Medicină Bălţi

- Organizatorul procedurii de achiziţie:

- Obiectul achiziţiilor: Lucrări de renovare a sălii sportive şi vestiarului, Colegiul de Medicină Bălţi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sala de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 35,78 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 6,69 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea glafuri din aluminiu, pervazuri PVC la ferestre | m | 28,80 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 147,90 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен и откосов от штукатурки ) | m2 | 311,95 |
| 6 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Расчистка старых набелов потолков ) | m2 | 256,08 |
| 7 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (panou de baschet) | kg | 134,56 |
| 8 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (tevile de fixare a plase de volei) | kg | 72,15 |
| 9 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (grilaj metalic la ferestre) | kg | 414,72 |
| 10 | RpIB11B | Demontariea radiatoarelor | buc | 9,00 |
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,33 |
| 12 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора) | t | 38,25 |
| 13 | TRI1AAO4C3 | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t | 38,25 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 38,25 |
|  |  | Capitolul 1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 15 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (Кирпичная кладка) | m3 | 2,33 |
| 16 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер A-III-10,L=500mm) | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie |  |  |
| 17 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan, plasa contra tintarilor cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan F-3- 1400*1800h=4 buc ) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016 | m2 | 35,78 |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 14,40 |
| 19 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 14,40 |
| 20 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticluire termopan, clasa premiun, profil tip Schuco, minier inox, inchizator usa automat) | m2 | 3,24 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (executarea stratului suport sub pervazuri la ferestre) | m2 | 4,73 |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm (executarea stratului suport sub pervazuri la ferestre) | m2 | 4,73 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betocontact consum -0.3kg/m2) | m2 | 24,47 |
| 24 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 66,75 |
| 25 | RpCJ27B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 se adauga 1,0 cm | m2 | 24,47 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,47 |
| 27 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 24,47 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,47 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Caparol HaftGrund EG) | m2 | 24,47 |
| 30 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (tip Caparol Amphibolin) | m2 | 24,47 |
| 31 | CE35A | Plasa de protectie a geamurilor, inclusiv sistemele de fixare | m2 | 80,91 |
| 32 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri exterioare de ferestre | m2 | 15,30 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Caparol HaftGrund EG) | m2 | 15,30 |
| 34 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (tip Caparol Amphibolin) | m2 | 15,30 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardosele |  |  |
| 35 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Betonoplast M 200) | m3 | 36,98 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 262,50 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T (полусухая стяжка) de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 147,90 |
| 38 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T (полусухая стяжка) de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 7 cm | m2 | 147,90 |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betocontact consum -0.3kg/m2) | m2 | 147,90 |
| 40 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 147,90 |
| 41 | CG49A | Executarea acoperirii sportive din vinil omogen grosimea 4.5 mm (linoleum sportiv), inclusiv profil de finisaj pentru plinta si profil de scafa sub plinta, la pardoseli | m2 | 147,90 |
| 42 |  | Marcajul terenului sportiv (volei, baschet) | m | 110,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavane |  |  |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betocontact consum -0.3kg/m2) | m2 | 256,08 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 256,08 |
| 45 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52: 3 mm) | m2 | 256,08 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 256,08 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 256,08 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Caparol HaftGrund EG) | m2 | 256,08 |
| 49 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (tip Caparol Amphibolin) | m2 | 256,08 |
| 50 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (mobilizarea schelei 30 zile, k=2 utilaje) | m2 | 147,90 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti |  |  |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betocontact consum -0.3kg/m2) | m2 | 272,18 |
| 52 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2 | 272,18 |
| 53 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga: 3 cm | m2 | 272,18 |
| 54 | CF17Cf | Diverse lucrari -plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm grosime 0.5mm fixata cu dibluri pentru materiale izolante, cui cu D10mm l=140mm pas 500mm | m2 | 272,18 |
| 55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 272,18 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 272,18 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 272,18 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Caparol HaftGrund EG) | m2 | 272,18 |
| 59 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (tip Caparol Amphibolin) | m2 | 272,18 |
| 60 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка аллюминевых уголков обрамления) | m | 66,75 |
| 61 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 272,18 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata 400x350, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Incalzire |  |  |
| 63 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente) | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Captuseala caloriferelor |  |  |
| 64 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare | kg | 257,87 |
| 65 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 2,59 |
| 66 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual ПФ-133 | t | 2,59 |
| 67 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d8mm,L=85mm) | buc | 64,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Echipament sportiv |  |  |
| 68 | TsH38F apl | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (doar manopera) | buc | 2,00 |
| 69 |  | Inel pentru baschet cu plasa Euro Goal Standard 261 (188H) (8687) |  | 2,00 |
| 70 |  | Panou baschet din acrilic glass 180x105 cm, 15 mm Polsport 3168 |  | 2,00 |
| 71 |  | Sistem pt fixare panou de baschet - extensie 60 cm (7325) |  | 2,00 |
| 72 | TsH38C | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (doar manopera) | buc | 2,00 |
| 73 |  | Plasa volei cu fir 5 mm, 6 corzi FDP Competition 730C (7876) (Fileu volei competitie PP polipropilena plasa fara nod Ш 5 mm ochi patrat, benziile din PES poliester sunt atasate de plasa prin cusatura dubla; banda superioara de 14 cm , benzi laterale + inferioara de cm 10, cablu de otel cu invelis de plastic in partea superioara, tije fibra de sticla in partile laterale, cablu de nylon in banda inferioara, 6 corzi pentru tensionare.) |  | 1,00 |
| 74 |  | Stalpi volei din otel pe pereti 2.55 m Polsport 1670 (4238) |  | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Vestiar |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен, потолков и откосов от штукатурки ) | m2 | 54,03 |
| 76 | RpCO56B apl | Demontari: pereti despartitori din lemn, PAL | m2 | 6,45 |
| 77 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,14 |
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,14 |
| 79 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (plinte) | m | 14,70 |
| 80 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,28 |
| 81 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,13 |
| 82 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора) | t | 5,20 |
| 83 | TRI1AAO4C3 | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) | t | 5,20 |
| 84 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,20 |
|  |  | Capitolul 2.2. Timplarie |  |  |
| 85 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 98,20 |
| 86 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (executarea stratului suport sub pervazuri la ferestre) | m2 | 0,54 |
| 88 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm (executarea stratului suport sub pervazuri la ferestre) | m2 | 0,54 |
| 89 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betocontact consum -0.3kg/m2) | m2 | 2,55 |
| 90 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,10 |
| 91 | RpCJ27B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 se adauga 1,0 cm | m2 | 2,55 |
| 92 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,55 |
| 93 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,55 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,55 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Caparol HaftGrund EG) | m2 | 2,55 |
| 96 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (tip Caparol Amphibolin) | m2 | 2,55 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardosele |  |  |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 24,75 |
| 98 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T (полусухая стяжка) de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,14 |
| 99 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T (полусухая стяжка) de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 7 cm | m2 | 14,14 |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betocontact consum -0.3kg/m2) | m2 | 14,14 |
| 101 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,14 |
| 102 | CG49A | Executarea acoperirii sportive din vinil omogen grosimea 4.5 mm (linoleum sportiv), inclusiv profil de finisaj pentru plinta si profil de scafa sub plinta, la pardoseli | m2 | 14,14 |
|  |  | Capitolul 2.4. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Tavane |  |  |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betocontact consum -0.3kg/m2) | m2 | 14,14 |
| 104 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,14 |
| 105 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2mm la art CF52) | m2 | 14,14 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,14 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,14 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Caparol HaftGrund EG) | m2 | 14,14 |
| 109 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (tip Caparol Amphibolin) | m2 | 14,14 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Pereti |  |  |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Betocontact consum -0.3kg/m2) | m2 | 38,27 |
| 111 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2 | 38,27 |
| 112 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga: 1 cm | m2 | 38,27 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,27 |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,27 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,27 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Caparol HaftGrund EG) | m2 | 38,27 |
| 117 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (tip Caparol Amphibolin) | m2 | 38,27 |
| 118 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 1,00 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata 150x150 cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Incalzire |  |  |
| 120 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 1,00 |
| 121 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 |
| 122 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 |
| 123 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 15,00 |
| 124 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3. Reţele electrice de iluminat interior Capitolul 3.1 Lucrari de constructii-montaj |  |  |
| 125 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий ) | buc | 2,00 |
| 126 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2) | m | 60,00 |
| 127 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах ) | m | 60,00 |
| 128 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur (Демонтаж светильников (ДРЛ)) | buc | 4,00 |
| 129 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi (Демонтаж датчиков дымовых ) | buc | 3,00 |
| 130 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale (Леса металлические трубчатые) | m2 | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 131 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,12 |
| 132 | Pretul firmei | Сorp de iluminat ЛПП 2*58 | buc | 12,00 |
| 133 | Pretul firmei | Сorp de iluminat ЛПП 2*18 | buc | 2,00 |
| 134 | RpEO02A | Montarea suportului (Монтаж кронштейнов) | buc | 24,00 |
| 135 | Pretul firmei | Suport (кронштейн для светильника) | buc | 24,00 |
| 136 | RpEF11A | Montarea aparatorilor de plafon pentru lampi la interior (Установка защитного плафона, для наружных ламп ) | buc | 12,00 |
| 137 | Pretul firmei | Защитный кожух металлический для светильника | buc | 12,00 |
| 138 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sensor de miscare | buc | 1,00 |
| 139 | Pretul firmei | Sensor de miscare (Датчик движения) | buc | 1,00 |
| 140 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрыт.уст. 220В) | 100 buc | 0,03 |
| 141 | Pretul firmei | Priza , monopolara instalatie deschisa (одноместная розетка), 16A, 250V | buc | 3,00 |
| 142 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 143 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щиты) | buc | 7,00 |
| 144 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,90 |
| 145 | Pretul firmei | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2 | m | 175,00 |
| 146 | Pretul firmei | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 | m | 15,00 |
| 147 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,40 |
| 148 | Pretul firmei | Cablu fire red 1x2x0.8 | m | 40,00 |
| 149 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum | buc | 3,00 |
| 150 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (монтаж защитной крышки для дымового датчика) | buc | 3,00 |
| 151 | Pretul firmei | Capac de protectie pentru avertizoare de fum (Крышка защитная для дымового датчика ) | buc | 3,00 |
| 152 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm | 100 m | 1,75 |
| 153 | Pretul firmei | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=16mm | m | 175,00 |
| 154 | Pretul firmei | Cutie de distributie | buc | 2,00 |
| 155 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. | 100 m | 0,16 |
| 156 | Pretul firmei | Canal p-u cablu 40x25 | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 157 | Pretul firmei | Dulap (pupitru) ЩРв-12 | buc | 2,00 |
| 158 | Pretul firmei | Sina PE | buc | 1,00 |
| 159 | Pretul firmei | Sina N | buc | 1,00 |
| 160 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A | buc | 1,00 |
| 161 | Preturi firmei | Automat ВА47-100 3P C25A | buc | 1,00 |
| 162 | Pretul firmei | Автоматический выключатель диф. АВДТ 32/2Р/С16/30мА | buc | 1,00 |
| 163 | Pretul firmei | Автоматический выключатель ВА 47-29/1/В10 | buc | 4,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.