CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Colegiul Iulia Hasdeu din or. Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Colegiul Iulia Hasdeu din or. Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de renovare a spațiilor de igienă, instalațiilor sanitare și a rețelelor de apeduct și canalizare in căminul nr.1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia bloc sanitar |  |  |
|  |  | 1.1. Прачечная |  |  |
|  |  | 1.1.1. Стены |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах ) | m2 | 28,0000 |
| 2 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 28,0000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 28,0000 |
| 4 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 28,0000 |
|  |  | 1.1.2. Потолок |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 7,0000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 7,0000 |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Вагонка", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Вагонка", включая комплектующие) | m2 | 7,0000 |
|  |  | 1.1.3. Полы |  |  |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 7,0000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) Betonokontakt | m2 | 7,0000 |
| 10 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) dimensiunea si culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 7,0000 |
|  |  | 1.2. Рукомойки |  |  |
|  |  | 1.2.1. Стены |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах ) | m2 | 21,0000 |
| 12 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 21,0000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 21,0000 |
| 14 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 21,0000 |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) .) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,35х2,1 м. | m2 | 6,0000 |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) двери и перегородки | m2 | 6,0000 |
|  |  | 1.2.2. Потолок |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 7,0000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 7,0000 |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Вагонка", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Вагонка", включая комплектующие) | m2 | 7,0000 |
|  |  | 1.2.3. Полы |  |  |
| 20 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 7,0000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) Betonokontakt | m2 | 7,0000 |
| 22 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) dimensiunea si culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 7,0000 |
|  |  | 1.2.4. Оборудование |  |  |
| 23 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ", монтируемый на настенный кронштейн) | buc | 7,0000 |
|  |  | 1.3. Туалет |  |  |
|  |  | 1.3.1. Стены |  |  |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах ) | m2 | 30,0000 |
| 25 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 30,0000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 30,0000 |
| 27 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 30,0000 |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) .) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,35х2,1 м. | m2 | 11,0000 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) двери и перегородки | m2 | 11,0000 |
|  |  | 1.3.2. Потолок |  |  |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 10,0000 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 10,0000 |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Вагонка", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Вагонка", включая комплектующие) | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.3.3. Полы |  |  |
| 33 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 10,0000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) Betonokontakt | m2 | 10,0000 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) dimensiunea si culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.3.4. Прочие работы |  |  |
| 36 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) | buc | 8,0000 |
| 37 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 8,0000 |
| 38 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 6,0000 |
| 39 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) умывальник - тюльпан | buc | 6,0000 |
| 40 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 11,0000 |
| 41 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.4. Душевая |  |  |
|  |  | 1.4.1. Стены |  |  |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах ) | m2 | 32,0000 |
| 43 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 32,0000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 32,0000 |
| 45 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 32,0000 |
|  |  | 1.4.2. Потолок |  |  |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 10,0000 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 10,0000 |
| 48 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Вагонка", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Вагонка", включая комплектующие) | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.4.3. Полы |  |  |
| 49 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 10,0000 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) Betonokontakt | m2 | 10,0000 |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) dimensiunea si culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.4.4. Оборудование |  |  |
| 52 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Душ с автоматическим сливом диаметром 1/2 ") | buc | 5,0000 |
| 53 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") ППР 25 | buc | 3,0000 |
| 54 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") ППР 20 | buc | 3,0000 |
| 55 |  | Планка установочная | buc | 7,0000 |
| 56 |  | Эрэмка 20 резьба 1/2 20 поло | buc | 30,0000 |
|  |  | 1.5. Бойлерная |  |  |
|  |  | 1.5.1. Стены |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах ) | m2 | 24,0000 |
| 58 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 24,0000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 24,0000 |
| 60 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 24,0000 |
|  |  | 1.5.2. Потолок |  |  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 3,8400 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) | m2 | 3,8400 |
| 63 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Вагонка", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Вагонка", включая комплектующие) | m2 | 3,8400 |
|  |  | 1.5.3. Полы |  |  |
| 64 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 3,8400 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu betonogrund (Грунтовка ) Betonokontakt | m2 | 3,8400 |
| 66 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) dimensiunea si culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 3,8400 |
|  |  | 2. Etajul II |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia bloc sanitar |  |  |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 104,0000 |
| 68 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 104,0000 |
| 69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 23,4300 |
| 70 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях плошадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем) | m2 | 23,4300 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 67,0000 |
| 72 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: криволинейных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 23,4300 |
| 73 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 80,0000 |
| 74 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,3000 |
| 75 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,3000 |
| 76 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,3000 |
| 77 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,3000 |
| 78 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,7000 |
| 79 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,7000 |
| 80 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,7000 |
| 81 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,1000 |
| 82 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,1000 |
| 83 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 4,4000 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 84 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) решетка 150х150 | buc | 3,0000 |
| 85 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) к=2 | buc | 6,0000 |
|  |  | 3. Retele apeduct si Canalizarea Etajul I |  |  |
|  |  | 3.1. Etajul II, Etajul I - Retele de apeduct si canalizarea |  |  |
| 86 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм) | m | 30,0000 |
| 87 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм) | m | 12,0000 |
| 88 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 32 мм) | m | 20,0000 |
| 89 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 **32 | buc | 3,0000 |
| 90 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 **20 | buc | 10,0000 |
| 91 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ20, 90гр | buc | 100,0000 |
| 92 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ32, 90гр | buc | 15,0000 |
| 93 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник 32*25*32 | buc | 10,0000 |
| 94 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник 32*25*32 | buc | 30,0000 |
| 95 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Муфта 20 | buc | 20,0000 |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Муфта 32 | buc | 10,0000 |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Отвод 20, 40гр | buc | 50,0000 |
| 98 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Отвод 20 | buc | 10,0000 |
| 99 |  | Клипсы на 20 | buc | 60,0000 |
| 100 |  | Клипсы на 32 | buc | 50,0000 |
| 101 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Переход 32*25 | buc | 6,0000 |
| 102 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Переход 32*25 | buc | 6,0000 |
| 103 | SA08F | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка труб из ПВХ непластифицированные, тип тяжелый (G), спаянные, в промышленных строениях, диаметр 50 мм) шланг | m | 8,0000 |
| 104 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Тройник 25*20*25 | buc | 20,0000 |
| 105 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Отвод 25 | buc | 30,0000 |
| 106 |  | Клипсы на 25 | buc | 50,0000 |
| 107 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) **Тройник 32*20*32 | buc | 10,0000 |
| 108 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2") Кран с гусаком | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.2. Retele de apeduct si de canalizare |  |  |
| 109 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | m | 28,0000 |
| 110 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | m | 22,0000 |
| 111 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | m | 2,5000 |
| 112 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | m | 1,5000 |
| 113 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм ) | m | 25,0000 |
| 114 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм ) | m | 4,0000 |
| 115 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм ) | m | 3,0000 |
| 116 | SB06D | Piesa de legatura (TEU) din teava PVC, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРОЙНИК) , диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 32,0000 |
| 117 | SB06D | Piesa de legatura din teava PVC, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (ПЕРЕХОД) , диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 6,0000 |
| 118 | SB06D | Piesa de legatura din teava PVC, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (ОТВОД) , диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 70,0000 |
| 119 | SB06B | Piesa de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРОЙНИК) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 10,0000 |
| 120 | SB06B | Piesa de legatura (TRAP) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРАП) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 10,0000 |
| 121 | SB06B | Piesa de legatura (TRAP) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРАП) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 2,0000 |
| 122 | SB06D | Piesa de legatura (REVIZIE) din teava PVC tip usor avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (REVIZIE) диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 5,0000 |
| 123 | SB06D | Piesa de legatura (REVIZIE) din teava PVC tip usor avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (REVIZIE) диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 3,0000 |
| 124 |  | Крепления д110 | buc | 30,0000 |
| 125 |  | Крепления д50 | buc | 20,0000 |
| 126 |  | Шпилька 8 мм | m | 6,0000 |
| 127 | VA05Aприм | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из пластин ALP, на стройплощадке, имея периметр сечения 150-700 мм) | m | 1,0000 |
| 128 |  | Смазующее вещество | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.3. Instalatii sanitare |  |  |
| 129 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм ) | m | 7,0000 |
| 130 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм ) | m | 3,0000 |
| 131 | SB06B | Piesa de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРОЙНИК 110*50*110) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 2,0000 |
| 132 | SB06B | Piesa de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРОЙНИК 110*110*110) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 2,0000 |
| 133 | SB06B | Piesa de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (ПЕРЕХОД 110*50) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 2,0000 |
| 134 | SB06B | Piesa de legatura (TRAP) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРАП) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 4,0000 |
| 135 | SB06B | Piesa de legatura (TRAP) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (ОТВОД 50, 90гр) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 4,0000 |
| 136 | SB06B | Piesa de legatura (TRAP) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (ОТВОД 50, 45гр) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 4,0000 |
| 137 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 **Гофра | buc | 8,0000 |
| 138 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 | buc | 8,0000 |
| 139 |  | Крепление на унитаз | set | 8,0000 |
| 140 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) | buc | 7,0000 |
| 141 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ", монтируемый на настенный кронштейн) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,05 | buc | 7,0000 |
| 142 |  | Крепление на мойки | set | 8,0000 |
| 143 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) шланг на унитаз | buc | 8,0000 |
| 144 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 20 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 20 мм ) | m | 24,0000 |
| 145 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 32 мм ) | m | 8,0000 |
| 146 | SB06B | Piesa de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРОЙНИК 32*32*32) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 6,0000 |
| 147 | SB06B | Piesa de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРОЙНИК 25*20*25) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 15,0000 |
| 148 | SB06B | Piesa de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (ТРОЙНИК 25*20*25) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | buc | 20,0000 |
| 149 | SB06D | Piesa de legatura din teava PVC, avind diametrul de 20 mm (Соединительные части из ПВХ (ОТВОД 20) , диаметр 20 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 10,0000 |
| 150 | SB06D | Piesa de legatura din teava PVC, avind diametrul de 20 mm (Соединительные части из ПВХ, диаметр 20 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 Американка ППР32 (40) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.4. Двери и перегородки |  |  |
| 151 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 35,4600 |