CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Organizarea cailor pietonale si repararea pasajului intern existent din s. Cupcui

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Устройство дороги |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20-40mm, H=8-10cm. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3 | 79,000 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr. 100mm (Слой основания из песка) | m3 | 79,000 |
| 3 | DE10E | Borduri prefabricate din beton. pentru trotuare 24x25 cm. pe fundatie de beton C12/15 XO 35x15 cm / BR 100x30x15 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24х25 см, по бетонному основанию 35х15 см) | m | 114,000 |
| 4 | DE11A | Borduri mici. prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi. trotuarelor, aleilor, ete., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XO. de 10x20 cm / BR 100.20.8 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m | 40,000 |
| 5 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec useat de ciment si nisip. in proportie 1:5, rostuit eu amestec useat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 80,000 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80mm asezate pe un strat din amestec useat de ciment si nisip. in proportie 1:5, rostuit eu amestec useat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) | m2 | 710,000 |