Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul          Lucrări de reparație și renovare a acoperișului a IMSP Spitalul raional Dondușeni

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul raional Dondușeni , or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație și renovare a acoperișului a IMSP Spitalul raional Dondușeni

2. Informaţii şi proiectare

- - A fost elaborată lista cu cantităţi de lucrări şi devizurile la Obiectul:Lucrări de reparație și renovare a acoperișului a IMSP Spitalul raional Dondușeni

- - Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare şi prezent dirigintele de şantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Mostre

- Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

- Materialele vor fi transportate cu transport special, fără a provoca deteriorări, depozitate și păstrate la obiect pînă vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

- Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor,  procese verbale a lucrărilor  conform documentației de deviz. Țigla folosită la acoperiș să fie nu mai mic de 0,5 mm  și calitatea nu mai jos de calitatea coreeană.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

- Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturare de către antreprenor din sursele proprii.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Executarea lucrărilor să se efectueze conform cerințelor prevăzute de Legea calității în construcții nr.721 din 02.02.1996.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform normativelor în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

a) Antreprenorul să dispună de toate echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon, și asigurarea protecţiei muncitorilor .

b) Antreprenorul poartă răspundere pentru tehnica securității a muncitorilor implicați în lucrări pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de reparație.

c) Antreprenorul va desemna un responsabil tehnic pe șantierul de lucru, care va semna actele de predare -primire, procesele verbale etc.

16. Definiţii

Termenul executării lucrărilor – după primirea ordonanței de începere a lucrărilor și să nu depășească termenul limită admisibil, până la expirarea termenului de valabilitate a contractului, 31.11.2024.

Termenul de garanție a lucrărilor - 5 (cinci) ani după finalizarea  lucrărilor .

17. Cerinţe privind calculul costului

- Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și documentelor ce  sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la depunerea ofertei - conform Anunțului de participare publicat în SIA RSAP.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și documentelor ce  sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP pentru evaluarea ofertei - conform Anunțului de participare publicat în SIA RSAP și DUAE .

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul  Lucrări de reparație și renovare a acoperișului a IMSP Spitalul raional Dondușeni

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul raional Dondușeni , or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Reparatia acoperisului de tip plat (Blocul principal) |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 068,0000 |
| 2 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 1 068,0000 |
| 3 | CE17A | Strat suplimentar geotextil montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 068,0000 |
| 4 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)") ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 1 068,0000 |
| 5 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate | m3 | 12,3800 |
| 6 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 48,0000 |
| 7 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 165,0000 |
| 8 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 11,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Reparatia acoperisului de tip sarpant (Blocul principal) |  |  |
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 173,0000 |
| 10 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 173,0000 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 173,0000 |
| 12 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 173,0000 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 173,0000 |
| 14 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,7000 |
| 15 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 1,7000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Intrarea principala |  |  |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 42,0000 |
| 17 | CH06A | Balustrada din inox | m | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Reparatia acoperisului de tip sarpant (Blocul auxiliar) |  |  |
| 18 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 648,0000 |
| 19 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 648,0000 |
| 20 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 648,0000 |
| 21 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 648,0000 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 648,0000 |
| 23 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 6,3500 |
| 24 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 6,3500 |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 96,0000 |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 88,0000 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)