Caiet de sarcini

| Lista de Bunuri propuse achiziționării |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Cantitatea |
| B1.01. | Switch Tip I | 6 |

| H1 | Cerințe Hardware Switch Tip I |
| --- | --- |
| H1.01. | Echipamentele trebuie să fie 1U rack-mount 19” și de adîncimea maximă de 500mm |
| H1.02. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 48 porturi Gigabit Ethernet RJ45 PoE+ și 4 porturi 10 Gigabit Ethernet (SFP+) |
| H1.03. | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz. |
| H1.04. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 700W PoE buget |
| H1.05. | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable |
| H1.06. | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate |
| H1.07. | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stack cu echipamentele de același tip |
| H1.08. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching de cel puțin 170 Gbps |
| H1.09. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching în stack de cel puțin 250 Gbps |
| H1.10. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding de cel puțin 130 Mpps |
| H1.11. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding în stack de cel puțin 190 Mpps |
| H1.12. | Echipamentele trebuie să suporte minim 8 000 ARP intrări, 3 000 rute IPv4 și 1000 rute IPv6 |
| H1.13. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 și USB mini-Type-B/Type-C Console port |
| H1.14. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Management Port Out-of-band |
| H1.15. | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare în rack de 19-inch |
| H1.16. | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de conectare în stack |
| H1.17. | Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei Distribution/Acces |

| C1 | Cerințe funcționale switch TIP-I |
| --- | --- |
| C1.01. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 VLAN-uri |
| C1.02. | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN encapsulare |
| C1.03. | Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frame de minim 9000 bytes |
| C1.04. | Echipamentele trebuie să susțină Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad |
| C1.05. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 16000 MAC adrese |
| C1.06. | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos |
| C1.07. | Echipamentele trebuie să susțină: - Port-based VLAN - MAC-based VLAN - Voice VLAN - Compatibilitate cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - ARP inspection, - ACL, - DHCP Snooping, - BPDU Guard, - IP Source Guard - Uni-Directional Link Detection (UDLD) Compatibil, - Per-port broadcast, multicast, unicast storm control |
| C1.08. | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 |
| C1.09. | Echipamentele trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan |
| C1.10. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF |
| C1.11. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de rutare RIP, OSPF |
| C1.12. | Echipamentele trebuie să suporte cel puțin protocoale sampled Netflow, SPAN, RSPAN, MACsec-128, 802.1X |
| C1.13. | Toale licente functionale trebuie sa fie de tip perpetual fara termen de expirare |
| C1.14. | Echipamentele trebuie să includă suport hardware și software de la producator pentru cel puțin 1 an. |