WinСмета2000

| Lucrări de reparație capitale și de întreținere a drumurilor locale din raionul Dondușeni pentru anul 2026 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2

Reparatii capitale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drumul L 64Donduseni- Taul - Tirnova ( circulatie giratorica) |  |  |  |  |  |
| 1 | DI155A |  | Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm |  | m2 | 490,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om. | 17,101 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 15,680 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h/ut | 8,918 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire |  | h/ut | 8,918 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5t |  | h/ut | 8,918 |  |  |
| 2 | TsI50A2 |  | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 37,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,368 |  |  |
| 3 | DI141A |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 | 490,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 24,500 |  |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  | h-ut | 24,500 |  |  |
| 4 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,147 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,151 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 5 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  | t | 46,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,660 |  |  |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  | t | 46,460 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 1,835 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 6,118 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,500 |  |  |
| 6 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,147 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,151 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 7 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 490,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 24,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 46,060 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 1,470 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 5,390 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,597 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 2,597 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 2,597 |  |  |
|  |  |  | 2. L64 Donduseni - Taul - s.Tirnova lungimia de 1020 ml , latimia de 5.0 m |  |  |  |  |  |
| 8 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 51,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 6,732 |  |  |
| 9 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm |  | m3 | 612,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 367,200 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 124,236 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 746,028 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 91,800 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 25,704 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 157,896 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 9,180 |  |  |
| 10 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 | 5 100,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 255,000 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 479,400 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 15,300 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 56,100 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 27,030 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 27,030 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 27,030 |  |  |
| 11 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 1,530 | 11 702,24 | 17 904,42 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 1,576 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,459 |  |  |
| 12 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 5 100,000 | 182,15 | 928 939,50 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 255,000 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 479,400 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 15,300 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 56,100 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 27,030 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 27,030 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 27,030 |  |  |
| 13 | Dl115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 | 1 020,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 32,334 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 128,520 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,580 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,989 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 11,220 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,459 |  |  |
| 14 | TsC17B |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II |  | 100 m | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,760 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 7,600 |  |  |
|  |  |  | 3. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drumul L63 Donduseni- s. Donduseni - s. Scaeni - s. Tirnova ( st. Comarov) |  |  |  |  |  |
| 15 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  | 100m2 | 3,600 | 7,00 | 25,20 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 16 | DI155A |  | Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm |  | m2 | 1 200,000 | 29,26 | 35 113,85 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om. | 41,880 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 38,400 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h/ut | 21,840 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8t cu dispozitive de stropire |  | h/ut | 21,840 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5t |  | h/ut | 21,840 |  |  |
| 17 | TsI50A2 |  | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 132,000 | 22,40 | 2 956,80 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 8,448 |  |  |
| 18 | DI158C |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm |  | m2 | 125,000 | 264,83 | 33 103,68 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 36,125 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,750 |  |  |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  | t | 14,375 |  |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  | t | 0,075 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 3,750 |  |  |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  | h-ut | 6,250 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  | h-ut | 3,750 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,625 |  |  |
| 19 | DI141A |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 | 1 250,000 | 9,73 | 12 162,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 62,500 |  |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  | h-ut | 62,500 |  |  |
| 20 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,112 | 11 666,70 | 1 306,67 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,115 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,034 |  |  |
| 21 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  | t | 35,000 | 1 923,12 | 67 309,29 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,350 |  |  |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  | t | 35,350 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 1,396 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 4,655 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,141 |  |  |
| 22 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,375 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,386 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,112 |  |  |
| 23 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 1 250,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 62,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 117,500 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 3,750 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 13,750 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 6,625 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 6,625 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 6,625 |  |  |
|  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. L63 Donduseni - s. Donduseni - s. Donduseni - s.Tirnova ( portiunia intre st. Trandafirilor- D. Cantemir, or. Donduseni) |  |  |  |  |  |
| 24 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 6,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,858 |  |  |
| 25 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm |  | m3 | 117,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 70,200 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 23,751 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 142,623 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 17,550 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,914 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 30,186 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,755 |  |  |
| 26 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 | 650,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 32,500 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 61,100 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 1,950 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 7,150 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 3,445 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 3,445 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 3,445 |  |  |
| 27 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,200 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,206 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 28 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 650,000 | 182,15 | 118 394,25 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 32,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 61,100 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 1,950 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 7,150 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 3,445 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 3,445 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 3,445 |  |  |
| 29 | Dl115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 | 120,000 | 46,49 | 5 579,39 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,804 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 15,120 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,421 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,116 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 1,320 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,054 |  |  |
| 30 | TsC17B |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II |  | 100 m | 1,200 | 780,21 | 936,25 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,064 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,140 |  |  |