	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Alecu Russo 24
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-8 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	940,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	244,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	244,40

	3
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil

	m3
	
	31,700



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	50,72

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,605

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	24,568

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	24,568

	4
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal

	m3
	
	130,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	208,00

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	2,483

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	100,75

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	100,75

	5
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj parcare

	m2
	
	700,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	126,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	126,00

	6
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	77,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	161,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	101,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,85

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	22,33

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	22,33

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	11,55

	7
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	3,235



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	19,475

	8
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	651,200



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	168,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	9
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	2 533,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	88,402

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	81,056

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	46,101

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	46,101

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	46,101

	10
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,266



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	7,621

	11
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	285,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	73,53

	12
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	2 533,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	126,65

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	126,65

	13
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,773



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,826

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,532

	14
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	2 533,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	379,95

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	297,628

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	9,499

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	34,829

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	36,095

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj parcare



	15
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	5,150



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	46,504

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	5,15

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	7,21

	16
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	77,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	76,478

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	88,838

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	7,725

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	16,222

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	32,445

	17
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	515,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	298,803

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	8,137

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	522,725

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	824,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	4 053,05

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	2,575

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	22,042

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	10,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	4. Pavaj pietoni



	18
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	13,860



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	125,156

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	13,86

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	19,404

	19
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	208,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	205,92

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	239,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	20,80

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	43,68

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	87,36

	20
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	1 386,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	804,157

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	21,899

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	1 406,79

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	2 217,60

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	10 907,82

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	6,93

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	59,321

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	27,72

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	5. Pereu din beton



	21
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	4,810



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	43,434

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	4,81

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	6,734

	22
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	48,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	47,619

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	55,315

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	4,81

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	10,101

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	20,202

	23
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	481,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	601,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	72,15

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	49,302

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	481,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	481,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	481,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	4,81

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	2,886

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	6. Tartan tip 1



	24
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,590



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	5,328

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,59

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,826

	25
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	5,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	5,841

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	6,785

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,59

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,239

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,478

	26
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,024



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,025

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,007

	27
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	59,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	7,08

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	6,932

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,221

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,811

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,841

	28
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	59,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	7,08

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	14,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,95

	29
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	59,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	39,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,72

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	330,40

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	472,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	145,14

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,36

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	7. Tartan tip 2



	30
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,240



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	11,197

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,24

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,736

	31
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	12,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	12,276

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	14,26

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,24

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,604

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,208

	32
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,050



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,051

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,015

	33
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	124,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	14,88

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	14,57

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,465

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,705

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,767

	34
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	124,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	14,88

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	31,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,20

	35
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	124,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	83,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	9,92

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	694,40

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	992,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	305,04

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	4,96

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	8. Tartan tip 3



	36
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,150



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	28,444

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,15

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,41

	37
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	31,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	31,185

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	36,225

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,15

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	6,615

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	13,23

	38
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,126



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,13

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,038

	39
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	315,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	37,80

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	37,012

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	1,181

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	4,331

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	4,489

	40
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	315,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	37,80

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	78,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,75

	41
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	315,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	211,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	25,20

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 764,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	2 520,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	774,90

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	12,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	9. Borduri



	42
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	500,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	75,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	220,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	22,50

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 460,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	4,00

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	502,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	3,00

	43
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	630,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	75,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	113,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	30,24

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	642,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,89

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	633,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,89

	44
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	215,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	25,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	38,70

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	10,32

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	219,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,645

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	216,075

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,645

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	10. Mobilier urban



	45
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	38,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	20,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,72

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	46
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	12,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	20,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	1,68

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


