| Sistemul de aprovizionare cu apa a sectorului "Ponoare" din s. Hijdieni, r-nul Glodeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09-14-A-7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | 100 m3 | 0,8000 |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol mineral) | 100 m3 | 1,6000 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( nivelarea terasamentului) | 100 m3 | 2,2200 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambloului | 100 m3 | 2,1700 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil) | 100 m3 | 0,1200 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral) | 100 m3 | 1,2000 |
| 7 | TsI50A1 k=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 192,0000 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului fertil) | 100 m3 | 0,6800 |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 108,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 10 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 2,5000 |
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 25,0000 |
| 12 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm | 100m2 | 2,5000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Imprejmuiri |  |  |
| 13 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel cornier fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=3.895 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel cu capac 50x50x4x2700 49- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.1 m2- 48 buc | m | 125,0000 |
| 14 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 | 0,2600 |
| 15 | CP15A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m | buc | 2,0000 |
| 16 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 | 0,1400 |
| 17 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5 | m3 | 0,2560 |
| 18 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Ворота BM1B | m2 | 7,0000 |
| 19 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 200,0000 |
| 20 | CN21C | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, Покраска ворот | m2 | 14,0000 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,0000 |
| 22 | CK33B | Miner | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Rigole de scurgere |  |  |
| 23 |  | Rigola tip1 |  | 0,0000 |
| 24 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 1,9000 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,0000 |
| 26 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 15,2000 |
| 27 |  | Rigola tip2 |  | 0,0000 |
| 28 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 0,0900 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,9000 |
| 30 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 10,8000 |
| 31 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tiava din beton armat |  |  |
| 32 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B5 (Tiava din beton armat) | m3 | 1,4000 |
| 33 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Л-5-15 | buc | 1,0000 |
| 34 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv П-6-15 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Inverzirea |  |  |
| 35 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,5000 |
| 36 | TsE01B K=1.2 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,9000 |
| 37 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm | m2 | 10,0000 |
| 38 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,3000 |
| 39 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,3000 |
| 40 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc | 30,0000 |
| 41 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,3000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa a sectorului "Ponoare" din s. Hijdieni, r-nul Glodeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09-14-01-AEE-4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A SL 11.11 | buc | 3,0000 |
| 2 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Провод СИП 2А 3 x 25+1x35 mm2 | 1 km | 0,0140 |
| 3 |  | Провод СИП 2А 3 x 25+1x35 mm2 | m | 14,0000 |
| 4 |  | Лента из нержавеющий стали F 2007 | m | 6,0000 |
| 5 |  | Скрепа A 200 | buc | 6,0000 |
| 6 | 08-02-376-17 | Кронштейн CA-1500 | buc | 2,0000 |
| 7 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 10,0000 |
| 8 | 08-02-376-17 | Анкерный зажим РA-25х100 | buc | 4,0000 |
| 9 | 08-02-376-17 | Анкерный зажим РA-25х95 | buc | 3,0000 |
| 10 | 08-02-376-17 | Промежуточный зажим с кранштейном ES-1500 | buc | 1,0000 |
| 11 |  | Герметичные наконечники CPTAU 25 | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Герметичные наконечники CPTAU 35 | buc | 3,0000 |
| 13 |  | Уплатнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75 | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление | 10 buc | 0,3200 |
| 15 | 34-02-064-1 | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche Трубостойка Н=3,0м Д 70 мм | buc | 4,0000 |
| 16 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 ШУ "ASCON PLUS" | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Станция управления насосом | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-524-5 | Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A Монтаж шкафа BZUM | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВН 32-3Р 20 А BA 47 29/3P/20C BA 47 29/1P/3B Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р | buc | 6,0000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze "ZMR 110 ACe 10-60A | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, KM Пн 2/7 | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH 32-1P-20A Выключатель сумерный Legrand | buc | 2,0000 |
| 23 |  | Кабель AKBBБ сеч.4х2,5 | m | 22,0000 |
| 24 |  | Провод ВПВ (ВПП) 1x4 mm2 | m | 560,0000 |
| 25 |  | Провод ВПВ (ВПП) 1x1,5 mm2 | m | 280,0000 |
| 26 |  | Кабель ВВГ - 5 х 10 мм2 | m | 3,0000 |
| 27 |  | Кабель ВВГ - 3 х 4 мм2 | m | 3,0000 |
| 28 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,1000 |
| 29 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente РКУ--01 | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Кабель АВВГ - 3х4мм | m | 10,0000 |
| 31 |  | Провод ПВ 3 1x1,5 | m | 5,0000 |
| 32 | 08-02-376-17 | Кронштейн КС1 | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-641-1 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 Коробка клемная У6 14 А | buc | 2,0000 |
| 34 |  | Провод ПВ 3 1x1,5 | m | 10,0000 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металорукав | 100 m | 0,0900 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 36 |  | Предохранитель SL 11.11 | buc | 3,0000 |
| 37 |  | Шкаф управления ШУ "ASCON PLUS" | buc | 1,0000 |
| 38 |  | Шкаф учета BZUM-TF -02-63 | buc | 1,0000 |
| 39 | Цена поставщика | Автомат выключатель BH-32-3P 20 А | buc | 1,0000 |
| 40 | Цена поставщика | Автомат выключатель BA47-29/3/C20 | buc | 1,0000 |
| 41 | Цена поставщика | Автомат выключатель BA47-29/1/B3 | buc | 1,0000 |
| 42 |  | Счетчик прямого включения "ZMR 110 ACe 5-60A | buc | 1,0000 |
| 43 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р | buc | 3,0000 |
| 44 |  | Корпус KM Пн 2/7 | buc | 1,0000 |
| 45 | Цена поставщика | Автомат выключатель BH 32-1P-20A | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Выключатель сумерный Выключатель сумерный Legrand | buc | 1,0000 |
| 47 |  | Станция управления насосом | buc | 1,0000 |
| 48 |  | Светильник наружного освещения РКУ-01-125 с лампои тртутной ДРЛ-125 | buc | 1,0000 |
| 49 |  | Коробка клемная У6 14 А | buc | 2,0000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa a sectorului "Ponoare" din s. Hijdieni, r-nul Glodeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09-14-AE.S-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reteaua A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 46,6700 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 146,0000 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 | 54,0000 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаный грунт) | m3 | 540,0000 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1 326,0000 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1 326,0000 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 29,6500 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 29,6500 |
| 9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus) | 100 m3 | 5,7600 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 750,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 11 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator pentru hidrant HI, RI | buc | 16,0000 |
| 12 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce-suport cu flanse pentru HI D 100 x 80 | buc | 1,0000 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce-suport cu flanse pentru HI D 80x80 | buc | 9,0000 |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce-suport cu flanse pentru HI D 80x65 | buc | 3,0000 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80 | buc | 1,0000 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65 | buc | 2,0000 |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80x50 | buc | 1,0000 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flanse pentru HI D 80 | buc | 11,0000 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flanse pentru HI D 65 | buc | 5,0000 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100mm | buc | 1,0000 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D80mm | buc | 21,0000 |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D65mm | buc | 11,0000 |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D50mm | buc | 11,0000 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 100x80 | buc | 1,0000 |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 80x65 | buc | 5,0000 |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 80x50 | buc | 5,0000 |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 65x50 | buc | 5,0000 |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D110x100mm | buc | 1,0000 |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D90x80mm | buc | 23,0000 |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D75x65mm | buc | 13,0000 |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D63x50mm | buc | 6,0000 |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D50x50mm | buc | 5,0000 |
| 33 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 48 buc * 4.761 = 228.53 kg | kg | 228,5300 |
| 34 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80x50 | buc | 1,0000 |
| 35 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila D50mm | buc | 1,0000 |
| 36 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE D90 mm | buc | 3,0000 |
| 37 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE D75 mm | buc | 2,0000 |
| 38 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE redus D90x63 mm | buc | 2,0000 |
| 39 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE redus D75x63 mm | buc | 1,0000 |
| 40 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90x63 mm | buc | 1,0000 |
| 41 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90x50 mm | buc | 1,0000 |
| 42 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D75x63 mm | buc | 1,0000 |
| 43 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D75x50 mm | buc | 1,0000 |
| 44 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Reductie PE D63x50 mm | buc | 1,0000 |
| 45 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Dop PE D110 mm | buc | 1,0000 |
| 46 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE D75 mm | buc | 3,0000 |
| 47 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dpo PE D63 mm | buc | 6,0000 |
| 48 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dpo PE D50 mm | buc | 7,0000 |
| 49 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE, D 110 60 gr. | buc | 1,0000 |
| 50 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 90 gr. | buc | 1,0000 |
| 51 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 60 gr. | buc | 3,0000 |
| 52 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 45 gr. | buc | 2,0000 |
| 53 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 75 60 gr. | buc | 1,0000 |
| 54 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 75 45 gr. | buc | 2,0000 |
| 55 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE, D 50 90 gr. | buc | 1,0000 |
| 56 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa EF PE100 D110 mm | buc | 3,0000 |
| 57 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa EF PE100 D90 mm | buc | 29,0000 |
| 58 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa EF PE100 D75 mm | buc | 18,0000 |
| 59 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa EF PE100 D63 mm | buc | 13,0000 |
| 60 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa EF PE100 D50 mm | buc | 6,0000 |
| 61 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm | m | 310,0000 |
| 62 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100, SDR17 PN10 D90mm | m | 3 000,0000 |
| 63 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm.PE100, SDR17 PN10 D75mm | m | 1 840,0000 |
| 64 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PE100, SDR17 PN10 | m | 1 360,0000 |
| 65 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100, SDR17 PN10 | m | 700,0000 |
| 66 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta (tub de protectie) PVC, SN2/SDR25 D 160 | m | 86,0000 |
| 67 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta (tub de protectie) PVC, SN2/SDR25 D 110 | m | 160,0000 |
| 68 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protactie din otel D 273 x 5.0 | m | 105,0000 |
| 69 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 3 310,0000 |
| 70 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 3 900,0000 |
| 71 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 6 900,0000 |
| 72 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 310,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructia caminelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Constructia caminelor de apa 17 buc |  |  |
| 73 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,1800 |
| 74 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 13,0000 |
| 75 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 108,0000 |
| 76 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,0800 |
| 77 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,5200 |
| 78 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,5200 |
| 79 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus) | 100 m3 | 0,8900 |
| 80 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 116,0000 |
| 81 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 23,6300 |
| 82 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 17,0000 |
| 83 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 17,0000 |
| 84 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a | buc | 17,0000 |
| 85 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2 | buc | 17,0000 |
| 86 | AcE11A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 17,0000 |
| 87 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 17,0000 |
| 88 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 46,0000 |
| 89 | IzF20B | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии | m | 14,5000 |
| 90 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 20,4000 |
| 91 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3060 |
| 92 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3060 |
| 93 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T | buc | 17,0000 |
| 94 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 353,6000 |
| 95 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3536 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Constructia caminelor de canalizare 1buc |  |  |
| 96 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,0800 |
| 97 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,0000 |
| 98 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,3000 |
| 99 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0230 |
| 100 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0550 |
| 101 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0550 |
| 102 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus) | 100 m3 | 0,0100 |
| 103 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 1,6000 |
| 104 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,6600 |
| 105 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,0000 |
| 106 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |
| 107 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc | 1,0000 |
| 108 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 2,0000 |
| 109 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |
| 110 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
| 111 | IzF20B | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии | m | 0,4100 |
| 112 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 0,6000 |
| 113 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0090 |
| 114 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0090 |
| 115 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T | buc | 1,0000 |
| 116 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,5600 |
| 117 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0206 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 700 m.l x 0.5 = 350 m2 |  |  |
| 118 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 52,5000 |
| 119 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 35,0000 |
| 120 | Dl134 k=0.5 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 50% de piatra sparta de la demolare | 100m2 | 3,5000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 100 m.l x 0.5 =50 m2 |  |  |
| 121 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 100 x 2=200 m. l. | m | 200,0000 |
| 122 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 10,5000 |
| 123 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 13,0000 |
| 124 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (asfalt, nisip, pietris) | 100 m3 | 0,2350 |
| 125 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 41,0000 |
| 126 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,0000 |
| 127 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 13,0000 |
| 128 | RpDB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Granulatie mascata | m2 | 50,0000 |
| 129 | RpDB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala Granulatie marunta | m2 | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 130 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc | 11,0000 |
| 131 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm subteran | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 132 | Pret de piata | Hidrant D80 h=1000 mm | buc | 11,0000 |
| 133 | Pret de piata | Robinet antiincendiar D65 mm | buc | 5,0000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa a sectorului "Ponoare" din s. Hijdieni, r-nul Glodeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 |  | Filtru sedimentar, cu sita si autopurjare (Hydro M) | buc | 1,0000 |
| 2 |  | Filtru automat sedimentar cu creolit (Turbidex Filter) | buc | 1,0000 |
| 3 |  | Filtru automat cu carbune Centaur (Sulphur Filter) | buc | 1,0000 |
| 4 |  | Filtru sedimentar cu cartus filtrant (FH20B) | buc | 1,0000 |
| 5 |  | Sistem filtrare co Osmoza Inversa (RO UO 500) | buc | 1,0000 |
| 6 |  | Rezervor acumulare apa tratata, 500 l (Aqua PUR) | buc | 2,0000 |
| 7 |  | Statie de pompare (AquaJet) | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Sistem dezinfectare apa cu raze UV (Pallas UV 412) | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Havuz apa potabila cu filtru carbune (Water Fountain) | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Accesorii |  |  |
| 10 |  | 1. Montare apeduct-1set, 2. Montare electrotehnice - 1set, 3. Elemente filtrante deservire tehnica - 1 set | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Montarea utilajului |  |  |
| 11 |  | Lucrari de montare, punerea in functiune, sevicii transport, deplasari, etc | buc | 1,0000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Sistemul de aprovizionare cu apa a sectorului "Ponoare" din s. Hijdieni, r-nul Glodeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09-14-02-TH.S-2-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Turnul de apa, conductele |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,8800 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,5800 |
| 4 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,7500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatia |  |  |
| 5 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe П3 | buc | 6,0000 |
| 6 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe лм10 | buc | 24,0000 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,1950 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 23,8000 |
| 9 | CC02G | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 195,2000 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 178,5600 |
| 11 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1786 |
| 12 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 21,1950 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructia caminului |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1600 |
| 14 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,9000 |
| 15 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II перемещение | 100 m3 | 0,1100 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,4200 |
| 17 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 5,4200 |
| 18 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,6200 |
| 19 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ15-9 | put | 2,0000 |
| 20 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-9 | put | 1,0000 |
| 21 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦО- 1 | put | 1,0000 |
| 22 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-15-1 | put | 1,0000 |
| 23 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-15 | put | 1,0000 |
| 24 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L | buc | 1,0000 |
| 25 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114x5 mm | buc | 1,0000 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru consolidarea caminelor, dvutabr, scoabe) | kg | 4,6000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Conductele |  |  |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1200 |
| 28 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,5000 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,5000 |
| 30 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,1000 |
| 31 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,5000 |
| 32 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1000 |
| 33 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm | m | 4,0000 |
| 34 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm | m | 30,0000 |
| 35 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | m | 28,0000 |
| 36 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm | m | 6,0000 |
| 37 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 34,0000 |
| 38 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 34,0000 |
| 39 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-50 mm Teu D100x50 | buc | 1,0000 |
| 40 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-15 mm Teu D100x15 | buc | 1,0000 |
| 41 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Teu D50x50 | buc | 1,0000 |
| 42 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm | buc | 2,0000 |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 Cap mufa conexiune D50mm | buc | 2,0000 |
| 44 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana D100mm | buc | 1,0000 |
| 45 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana D80mm | buc | 1,0000 |
| 46 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana D50mm | buc | 1,0000 |
| 47 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D80mm Cot D 80mm 90gr | buc | 2,0000 |
| 48 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D110 mm | buc | 1,0000 |
| 49 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D110x100mm | buc | 2,0000 |
| 50 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE D90 mm 45* | buc | 2,0000 |
| 51 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE D 63 45* | buc | 2,0000 |
| 52 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D80mm Cot D 80mm 45gr | buc | 2,0000 |
| 53 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50mm Cot D 50mm 45gr | buc | 4,0000 |
| 54 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D 100 | buc | 6,0000 |
| 55 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D 80 | buc | 11,0000 |
| 56 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D 50 | buc | 5,0000 |
| 57 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50mm Pilnie de varsare D50mm | buc | 1,0000 |
| 58 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50mm Cot D 50mm 90gr | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea castelului de apa |  |  |
| 59 | M1A02E | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t | 4,6350 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 60 | M1A02E | Costul turnului complet asamblat, vopsit, V=50 m3 H=15 m | set | 1,0000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.