| Reparatia drumului in interiorul cartierului | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Curtea Str. Stefan cel Mare |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 30,0000 |  |
| 2 | TsC02D11 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0140 |  |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 2,9700 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,0640 |  |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 11,8400 |  |
| 6 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 1,4200 |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 3,2000 |  |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 71,0000 |  |
| 9 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 322,0000 |  |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 70,8000 |  |
| 11 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  | 32,2000 |  |
| 12 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,4830 |  |
| 13 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 3,2200 |  |
| 14 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 3,0000 |  |
| 15 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 3,0000 |  |
| 16 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 | buc |  | 3,0000 |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,1930 |  |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 322,0000 |  |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,1290 |  |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 322,0000 |  |
|  |  | Capitolul 2. Amenajare gunoiste |  |  |  |  |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,0350 |  |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 6,5000 |  |
| 23 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 0,3900 |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,7600 |  |
| 25 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 39,0000 |  |
| 26 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,4500 |  |
| 27 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 83,2500 |  |
| 28 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  | 37,5000 |  |
| 29 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 1,5000 |  |
| 30 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 1,5000 |  |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,0900 |  |
| 32 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 150,0000 |  |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,0600 |  |
| 34 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 150,0000 |  |
|  |  | Capitolul 3. Amenajare ograzii in fata magazinului |  |  |  |  |
| 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,0450 |  |
| 36 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 8,3200 |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,8000 |  |
| 38 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 50,0000 |  |
| 39 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 340,0000 |  |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 74,8000 |  |
| 41 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  | 34,0000 |  |
| 42 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,3400 |  |
| 43 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 3,5000 |  |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,2040 |  |
| 45 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 340,0000 |  |
| 46 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,1360 |  |
| 47 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 340,0000 |  |
|  |  | Capitolul 4. Curtea Str. Sf. Nicolai |  |  |  |  |
| 48 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 51,0000 |  |
| 49 | TsC02D11 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0230 |  |
| 50 | TsI51A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 5,0500 |  |
| 51 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,0450 |  |
| 52 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 8,3200 |  |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,8400 |  |
| 54 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 51,0000 |  |
| 55 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 232,0000 |  |
| 56 | TsI51A10 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 51,0400 |  |
| 57 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  | 23,2000 |  |
| 58 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,2320 |  |
| 59 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 2,3200 |  |
| 60 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 6,0000 |  |
| 61 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 6,0000 |  |
| 62 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 | buc |  | 6,0000 |  |
| 63 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,1390 |  |
| 64 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 232,0000 |  |
| 65 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,0930 |  |
| 66 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 232,0000 |  |