| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre” REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FF (Fem/Fem), full bore |  |  |  | Tip de conexiune filet/filet; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Corpul ventilului - alamă Mediu de lucru – gaz natural. Certificat conformitate CE (obligatoriu) |  |  |  |  |
| Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet MF (Masc/Fem), full bore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FF, full bore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, full bore, L=210mm |  |  |  | Tip de conexiune – prin flanșe, (conform SR EN 1092 sau 2ГОСТ 33259-2015) Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) sau Р235GH. Certificat conformitate CE (obligatoriu) |  |  |  |  |
| Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, full bore, L=330mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25 capete sudură |  |  |  | Tip de conexiune – sudură Material carcasă – oțel 20 Material element filtrant- oțel inoxidabil Presiunea nominală – PN25 bar; Temperatura de lucru -20°C÷ +150°C; Mod de instalare: vertical; Cu flanșă de revizie; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |  |
| Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________