| Reparatia edificiului de invatamant si educatie, situat in r-nul Anenii Noi, com. Geamana, sat. Geamana, 42 nr. cad. 1028208.177.01 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire, ventilare, conditionare (15/2023-IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление. Главный блок |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=400, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |
|  | 7B282211571 |  | Radiator tip 22K H=500 L=400 (material Beneficiar) |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=500, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,500 |
|  | 7B282211572 |  | Radiator tip 22K H=500 L=500 (material Beneficiar) |  | buc | 3,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,009 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,018 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,150 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 9,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=600, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,000 |
|  | 7B282211573 |  | Radiator tip 22K H=500 L=600 (material Beneficiar) |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,024 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,200 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 12,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,800 |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=700, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 9,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,500 |
|  | 7B282211574 |  | Radiator tip 22K H=500 L=700 (material Beneficiar) |  | buc | 9,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,027 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,054 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,450 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 27,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,800 |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=900, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,500 |
|  | 7B282211576 |  | Radiator tip 22K H=500 L=900 (material Beneficiar) |  | buc | 3,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,009 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,018 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,150 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 9,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=1000, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 13,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,500 |
|  | 7B282211577 |  | Radiator tip 22K H=500 L=1000 (material Beneficiar) |  | buc | 13,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,039 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,078 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,650 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 39,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,600 |
| 7 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=1100, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 42,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 27,300 |
|  | 7B282211578 |  | Radiator tip 22K H=500 L=1100 (material Beneficiar) |  | buc | 42,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,168 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,336 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 2,100 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 168,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 10,500 |
| 8 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=1200, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 10,400 |
|  | 7B282211579 |  | Radiator tip 22K H=500 L=1200 (material Beneficiar) |  | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,064 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,800 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 64,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,000 |
| 9 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=1300, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 5,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,250 |
|  | 7B2822115710 |  | Radiator tip 22K H=500 L=1300 (material Beneficiar) |  | buc | 5,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,040 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,250 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 20,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,250 |
| 10 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=1400, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,500 |
|  | 7B28221157101 |  | Radiator tip 22K H=500 L=1400 (material Beneficiar) |  | buc | 10,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,040 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,080 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 40,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,500 |
| 11 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=1500, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,300 |
|  | 7B28221157102 |  | Radiator tip 22K H=500 L=1500 (material Beneficiar) |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,008 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,016 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 8,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,500 |
| 12 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=500 L=1600, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,800 |
|  | 7B2822115711 |  | Radiator tip 22K H=500 L=1600 (material Beneficiar) |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,005 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,010 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |
| 13 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Рраб=1 МПа, tмакс=110*С tip 22K H=600 L=1400, (material beneficiar: radiator din otel monobloc) |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,300 |
|  | 7B2822115712 |  | Radiator tip 22K H=600 L=1400 (material Beneficiar) |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,008 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,016 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 8,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,500 |
| 14 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 222,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 33,300 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 222,000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 444,000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 444,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 22,200 |
| 15 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 111,000 |
|  | 610 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 111,000 |
| 16 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический клапан спуска воздуха 1" (радиаторный) |  | buc | 111,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,100 |
|  | 291313450000029 |  | Автоматический клапан спуска воздуха 1" (радиаторный) |  | buc | 111,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 11,100 |
| 17 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90 1/2" sau analog |  | buc | 111,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 19,980 |
|  | 287527420270029 |  | Клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90 1/2" |  | buc | 111,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,332 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 2,664 |
| 18 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный с предв. гидравл. настройкой ГЕРЦ-RL-5 1/2" sau analog |  | buc | 111,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 19,980 |
|  | 287527420270030 |  | Вентиль запорный угловой радиаторный с предв. гидравл. настройкой ГЕРЦ-RL-5 1/2" |  | buc | 111,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,332 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 2,664 |
| 19 |  |  | Головка термостатическая с.9000 ГЕРЦ-"МИНИ" sau analog |  | buc | 111,000 |
|  | 60031 |  | Головка термостатическая с.9000 ГЕРЦ-"МИНИ" |  | buc | 111,000 |
| 20 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф20x3.4 |  | m | 200,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 70,000 |
|  | 252121671000020 |  | Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф20x3.4 |  | m | 206,000 |
| 21 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф20x3.4 (material beneficiar: teava PP-FIBER D20) |  | m | 300,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 105,000 |
|  | 7B252121671-20 |  | Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф20x3.4 (material beneficiar) |  | m | 309,000 |
| 22 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф20x3.4 (fitinguri) |  | m | 100,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 35,000 |
|  | 252121671000020 |  | Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф20x3.4 |  | m | 103,000 |
| 23 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф25x4.2 |  | m | 405,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 162,000 |
|  | 252121671000025 |  | Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф25x4.2 |  | m | 417,150 |
| 24 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф25x4.2 (fitinguri) |  | m | 81,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 32,400 |
|  | 252121671000025 |  | Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф25x4.2 |  | m | 83,430 |
| 25 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф32x5.4 |  | m | 382,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 171,900 |
|  | 252121671000032 |  | Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф32x5.4 |  | m | 393,460 |
| 26 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф32x5.4 (material beneficiar: teava PP-FIBER D32) |  | m | 300,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 135,000 |
|  | 7B25212167132 |  | Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф32x5.4 (material beneficiar) |  | m | 309,000 |
| 27 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф32x5.4 (fitinguri) |  | m | 136,400 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 61,380 |
|  | 252121671000032 |  | Teava PP-FIBER PN25 sau analog ф32x5.4 |  | m | 140,492 |
| 28 | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая изоляция б=10мм ф20 |  | m | 500,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 250,000 |
|  | 33205173522338 |  | Трубчатая изоляция б=10мм ф20 |  | m | 540,750 |
| 29 | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая изоляция б=10мм ф25 |  | m | 405,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 202,500 |
|  | 33205173522339 |  | Трубчатая изоляция б=10мм ф25 |  | m | 438,007 |
| 30 | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Трубчатая изоляция б=10мм ф32 |  | m | 682,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 341,000 |
|  | 33205173522340 |  | Трубчатая изоляция б=10мм ф32 |  | m | 737,583 |
| 31 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф32x2.2 |  | m | 45,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 21,600 |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel ф32x2.2 |  | m | 45,675 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,880 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,765 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,135 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,350 |
| 32 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф32x2.2 (fitinguri) |  | m | 9,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,320 |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel ф32x2.2 |  | m | 9,135 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,576 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,153 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,027 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,270 |
| 33 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2.5 |  | m | 215,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 120,400 |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel ф38x2.5 |  | m | 218,225 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 18,490 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 5,160 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,645 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 8,170 |
| 34 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2.5 (fitinguri) |  | m | 43,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 24,080 |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel ф38x2.5 |  | m | 43,645 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,698 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 1,032 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,129 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,634 |
| 35 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2.5 |  | m | 45,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 27,900 |
|  | 252121670100045 |  | Teava din otel ф45x2.5 |  | m | 45,675 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,725 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 1,350 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,135 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,250 |
| 36 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2.5 (fitinguri) |  | m | 9,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,580 |
|  | 252121670100045 |  | Teava din otel ф45x2.5 |  | m | 9,135 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,945 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,270 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,027 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,450 |
| 37 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная электросварная ф57x2.5 |  | m | 15,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,250 |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel ф57x2.5 |  | m | 15,225 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,190 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,645 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,045 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,945 |
| 38 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная электросварная ф57x2.5 (fitinguri) |  | m | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,250 |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel ф57x2.5 |  | m | 3,045 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,438 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,129 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,009 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,189 |
| 39 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm / Труба стальная электросварная ф76x2.8 |  | m | 20,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 19,200 |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel ф76x2.8 |  | m | 20,300 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,360 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,400 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,800 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 287527402100076 |  | Curba pentru sudura d.76 |  | buc | 3,000 |
| 40 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 320,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 48,000 |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  | kg | 4,800 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  | kg | 9,600 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  | l | 3,200 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 4,800 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 16,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 16,000 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 16,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,640 |
| 41 | RpIF12B |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m2 | 4,800 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 5,616 |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  | kg | 0,480 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  | kg | 0,864 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  | l | 0,480 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,480 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,480 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,480 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,480 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,048 |
| 42 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф32 |  | m | 45,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 28,350 |
|  | 33205173522350100 |  | Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф32 |  | m | 48,668 |
| 43 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф38 |  | m | 215,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 135,450 |
|  | 33205173522350 |  | Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф38 |  | m | 232,522 |
| 44 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф45 |  | m | 45,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 28,350 |
|  | 33205173522351 |  | Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф45 |  | m | 48,668 |
| 45 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф57 |  | m | 15,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 9,450 |
|  | 33205173522352 |  | Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф57 |  | m | 16,222 |
| 46 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф76 (material beneficiar: Izolatie pentru tevi gr.30mm D76) |  | m | 20,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 12,600 |
|  | 7B33205173522353 |  | Izolatie pentru tevi din vata bazaltica cu folie din aluminiu gr.30 mm ф76 (material beneficiar) |  | m | 21,630 |
| 47 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 отв (32 32 32 25) l=750 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,400 |
|  | 291312412410055 |  | Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 отв (32 32 32 25) l=750 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,125 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  | buc | 0,050 |
| 48 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф38x2.5 на 2 отв (32 32) l=350 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,400 |
|  | 291312412410056 |  | Гребенка распределительная ф38x2.5 на 2 отв (32 32) l=350 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,125 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  | buc | 0,050 |
| 49 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 отв (32 32 25 32) l=750 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,400 |
|  | 291312412410057 |  | Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 отв (32 32 25 32) l=750 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,125 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  | buc | 0,050 |
| 50 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 отв (32 32 32 32) l=750 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,400 |
|  | 291312412410058 |  | Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 отв (32 32 32 32) l=750 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,125 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  | buc | 0,050 |
| 51 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф38x2.5 на 3 отв (32 25 25) l=550 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,400 |
|  | 291312412410059 |  | Гребенка распределительная ф38x2.5 на 3 отв (32 25 25) l=550 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,125 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  | buc | 0,050 |
| 52 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 отв (20 32 32 32) l=750 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,400 |
|  | 291312412410060 |  | Гребенка распределительная ф45x2.5 на 4 отв (20 32 32 32) l=750 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,125 |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  | buc | 0,050 |
| 53 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический спускник воздуха ф15 |  | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |
|  | 287527420510057 |  | Автоматический спускник воздуха ф15 |  | buc | 20,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,300 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,640 |
| 54 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический спускник воздуха ф15 (material beneficiar: dezaerator automat) |  | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |
|  | 7B287527420510057 |  | Автоматический спускник воздуха ф15 (material beneficiar) |  | buc | 20,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,300 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,640 |
| 55 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Сливной вентиль ф25 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,300 |
|  | 287527420510059 |  | Сливной вентиль ф25 |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,064 |
| 56 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Сливной вентиль ф25 (material beneficiar: Сливной вентиль ф25) |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 7B287527420510059 |  | Сливной вентиль ф25 (material beneficiar) |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |
| 57 | CK30A |  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Шкаф расприделительный l=600 mm HERZ sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,950 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,150 |
|  | 284012732960053 |  | Шкаф расприделительный l=600 mm HERZ |  | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,200 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,000 |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  | kg | 0,050 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |
| 58 | CK30A |  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Шкаф расприделительный l=750 mm HERZ sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,950 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,150 |
|  | 284012732960108 |  | Шкаф расприделительный l=750 mm HERZ |  | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,200 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,000 |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  | kg | 0,050 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |
| 59 | CK30A |  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Шкаф расприделительный l=1050 mm HERZ sau analog |  | buc | 4,000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |
|  | 284012732960065 |  | Шкаф расприделительный l=1050 mm HERZ |  | buc | 4,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,800 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,002 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 24,000 |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  | kg | 0,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |
| 60 | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 | 60,080 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 31,842 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 6,008 |
| 61 | IE02A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 | 60,080 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 28,238 |
| 62 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 905,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 81,450 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 36,200 |
| 63 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 1 002,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 110,220 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 50,100 |
| 64 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  | m | 20,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,600 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 1,200 |
| 65 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 905,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 72,400 |
| 66 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 1 002,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 100,200 |
| 67 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  | m | 20,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,400 |
| 68 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  | m2 | 60,080 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 19,826 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 15,020 |
|  |  |  |  | Total Отопление. Главный блок |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Excludere materiale Beneficiar |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отопление. Главный блок |  |  |  |
| 69 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  | buc | 46,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,900 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,690 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,472 |
| 70 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" |  | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,240 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,480 |
|  |  |  |  | Total Отопление. Главный блок |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Отопление. Главный блок |  |  |  |
| 71 |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1/2" sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7000611 |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1/2" |  | buc | 1,000 |
| 72 |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4" sau analog |  | buc | 4,000 |
|  | 700061 |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4" sau analog |  | buc | 4,000 |
| 73 |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1" sau analog |  | buc | 16,000 |
|  | 70062 |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 1" sau analog |  | buc | 16,000 |
| 74 |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1" sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 700130 |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1" sau analog |  | buc | 2,000 |
| 75 |  |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" sau analog |  | buc | 4,000 |
|  | 70063 |  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-M 1 1/4" sau analog |  | buc | 4,000 |
| 76 |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1/2" sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 700651 |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1/2" |  | buc | 1,000 |
| 77 |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 3/4" sau analog |  | buc | 4,000 |
|  | 70065 |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 3/4" sau analog |  | buc | 4,000 |
| 78 |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1" sau analog |  | buc | 16,000 |
|  | 70066 |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС 1" sau analog |  | buc | 16,000 |
| 79 |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1" sau analog |  | buc | 2,000 |
|  | 700133 |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1" sau analog |  | buc | 2,000 |
| 80 |  |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" sau analog |  | buc | 4,000 |
|  | 70067 |  | Вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС-D 1 1/4" sau analog |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total Отопление. Главный блок |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |