«Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți)»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| Nr | Denumire | Indici, parametri, caracteristice ale produsului | Un. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grund anticoroziv | pentru metal | kg | 840,00 |
| 2 | Email | alb | kg | 250,00 |
| 3 | Email | albastru (nuanță deschisă) | kg | 484,00 |
| 4 | Email | galben | kg | 1 391,00 |
| 5 | Email | verde | kg | 80,00 |
| 6 | Email | cafeniu | kg | 78,00 |
| 7 | Email | roșu | kg | 296,00 |
| 8 | Email | sur | kg | 824,00 |
| 9 | Email | albastru (nuantă închisă) | kg | 43,00 |
| 10 | Email | negru | kg | 490,00 |
| 11 | Soluție pentru degrașare | universal | l | 30,00 |
| 12 | Convertizor de rugină | 0,5 kg | buc. | 20 |
| 13 | Diluant | 646 | l | 309,00 |
| 14 | Diluant | compatibil cu emailul propus | l | 1 273,00 |
| 15 | Soluție pentru eliminarea vopselei | _ | l | 25,00 |
| 16 | Vopsea spray | echivalent BIODUR alb 400ml | buc. | 20 |
| 17 | Vopsea spray | echivalent BIODUR sur 400ml | buc. | 20 |
| 18 | Vopsea spray | echivalent BIODUR negru lucios 400ml | buc. | 40 |
| 19 | Vopsea spray | echivalent BIODUR negru mat 400ml | buc. | 20 |
| 20 | Vopsea spray | echivalent BIODUR roșu 400ml | buc. | 20 |
| 21 | Grund | pentru suprafețe puternic absorbante | kg | 381,00 |
| 22 | Grund | pentru tencuieli decorative | kg | 680,00 |
| 23 | Grund | cu nisip de сuarț, umpluturi minerale și aditivi | kg | 30,00 |
| 24 | Vopsea emulsie | acrilică, exterior si interior | kg | 1 374,00 |
| 25 | Vopsea Gradinar | 14kg | kg | 442,00 |
| 26 | Pigment | lichid | kg | 25,00 |
| 27 | Vopsea acrilată | pentru beton albastră | kg | 40,00 |
| 28 | Vopsea acrilată | pentru beton galbenă | kg | 30,00 |

Anexa 1.

VOPSEA EMAIL

Descriere:  emailuri mono componente pe baza de rășini alchidice grase.

Utilizare: pentru acoperirea suprafețelor noi, precum si pentru întreținerea sau repararea suprafețelor care au mai fost vopsite. De asemenea sunt utilizate pentru protejarea construcțiilor supraterane, precum si pentru protecția anticoroziva a construcțiilor de oțel.

Elemente caracteristice principale: (conform tabelului atașat mai jos)

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alb, negru, albastru, galben, verde, roșu, gri si alte culori |  |
| a) Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | --- | lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice | vizual |
| 2 | Conținut de substanțe nevolatile, 1g/100 cm2, 10 min, 105°C, min. | % | 45 - 60 ±1 | EN ISO 3251:2019 |
| 3 | Densitate, 23°C | g/ml | 0.9 - 1.18±0.02 densități diferite funcție de culoare produs | EN ISO 2811-1:2023 |
| 4 | Finețe de frecare, max. | µm | 27-50 | EN ISO 1524:2020 |
| 5 | COV, max. | g/l | max 500 | EN ISO 11890 |
| b) Caracteristicile peliculei |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | - | lucios | vizual |
| 2 | Culoare | - | conform etalon/ catalog RAL | vizual |
| 3 | Luciu, 60°, min. | % | min. 75 | EN ISO 2813:2015 |
| 4 | Timp de uscare, la temperatura mediului exterior 23±2°C, și umiditate relativa, 50±5% -timp de uscare la atingere -timp de uscare în adâncime | min ore | 30-60 În decurs de 16 ore | ASTM D / ISO /EN |
| 5 | Duritate, min. | S | 70 - 180 | EN ISO 1522:2023 |
| 6 | Rezistentă la lovire, min | cm | 70-90 | EN ISO 6272 |
| 7 | Aderenta la suport, eforturi normale de tracțiune | N/mm2 | 1-2 | EN ISO 4624 |
| 8 | Aderenta la suport, grila de 1 mm, cifra de aderenta |  | Clasa 0 - 1 | EN ISO 2409:2020 |

Valabilitate în ambalaj:

24 - 36 luni din data fabricației

Ambalare: în cutii metalice litografiate de capacitate neta minim 0.750 L  maxim 2.5L. Condiții standarte de păstrare: (In spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiilor și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 - 25ºC.

Metoda de aplicare:

Aplicarea se face prin pensulare, roluire sau prin pulverizare cu aer.

Condiții de aplicare:

- temperatura mediului: 5-30°C,

- umiditatea relativa a mediului: maxim 70%,

- temperatura suportului: cu cel puțin 3°C mai mare decât temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umidității.

- să nu necesite condiții speciale de pregătire a suprafeței și mediului înconjurător înainte de aplicare ( pregătire ideală a suprafeței vopsite, prelucrarea cu soluții speciale înainte de aplicare, condiții speciale după aplicare pentru uscare rapidă).

Consum specific: (pentru întreaga  paletă de culori)

- de la 11 pană la 14 m2/l/strat

Reacoperire: (pentru întreaga  paletă de culori)

Imediat după precedentul, sau după cel mult 2 ore în funcție de temperatura și grosimea primului strat

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Anexa 2

Grund anticoroziv

Descriere: Grundul anticoroziv - produs pe bază de rășini alchidice grase, pigmenți anticorozivi performanți, solvenți organici si aditivi.

Utilizare: Se utilizează ca prim strat la protejarea anticorozivă a suprafețelor metalice, exploatate la exterior sau interior, atât pentru acoperirea suprafețelor noi, precum si pentru întreținerea sau repararea suprafețelor care au mai fost vopsite. De asemenea, se utilizează pentru protejarea anticoroziva a construcțiilor pentru protejarea elementelor de construcții din otel.

Elemente caracteristice principale:

-asigura protecție sporită anticoroziva

-asigura aderența foarte buna pentru straturile următoare ale sistemului de aplicare

-putere mare de acoperire;

-duritate sporită;

-rezistenta sporită la intemperii, lovire, zgâriere și șocuri.

|  | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Caracteristicile produsului lichid |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | --- | lichid omogen, vâscos, | vizual |
| 2 | Vâscozitate Stormer, 25°C, după 2 ore | KU | 88-101 | ASTM D 562-10:2023 |
| 3 | Conținut de substanțe nevolatile, 1g/100 cm2,105°C, 10 minute, min. | % | 70-85 | EN ISO 3251:2019 |
| 4 | Finețe de frecare, max. | μm | 50-70 | EN ISO 1524:2020 |
| 5 | Putere de acoperire | nr. straturi | 1 | determinare practica |
| 6 | Densitate, 23°C | g/ml | 1,55 -1,65 | EN ISO 2811-1 |
| b) Caracteristicile peliculei |  |  |  |  |
| 1 | Aspect |  |  |  |
| 2 | timp de uscare la 23±3°C, umiditate relativa 50±5%, max. -la atingere- (Tip B) -în adâncime- (Tip D) | min. | 15-30 180-360 | ASTM D 1640-D1640M/ 2022 |
| 3 | Duritate Persoz, min. | s | 240-260 | EN ISO 1522 |
| 4 | Aderenta la suport, grila de 1 mm | ---- | 1-2 | EN ISO 2409:2020 |
| 5 | Flexibilitate pe dorn cilindric, max. | mm | 2-3 | EN ISO 1519 |
| 6 | Rezistenta la soluții de clorura de sodiu în apa distilată | --- | bună, fără modificări după 24ore | EN ISO 2812-2 |

Valabilitate in ambalaj:

18-36 luni de la data fabricației, in condiții standarde de păstrare.

Ambalare:  în cutii metalice litografiate la capacități de la 0.750L pana la 4L pe care se aplica eticheta.

Depozitare: în condiții standarde de păstrare (spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiilor și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25ºC)

Detalii de aplicare:

Pentru diluare se utilizează diluantul compatibil cu grundul:

maxim 10-15%

Consum specific: de la 11 pană la 14 m2/l/strat

Condiții de aplicare:

-temperatura mediului: 10-30°C

-umiditatea relativa a mediului: max. 70%

-temperatura suportului (metalic) trebuie sa fie cu cel puțin 3°C mai mare decât punctul de roua pentru a preveni condensarea umidității pe suport, ceea ce ar produce defecte ca: adeziune slaba, pori, etalare necorespunzătoare

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Anexa 3.

Vopsea acrilică

Descriere:  vopsea lavabilă mată alb, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior și interior. Conține hidroemulsie acrilică cu calcită și aditivi.

Utilizare: pentru utilizare la interior și la exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele..

Elemente caracteristice principale:

-Rezistență sporită la intemperii, lovire, zgâriere și șocuri.

-Rezistentă la razele UV;

-Putere mare de acoperire;

-Aderență sporită la suport;

-Grad sporit de alb;

-Lavabilitate sporită;

-Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;

-Lasă pereții să respire;

-Pentru lucrări la interior și exterior.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | Maxim 60% | EN ISO 3251:2019 |
| 3 | Finețea de dispersie | µm | max 100 | EN ISO 1524:2016 |
| 4 | Dimensiunea granulelor | Clasa | Clasa S1 (fină, mai mic de 100 µm) | EN ISO 1062-1:2013 |
| 5 | Densitatea | g/cm3 | 1,57 – 1,66 | EN ISO 2811-1:2016 |
| 6 | pH |  | maxim 9,0 | EN ISO 789-9:2019 |
| 7 | Permeabilitatea la vaporii de apa | g/m2h | 0.6 – 6 | ISO 7783:2019 |
| 8 | Aderență la suport, la eforturi normale de tracțiune | N/mm2 | 0,5-1,2 | EN ISO 4624 |
| 9 | Aderența la suport tip grilă | clasa | 0 - 1 | EN ISO 2409:2020 |
| 10 | Rezistență la frecare umedă | Clasa | Clasa 1 - 2 | EN ISO 13300 |

Culoare: alb mat.

Valabilitate în ambalaj: min. 24 luni de la data fabricației.

Ambalare:  în găleți din plastic de la 4 kg până la 15 kg.

Depozitare: se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

Detalii de aplicare:

- pensulare, roluire: ca atare sau diluat max. 10%

- pulverizare cu aer în condiții profesionale: ca atare sau diluat max. 10%

Metoda de aplicare: aplicarea se face prin pensulare, roluire sau prin pulverizare cu aer	, să nu necesite condiții speciale de pregătire a suprafeței și mediului înconjurător înainte de aplicare (raze solare directe sau indirecte, pregătire ideală a suprafeței vopsite, prelucrarea cu soluții speciale înainte de aplicare, condiții speciale după aplicare pentru uscare rapidă)

Consum:

-  până la 0,200  kg/m2 strat

Uscare:

- Timpul de uscare la suprafață 30-45 minute pentru primul strat.

- Timpul de uscare pentru reacoperire 3 – 4 ore.

- Timpul definitiv de uscare 24 ore.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Anexa 4.

Grund cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi

Descriere:  Grund gata de utilizare pentru a crește aderența. Conține hidroemulsie acrilică , nisip de cuarț și aditivi.

Utilizare: Se utilizează in interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării aderenței înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețele din beton, plăci de teracotă, elemente decorative din materiale artificiale.

Elemente caracteristice principale:

- Aderență excelentă la suporturi minerale;

- Putere mare de acoperire;

- Rezistentă la factorii atmosferici;

- Pentru lucrări la interior și exterior.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | Masa densă cu nisip de cuarț, culoarea roz | EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | 40-70 | SEN ISO 3251:2019 |
| 3 | Dimensiune granulelor | Clasa | 100-400 µm | EN 1062-1:2013 |
| 4 | Denistate |  | 1,2-1,3 | EN ISO 2811 |
| 5 | Determinarea conținutului de compuși organici volatili(COV) | g/l | maxim 30 | EN ISO 11890 |

Valabilitate in ambalaj:

minim 12 luni de la data fabricației.

Ambalare: în găleți din plastic de la  4 kg până la 22 kg.

Metoda de aplicare: aplicarea se face cu bidineaua.

Consum:

-  până la 0,4 kg/m2 strat

Uscare:

- Timpul de uscare la suprafață maxim 4 ore.

- Timpul de uscare complet maxim 24 ore.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Anexa 5.

Grund pentru tencuieli decorative

Descriere:  pentru reducerea absorbabilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, silicon, umpluturi minerale și aditivi.

Utilizare: în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuieli . Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, tencuieli, plăci din ghips-carton și alte baze minerale.

Elemente caracteristice principale:

- Aderență excelentă la suport;

- Putere mare de acoperire.

- Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;

- Aplicare ușoară;

- Pentru lucrări la interior și exterior.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | Pasta densă, cu particule de nisip cuarț, culoare alb - transparent | EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Denistatea | kg/l | 1,5-1,7 | EN ISO 2811 |
| 3 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | minim 65% | EN ISO 3251:2019 |
| 4 | Finețea de dispersie | µm | nu mai mult de 100 | EN ISO 1524:2016 |
| 5 | pH |  | maxim 9,0 | EN ISO 789-9:2019 |
| 6 | Aderența la suport din mortar de ciment | N/mm2 | 0,5-1,2 | EN 1542:2002 |
| 7 | Conținutul de compuși organici volatili (COV) în produsul gata de utilizare, g/L, nu mai mult de | g/l | 30 | EN ISO 11890-1 |

Valabilitate in ambalaj: min. 12 luni de la data fabricării.

Ambalare: în găleți din plastic de la 4 kg până la 25kg.

Depozitare: în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate și ferite de razele solare.

Consum:

-  până la 0,3 kg/m2 strat

Uscare:

- Timpul de uscare maxim 24 ore.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Anexa 6.

Grund pentru suprafețe puternic absorbante

Descriere: Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.

Utilizare: în interiorul și exteriorul clădirilor. Pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, ghips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi etc.
Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.

Elemente caracteristice principale:

- Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;

- Putere bună de pătrundere;

- Pentru lucrări la interior și exterior.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | Lichid fără impurități | SM SR EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Densitate |  | 1,0-1,10 | EN ISO 2811-1 |
| 3 | pH | h | Max 8,5 | EN ISO 789-9:2019 |
| 4 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | 40-50 | EN ISO 3251 |
| 5 | Determinarea conținutului de compuși organici volatili(COV) | g/l | maxim 30 | SR EN ISO 11890-2:2010 |

Valabilitate in ambalaj: min. 18 luni de la data fabricației.

Ambalare: ambalaj din plastic de la 1kg pana la  15 kg.

Depozitare: se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate și ferite de razele solare.

Metoda de aplicare: aplicarea se face cu bidineaua sau ruloul.

Consum:

-  pînă la 0,15 kg/m2

Uscare:

- Timpul de uscare maxim 24 ore.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Anexa 7.

Pigment pentru vopsea

Descriere:  Colorant concentrat pentru vopseli și tencuieli decorative, pentru uz  interior și exterior.

Utilizare: pentru nuanțarea emulsiilor, adezivilor, uleiurilor, ftalice, cauciucului clorurat și altor vopsele. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi. Pentru lucrări la interior și exterior.

Elemente caracteristice principale:

- Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii;

- Rezistentă la razele UV;

- Rezistentă la abraziune;

- Gata de utilizare;

- Hipoalergică;

- Pentru lucrări la interior și exterior.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | Pasta omogena densă in diferite nuanțe. | EN ISO 1513:2013 |
| 5 | Densitatea | g/cm3 | 0,9 – 1,8 | EN ISO 2811-1:2016 |
| 6 | pH |  | maxim 9,0 | EN ISO 789-9:2019 |

Culoare: la alegere după paleta de culori.

Valabilitate în ambalaj: min. 18 luni de la data fabricației.

Ambalare: în flacoane din plastic de 100 - 500ml.

Depozitare: în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate și ferite de razele solare.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Anexa 8.

Impregnant antiseptic

Descriere:  Compoziție antibiofoc, pentru lucrări la interior și exterior.

Utilizare: Compoziţia necesară este destinată pentru protecția complexă a lemnului împotriva aprinderii, propagării flăcărilor şi distrugerii biologice, la interiorul construcţiilor şi la exterior sub acoperiş de protecţie, împotriva acţiunii precipitaţiilor atmosferice şi umidităţii solului. Pentru tratarea şarpantelor, asterelilor, cosoroabelor, carcaselor sub căptuşeală, încăperilor din pod şi frontoanelor, streşinilor şi cornişelor la acoperişurile clădirilor mansardate, planşeelor, grinzilor, pereţilor, pereţilor despărţitori şi a altor elemente de construcţii din lemn, pe un termen de calcul de protecţie antifoc de minim 3 ani. Se admite utilizarea compoziţiei antibiofoc pentru protecţia biologică a suprafeţelor exploatate în aer liber, cu condiţia aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii. Acoperirile de lac sau vopsea pot fi applicate maxim peste 10-12 zile după tratarea cu compoziţia antibiofoc. Durata de serviciu a protecţiei biologice este de minim 10 ani.

Elemente caracteristice principale:

-Impregnarea superficială asigură obţinerea de lemn greu inflamabil;

-Protejează lemnul împotriva albăstrelii, mucegaiului, putregaiului, ciupercilor şi insectelor dendrofage pe o durată mare de timp;

-Păstrează textura, nu împiedică „respiraţia” lemnului;

-Pătrunde adânc în structura lemnului;

-Nu influenţează rezistenţa mecanică şi capacitatea de încleiere a lemnului;

-Gata de utilizare;

-Pentru lucrări la interior şi exterior.

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | aspeclul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | SM SR EN ISO 1513:2013 |
| 2 | Fracția masică a substanțelor nevolatile | % | minim 1,5% | SM EN ISO 3251:2019 |
| 3 | pH |  | maxim 10,0 | SM EN ISO 789-9:2019 |

Culoare: incolor.

Valabilitate in ambalaj: min. 12 luni de la data fabricatiei.

Ambalare: ambalaj 5-10kg.

Depozitare: se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

Metoda de aplicare: se aplică prin rolare, pensulare, pulverizare, imersare, autoclavare.

Consum:

-  pînă la 0,3 kg/m2 (pentru a atinge grupa II de protecţie antifoc.)

-  pînă la 0,6 kg/m2 (pentru a atinge grupa I de protecţie antifoc.)

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.

Anexa 9.

Spray vopsea email

Descriere:  pentru lucrări la interior şi exterior.

Utilizare: Lac alchidic cu uscare rapidă pentru vopsirea suprafeţelor din metal, lemn, beton, gips, ceramică, sticlă şi anumite materiale sintetice şi plastice. Utilizat pe scară largă în domeniul auto, industrie, grădini, lucrări artistice, decorative, lucrări casnice realizate atât de amatori, cât şi profesionişti.

Elemente caracteristice principale:

- Acoperire foarte bună a suprafeţei vopsite.

- Rezistenţă ridicată la frecare şi la condiţiile atmosferice.

- Pentru utilizare atât în exterior, cât şi în interior.

- Culoare conform standardului RAL.

- Temperatura de aplicare: 15-25o

- Timp de uscare: 7-10 min.

- Randament 1,5-2,0 m2 în funcţie de culoare şi suprafaţa suport, la o singură aplicare.

- Rezistenţă la temperaturi înalte, de până la 140o

| Nr | Denumirea caracteristicii | UM | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile produsului |  |  |  |  |
| 1 | Aspect | vizual | aspeclul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | SM SR EN ISO ISO 4618 |
| 2 | Densitatea relativă | cm3 | 0,75-1,2g/cm3 la 20 grade C | SM EN ISO ISO 11890 |
| 3 | Valorile limită pentru COV | g/l | Cat A (g) SBS: 350 g/l | SM EN ISO ISO 19069 |

Valabilitate in ambalaj: min. 36 luni de la data fabricatiei.

Ambalare: tub recipient pentru aerozol 400-500 ml.

Depozitare: se păstrează timp de 60 de luni de la data fabricării, într-un recipient bine închis, departe de aparatele de încălzire și dispozitivele electrice, protejat de umiditate și razele directe ale soarelui, la o temperatură între +5°C și +35°C.

Metoda de aplicare: se aplică prin pulverizare în 2-3 straturi.

Consum: suprafața de acoperire, în funcție de grosimea stratului, este de 0,8–1,0 m² – 150 ml; 1,5–2,0 m² – 400 ml.

Certificare:

Prezența obligatorie a certificatelor de conformitate eliberate de organisme acreditate sau încercări de laborator acreditate valabile în R. Moldova.