CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului    ,,Primaria Com. Rezeni”

2. Obiectul achiziţiilor ,,Lucrări de reparative a podului din satul Rezeni,  str. Alexandru Donici”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,40 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 259,00 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,40 |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pentru indiguire temporara) | 100 m3 | 0,50 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,50 |
| 6 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 | kg | 2 150,00 |
| 7 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 5,00 |
| 8 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 9,00 |
|  |  | 2. Fundația podețului |  |  |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,00 |
| 10 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 48,00 |
| 11 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. | kg | 940,00 |
| 12 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37 XC4 XF4 XA2 in fundatii cu talpi, radiere | m3 | 9,00 |
|  |  | 3. Montarea elemente prefabricate existente |  |  |
| 13 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 9,00 |
|  |  | 4. Executarea aripilor |  |  |
| 14 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete | m2 | 90,00 |
| 15 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 1 350,00 |
| 16 | PB13B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37 XC4 XF4 XA2 in grinzi casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale | m3 | 16,00 |
|  |  | 5. Executarea parapetului |  |  |
| 17 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, in platelajele de beton armat ale podurilor metalice, la chesoane pentru fundatii, in parapete | m2 | 46,00 |
| 18 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 370,00 |
| 19 | PB13B | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37 XC4 XF4 XA2 in grinzi casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale | m3 | 4,80 |
| 20 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 280,00 |
| 21 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 14,50 |
|  |  | 6. Sistem rutier |  |  |
| 22 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,70 |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 445,50 |
| 24 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,70 |
| 25 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,70 |
| 26 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 27,00 |
| 27 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 6,80 |
| 28 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 7,00 |
| 29 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,74 |