Anexa nr.1

la contractul nr. ____

din ______________

SPECIFICAŢIA BUNURILOR (SERVICIILOR)

| Nr. | Denumirea Bunurilor (Serviciilor) | Unitatea de măsură | Cantita- tea | Preţul (lei) | Suma totală (lei) |  | Alte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren de joacă - complex de clasă premium. Conceput pentru organizarea jocurilor teritorii în locuri publice. Acest complex de joacă are platforme pentru coborâre de la 1m pina la 3m și sunt decorate cu diverse figuri și cu panouri colorate. Terenul de joaca este conceput pentru 1-25 copii în același timp. Materiale: țevile metalice (diametrul-114mm, grosime a peretelui - 3mm) acoperite cu vopsea pulbere și capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc cu grosime de 3mm. Acoperire antiderapantă. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design unic colorat. În timpul instalării, produsul este betonat. Include 25 elemente: O Scărita ,un Turn cu acoperiș(înălțimea suprafeței de la sol 5250mm), un Turn cu acoperis(înălțimea suprafeței de la sol 3000mm),un turn cu acoperis-inaltimea de la sol 2000mm,doua turnuri,inaltimea de la sol-1000m, fara acoperis, doua platforme cu balustrade(înălțimea suprafeței de la sol 1000mm), patru Tobogane drepte, doua Tobogane spirala, un Tobogan Dublu drept, doua Poduri cu panouri decorative ,doua scarite catarare si o trecere tubulara.,patru platforme cu balustrade si diferite elemente decorative. Scranciob cu doua leagane cuib,dimensiuni-cuib 100cm,, Inaltime 241,Lungime 528cm,Latime 144cm,zona de siguranta-3728x344cm.Toate componentele sunt de origine LOCALA si EUROPEANA,nu se folosesc produse din Orientul Indepartat. Toate produsele sunt fabricate din materiale prime non otrăvitoare ș prietenoase cu mediul, au fost testate și inspectate strict înainte de a ieși din fabrică. Toate produsele îndeplinesc standardele de siguranță pentru terenul de joacă cu Vârstă: 5+ Dimensiuni: Lungime – 821cm; Lățime – 903cm; Înălțime – 525cm Zona sigură: 1096 x 1303cm Durata de viață 5 ani | lei | 2 |  |  |  | Conform certificatului |

| “Vînzătorul”: | “Cumpărătorul”: |
| --- | --- |
| L.Ş. | L.Ş. |