Aprobat:

____________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or.Flroesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or.Flroesti

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia cazangeriei pentru gradinita de copii nr. 7 din or. Floresti, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. Etapa I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Presiune medie |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament (L=152 m) |  |  |  |
| 1 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,660 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 |  | 0,092 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 14,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 5 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,390 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 3,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=20 cm | m3 |  | 9,120 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 1,015 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 1.1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 10 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 х 3,7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m |  | 160,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,0360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |
|  | 2521216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7 | m | 1,0030 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0150 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,0120 |  |
| 11 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m |  | 160,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 12 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km |  | 0,160 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,1000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,9500 |  |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,6500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,1300 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,1300 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,5000 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,8000 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,6200 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0750 |  |
| 13 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel electrosudabil Dn30x2,5 mm) | m |  | 1,500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |  |
|  | 25212167010001 | Teava din otel Dn30x2,5 mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0710 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0330 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |
| 14 | IC25E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel electrosudabila Dn 50x3.5 mm) | m |  | 3,500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel Dn50x3,5 mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1160 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2690 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0580 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |
| 15 | GB02A | Robinet cu flanse Pn 25-40, avind Dn 25 mm cl.et. B | buc |  | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,6000 |  |
|  | 28752742021001 | Robinet sferic cu mufa Dn25 cl.et. B | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
| 16 | GB02A | Robinet cu flanse Pn 25-40, avind Dn 50 mm cl.et. B | buc |  | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875274202100 | Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
| 17 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,8500 |  |
| 18 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Elemente de fixare) | kg |  | 3,500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |
|  | 27107000000001 | Elemente de fixare | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.1.3. Пересечение ПЕ газ-да с водопроводом = 4 buc |  |  |  |
| 19 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m |  | 22,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,0720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |
|  | 2521216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7 | m | 1,0030 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0200 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0320 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,0320 |  |
|  |  | 1.1.4. Amplasare ingradire pentru PRG |  |  |  |
| 20 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m |  | 9,020 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,2000 |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0300 |  |
| 21 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 |  | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 22,610 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,073 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,230 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.1.5. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-2 (Dn 32). |  |  |  |
| 26 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m |  | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |
|  | 25212167010003 | Teava din otel Футляр д100мм | m | 1,0200 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |
| 27 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg |  | 1,800 |
|  | 121111 | Пакля смоляная ленточная | kg | 1,0000 |  |
| 28 | Pret de piata | Пенополимерный материал | kg |  | 4,000 |
|  | 121112 | Пенополимерный материал | kg | 1,0000 |  |
| 29 | Pret de piata | Nisip | m3 |  | 0,004 |
|  | 121113 | Nisip | kg | 1,0000 |  |
| 30 | Pret de piata | Коробка клеммная в комплекте | buc |  | 1,000 |
|  | 121114 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 1,0000 |  |
| 31 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20) | kg |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2710700000000 | Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20 | kg | 1,0000 |  |
| 32 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Приготовление и укладка бетона В12,5) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 |  | 0,090 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |  |
|  | 2663102100000 | Beton B 12,5 | m3 | 1,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40x40мм L=0.8m - 2шт) | kg |  | 2,945 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 34 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,003 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |
| 35 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 х 3,7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m |  | 1,500 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,0360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |
|  | 2521216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7 | m | 1,0030 |  |
|  | 252315671381132 | Пекреход ПЕ/Сталь д32/40мм | buc | 0,0400 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0150 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,0120 |  |
| 36 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm | m |  | 0,500 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel Dn50x3,5 mm | m | 1,0050 |  |
|  | 2521216701100 | Teava din otel, fara sudura (eclise) | m | 0,0110 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1550 |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,1900 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
| 37 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,110 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1040 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,0250 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0460 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 2,6420 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 2,6420 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,1700 |  |
| 38 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc |  | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2523156713811м | Муфта с закл. эл. нагреват. д40мм ПЕ | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | 1.1.6. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-3 (Dn 50). |  |  |  |
| 39 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m |  | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel Dn50x3,5 mm | m | 1,0200 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |
| 40 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg |  | 1,800 |
|  | 121111 | Пакля смоляная ленточная | kg | 1,0000 |  |
| 41 | Pret de piata | Пенополимерный материал | kg |  | 4,000 |
|  | 121112 | Пенополимерный материал | kg | 1,0000 |  |
| 42 | Pret de piata | Nisip | m3 |  | 0,004 |
|  | 121113 | Nisip | kg | 1,0000 |  |
| 43 | Pret de piata | Коробка клеммная в комплекте | buc |  | 1,000 |
|  | 121114 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 1,0000 |  |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20) | kg |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2710700000000 | Патрубок из стальной трубы с заглушкой Dy 20 | kg | 1,0000 |  |
| 45 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Приготовление и укладка бетона В12,5) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 |  | 0,090 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |  |
|  | 2663102100000 | Beton B 12,5 | m3 | 1,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |  |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40x40мм L=0.8m - 2шт) | kg |  | 2,945 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 47 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,003 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |
| 48 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 х 3,7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m |  | 1,500 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,0360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |
|  | 2521216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7 | m | 1,0030 |  |
|  | 2523156713811 | Пекреход ПЕ/Сталь д50/40мм | buc | 0,0400 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0150 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,0120 |  |
| 49 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm | m |  | 0,500 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel Dn50x3,5 mm | m | 1,0050 |  |
|  | 2521216701100 | Teava din otel, fara sudura (eclise) | m | 0,0110 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1550 |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,1900 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
| 50 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,110 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,5200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1040 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,0250 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0460 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 2,6420 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 2,6420 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,1700 |  |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc |  | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2523156713811м | Муфта с закл. эл. нагреват. д40мм ПЕ | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | 1.2. Presiune joasa |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 52 | IC25E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel apa-gaz Dn 50x3.5 mm) | m |  | 3,500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 |  |
|  | 25212167010002 | Teava din otel apa-gaz Dn50x3,5 mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1160 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2690 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0580 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |
| 53 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2875274205200 | Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 54 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003 MPa inclusiv cutia de protectie) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,3000 |  |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,0000 |  |
|  | 2875274122000 | Racord Olandez | buc | 2,0000 |  |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
| 55 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T)) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 |  |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0780 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0350 |  |
| 56 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 57 | Pret de piata | Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003MPa inclusiv cutia de protectie | buc |  | 1,000 |
|  | 13 | Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003 MPa inclusiv cutie de protectie | buc | 1,0000 |  |
| 58 | Pret de piata | Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T) | buc |  | 1,000 |
|  | 14 | Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T) | buc | 1,0000 |  |
| 59 | Pret de piata | Cutie de protectie pentru contor de gaz G-40T | buc |  | 1,000 |
|  | 15 | Cutie de protectie pentru contor de gaz G-40T | buc | 1,0000 |  |