CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea releelor de protecție, necesare pentru activitatea din cadrul

”TERMOELECTRICA” S.A. (REPETAT)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOTUL 1 – Relee 31222100-1 |  |  |  |  | 55.080,00 |
|  | Releu de temporizare |  | buc | 2 | Tip acționare – deconectare tensiunii Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 5 A Diapazonul de lucru – 0,25÷3,5 s. Eroarea absolută – 0,12 s. Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | Releu intermediar |  | buc | 4 | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 2 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 4-Î Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 20 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | Releu intermediar |  | buc | 5 | Tip acționare – comutare curent Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 8 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 20 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | Releu intermediar |  | buc | 4 | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 230 V AC Curentul nominal – 16 A Material contacte – aliaj AgNi Tipul contactelor – 1C/O Rezistența medie a bobinei – 33 kOhm Timpul de acționare – 0,06 s. Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 Dimensiuni 12.5x29x19.6 mm Standard – IEC 61810-1 |  |
|  | Releu intermediar |  | buc | 20 | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 230 V AC Curentul nominal – 6 A Material contacte – aliaj AgNi Configurație pini: SPDT Tip montare: Șină DIN Timpul de acționare – 20 ms Tensiunea max. comutată: 125 V DC, 400 V AC Gradul de protecție – IP 40 Dimensiuni 88,8x6,2x78 mm |  |
|  | Releu de monitorizare |  | buc | 7 | Tip acționare – deconectarea tensiunii Tensiunea nominală – 380 V AC Curentul comutare – 5 A Diapazon tensiune maximală – 380 ÷ 460 V Diapazon tensiune minimală – 300 ÷ 380 V Timpul de acționare Umax – 1,5 ÷ 4 s Timpul de acționare Umin – 2 ÷ 9 s Timpul de acționare la dispariția unei faze < 0,2 s Timpul de acționare încălcarea succesiunii fazelor < 0,2 s Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | Releu de monitorizare |  | buc | 7 | Tip acționare – deconectarea tensiunii Tensiunea nominală – 100 V AC Curentul comutare – 5 A Diapazon tensiune maximală – 100 ÷ 110 V Diapazon tensiune minimală – 85 ÷ 100 V Timpul de acționare Umax – 1,5 ÷ 4 s Timpul de acționare Umin – 2 ÷ 9 s Timpul de acționare la dispariția unei faze < 0,2 s Timpul de acționare încălcarea succesiunii fazelor < 0,2 s Numărul de acționări 100 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | Releu indicator |  | buc | 5 | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 0.05 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | Releu indicator |  | buc | 5 | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.25 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | Releu indicator |  | buc | 5 | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.4 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | Releu indicator |  | buc | 5 | Tip acționare – informare Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 0.5 A Nr. contacte – 4 Configurația contacte – 2-Î,2-D Tensiunea min. acționare – 70% * Unom Timpul de acționare – 0,03 s. Numărul de acționări 30 000 Gradul de protecție – IP 40 |  |
|  | LOTUL 2 – Rezistențe 31711130-3 |  |  |  |  | 2.300,00 |
|  | Rezistență |  | buc | 10 | Puterea nominală – 20 W Rezistența nominală – 2,2 kOhm Tensiunea nominală – 1 000 V |  |
|  | Rezistență |  | buc | 20 | Puterea nominală – 100 W Rezistența nominală – 47 ÷ 2700 Ohm Tensiunea nominală – 1 000 V Rezistența izolației > 100 MOhm |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 57.380,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de livrare

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificate de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

SM EN IEC 60255-1:2023 ”Relee de măsurare și dispozitive de protecție. Partea 1:Prescripții comune”;

SM EN 61810-1:2016/A1:2020 Relee electromecanice elementare. Partea 1: Prescripţii generale şi de securitate.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea bunurilor neconforme cu altele noi.