Caiet de sarcini

SCANNER 3D

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | Descriere | Specificație | U/m | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scanner intraoral de mare viteză | Scanner intraoral este un dispozitiv modern pentru scanarea cavității inraorale, care este folosit pentru a crea amprente digitale în stomatologie. Amprentele obținute sunt apoi utilizate în combinație cu tehnologia CAD/CAM de fabricarea lucrărilor protetice | Tip interfață: Buton fizic (Tactile Button) Conectare: USB-C cu cablu unic (alimentare + date) Greutate: până la 170gr, Cameră: minim 10-bit – imagini realiste, captare fidelă. Capete de scanare: sterilizabile până la 150x (S, M, L). Indicator pornire-oprire LED. Posibilitate scanare metal. Modalitate folosire scanner cu mouse sau cursor. Precizie sporită: adâncime de scanare extinsă, detecție culoare reală, hartă de fiabilitate color pentru completarea automată a zonelor lipsă. Softwear Gratis. Formate fișier export (obligatoriu toate 3: STL, PLY, OBJ) Garanție minim 3 ani, Garanție oficială Instalare Instruirea personalului: prezentare și explicare soft și mod de scanare. | buc | 1 |