Caiet de sarcini (F1+F5)

Lucrari de reparatie capitală a rețelei electrice interioare și de alimentare cu energie electrică de la stația de transformare (lucrări EEF/IEI și AEE) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi

- Preambul

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardeele în vigoare.

  - Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

  - În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.

- Descriere generală

Lucrarile de reparatie capitală a rețelei electrice interioare și de alimentare cu energie electrică de la stația de transformare (lucrări EEF/IEI și AEE) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi urmează a fi executate în termen de de 60 de zile calendaristice din data semării Contractului:

Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în construcții, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

- Informaţii şi proiectare

Lucrările licitate ”Lucrari de reparatie capitală a rețelei electrice interioare și de alimentare cu energie electrică de la stația de transformare (lucrări EEF/IEI și AEE) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi” se vor realiza în baza proiectuloui de execuție în volumul prevăzut în devizul de cheltuieli propus de ofertantul câștigător, care este parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor. Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Pentru toată automatica și dispozitivele electrice (automatica, becuri, plafoane, prize, întrerupătaore, dulapuri, cabluri, etc) următoarele cerințe tehnice sunt obligatorii și trebuie confirmate prin specificația tehnică pentru fiecare produs ofertat, cu anexarea certificatului de conformitate sau de calitate a producătorului produselor ofertate, accentul fiind pus pe produse de calitate și fiabilitate înaltă (echivalent calitate Schneider-Electric, ETI, Hager, Legrand sau alte branduri Europene cu produse de înaltă calitate și fiabilitate)

Pentru toate cablurile, vor fi prezentate specificațiile tehnice și certificate de conformitate CE și de calitate care să confirme parametrii tehnici solicitați.

Pentru manoperă – calitatea lucrărilor executate trebuie să fie de minim 5 ani termen de garanție.

Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerintelor legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în constructii. Înlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului.

Se supun obligatoriu verificarii calitații si recepționarii lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.

Executantul va stabili raspunderea tuturor participanţilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

- Mostre

Executantul va asigura, realiza, atesta si garanta calitatea materialelor și a lucrărilor conform prevederelor legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în constructii. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnici ale carora diferă sau care nu sunt prevazute de catre documentația de executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrilor tehnice la cererea autoritatii contractante.

Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evalării ofertelor depuse la concurs, la necesitate, va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului. Termen de prezentare mostre – 3 zile lucrătoare.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și diriginte de şantier atestat.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în documentația de execuție și certificate în modul stabilit in Republica Moldova, purtând raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtînd marca si identificarea producătorului sau furnizorului.

Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.

Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor si instalațiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23. 05. 96 antreprenorul efectuează protecţia si securitatea lucrarilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condiţiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor.

Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale cetificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanizme și utilaje speciale destinate pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.

Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuţiei lucrărilor.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Executarea incercarilor, verificările, testele și măsuratorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglamentărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.

Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.

Procesele verbale de verificare a calității lucrarilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se inregistriază in registrele antreprenorului. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de şantier atestat.

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executantul este obligat de a soluționa neconformităţile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederele din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice,urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasă in cauza, sau care ar impedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va intocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunera lucrării in situația prevazută in proiect, după executarea remedierilor se intocmeşte un nou process verbal de verificare a calitații lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreză conform dispozițiilor legale.

Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuilă a defectelor calitative aparute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.

Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuilă.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de executie. Drept inalțime geodezică pentru organizarea reliefului serveşte reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei planului general. Toleranţele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripţiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garantie, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.

- Nivelul admis al zgomotului, vibraţiilor, protecție a mediului

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie sa corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încat sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice în vecinate, poluarea fonică a vecinatații, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizarea utorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar înbaza de contract preplătit.

- Cerinţe privind lucrările de construcţii aferente montării instalaţiilor și utilajelor

Amplasarea tuturor instalțiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu diriginți de şantier atestați.

O dată cu prezentarea ofertei operatorul economic obigatoriu trebuie să prezinte următoarele:

  - Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.

  - Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil și necesar pentru executarea lucrărilor.

  - Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

  - Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de diriginte de șantier atestat pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul licitat.

Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuie finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de incepere a lucrarilor (lunile septembrie – noiembrie a anului 2024, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice).

La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul că sunt indeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si intr-o abordare globala a lucrărilor de construcție se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:

- antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.

- imprejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;

- amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;

- amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor si produselor semifabricate;

- asigurarea provizorie cu utilități.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.

Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice și diriginți de șantier atestați.

- Cerinţe privind calculul costului

Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2024, oferta se efectuază în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini.

Totodata, avand in vedere finanţarea obiectului dat din contul proiectului, normativele cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finantelor.

- Securitatea muncii și antiincendiară a șantierului.

Obiectul licitației ”Lucrari de reparatie capitală a rețelei electrice interioare și de alimentare cu energie electrică de la stația de transformare (lucrări EEF/IEI și AEE) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi”

Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcției, strict în limitele incintei cu rampă de curățare la iesirea în stradă. Antreprenorul este răspunzator pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreună cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitaților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta urmatoarele:

- Instruirea corespunzătore a muncitorilor implicați în lucrări, conform activitații desfășurate;

- împrejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesul în incinta acestora a persoanelor străine;

- asigurarea organizării în condiții limitate conform narmativelor în vigoare a accesului personalului și personanelor în clădirea școlii;

orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc. ), accidente de circulație produse în zona de lucru, a consecințelor civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a lucrărilor.

Respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.

- Condiţiile de contractare:

15.1 Beneficiarul solicită garanţia pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.

15.2 Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul cîştigător în termen de maximum 10 (zece) zile de la data determinării ofertei cîştigătoare, pe un termen de 6 (șase) luni.

15.3 Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor – 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză.

15.4 Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maximum 6 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanţia de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

15.5 Garanţia de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanţie pentru lucrările executate – minim 5 ani, care va începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

15.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.

15.7 Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta desemnată caștigătoare, parte integrantă a contractului.

15.8 Beneficiarul împreună cu un responsabil tehnic desemnat va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestora li se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

15.9 Lucrările trebuie să fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai în cazul unor situații neprevăzute și coordonate cu Beneficiarul.

15.10 În situația în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției tehnice din proiectul de execuție se vor intocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente:

15.10.1 Dispoziția de santier pentru execuția lucrărilor întocmită de proiectant și semnată de Dirigintele de santier, Beneficiar și Executant, însoțită de memoriul justificativ întocmit de proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.

15.10.2 Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentru cele la care urmează a se renunța, intocmite de proiectant, semnate și ștampilate de dirigintele de șantier, de proiectant și de reprezentantul legal al Beneficiarului.

Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmînd să facă parte integrantă din contractul de antrepriză ce urmează să se încheie cu cîștigătorul licitației.

Poz. 1.1 Echipament electric de forta si iluminat (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor de proiect / Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpEJ08A, K=0.6 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp dim:30x30mm | m | 420 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp dim:30x30mm | m | 420 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,02 |
| 3 | RpEJ08D, k=0.6 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp dim:60x30mm. k=0.6 | m | 50 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,35 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp Dim:60x30mm ,k=0,6 | m | 50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,45 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,25 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,03 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice și panoului principal | buc | 5 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,84 |
| 6 | RpEE24B | Demontarea prizelor si intrerupatoarelor | buc | 95 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,13 |
| 7 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | 240 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,05 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 120 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,22 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ГРЩ1) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
| 10 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 100 A | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 11 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, KM-100A | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,86 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,08 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,53 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,031 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,015 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 4 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ГРЩ2) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
| 16 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, KM-25A | buc | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,86 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,08 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,53 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,031 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,015 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 18 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (РЩ1) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
| 20 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 40 A | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (РЩ2) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
| 24 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 40 A | buc | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 26 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 27 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (PЩ3) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,55 |
| 28 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 40 A | buc | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 30 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (РЩ4) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
| 32 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 40 A | buc | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 11 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 34 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 35 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (PЩ5) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,55 |
| 36 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 40 A | buc | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 11 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 38 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 39 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,041 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,124 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,51 |
| 40 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 20 A | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 42 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 43 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,041 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,124 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,51 |
| 44 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 20 A | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A | buc | 8 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 46 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 47 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 ( ЩАО2) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,17 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,124 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,23 |
| 48 | 08-03-521-15 | Declansator de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 20 A | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,06 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 11 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 50 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,52 |
| 51 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП-1-0) | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,71 |
| 52 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,05 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,035 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,13 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,04 |
| 53 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,43 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,26 |
| 54 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 |
| 55 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,73 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,64 |
| 56 | 08-03-591-12 | Blocuri cu 2 prizу de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa. IP20 | 100 buc | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 |
| 57 | 08-03-591-10 | Blocuri cu 2 prizу de fisa tip ingropat, la instalatie inchisaб IP54 | 100 buc | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,73 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,64 |
| 58 | 08-03-591-12 | Blocuri cu 4 prizу de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, IP20 | 100 buc | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 |
| 59 | 08-03-525-5 | Блок розеток штепсельных с одним заземляющим контактом в защитном корпусе с автоматами управленияcontact de impamintare, instalatie inchisa 380/220V, 25A IP54 | set | 6 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,91 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,026 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,007 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,004 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,018 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,051 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,008 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,067 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,03 |
| 60 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,24 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,73 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,64 |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| 62 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,54 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,64 |
| 63 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| 64 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,54 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,64 |
| 65 | 08-03-591-5 | Intreruptor cap scara , tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,34 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
| 66 | 08-03-591-3 | Intreruptor cap scara IP54 | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,54 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,64 |
| 67 | 10-08-002-02 | Detector de miscare infrarosu | buc | 3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,25 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,005 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,16 |
| 68 | 10-08-003-08 | Dimmer | buc | 7 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,087 |
| 69 | 10-08-019-04 | Fotoreleu | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6 |
| 70 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,78 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,09 |
| 71 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,99 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,78 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,09 |
| 72 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,09 |
| 73 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,34 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 185 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,09 |
| 74 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,47 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,42 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,78 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,09 |
| 75 | 08-03-596-9 | Proiector, lampi cu putere 100 W: | 100 buc | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 548 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 10,4 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 76 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5 |
|  | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 161 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6 |
| 76 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8 |
| 77 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,21 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6 |
| 78 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,05 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,82 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,68 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,42 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,18 |
| 79 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 19,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,84 |
| 80 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,53 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,96 |
| 81 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 3,45 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,84 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,16 |
| 82 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 21,67 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,26 |
|  | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,75 |
|  | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,75 |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 28,8 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5 |
|  | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3 |
|  | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3 |
|  |  | Dispozitive, materiale și accesorii electrice cu Consum de resurse pe unitatea de măsură (U.M.) cîte 1 (unul/una) per U.M. |  |  |
| 84 | 3370007-1 | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 IP30 | buc | 3 |
| 85 | 336009-128 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 10A, 220V, IP20 | buc | 21 |
| 86 | 33600073-05 | Priza de fisa cu contact de impamintare , 220V, I=10A, IP54 | buc | 19 |
| 87 | 435522-01 | Bloc din 2 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 250V, 16A IP20 (cu obloane de protecție în priză pentru a proteja copiii, etrierul este din oțel inoxidabil, rezistent la rugină și la eforturi mecanice, cod Schneider SDN3000421, sau echivalent mai bun) | buc | 18 |
| 88 | 435522-02 | Bloc din 2 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 16A IP54 | buc | 6 |
| 89 | 435522-04 | Bloc din 4 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 20A IP54 | buc | 15 |
| 90 | 435522-05 | Блок розеток штепсельных с одним заземляющим контактом в защитном корпусе с автоматами управленияcontact de impamintare, instalatie inchisa 380/220V, 25A IP54 | buc | 6 |
| 91 | 435522-06 | Розетка штепсельных с одним заземляющим контактом для скрытой проводки, с отключающим устройствомв защитном корпусе с автоматами управления 220V, 16A IP54 | buc | 24 |
| 92 | 3360219-01 | Intrerupator cu 1 claра la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20 Eurostandard (cod Schneider SDD112101 sau echivalent mai bun) | buc | 15 |
| 93 | 33600073-03 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP54 Eurostandard | buc | 15 |
| 94 | 33600073-17 | Intrerupator cu 2 clape , 220V, 10A, IP20 Eurostandard (cod Schneider SDD112105, sau echivalent mai bun) | buc | 8 |
| 95 | 33600073-19 | Intrerupator cu 2 clape , 220V, 10A, IP54 Eurostandard | buc | 7 |
| 96 | 33600073-071 | Выключатель проходной для скрытой проводки для управления освещением с двух и более местя 220В, 10А, IP20 (cod Schneider SDD112106, sau echivalent mai bun) | buc | 34 |
| 97 | 33600073-072 | Выключатель проходной для скрытой проводки для управления освещением с двух и более местя 220В, 10А, IP54 | buc | 4 |
| 98 | 337001-281 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 238 |
| 99 | 3370010-911 | Cutie de ramificare instalatie inchisa | buc | 50 |
| 100 | 33410031-21 | Сorp de iluminat OPL/S ECO LED 2x10 , 220v IP20 (tip LVO), sau echivalent | buc | 10 |
| 101 | 33410240-11 | Corp de iluminat incastrat cu LED 2x20 IP54 ALS.OPL LED2x20, sau echivalent | buc | 15 |
| 102 | 33410240-10 | Corp de iluminat incastrat cu LED 2x10 IP54 ALS.OPL LED2x10, sau echivalent | buc | 4 |
| 103 | Pretul firmei | Светильник CD LED20 20Bm, IP54 | buc | 13 |
| 104 | 33400201-56 | Tub LED ,220V, 18-20W (Durata medie de viață (h) ≥ 25000 h, Temp culorii - 4000, 5000 sau 6500K conform destinației încăperii) | buc | 30 |
| 105 | 33400201-57 | Tub LED ,220V, 10W (Durata medie de viață (h) ≥ 25000 h, Temp culorii - 4000, 5000 sau 6500K conform destinației încăperii) | buc | 560 |
| 106 | 33400201-55 | Lampa LED,soclu E27 ,220V, 10W | buc | 13 |
| 107 | 3332128-002 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 1425 |
| 108 | 3332128-003 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х2.5mm2 | m | 905 |
| 109 | 3332128-004 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 225 |
| 110 | 3332128-005 | Cablu ВВГнг-LSLTx 5х2.5mm2 | m | 135 |
| 111 | 3332128-006 | Cablu ВВГнг-LSLTx 5х4mm2 | m | 145 |
| 112 | 3332128-014 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х6mm2 (0.6kg/m) | m | 570 |
| 113 | 3332128-15 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х10mm2 (0.898kg/m) | m | 308 |
| 114 | 3332138-001 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx 3х1.5mm2 | m | 1140 |
| 115 | 3332138-003 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx 4х1.5mm2 | m | 210 |
| 116 | 3332138-004 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx 5х4mm2 | m | 84 |
| 117 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm, (sau, la necesitate, tub gofrat cu sârma, cu rezistență la strivire ≥750N) | m | 1435 |
| 118 | 441000-1562 | Teava ПВХ d=25mm (sau, la necesitate, tub gofrat cu sârma, cu rezistență la strivire ≥750N) | m | 740 |
| 119 | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm (sau, la necesitate, tub gofrat cu sârma, cu rezistență la strivire ≥750N) | m | 345 |
| 120 | 441000-1564 | Teava ПВХ d=40mm (sau, la necesitate, tub gofrat cu sârma, cu rezistență la strivire ≥750N) | m | 208 |
| 121 | 444019-173 | Teava din otel apa-gaz d=20x2.80mm | m | 490 |
| 122 | 444019-174 | Teava din otel apa-gaz d=25x3.2mm | m | 220 |
| 123 | 33371014-13 | Canal metalic perforat dimensiuni 200x100 | m | 120 |
| 124 | 33371013-05 | Canal metalic perforat dimensiuni 100x50mm | m | 125 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 125 | 5550086-11 | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (ГРЩ1), în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 126 | 555-100011-6 | Intrerupator BH32/3/100 , 100A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN390) | buc | 1 |
| 127 | 555-10011-07 | Contactor de modul KM100 | buc | 1 |
| 128 | 5550244-14 | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C (echivalent sau mai bun ca Hager MC340) | buc | 1 |
| 129 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C (echivalent sau mai bun ca Hager MC320) | buc | 12 |
| 130 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 2 |
| 131 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 132 | 5552012-58 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP 100A (ГРЩ2) | buc | 1 |
| 133 | 555-10011-04 | Contactor de modul KM25 (echivalent sau mai bun ca Hager ESC225) | buc | 2 |
| 134 | 5550244-12 | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C (echivalent sau mai bun ca Hager MC325) | buc | 2 |
| 135 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C (echivalent sau mai bun ca Hager MC320) | buc | 6 |
| 136 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C (echivalent sau mai bun ca Hager MC106A) | buc | 1 |
| 137 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 138 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 139 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РЩ1) , în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 140 | 555-100011-4 | Intrerupator BH32/3/40 , 40A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN340) | buc | 1 |
| 141 | 5550296-81 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/20/30 , 20A, 30mA (echivalent sau mai bun ca Hager, sau Legrand DX3) | buc | 6 |
| 142 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 143 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 144 | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (РЩ2) , în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 145 | 555-100011-4 | Intrerupator BH32/3/40 , 40A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN340) | buc | 2 |
| 146 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (echivalent sau mai bun ca Hager MC110A) | buc | 6 |
| 147 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C (echivalent sau mai bun ca Hager MC106A) | buc | 1 |
| 148 | 5550295-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA (echivalent sau mai bun ca Hager, sau Legrand DX3) | buc | 5 |
| 149 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 150 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 151 | 5550087-08 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (РЩ3), în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 152 | 555-100011-4 | Intrerupator BH32/3/40 , 40A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN340) | buc | 2 |
| 153 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (echivalent sau mai bun ca Hager MC110A) | buc | 9 |
| 154 | 5550295-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA (echivalent sau mai bun ca Hager, sau Legrand DX3) | buc | 3 |
| 155 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 156 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 157 | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg)(РЩ4), în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 158 | 555-100011-4 | Intrerupator BH32/3/40 , 40A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN340) | buc | 2 |
| 159 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (echivalent sau mai bun ca Hager MC110A) | buc | 6 |
| 160 | 5550295-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA (echivalent sau mai bun ca Hager, sau Legrand DX3) | buc | 5 |
| 161 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 162 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 163 | 5550087-08 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (РЩ5), în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 164 | 555-100011-4 | Intrerupator BH32/3/40 , 40A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN340) | buc | 2 |
| 165 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (echivalent sau mai bun ca Hager MC110A) | buc | 8 |
| 166 | 5550295-6 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA (echivalent sau mai bun ca Hager, sau Legrand DX3) | buc | 3 |
| 167 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 168 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 169 | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩО), în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 170 | 555-100011-1 | Intrerupator BH32/3/20 , 20A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN325) | buc | 1 |
| 171 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (echivalent sau mai bun ca Hager MC110A) | buc | 8 |
| 172 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 173 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 174 | 5550086-05 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (ЩАО1), în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 175 | 555-100011-1 | Intrerupator BH32/3/20 , 20A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN325) | buc | 1 |
| 176 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (echivalent sau mai bun ca Hager MC110A) | buc | 11 |
| 177 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 178 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 179 | 5550087-08 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (ЩАО2), în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 180 | 555-100011-1 | Intrerupator BH32/3/20 , 20A (echivalent sau mai bun ca Hager SBN325) | buc | 1 |
| 181 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (echivalent sau mai bun ca Hager MC110A) | buc | 14 |
| 182 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1 |
| 183 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2 |
| 184 | 338000204-1 | Dulap metalic ЩМП-1-0, IP65, în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 185 | 33410011-2 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 | buc | 1 |
| 186 | 3380125-01 | Dimmer pentru corpuri de iluminat cu LED, 220V, 10A, IP54 Eurostandrd (Диммер для светодиолного светильника) | buc | 7 |
| 187 | 3380005-29 | Detector de miscare infrarosu | buc | 3 |
| 188 | 338100033 | Fotoreleu ФP-601 | buc | 1 |
| 189 | 33410031-20 | Сorp de iluminat OPL/S ECO LED 4x10 , 220v IP20 (tip LVO) sau echivalent | buc | 99 |
| 190 | 33410240-8 | Corp de iluminat incastrat cu LED 4x10 IP54 ALS.OPL LED4x10 sau echivalent | buc | 34 |
| 191 | 3340128-79 | Corp de iluminat incastrat sau extern, cu dimmer, 220V, Pн=36-40W, IP66 DL power led 40 D80 | buc | 47 |
| 192 | 33410052-16 | Рroiector (Прожектор светодиодный настенный диммируемый , 100W, 220 V, IP65 Leader Led 100 sau echivalent | buc | 5 |
| 193 | 3340025-24 | Indicator de lumina pe perete MIZAR S LED cu bloc de alimentare 220V, 10W, IP54 (13059p x0.24:1.18 12.04.2022 svet.tehn.) | buc | 21 |

Lot 1. 2 Alimentare cu energie electrica. Casa de cultura (Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor de proiect / Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=25m) | m3 | 7,5 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,21 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,12 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,5 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,97 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 11,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,21 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,12 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 11,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,97 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 6 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,23 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,208 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,008 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,005 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta BZUM, în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
| 7 | 08-03-521-15 | Intrerupator cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,53 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |
| 9 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,159 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,005 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,014 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
| 10 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 2 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |
| 11 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,84 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5 |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,16 |
| 12 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,27 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,63 |
| 13 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 1,27 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,49 |
| 14 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 1,54 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,25 |
|  | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,22 |
|  | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,22 |
| 15 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,27 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,51 |
| 16 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,27 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4 |
| 17 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in canale de cablurii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,41 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5 |
|  | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,26 |
|  | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,26 |
| 18 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in canal de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,2 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5 |
|  | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,34 |
|  | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,34 |
| 19 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 8 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,37 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m | 10 buc | 0,3 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,29 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1235 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,78 |
| 21 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,247 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6 |
| 22 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,37 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,05 |
| 23 | 3370211-07 | Siguranta ППHИ 33 I=125А | buc | 6 |
| 24 | 3370211-05 | Siguranta ППHИ 33 I= 100А | buc | 3 |
| 25 | 3370211-04 | Siguranta ППHИ 33 I= 80А | buc | 3 |
| 26 | 3370211-01 | Siguranta ППHИ 33 I= 40А | buc | 3 |
| 27 | 3370211-03 | Siguranta ППHИ 33 I= 32А | buc | 3 |
| 28 | 3332019-13 | Cablu AПвзБбШп-1 5х50mm2 (1.957kg/m) | m | 170 |
| 29 | 33320126-03 | Cablu ABBГнг-LSLTx 5х50mm2 (1.628kg/m) | m | 125 |
| 30 | 3332138-06 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx 5х50mm2 (2.613kg/m) | m | 125 |
| 31 | 33371013-05 | Canal metalic neperforat dimensiuni 100x50mm | m | 125 |
| 32 | 3337101-30 | Capac pentru canal de cabluri CLP1K-100-1 | m | 125 |
| 33 | 33330001 | Caramida | buc | 225 |
| 34 | 33330002 | Nisip | m3 | 2,43 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 35 | 555053-05 | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01, în set (setul va include toate accesoriile necesare pentru montarea acestuia pe perete, și, în el, a tuturor componentelor electrice necesare conform proiectului). | set | 1 |
| 36 | 5550213-44 | Выключатель перекидной на два направления 3 pol, 250A, ПП-3Р/250А (аналог BA88-35/250)) | buc | 1 |
| 37 | 5550151-25 | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR | buc | 2 |
| 38 | 130-1007-9 | Detensionatoare ОПС1 B 3Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA | buc | 2 |

Președintele grupului 							Plămădeală Veaceslav