| SPECIFICAȚII TEHNICE Linoleum medicinal, instalat la cheie, pentru Centrul de Intervenție Timpurie din cadrul IMSP Spitalul Raional Rezina |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6. Ofertantul va prezenta imagini ale bunurilor ce fac obiectul prezentei licitații pe paginile ce urmează tabelul dat]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție 21621532 din 21.05.2026 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Linoleum medicinal instalat la cheie pentru CIT Rezina |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Număr de unități | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Linoleum medicinal cu aplicare pe pereți h=10cm instalat la cheie (inclusiv nivelarea pardoselii) | 245 m² |  |  |  | Linoleum medicinal cu următoarele specificații: - Tip produs: Linoleum medicinal eterogen - Grosime: minimum 2 mm; - Strat de uzură: minimum 0,8 mm; - Clasa de uzură: minimum 34/43; fără ftalați; - Rezistență la abraziune: grup T sau echivalent; - Cu strat superior de protecție, tip PUR sau echivalent; - Cu proprietăți antibacteriene / bacteriostatice; - Cu proprietăți antifungice; - Rezistent la substanțe chimice uzuale de curățare și dezinfectare; - Rezistență la foc: minimum Cfl-s1 conform EN 13501-1; Bfl-s1 constituie avantaj; - Emisii TVOC la 28 zile: < 0,05 mg/m³ conform EN 16516 sau standard echivalent; - Gamă variată de culori, culoarea urmând a fi coordonată cu beneficiarul. Instalarea la cheie va include minimum: - pregătirea și nivelarea pardoselii; - grunduirea suprafeței; - montarea covorului PVC / linoleumului medicinal; - aplicarea pe pereți sub formă de plintă sanitară, h = 10 cm; - montarea profilului de scafă și a profilului de finisaj pentru plintă; - sudarea rosturilor cu fir compatibil, la cald sau la rece; - adezivii și materialele auxiliare necesare montării; - transportarea materialelor; - curățarea zonei după finalizarea lucrărilor. |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |