Mobilier

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/ lucrări solicitate, (L*l*h) (mm) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Mobilier școlar |  |  |  |  |  |
|  | 39160000-1 | Bancă individuală reglabilă pentru un elev cu scaun | Set | 248 | Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru cu fixare în cel puțin 4 poziții. Structura: Material: profil din oţel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliţă din PAL. Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oţel elicoidal, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) şi şezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoarea la solicitarea beneficiarului |
|  | 39160000-1 | Băncă individuală reglabilă pentru un elev | Buc | 32 | Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru cu fixare în cel puțin 4 poziții. Structura: Material: profil din oţel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliţă din PAL. Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii. Culoarea la solicitarea beneficiarului |
|  | 39100000-3 | Bancă de lucru elev cu menghenă | Buc | 1 | Dimensiuni 1200х600х750 mm. Carcasul metalic vopsit în câmp electrostatic de culoare gri. Blatul - lemn masiv cu grosimea min 30 mm. Menghină. Sertar metalic. |
|  | 39160000-1 | Scaun școlar reglabil | Buc | 106 | Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oţel elicoidal de 2mm, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) şi şezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoarea la solicitarea beneficiarului. |
| Lotul 2: Mobilier pliant |  |  |  |  |  |
|  | 39113000-7 | Scaun pliant | Buc | 200 | Scaun pliant elegant pe cadru cromat, din metal (model HRC 609 sau echivalentul cu aceleași specificații tehnice). Sustine o greutate maxima de 100 kg. Dimensiunile: - Inaltime scaun : 85 cm; - Inaltime pana la sezut : 46 cm; - Inaltimea spatarului : 39 cm; - Latimea sezutului: 40 cm; - Adancimea sezutului: 42 cm. Șezutul și spătarul din piele artificială de înaltă calitate de culoare roșie |
|  | 39120000-9 | Masă pliantă | Buc | 100 | Masa plianta din PAL melaminat si picioare metalice (diametrul teava 2,5 cm.), rabatabile si antiderapante. Specificatii: Dimensiune blat : 40 x 60 x 1,8 cm.; Inaltime: 75 cm. Culoarea blatului: crem. Culoarea picioarelor gri. |
| Lotul 3: Dulapuri din metal |  |  |  |  |  |
|  | 39122100-4 | Vestiar cusetat, 3x2 cusete | Buc | 35 | Dimensiuni: Înălţime: 1800 mm; Lăţime: 890 mm; Adăncime: 450 mm; Vestiar metalic cu 6 usi (3x2), realizat din otel cu grosimea de 0.7 mm. 3 compartimente sus si 3 compartimente jos. Constructie sudata, sistem de inchidere pentru fiecare vestiar, usile sunt prevazute cu fante de aerisire. Dotare: câte o poliţă în fiecare cuşetă la partea superioară. Culoarea la solicitarea beneficiarului. |
|  | 39122100-4 | Vestiar cusetat 3 cusete | Buc | 5 | Dimensiuni: Înălţime: 1800 mm; Lăţime: 890 mm; Adăncime: 500 mm; Vestiar metalic cu 3 usi (3x1), realizat din otel cu grosimea de 0.7 mm. 3 compartimente. Constructie sudata, sistem de inchidere pentru fiecare vestiar, usile sunt prevazute cu fante de aerisire. Culoarea la solicitarea beneficiarului. Dotare: trei compartimente fiecare cu: § poliţă în partea superioară; § bară pentru umeraşe; § 1 cârlig; |
|  | 39150000-8 | Raft metalic cu polițe din lemn pentru instrumente | Buc | 1 | Raft metalic cu 5 polite din lemn. Capacitatea portantă per poliță: 250 kg Carcasa este realizată din metal cu grosimea de 4mm rezistent la greutăți, vopsit în camp electrostatic în culoare maro. Dimensiune: 2000x400x1800 mm |
| Lotul 4: Mobilier pentru laboratoarele de fizică/biologie/chimie |  |  |  |  |  |
|  | 39180000-7 | Masă pentru Laborator Chimie/Biologie, Modulul profesorului | buc | 2 | Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului de min. 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, număr de uși – 1, număr de nivele – 2, cu posibilitatea de a plasa procesorul computerului. Fără conectare la apă. |
|  | 39180000-7 | Masă pentru Laborator de Chimie, Modulul elevului (2 locuri ) | Buc | 16 | Dimensiuni: 1400×600×780, (2 locuri). Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm, pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Fără conectare la apă! |
|  | 39180000-7 | Masă pentru Laboratorul de FIZICĂ, Modulul elevului, (2 locuri) | Buc | 17 | Dimensiuni: L - 1200; l - 600; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Panoul electric cu componente: sursa de alimentare, aparate de masura şi control: Tensiune de alimentare CA 220W 50HZ; Tensiune de lucru: CA2-18V reglabilă în trepte +2V; Intensitate 2A CC 1,5 -30V reglabil continuu. Intensitate 2A pe gama 1,5-66V și 1A pe gama 16-30V. Galvanometru (-30 - +30); Microampermetru (0-200 microA); - Ampermetru 2A; - Voltmetru CA 30 V; Voltmetru CC 30 V. Borne (mufe mama) 0-30V. Prize 220V. Panoul să fie închis cu cheiță! |
|  | 39180000-7 | Masă-tumbă a profesorului pentru laboratorul de chimie | Buc | 1 | Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Componente: chiuvetă din inox ; robinet, sistem de scurgere, sertare de depozitare. |
|  | 39180000-7 | Masă pentru Laboratorul de FIZICĂ, Modulul profesorului | Buc | 1 | Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. Sursa tensiune alternativa ieșire : 0-24V，cu 12 nivele de ajustare，max. curent 8A，cu siguranța protectiva de suprasarcina; Indicator curent ieșire:40A±5A，durata: 8S±2S，auto deconectare. Sursa tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latenta, curent nominal: 3A; Sursa de curent continuu tensiune înalta ieșire : 220V，300V, 2 nivele. |
|  | 39122100-4 | Nișă pentru laboratorul de chimie / Hotă de ventelare | Buc | 1 | Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici. |
|  | 39122100-4 | Dulap metalic pentru laboratorul de chimie | Buc | 1 | Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 1000x500xH2000. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. |
|  | 39122100-4 | Dulap pentru laboratorul de chimie/fizică | Buc | 15 | Dimensiuni: H – 2000mm; L – 1000mm; l - 500 mm Material: pal melaminat (rezistent la socuri) si sticla Culoare: gri; 2 usi cu sticlă în partea superioară și 2 uși oarbe (h 800mm) în partea de jos a dulapului. Partea de sus este dotată cu 3 rafturi, partea de jos – un raft Termen de exploatare nelimitat |