Memoriul explicative

“Serviciile de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor si restabilirea lucrarilor de arta pe drumul M14 Brest-Chisinau-Tiraspol-Odesa, km 57,09”

- Date generale.

Documentația de proiect pentru asigurarea stabilității terasamentului drumului auto și reabilitarea podețului la PC 570+79, este elaborat de firma de proiectare INTEXNAUCA SA or. Chișinău, în conformitate cu caietul de sarcini și certificatul de urbanism elaborat de administrația de Stat a Drumurilor din RM, la fel ține cont și de coordonările cu organele cointeresate.

Amplasarea obiectului – r-ul Edineț, drumul auto național M14 km 57,09 lîngă localitatea Hlinaia, direcția spre or. Briceni.

Conform ordinului Guvernului RM nr. 1323 din 29.12.2000 drumul auto M14 se atribuie drumurilor publice naționale.

Reieșind din normativul NCM D.02.01:2015 drumul auto M14 se atribuie drumurilor publice naționale cu trafic de intensitate medie, asigurînd circulația traficului internațional, cu trei benzi de circulație.

În condiții existente drumul auto M14 traversează Republica Moldova începînd cu punctul vamal, hotar cu Ucraina, din s. Pervomaiscoe – or. Tiraspol – nod rutier M1, M2 și M14 – or. Bălți, - or. Edineț – or. Briceni – vama cu Ucraina s. Criva.

Sectorul de drumului auto M14, în limitele Republicii Moldova, are îmbrăcăminte rutieră permanentă de două tipuri, din beton asfaltic și din beton de cement.

Lungimea totală a drumului de pe teritoriul Republicii Moldova are 372,59 km inclusiv cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic 133,29 respectiv 239,3 din beton de cement.

Pe sectorul km 57,09 pentru asigurarea stabilității terasamentului  drumului auto îmbrăcămintea rutieră a este din beton de cement cu grosimea straturilor măsurate de:

- Piatră spartă de granit (în locul măsurat)	52 – 70 cm.

- Straturile bituminoase (beton asfaltic)	25 – 28 cm.

- Lățimea părții carosabile	11 – 11,5m.

Lungimea sectorului care necesită lucrări de reabilitare și asigurarea stabilității terasamentului   constituie 930 m, de la PC 568+25 – PC 576+99.

La baza elaborării documentației de proiect pentru asigurarea stabilității terasamentului drumului auto M14, PC 568+25 – PC 576+99 stau următoarele:

- Studiu topo-geodezic.

- Studiu inginero-geologic.

- Studiu hidrometeorologic.

- Materialele anilor precedenți.

- Recomandările conform studiului de fezabilitate pentru reabilitarea drumului auto Bălți - Criva elaborat de UNIVERSINJ, 2011.

- Informațiilor aduse de specialiștii din cadrul organului de exploatare a sectorului de drum auto

Lucrările de studiu și cercetare s-au executat în perioada iulie – august a anului 2015.

Un scurt istoric despre acest sector de drum auto este următorul, sectorul a fost reconstruit în anul 1982. Reconstrucția a constat în îndreptarea, ridicarea terasamentului și construirea unui lucrări de artă noi sub terasament.

În timpul reconstrucției, podul cu zidărie în arc de piatră a fost demolat pe drumul vechi, avînd o deschidere de 6,0 m, ale căror urme sunt vizibile în condițiile actuale. În avalul podețului din structura existentă - Ø3x2,0 m cu inel de intrare, cu secțiune conică.

Având în vedere că noul terasament, cu o înălțime de aproximativ 10,5 m, a fost construit un podeț cu trei deschideri, 3Ø2,0m pe râul Racovăț la PK570 + 79, construcția unui pod s-a dovedit a fi irațională. În plus, a fost construit un iaz, capital, situat la 350 m distanță, mai sus de terasamentul drumului auto, ceea ce reglementează semnificativ inundațiile de pe râul Racovăț, cu o suprafață de 125 km². Iazul a fost construit în anul 1956, pe aceasta perioadă nu au avut loc revărsări.

Începînd cu anul 1982, pe terasamentul drumului auto au început procese de deformare și eroziune în locuri diferite, la care s-au proiectat și prevăzut măsuri de asigurare a stabilității terasamentului, dar care nu au fost construite pînă la capăt, deci nu au fost îndeplinite decizii de proiect în totalitate, doar parțiale.

Organizațiile de exploatare a sectorului de drum au desfășurat constant activități care au susținut drumul, cu toate acestea, deformările au continuat nesistematic în diferite locuri ale sectorului.

Sectorul drumului auto M14, km 57, este la 7 km distanță față de or. Edineț, direcția spre or. Briceni.

La studierea intensității circulației rutiere, pe perioada lunii iulie anul 2015, măsurările au arătat că traficul la km 57,09 este următorul:

- Autoturisme	1921	65,5 %

- Microbuze	617	21,0 %

- Autocamioane cu 2 osii	154	5,3 %

- Autocamioane cu 3-4 osii	24	0,8 %

- Autovehicule articulate	100	3,4 %

- Autocamioane speciale	68	2,3 %

- Autobuze	50	1,7 %

- 2934	100%

- Coeficientul de 24h	1,29	3785

- Coeficientul de sezon	1,13	4277

- Creșterea de perspectivă 3%	6664.

Astfel intensitatea traficului rutier constituie 6664 un/24h, inclusiv creșterea de perspectivă indicată mai sus de 3%.

Cu fluxul de trafic indicat mai sus, principalele caracteristici de transport și exploatare ale secțiunii proiectate în condițiile existente sunt următoarele

- Lungimea sectorului de reabilitare	930 m.

- Categoria tehnică a drumului auto	a II-a.

- Viteza de circulație în condiții existente a parametrilor drumului auto70 km/h.

- Îmbrăcămintea rutieră, permanentă	beton asfaltic.

- Lățimea părții carosabile	11,0 – 11,5 m.

- Numărul benzilor de circulație	3x3,5+2x0,5m

- Lățimea acostamentelor	1,0 – 2,5m.

- Declivitatea longitudinală	de la 4 la 50‰

- Lungimea sectorului cu declivitatea maximă	50m.

- Raza în curbele circulare în plan orizontal	2000m

- Vizibilitatea 	asigurată.

- Parapet metalic rutier existent	588 m.l.

- Podeț de evacuare a apelor (L-49m cu inel de capăt cu secțiune conică)	3xØ2,0m.

- Înălțimea rambleului (deasupra podețului)	max. 10,5m

- Înclinarea taluzurilor	de la 1:1,5 la 1:4

- Solurile din rambleu	argilă (grasă) Ip-29

- Sectorul de drum auto cercetat este amplasat în zona climaterică rutieră a III-a. tipul de umezire III-lea.

- Raion cu seismicitatea de 7 grade, categoria solurilor conform proprietăților seismicității este arătată în tab. 1 (СниП II-7-81).

- Caracteristicile fizico-mecanice a solurilor sunt arătate în tab. 1-3 (raportul inginero geologic).

Materialele de cercetare privind structurile rutiere existente sunt rezumate în materialele atașate, Anexe.

Pentru implementarea proiectului, a fost prevăzută schema de aprovizionare cu materiale de construcție ținînd cont de opțiunile pentru alegerea celei mai optime dimensionare.

- Condițiile fizico - geografice.

Sectorul investiga a drumului auto M14 Brest - Chișinău - Tiraspol - Odesa, km 57.09, conform hărții de divizare administrativă, este localizată pe teritoriul raionului Edineț și aparține zonei climaterice rutier a III-a. Clima din această regiune este continentală temperată. Temperatura medie anuală este de 8°C, temperatura minimă de 34 -36°C, maximă de 38°C.

Numărul de zile cu acoperire de zăpadă este în medie de 70-80 de zile. Adâncimea de îngheț a  solului este în medie de 25-30 cm, dar în cazuri excepționale poate ajunge la 70-75 cm. Cea mai mare grosime a stratului de zăpadă este la probabilitatea de 5%, în zonele deschise poate atinge valori de 34 cm. Precipitațiile medii anuale sunt de 550 mm.

Direcția vântului predominant este nord-vest, nord și sud-est.

- Caracteristicile inginero – geologice.

Drumul auto M14 Brest – Chișinău – Tiraspol – Odesa, este drum magistral. Sectorul de drum auto studiat este de categoria tehnică rutieră a II-a, îmbrăcămintea rutieră este din beton asfaltic pe strat de fundație din piatră spartă.

Sectorul de drum auto investigat rulează în rambleu și parțial în debleu. În plan geo-morfologic sectorul de drum cu terasament în rambleu intersectează albia r. Racovăț iar în debleu drumul urcă  pe versant spre cumpănă. Versanții luncii sunt asimetrici. Versantul drept nu este înalt are înclinație mică și are destinație agricolă ca arătură. Versantul stâng are înclinare variabilă. Sectoarele cu înclinare mare sunt acoperite cu vegetație de iarbă, tufăriș rar, și copaci. Are destinație ca pășune. Sectoarele cu înclinare mică și cele apropiate de cumpăna dealului sunt terenuri agricole arate.

Versantul posedă alunecări de teren străvechi. În partea dreaptă și stîngă a drumului auto pot fi observate urme de dezvoltare a alunecărilor de teren. Lunca rîului este lată mai mare de 300 m, puțin curbată, declivitățile longitudinale nesemnificative, ceia ce se confirmă prin prezența locurilor înnmlăștinite și vegetație iubitoare de apă. Albia rîului este de minimală 0,2-0,3m (se revarsă). Contrar cursului de curgere a apei, la o distanță de cca 300 m de la axa drumului auto este construit un baraj a unui iaz mare. În partea dreaptă de la axa drumului auto, în direcția curgerii apei rîului, de asemenea este un iaz. Oglinda apei iazului este mai sus ca cotele terenului.

Sectorul cercetat a drumului auto este reprezentat de rambleu cu înălțimea de 10,5. Înclinarea taluzurilor este: în partea stîngă de 1:2 pînă la 1:3,5 și partea dreaptă de la 1:1,5 pînă la 1:2.

Panta din partea stângă a drumului este planificată. Pe taluz, nu au fost înregistrați factori și fenomene clare care indică dezvoltarea deformațiilor pantei, cu excepția secțiunilor deja deformate ale drumului (descrierea de mai jos). Taluzul drept este, de asemenea, planificat și ușor zimțată, cu pete de secțiuni anterior deformate. Pe versantul drept, în partea inferioară, există o banchetă laterală largă - terasament al unui vechi drum îndreptat, în partea superioară este distrusă de deformațiile alunecărilor de teren.

Acostamentele aproape pe tot sectorul sunt tasate și în lungul marginii părții carosabile și a rigolei carosabile este crăpătură cu deschiderea de 2-3 cm, pe sectoare separate poate fi observat deja denivelări.

Pe partea carosabilă deformată anterior pe un sector reparat pe alocuri crăpătura are configurația ce repetă limitele alunecării de teren.

Pe sectorul PC 570+13 – PC 570+35, pe partea dreaptă acostamentul și taluzul drumului sunt distruse. Înălțimea peretelui de erodare are înălțimea de 1,5 – 2,0 m și trece prin marginea părții carosabile. Piciorul taluzului este deformat începînd cu PC 570+00 și pe marginea părții carosabile crăpătura are deschiderea de 3-5 cm (eroziune nouă). Limba alunecărilor de teren, sub formă de împingere, cu înălțimea de 2 m, împins dincolo de linia piciorului taluzului până la 2,5m. Deformările locului bazei rambleului nu sunt urmărite, adică zona de deformare se limitează numai la solurile din rambleu.

Pe sectorul PC 570+10 – PC 571+00 începând cu 2002 a avut loc o scădere semnificativă a rezistenței solurilor din terasament. Nu numai zona deformațiilor, dar și adîncimea a crescut.

La momentul executării proiectului de reabilitare, este distrus elementul de capăt a podețului tubular și primele inele sunt deformate, vizual poate fi observat doar un perete de portal din partea stîngă a podețului, cealaltă partea este astupată cu sol de la alunecări de teren. Corpul podețului la momentul actual necesită lucrări de reabilitare și reparație în special elementelor de capăt din amonte și aval.

În partea dreaptă a secțiunii deformate PC 570+88 – PC 571+00, s-a format o terasă verticală între structura rutieră și rigola carosabilă pe o lungime de 12-14 m. Se observă o tasare a acostamentului.

În lungul sectoarelor deformate de la PC 570+00 PC 571+00 parapetul metalic este strămutat iar în fața lui s-a executat un val de baraj pentru apele de suprafață din beton asfaltic. Trebuie remarcat faptul că s-a format deja o fisură de-a lungul acestui val și o deplasare nesemnificativă în zone locale, adică deformările continuă și există o mare probabilitate de prăbușire în această zonă în viitorul apropiat.

Partea vizibilă a peretelui de portal din stânga în partea mde amonte a podețului tubular este în stare satisfăcătoare (vizual). Gurile de evacuare a drenajului sunt uscate.

Zona de dezvoltare a eroziunilor se atribuie doar solurilor din rambleu. Adîncimea alunecărilor de teren constituie cca 3,0 – 3,3m și mai mult. Zidul de sprijin existent, construit pe fundație de piloți cu lungimea de pînă la 5 m, susține partea de jos a rambleului terasamentului drumului auto în zona podețului tubular, însă nu împiedică alunecarea solului din rambleul de deasupra zidului de sprijin.

Pe taluzul drept, la PC 570+77 – 570+94, pe sectorul din avalul podețului, taluzul pe toată înălțimea sa este distrus de eroziuni și deplasarea solului supra umezit.

Podețul este tubular din beton armat, cu trei deschideri 3Ø2,0 m, amplasată la PC 570+79. Mult timp este expusă la o serie de procese adverse, care au dus la deformări și distrugerea elementelor sale individuale.

La PC 571+60 – PC 571+91 taluzul drept a rambleului, în anul 2002 a fost distrus de alunecări de teren. După elaborarea proiectului de adoptare a măsurilor de lichidare a procesului de alunecări de teren, s-a reabilitat partea carosabilă a drumului auto și parțial taluzul, însă nu s-a ținut cont de deciziile din proiect. Porțiunea de mijloc și de jos a taluzului nu a fost modificată, conform configurației forma eroziunii a rămas a cea existentă. Pe partea carosabilă, periodic apare crăpătură de dilatare, pe limitele sectorului de deformare, care este periodic colmată de către organele de exploatare. Pe perioada de investigare noi factori de dezvoltare activă a deformațiilor nu au fost depistați, cu excepția apariției constante a fisurilor care indică deformări continue.

Tuburile gofrate sunt fixate pe corpul alunecării de teren, care ies probabil dintr-un drenaj de captare. Nu există apă și tuburile sunt deteriorate, zdrobite de sol.

Conform datelor arhivistice, zona de deformare prin alunecări de teren, trece prin rambleul drumului auto și în partea superioară a grosimii formațiunilor aluviale (stratul 5). Adîncimea maximă studiată a solurilor din alunecare de teren a fost de 6,0 m.

La PC 573+05 – PC 573+83 pe partea carosabilă s-a așternut un strat de beton asfaltic. Din comunicarea cu organele de exploatare pe suprafața de rulare era și atunci crăpătură cu prag, în profil cu tasare ușoară.

Mai jos de terasament, de-a lungul pantei, perpendicular pe terasament drumului, sunt amenajate scurgeri, angajații au explicat acest fapt că în timpul inundației și după ploi abundente în această zonă, au fost înregistrate evacuări de apă. Pe perioada de investigație scurgeri de apă nu au fost depistate, având în vedere vara uscată, acest lucru este logic.

- Aprecierea inginero – geologică și prognoză de stabilitate.

S-a efectuat o investigare de recunoaștere a terasamentului și sonde de control din zonă cu informații insuficiente.

Materialele de arhivă existente s-au studia și analizate în detaliu. S-a realizează o analiză comparativă a tuturor datelor.

S-a efectuat o prelucrare cuprinzătoare a datelor de laborator disponibile ale caracteristicilor fizico-mecanice ale solurilor terasamentului și ale fundației (tabelul 1; 2). Este necesar să subliniem principalele puncte de textură și eterogenitate structurală a solurilor din rambleu. Terasamentul este compus în principal din argilă grasă (EG-2). În formă de lentile și straturi interioare, argila grasă cu amestec de reziduuri de plante, humus, (EG-3) este de asemenea folosită în terasament, acest lucru este inacceptabil.

O analiză a caracteristicilor fizice și mecanice ale solurilor a arătat că valoarea medie a solurilor care compun terasamentul este apropiată în valorile lor (tabelul 1), dar intervalul de eterogenitate este semnificativ. Proprietățile fizice și mecanice scăzute ale solurilor inerente în alunecarea de teren deformată (EG-4) se găsesc la diferite adâncimi în toate sondele executate, realizate în momente diferite.

În confirmarea celor de mai sus, se poate remarca faptul că solurile de terasament sunt foarte eterogene în densitate și umiditate. Coeficientul de compactare (în ani diferiți) variază: Kcom. = 0,76 – 0,95, medie – Kmed = 0,85 cu KI = 0,95. Coeficient de umidificare Kumed. = 0,92 – 1,66 cu Kmed. = 1,30 cu admisibil Kumed = 1,20. Din aceste date, rezultă că solurile terasamentului sunt extrem de eterogene în densitate și umiditate, iar straturile cu grosime mare la adâncimi diferite sunt insuficient de compactate și supra umezit.

O analiză comparativă a modificărilor caracteristicilor fizico-mecanice ale solurilor în timp a arătat că a existat o scădere a caracteristicilor de rezistență a solurilor în general și a EG selectat din terasament.

În zonele în care scăderea rezistenței solului a fost semnificativă, au apărut deformații, adică eroziunea terasamentului drumului auto.

Scăderea rezistenței solurilor din terasament, din 1986 până în 2011 este în medie de 50%, iar în unele, zone înguste din corpul terasamentului, ajunge la 62% sau mai mult.

Capacitatea portantă reziduală a solurilor din terasament a fost determinată prin metoda A.I. Turovscoi. Este S0 = 0,24 kgf/cm2, iar rezistența medie a solului la forfecare în terasament este Se = 0,5 kgf/cm2. Raportul dintre aceste două valori determină posibilitatea și amplitudinea dezvoltării ulterioare a proceselor de alunecare de teren. Cu cât este mai mare diferența dintre aceste valori, cu atât este mai catastrofală caracteristica alunecărilor de teren.

Pentru a consolida sectoarele distruse ale drumului auto și a preveni dezvoltarea ulterioară a deformațiilor provocate de alunecare de teren, adică distrugerea în continuare a terasamentului din rambleu, este necesar să se adopte și să pună în aplicare un set de măsuri de sporire a stabilității terasamentului. Pentru a asigura stabilitatea pe termen lung, este necesar să se elimine cauzele și factorii care contribuie la o scădere permanentă a rezistenței solurilor din terasament.

- Condiții, cauze și factori de afectare a stabilității.

- Scurt istoric.

Sectorul de drum auto M14 Brest – Chișinău – Odesa a fost reconstruit de către ГПИ "Молдгипроавтодор" în anul 1982. Pînă la reconstrucție, în locul podețului existent de la PC 570+79, era un pod cu zidărie în arc cu deschiderea de 6,0 m cu un rambleu de înălțimea cca 3-4 m. După reconstrucția drumului, podul a rămas pe partea aval a drumului. Înălțimea rambleului s-a prevăzut de cca 10,5m. La momentul actual ca construcție de evacuare a apelor este un podeț tubular cu trei deschideri 3Øx2,0m, cu inel conic în amonte, în aval inelele au secțiune circulară. Podețul existent a fost construit în anul 1982, după care ulterior a fost extins în partea de aval cu încă 9 inele. Sectorul de rambleu și podețul la moment se află într-o stare degradată. Pe partea superioară stângă, lunca rîului inundabilă adiacentă este înnămolită, taluzurile rambleului din partea stângă și dreaptă deasupra podețului sunt deformate.

În luna aprilie a anului 2008, la investigarea sectorului de drum auto, pentru reabilitarea drumului M14 Criva – Bălți cercetată în studiu de fezabilitate s-au fixat următoarele:

- În aval podețul se reazemă de podul din zidărie vechi care se ruinează.

- Elementele de capăt a podețului sunt distruse.

- Rostrurile de joncțiune a inelelor au deschideri mari, neadmisibile.

- În amonte, aripa stîngă este distrusă, la gura de intrare în podeț începe zidul de sprijin din beton armat, care este depășit parțial de solul alunecat din rambleu.

- Deasupra podețului, în partea de amonte, poate fi observat cedarea taluzului rambleului, în partea dreaptă taluzul a cedat în cadrul deformațiilor mai anterioare.

- Apa pătrunde sub fundația podețului, unde are loc umezirea solului de la baza rambleului.

- Rambleul filtrează apele subterane de pe versantul dinspre taluzul debleului la PC 572+00PC 574+00, partea dreaptă.

Reieșind din concluziile studiului anului 2008 în care se recomandă, ca măsură prioritară, restaurarea podețului și a drumurilor din această secțiune.

De asemenea stadiul SF recomandă de prevăzut construcția unui pod cu lungimea de L-50m, cu decaparea sectorului de rambleu.

Contrar cursului apei r. Racovăț, la o distanță de 350, este un iaz capital, construit conform proiectului "Укррыбхоз" or. Kiev în anul 1956. De-a lungul anilor de funcționare, nu au fost observate ruperi și revărsări. În versantul drept al iazului se află un pod de revărsare, format din 2 deschideri de 4,0 m fiecare. Deschiderea podului este de 8,0 m, înălțimea podului pentru umplerea de la precipitații este de 1,9 m. Rigola podului de revărsare si zidurile precum și pila intermediară sunt realizate din beton monolit, În partea de amonte a podului aripile laterale și rigola necesită  lucrări de reparații, iar disipatorul este distrus în aval, însă acest lucru nu oferă motive pentru a concluziona că podul de revărsare se poate prăbuși în timpul inundațiilor rare.

Pe rîul Racovăț, cu lungimea sa de 24 km, până la alinierea drumului (sau iazul  menționat mai sus), există numeroase iazuri de vârstă și clasă diferite. Cele mai multe sunt fie în arendă, fie au devenit private. Starea lor tehnică este nesatisfăcătoare. Mulți nu vor rezista la inundații mari probabilitatea de 3 ÷ 5%. Acest lucru s-a întâmplat în vara anului 1991. Apa a fost acumulată la podeț cu un strat de 2,0-2,2 m. Cu toate acestea, iazul din amonte nu s-a rupt; Rigola de scurgere și disipatorul podului au fost distruse de inundația din 1991. Pe partea de aval a podețului, 3Ø2,0 m. lunca rîului a fost inundată, coada bazinului din aval a ajuns la elementele de capăt a podețului și partea inferioară a terasamentului drumului auto M14 Criva – Bălți, astfel încât canalul nu a fost erodat la ieșirea podețului.

- Principii și factori de stabilitate deteriorată a terasamentului.

Secțiunea studiată a traseului de drum auto în rambleu traversează lunca rîului Racovăț.

În partea stîngă și dreaptă dinspre drumul auto pe versantul stîng a luncii pot fi observate alunecări de teren și alte elemente de dezvoltare a alunecărilor de teren străvechi. Activ se dezvoltă și alunecări de teren contemporane, însă nu amenință drumul auto existent.

Pe baza analizei materialelor disponibile, rezultă că deformarea terasamentului este activă, se poate presupune că a început din momentul punerii în funcțiune a drumului și continuă până în prezent, periodic se activează și apoi se stopează.

O analiză detaliată a tuturor materialelor disponibile face posibilă identificarea unui număr de cauze principale, condiții și factori care contribuie la dezvoltarea deformațiilor de alunecare de teren și la activarea lor periodică.

- Terasamentul drumului auto sub formă de rambleu este compus din soluri care, conform SNiP 2.05.02-85, sunt clasificate ca soluri speciale. Acestea pot fi utilizate cu restricții și cu o justificare corespunzătoare. În plus, terasamentul la capacitatea sa completă este compus din soluri foarte eterogene în compoziție, densitate și umiditate. Aceasta este una dintre cauzele principale ale deformării pe termen lung a rambleului.

- Un strat gros de piatră spartă până la 3,0 m grosime este așezat în partea superioară a terasamentului, care servește ca un colector de precipitații atmosferice infiltrate și eventual, există o descărcare parțială a apei subterane din debleu (sonda 1). Ulterior, această apă pătrunde în corpul terasamentului prin fisuri, zone slăbite, acționând distructiv.

- Impactul dinamic al vehiculelor care trec (cu un trafic și capacitate de transport în creștere în fiecare an), afectând cel mai puternic solurile supra umezite. La sarcini dinamice constante, apar deformări plastice, si formează micro-fisuri și zone slăbite.

- Eterogenitatea condițiilor inginero-geologice ale stratului de bază a terasamentului. Panta terasamentului abruptă.

- Drenarea insuficientă a apelor de suprafață și subterane. Drenajul existent este insuficient în lungime și probabil și în adâncime.

- Fluctuațiile periodice sezoniere ale umidității și densității solurilor duc la dezgolirea  solurilor din terasament, o scădere a rezistenței acestora, în special a rezistenței structurale, pe sectoarele selectate în zone slabe, ceea ce duce la distrugerea acestora.

Conform mecanismului de deplasare, alunecările de teren de tip complex sunt o combinație de alunecare și deplasare vîsco-plastică a blocurilor de sol individuale. Direcția de dezvoltare a deformațiilor de alunecare de teren de jos în sus. Nucleul deformațiilor de alunecare de teren se formează încet, care se dezvoltă spontan în cele de alunecare de teren.

Pe baza celor de mai sus, putem concluziona că dezvoltarea deformațiilor este caracteristică aproape întregului terasament, doar intensitatea și adâncimea lor sunt diferite. Deformările alunecării de teren pot apărea în aproape orice parte liberă a terasamentului în anii următori.

- Măsuri anti-alunecare recomandate, opțiuni.

La rezolvarea problemei de asigurare a stabilității sectorului de drum auto M14 km 57,09 cu lungimea sectorului de 550 m, proiectantul a analizat următoarele variante:

Varianta 1.

- Amenajarea contra-banchetelor din solurile din rezervă, transportarea solului 8-10 km.

- Extinderea podețului existent 3Ø2,0m, cu blocuri cadru 2,5mx2,5m cu 15 m.l. Aripi laterale individuale conform taluzului proiectat. Lungimea sectorului extins a podețului va constitui 15 m.l. (45 blocuri), fără elementele de capăt.

- Lichidarea eroziunilor mici apărute pe taluz.

- Reconstruirea drenajului de la PC 572+00- PC 576+85.

- Executarea contra-banchetei la PC 569+75 – PC 571+75.

- Fundația contra-banchetei din piatră ciclopiană, pe sectoarele înnmlăștinite.

- Reparația, egalizarea, ranforsarea și executarea casetelor de lărgire pentru structura rutieră (varianta 4).

- Măsuri de drenaj.

- Costul de construcție conform variantei 1 constituie 12,2 mil. MDL, conform devizului local.

Varianta 2.

- Decaparea structurii rutiere pe sectorul cu lungimea de 550 m/6536 m2.

- Excavarea unei porțiuni din rambleu și executarea contra-banchetelor din acest sol, transportarea pînă la 1 km. Formarea taluzurilor din terasamentul rămas cu înclinarea nu mai mică de 1:4.

- Executarea piloților din sol Ø0,4m, cu material din piatră spartă de la decapare cu adaos de var nestins 6%, pasul dintre piloți 2,0m, piloți 391 pe sectorul cu lungimea de 90 m PC570+10 – PC571+00.

- Executarea structurii rutiere noi (varianta 2)

- Construcția drumului temporar cu lungimea de 512 m, de ocolire a șantierului.

- Măsuri de drenaj.

- Costul de construcție conform variantei 2 constituie 9,8 mil. MDL, conform devizului local.

Varianta 3.

- Executarea unei construcții de sprijin din beton armat. Piloți bătuți și zid de sprijin.

- Executarea contra-banchetei la PC 569+75 – PC 571+75, transportarea solului 8-10 km.

- Reconstruirea drenajului de la PC 572+00- PC 576+85.

- Extinderea podețului existent 3Ø2,0 m, reparație.

- Executarea drumurilor tehnologice și a platformelor de construcție a elementelor din b.a.

- Lichidarea eroziunilor mici apărute pe taluz.

- Reparația, egalizarea, ranforsarea și executarea casetelor de lărgire pentru structura rutieră (varianta 4).

- Costul de construcție conform variantei 3 constituie 11,9 mil. MDL, conform devizului local.

Astfel, ținând cont că terasamentul pe întreaga zonă analizată se deformează lent la o pantă de 1: 2-1: 3 de la începutul construcției sale din 1982 până în prezent, precum și costul conform variantelor de reconstrucție. Varianta 2 este recomandată pentru implementare, cu condiția tăierii unei părți a terasamentului cu toate lucrările aferente pentru a asigura stabilitatea acesteia, această opțiune are ca scop și îmbunătățirea caracteristicilor solurilor de terasament (piloți din sol cu adăugarea de 6% var nestins), măsuri de drenare.

- Principalele decizii de proiectare pentru implementarea variantei adoptate.

- Planul sectorului.

Lungimea sectorului drum auto M14, pentru care se prevăd măsuri de asigurare a stabilității terasamentului, constituie 550 m. PC 568+25 – PC 573+75.

Axa sectorul de drum proiectat, coincide în totalitate cu amplasarea existentă, axa este apropiată de aliniament în care sunt înscrise 3 unghiuri de deviere cu valori cuprinse între 1° și 3°, necesare pentru a utiliza terasamentul existent a drumului auto.

Elementele planului nu au restricții pentru circulația traficului.

Lățimea părții carosabile se prevede reieșind din necesitatea de construire a trei benzi de circulație cu lățimea de 3,5m fiecare și două benzi de încadrare 2X0,5m.

În lungul marginii drumului se montează bordură amplasată culcat, necesară pentru organizarea evacuării apelor de suprafață.

La distanța de 1,0 m de la marginea părții carosabile, proiectul prevede instalarea parapetului metalic rutier.

Luînd în vedere necesitatea măsurilor de asigurare a stabilității terasamentului, proiectul prevede lățimea acostamentului și desigur a terasamentului mai mare ca ceia ce prevede normativul NCM D.02.01:2015, tab. 3, și anume de 5,0 m pe ambele părți. Aceasta este legată de necesitatea asigurării distanței minime de 2,0 m de la pilotul, de sol, marginal în raport cu muchia terasamentului. Lățimea de consolidare a piloților este de 16,5 m.

Asigurarea unei lățimi mai mari nu are impact asupra lucrărilor de terasament, deoarece terasamentul drumului auto se prevede prin tăierea celui existent.

Drumul auto intersectează lunca r. Racovăț printr-un rambleu cu înălțimea de la h-0,0 m pînă la h-6,5m, la podețul de la PC 570+79. Înclinarea taluzurilor rambleului este de cuprinsă între 1:4 și 1:10.

Pe sectorul PC 569+50 – PC 570+79 la o distanță de 50 m de la axa drumului auto M14 este amplasat un cablu, care nu nimerește în zona de executare a lucrărilor de reabilitare. Este marcat pe teren prin piloni.

Drumurile temporare de ocolire sunt amplasate pe partea dreaptă la o distanță de 10-27 m de la axa drumului auto M14. Drumul lateral este prevăzut cu lățimea de 7,0 m și acostamente de 2X1,0m. La PC 570+79 sub drumul de ocolire se prevede podeț cadru, din blocuri de beton armat Nr. 47, cu o singură deschidere și lungimea de 11,0 m fără elementele de capăt, construit pe pat din piatră spartă cu grosimea de 0,5 m. Albia rîului se direcționează spre curgere doar printr-o deschidere a podețului existent, prin intermediul blocurilor prefabricate „ФС”. Restricții care țin de amplasarea drumului în plan orizontal nu sunt.

- Profilul longitudinal și terasamentul drumului auto.

- Profilul longitudinal.

Profilul longitudinal a sectorului de drum auto M14 PC 568+25 – PC 573+75, unde se prevăd măsuri de asigurare a stabilității terasamentului drumului, are trăsături caracteristice  de amplasare în zona cu relief accidentat, atunci cînd lunca rîului și drumul auto se intersectează sub un unghi apropiat de 90° și profilul drumului dictează necesitatea construcției rambleurilor înalte cu lucrări de artă complexe fiind la limita dintre pod sau podeț.

Cota drumului auto conform proiectului este cca 130,13 iar cota luncii 175,40,conform sistemului MB.

Declivitatea longitudinală a drumului auto este cuprinsă între 4‰ și 50‰, înălțimea rambleului este de pînă la 10,5m

Pentru a efectua măsurile de anti-deformare conform variantei propuse nr. 2, profilul longitudinal al drumului se realizează ținând cont de tăierea necesară până la o înălțime de până la 3,3 m, cu asigurarea declivității longitudinale de cel mult 50 ‰ pentru 124 m lungime.

Profilul longitudinal adoptat se încadrează în cerințele NCM D 02.01: 2015 Tabelul 3. În plus, tăierea adoptată vă permite să efectuați același mod prin tăiere, taluzul terasamentului rămas cu o înclinare de 1:4. Lățimea terasamentului  va tine cont și de necesitatea construcțiilor tuturor măsurilor prevăzute. Profilul longitudinal prezentat în proiect este legat de zona de apropiere la limita lucrărilor.

Astfel, profilul longitudinal planificat împreună cu deciziile privind profilul transversal al sectorului și planul orizontal va asigura o viteză de circulație a vehiculelor de 100 km/h sau mai mult.

- Terasamentul drumului auto.

Toate caracteristicile solului, starea terasamentului drumului auto M14, evaluarea stabilității sale sunt descrise în capitolele de mai sus 3,4,5 din acest memoriul explicativ, precum și în materialele de cercetare inginero-geologică și hidro-meteorologică.

După analizarea materialelor expertizei tehnice a terasamentului drumului auto și a fost cercetate informațiile istorice de pe sector și s-a calculat stabilitatea terasamentului, proiectantul a prezentat următoarele soluții tehnice principale pentru asigurarea stabilității elementelor terasamentului ale secțiunii de auto drumului M14 PC 568+25 – PC 573+75:

- Decaparea structurii rutiere pe sectorul de 550 m, și suprafața de 6536 m2.

- Modificarea profilului transversal și longitudinal prin excavarea unei porțiuni din rambleu. Formarea taluzurilor din terasamentul rămas cu înclinarea nu mai mică de 1:4.

- Pe sectorul de terasament rămas cu înălțimea rambleului de 3,0 – 7,7m se prevde executarea piloților din sol Ø0,4m, cu material din piatră spartă de la decapare cu adaos de var nestins 6%, pasul dintre piloți 2,0m și lățimea de 16,5m, pe sectorul cu lungimea de 90 m, PC570+10 – PC571+00. Schema conform desenelor tehnice.

Calculul și proiectarea piloților de sol se realizează în conformitate cu recomandările metodologice pentru tehnologia de proiectare și construcție a canalele verticale de drenaj din nisip și piloților de sol în timpul construcției terasamentului, executat pe soluri slabe. („Союздорнии” 1975), precum și manualul anexă la SNiP 2.05.02-85 pentru proiectarea terasamentului drumurilor auto pe soluri slabe (Союздорнии 1989).

La construcția piloților din sol este necesar s-a se țină cont de normativele menționate mai sus.

Solul de la lucrările de excavare a terasamentului drumului auto M14 se va reutiliza la executarea contra-banchetelor construite la PC 572+93 – PC 573+75, de asemenea în lungul muchiei terasamentului din partea stîngă PC 573+75  -PC 576+99.

Reabilitarea drenajului de la PC 571+75 – PC 574+50 din partea stîngă. Construcția existentă nu este suficientă ca lungime PC572+00-PC573+85 (185 m.l.), de asemenea și pe adîncime 2,0-2,5 m. Proiectul prevede drenaj de la PC 571+75 pînă la PC574+50 (275 m.l.) cu adîncimea de 3,5m.

Drenajul se execută pe sector de drum cu secțiune mixtă de rambleu și debleu în partea dreaptă zonă de debleu.

Drenajul se prevede de construit conform proiectului tipic TP 503-0-43 „Дренажные устройства земляного полотна автомобильных дорог”. Evacuarea apei din drenaj este prevăzută la PC 571+75 (partea dreapta). În paralel cu drenajul, pe versantul inferior de pe partea stânga, PC 573+00 – PC 574+00, un drenaj adânc de 1,5 m este amenajat pentru a capta partea inferioară a jumătății de rambleu. Punctele de evacuare se prevăd la PC573 + 00, PC573 + 25, PC573 + 50, PC573 + 75, PC574 + 00.

Se prevăd, măsurile de drenaj a terasamentului drumului auto, de asemenea excluderea mișcării apelor subterane în lungul drumului, dinn straturile structurii rutiere spre sectorul cu curbă convexă unde se prevăd piloți din sol.

La măsurile date se atribuie și drenajele de la PC569+05, PC569+25, PC569+45, PC569+65, PC569+85, PC570+05, PC571+20, PC571+40, PC571+60, PC571+80, PC572+00, PC572+75,PC573+50, PC574+50. Dimensiunile drenajului urmăriți desenul tehnic. Executarea stratului din piatră spartă pe toată lățimea terasamentului drumului auto.

Măsură de consolidare a terasamentului drumului auto este  majorarea lățimii terasamentului decît cea menționată în normativ de 16,5, deci se prevede de 20,5.

Pentru aprecierea stabilității terasamentului drumului auto, s-au îndeplinit calcule în secțiunile unde sunt prezente deformații și eroziuni, pentru condițiile existente și s-au obținut următorii coeficienți de stabilitate PC570+25 (Ку=0,90 stînga, Ку=0,94 dreapta), PC571+79 (Ку=0,91 stînga, Ку=1,01 dreapta), PC571+39 (Ку=1,06 stînga, Ку=1,13 dreapta), PC571+75 (Ку=1,01 stînga, Ку=1,07 dreapta), PC573+37 (Ку=0,98 stînga).

După prevederea masurilor de stabilitate s-au obținut conform calculelor următorii coeficienți de stabilitate: PC570+25 (Ку=1,34 ), PC571+79 (Ку=1,93 stînga, Ку=1,42 dreapta ), PC571+39 (Ку=2,01 stînga, Ку=1,93 dreapta ) , PC571+75 (Ку=1,46 stînga, Ку=1,86 dreapta ) , PC573+37 (Ку=1,12 stînga).

În plus, măsurile de drenaj, instalarea unui strat de piatră spartă pe întreaga lățime a terasamentului, piloții de sol tratat cu var nestins, reconstrucția drenajului și îmbunătățirea drenajului existent, îmbunătățesc semnificativ proprietățile solului terasamentului și împreună cu măsuri pentru ameliorarea încărcăturii pe terasament și compactarea versanților, vor asigura lucrările terasamentului pentru perioada estimată sau chiar mai lungă .

La PC572+93 – PC 576+99, pe partea inferioară, este prevăzută construcția unei contra-banchete, prin compactarea solului excavat din terasamentul existent. În partea superioară, se prevede un drenaj la o adâncime de 3,5 m cu o rigolă dreptunghiulară de beton (cu pantă rapidă) pentru evacuarea apei de suprafață. Pe sectorul dat, de asemenea, se prevăd drenuri de evacuare prin terasamentul la PC 572+75, PC 573+50, PC574+50 și construcția unei contra-banchete. Drenele sunt umplute cu material de pietriș cu coeficient ridicat de filtrare de aproximativ 10 m/24h sau mai mult. Același lucru se face și în partea inferioară PC573 + 00-PC574 + 00 drenaj longitudinal cu descărcări.

Astfel, terasamentul zonei restaurate este prezentată astfel:

- Partea carosabilă	3x3,5m

- Acostament	2x3,0m

- inclusiv partea consolidată	2x0,5m

- și bordura culcată	2x0,3m

- Partea supralărgită a terasamentului	2x2,0m

- Înclinarea taluzului	1:4,0

- Înălțimea maximă a rambleului	h=6,5m

La PC 573+50 – PC 573+75 este sector de trece a terasamentului drumului auto de la lățimea de 20,5m la lățimea de 16,5m.

Pentru rambleierea contra-banchetelor, locurilor de depozitare a surplusului de sol de la excavarea terasamentului,  densitatea solului va fi de 1,8 t/m3, densitatea scheletului 1,7 t/m3, coeficientul de compactare este de 0,95 din cel maximal determinat prin metoda compactării standarte.

- Lucrări de consolidare.

Proiectul prezintă următoarele lucrări de consolidare în combinație cu un sistem de evacuare a apelor de pe suprafața carosabilului:

- Construcția casiurilor cu evacuarea apelor pe taluz	19 un.

- Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă, lățimea de 2,5m	h-10 cm.

- Construcția drenajului longitudinal PC571+75-PC574+50	275 m.l.

- Construcția rigolelor din beton (canal de fugă)	363m.l.

- Construcția drenajului de uscare	787 m.l.

- Așternerea stratului din piatră spartă pe toată lățimea terasamentului	h-30 cm.

- Executarea piloților din sol	391 un/298 m3

- Executarea contra-banchetei	31 713 m3

- Executarea supralărgirii terasamentului și a taluzurilor cu înclinarea de 1:4.

- Evacuarea apelor.

Evacuarea apelor de pe sectorul restaurat se realizează conform a două scheme, acesta este de pe suprafață din părții carosabile și terasamentul drumului, care se rezolvă prin includerea în profilul transversal a rigolelor carosabile din bordura culcată cu descărcări prin casiuri cu pasul 60 m de-a lungul taluzului terasamentului, precum și rigole din beton (canal de fugă) care va capta și evacua apele de pe terasament și va protejare suprafețele de eroziune PC570 + 87-PC574 + 50.

Apele de suprafață captate în modul descris mai sus vor fi descărcate în lunca r. Racoveț.

Așa cum terasamentul drumului auto intersectează lunca rîului la PC 570+79 este amplasat un podeț tubular cu trei deschideri 3xØ2,0, care va fi extins conform proiectului cu 3 inele cadru 2,5x2,5m blocuri Nr.47, care va permite evacuarea debitului de 41 m3/s, cu probabilitatea de inundare 2%.

Viteza în partea de aval a podețului va fi de 5,3 m/s. În cazul precipitațiilor de calcul lunca rîului va fi inundată 1,5 zile la cota 178,15 SMB.

La podețul existent practic sunt distruse elementele de capăt, rosturile inelelor corpului podețului sunt prea-deschise de cca 3-5 cm. Două inele în partea de amonte și trei inele în partea de aval sunt deplasate atît pe orizontală cît și verticală, necesită lucrări de reamplasare. La cercetarea podețului s-a depistat prezența tasării spre centru podețului cu valoarea de ≈22 cm.

Taluzurile terasamentului drumului auto, conform proiectului se prevăd de 1:4, de este necesar de construit aripile laterale individuale.

S-a observat pătrunderea apelor sub fundația podețului.

În așa fel, proiectul prevede  pentru reparația și reabilitarea podețului cu lungimea totală de 51m, următoarele măsuri:

- Extinderea podețului cu blocuri cadru 2,5x2,5m, blocuri nr. 47	2 m.l.

- Construcția elementelor de capăt cu măsuri de consolidare a fundației (strat din piatră ciclopiană), executarea pintenilor din beton de ciment pentru a exclude pătrunderea apelor sub fundația podețului.

- Repararea rosturilor de joncțiune a inelelor, conform schemei următoare:

- Curățarea pe toată grosimea peretelui inelului.

- Fixarea cercului metalic 3 mm și lățimea de 15 cm (ca cofraj).

- Găurirea cercului în partea superioară Ø3 cm.

- Pomparea betonului B 20 cu agregat din savură de granit, prin găuri în rost.

- Înlăturarea cercului metalic peste 3-4 zile și fixarea plasei metalice Ø3 mm.

- Tencuirea și finisarea suprafeței rostului.

- Executarea consolidărilor eferente elementelor de capăt a podețului.

Este necesar de remarcat faptul că nu pot fi observate urme de erodare s-au spălări de apă a albiei rîului.

- Structura rutieră.

Starea îmbrăcăminții rutiere existent poate fi caracterizată prin următoarele. din punct de vedere vizual - în condiții satisfăcătoare, suprafața este practic lipsită de defecte vizibile din încărcările transmise de trafic.

Profilul transversal nu corespunde cerințelor față de planeitate și a declivităților.

Marginile sunt deformate, distruse, rigolele carosabile din beton sunt „coborâte”, înclinate, îndepărtate de margine, deformate și nu își îndeplinesc rolul în schema de evacuare a apelor. De-a lungul marginilor sunt valuri realizate din amestecuri de beton asfaltic în loc de rigole carosabile și casiuri de descărcare.

La distanța d e cca 0,5 – 0,7 m de la marginea părții carosabile s-a format o crăpătură cu deschiderea de1-3 cm, pe întreg sectorul și urmează ai departe pe ambele părți.

Pe sectorul PC 573+00 – PC 573+75  pe partea carosabilă crăpătura în formă de arc ce afectează și banda de circulație dreaptă exterioară.

Măsurarea structurii rutiere a arătat următoarea construcție:

- Fundație din piatră spartă (în locul măsurat din granit) 	h=50-70cm

- În descrierea geologică pînă la 3,0 m.

- Straturi bituminoase	 28-30 cm

Aceste valori și gama de grosimi a straturilor structurale, împreună cu caracteristicile solului din terasament și informații despre deformații începând cu 1982, ne conduc la faptul că sectorul de drum auto este în permanență reparat, întreținut, restaurat.

Suprafața drumului este în mod constant sub tensiuni necaracteristice din deformările terasamentului, cu excepția încărcărilor estimate din trafic.

Pentru a lua decizii de proiectare privind construcția structurii rutiere, intensitatea traficului și fluxul de trafic din secțiunea luată în considerare au fost studiate, vezi capitolul 1. Date generale.

Astfel, se determină intensitatea calculată de 6664 un./24h. Pentru această intensitate și compoziție a fluxului de trafic, modulul de elasticitate necesar pentru structura rutieră este determinat și comparat cu cel recomandat conform CPD 02.08-2014 (ODN 218.046-01), tabelul 5.4 220 MPa.

Modulul de elasticitate necesar este determinat pentru intensitatea măsurată și compoziția fluxului de trafic, cu o sarcină pe axa vehiculului calculat de 11,0 tone și a însumat 254 MPa.

- Coeficientul de siguranță, nu mai mic de	0,95

- Coeficientul de deflexiune, nu mai mic de	1,2

- Coeficientul de forfecare și dilatare prin încovoiere, nu mai mic de	1,0

Pentru a determina cea mai optimă variantă pentru construcția structurii rutiere, proiectul propune spre vedere 4 opțiuni pentru structura rutieră, în concordanță cu bazele de alimentare cu materiale de construcție.

Caracteristicile și costurile principale sunt indicate în tabel.

Ca fiind cea mai economică, tehnologică, folosind materiale de la decapare, se recomandă opțiunea nr. 2 cu următoarele straturi structurale:

- (ЩМБг-II/2.3, STB1033-2004)	h – 0,05

- (ЩKПг-I, STB 1033-2004, IDT	h – 0,07

- Mixtură asfaltică din material granulat (MAMG)	h – 0,15

- Amestec Nr.4 din piatră spartă de granit, ГОСТ 25607-94	h – 0,15

- Piatră spartă de la decapare	h – 0,15

Suprafața totală de așternere a structurii rutiere conform variantei Nr. 2 0, constituie 6325m2

Tehnologia de executare a structurii rutiere conform СНиП 3.06.03-85 ”Автомобильные дороги”; „Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автодорог способами холодной регенерации”, STB 1033-2004, IDT „Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон”, hărți rutiere pentru construcția suprafețelor rutiere, proiect de organizare a lucrărilor de construcție montaj .

Structura rutieră este necesar să fie executată în comun cu măsurile prevăzute de drenaj și cerințele față de caseta drumului pentru așternerea straturilor structurii rutiere.

Ca măsuri pentru pregătirea casetei drumului se prevede așternerea unui strat din piatră spartă sau material de la decaparea structurii rutiere existente, h ≈ 5 cm.

Construcția drumului de ocolire a șantierului.

Drumul de ocolire se execută pe partea dreaptă a drumului, în locul celei vechi, avînd carl de contra-banchetă pentru rambleul existent.

Lungimea drumului de ocolire este de 512 m. Începutul PC 567+70 și sfîrșitul PC 572+57. Lățimea părții carosabile 7,0m, acostamente 2x1,0m.

La PC 570+79 se construiește temporar un podeț cadru cu secțiunea de 2,0x2,0m, din blocuri Nr.47, lungimea corpului podețului este de 11,0m. Inelele se montează pe pat din piatră spartă, h-0,5m. Lucrările de rambleu cu sol din rezervă, distanța de transportare de 3,0km, V – 4 464m3.

Structura rutieră din piatră spartă de calcar, h – 22 cm ca pentru îmbrăcămintea rutieră.

După o nouă organizare a circulației traficului rutier folosind drumul de ocolire cu carosabil din  piatră spartă, au loc lucrări de pregătire (frezarea) granulatului asfaltic pentru un strat de h≈6 cm pentru drumul de ocolire de 7,0 m lățime. Stratul superior h = 4cm beton asfaltic de fracție mică pe materiale de calcar.

Pentru finisarea lucrărilor de construcție a drenajului de la PC 571+75 – PC 574+50 și a rigolei din beton, drumul de ocolire PC 571+75 – PC 572+75 se decapează pe sectorul unde încurcă cca 100m.l. drenajul și rigola se construiește de la gura de evacuare temporară pînă la cea de proiect.

- Schema generală de organizare a șantierului.

Conform situației actuale, în condițiile drumului auto existent, când fluxul de trafic este de ≈2934 unități/24h sau 217 vehicule/h, proiectul recomandă:

- Instalarea indicatoarelor rutiere temporare și organizarea circulatei rutiere a traficului, temporar conform schemei propuse, cu toate acestea trebuie să se țină cont de „Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau protejării drumului : Anexă la ordinul nr. 194/108 din 25.05.2004”

Se va atrage o atenție sporită la necesitatea la organizarea circulației rutiere pe drumul de acces cu îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă și pregătirea asfaltului granulat pentru stratul inferior a îmbrăcăminții rutiere. După care la așternerea stratului superior a îmbrăcăminții rutiere a drumului de ocolire.

Astfel se recomandă ca o bandă să fie direcționată pe drumul de acces iar una pe o jumătate din drumul principal. După așternerea tuturor straturilor structurii rutiere pe drumul de ocolire, traficul va fi direcționat în totalitate pe drumul de ocolire.

- Construcția și organizarea drumului de ocolire conform proiectului.

- De aprecia locul platformelor de depozitare a materialelor de la decapare, piatră spartă, granulatul asfaltic ș.a.

- Pregătirea drumurilor tehnologice pentru deplasarea mașinilor și mecanismelor, pregătirea platformei pentru extinderea podețului 3Ø2,0m.

- Pregătirea platformei de depozitare a surplusului de sol PC573+75-PC576+99.

- Pregătirea teritoriului pentru executarea contra-banchetelor la PC572+93-PC573+75, în comun cu măsurile de drenaj pe acest sector.

- Executarea lucrărilor de decapare conform proiectului.

- Executarea lucrărilor de terasament conform proiectului și a lucrărilor de drenaj.

- Executarea piloților de sol conform normativelor “Методических рекомендаций  по проектированию и технологии сооружения вертикальных песчаных дрен и песчаных свай при возведении земляного полотна на слабых грунтах ” or. Moscova 1975 (СОЮЗДОРНИИ), la și cerințelor conform proiectului, (patul din piatră spartă).

- Așternerea straturilor structurii rutiere în comun cu complexul de măsuri de evacuare a apelor pluviale.

- Reabilitarea, reconstrucția podețului de la PC 570+79, 3Ø2,0m, conform proiectului.

- Se vor executa lucrările de finisaj a terasamentului drumului auto, la fel și lucrările de consolidare și evacuare a apelor.

- Organizarea lucrărilor necedare de demontare a construcțiilor temporare, curățarea teritoriului afectat cu planificarea  asigurînd evacuarea apelor de suprafață.

- Dotarea drumului și organizarea circulației rutiere.

Luînd în calcul destinația drumului auto, categoria tehnică, intensitatea traficului proiectul prevede următoarele măsuri de organizare a circulației rutiere, siguranței de circulație și dotarea drumului auto.

- Luînd în considerație înălțimea rambleului, se prevede parapet metalic rutier pe ambele părți a terasamentului, cu lungimea totală de 	584 m.l.

- Instalarea stîlpilor de ghidare	25 un.

- Executarea marcajului rutier	268,1 m2.

Măsurile date va asigura orientarea necesară și informarea participanților la trafic la fel și sporirea siguranței circulației rutiere.

- Protecția mediului înconjurător.

La proiectarea măsurilor de sporire a stabilității terasamentului drumului auto M14 km 57,09 proiectul prevede  următoarele măsuri:

- Proiectul este direcționat spre lichidarea eroziunilor terasamentului a unui sector de alunecări de teren pe drumul auto național M14 cu intensitatea circulației rutiere de ≈ 6700 un/24h sau 496 un/h. este amplasat spre intrarea în or. Edineț și intersectează albia r. Racovăț.

- Proiectul reutilizează în totalitate materialul de la decaparea structurii rutiere existente din beton asfaltic, piatră spartă, sol, podeț 3Ø2,0m cu reparație.

- Deciziile de proiect sunt dirijate la utilizarea teritoriilor ocupate deja doar de drumul auto existent.

- La desfășurarea activităților prevăzute de proiect, circulația autovehiculelor se îmbunătățește, ceea ce reduce emisiile.

- Taluzurile sunt prevăzute la rambleu cu înclinarea de 1:4 și mai mult aceasta fiind măsură contra răsturnării autovehiculului, deoarece este suficient pentru circulația transportului și mecanismelor.

- Sa asigurat măsurile necesare conform cerințelor de siguranță rutieră, inclusiv partea carosabilă de 11,5 m (3x3,5m+2x0,5m).

- La realizarea proiectului în volum total, vor fi excluse cheltuielile periodice frecvente pentru întreținerea sectorului de drum.

- Nu este necesitatea pentru recultivarea și restabilirea terenurilor deoarece nu necesită groapă de împrumut.

În scopul protecției teritoriului aferent șantierului, este necesar să se organizeze platformă de staționare a autovehiculelor și a mecanismelor și organizarea alimentației cu combustibil. Se va folosi de faptul că amplasarea obiectului este în apropierea localității Hlinaia s-au or. Edineț, pentru organizarea alimentației lucrătorilor șantierului și asigurarea lor cu produse necesare.

La executarea lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum auto M14 km 57,09 antreprenorul este obligat să țină cont de cerințele normativelor: Capitolul 13 ВСН 24-88 “Основные положения по охране природной среды при ремонте и содержании автомобильных дорог”.

Faze determinante.

- Pregătirea terasamentului drumului auto, pînă la executarea piloților de sol și a măsurilor de drenaj.

- Executarea măsurilor de drenaj și a piloților de sol.

- Executarea straturilor de fundație a structurii rutiere din piatră spartă și stratul superior din MAMG tip M.

- Reparația corpului podețului 3Ø2,0 m și extinderea.

Coeficientul minim necesar de compactare a solului este de 0,95 din cel maximal determinat prin metoda compactării standarte. Densitatea scheletului solului este de 1,4 t/m3.

- Concluzie

Deciziile de proiect pentru asigurarea stabilității terasamentului drumului auto M 14 km 57,09 sunt adoptate în conformitate cu cerințele și normele în vigoare, cerințele caietului de sarcini și coordonările. Se analizează istoricul reconstrucției și restaurării sectorului de drum.

Proiectul prevede următoarele caracteristici de bază a obiectului:

- Amplasarea obiectului 	r. Edineț

- Zona climaterică rutieră	a III-a

- Schema de umezire a stratului de bază	1

- Categoria tehnică	a II-a

- Tipul structurii rutiere, din beton asfaltic	permanente

- Lungimea sectorului de drum	550 m

- Lățimea părții carosabile	10,5 3x3,5m

- Lățimea benzilor de încadrare	2x0,5m

- Lățimea acostamentelor	2x3,0m

- Suprafața totală a părții carosabile	6 325 m2

- Construcția rigolelor din beton	363 m.l.

- Casiuri	19 un.

- Bordură montată culcat	1260 m.l.

- Suprafața consolidată a acostamentelor	2 750 m2

- Instalarea parapetului metalic rutier	584 m.l.

- Stîlpi de ghidare	25 un.

- Marcaj rutier	268,1 m2

- Construcția drenajului	275 m.l.

- Executarea piloților din sol (piatră spartă)	391buc/2011m.l.

- Reparația și reconstrucția podețului 3Ø2,0m	51 m.l.

- Drum de ocolire cu structură rutieră din beton asfaltic	511 m.l.

- Principalele materiale de construcție și volume

- Lucrări de terasament (drum principal/drum de ocolire)	32 666/4464m3

- Volumul materialelor bituminoase	2 126,96 t.

- Mixtură Asfaltică din Material Granulat tratat cu cement 4%	1 110 m3

- Volumului de piatră spartă	3 490 m3

- Var nestins pentru piloți	26,6 t.

- Beton monolit	299 m3

- Prundiș pentru drenaj	675 m3

- Beton armat pentru podeț	50 95 m3

- Piatră ciclopiană	78,6 m3

Notă:

- Material asfaltic granulat de la decapare

- Piatră spartă de la decapare

- Sol transportarea 1 km, de la excavarea terasamentului existent

- Podeț L-51 m, reabilitarea și utilizarea ei în continuare

IȘP	V. Lujanschii

Sp. principal geolog	C. Șerepera