Obiectul lucrări de reparatie a edificiului

Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana (mun.Chisinau, str.M. Sadoveanu, 24/1)

Autoritatea contractantă Judecătoria Chișinău, mun. Chișinău, Zelinski,13

(denumirea, adresa)

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Demolare (et. 1)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Et.1 |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 822,78 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 58,00 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 58,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 47,00 |
| 5 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 12,75 |
| 8 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 50,00 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 30,00 |
| 10 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p-u IVC) | buc | 40,00 |
| 11 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (gunoiul de constructie demolat se va folosi ca umplutura la bazinul din subsol) | t | 10,00 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 10,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Reparatie (et. 1)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Et.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pardoseli |  |  |
| 1 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat (in camere de baie) | m2 | 14,50 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 71,50 |
| 3 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (gresie 60*60cm, 10mm modelul teracotei se va alege impreuna cu beneficiarul) | m2 | 105,00 |
| 4 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (pavaj caramida sura 4 cm) | m2 | 32,00 |
| 5 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 12mm clasa33, modelul laminatului se va alege impreuna cu beneficiarul)) | m2 | 210,45 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 822,80 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 822,80 |
| 8 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 81,00 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 984,80 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 984,80 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 984,80 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (coridor) | m2 | 690,00 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (coridor) | m2 | 690,00 |
| 14 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (bloc sanitar) | m2 | 58,40 |
| 15 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (30*60cm, modelul teracotei se va alege impreuna cu beneficiarul bloc sanitar) | m2 | 58,40 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (garaj intrare pentru detinuti) | m2 | 92,50 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavane |  |  |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 57,00 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 57,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,00 |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 621,20 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana; Formular Nr.1 WinCmeta. (denumirea obiectivului). Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 Lucrari tehnico-sanitare (Et. 1) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare (Ap/C). Capitolul 1.1. Et. 1. 1; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; buc; 2,00. 2; SC04A; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 3,00. 3; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie cromata); buc; 3,00. 4; RpSB10E; Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 6,00. 5; RpSB11D; Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm; buc; 6,00. 6; RpSB10C; Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (; m; 12,00. 7; RpSB11B; Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm; buc; 33,00. 8; SA15A; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (PN16); m; 24,00. 9; SA37C; Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"; buc; 20,00. 10; RpIF09B; Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm; m; 24,00. 11; SD19A; Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"; buc; 4,00. 12; Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16; buc; 4,00. 13; IC38A; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv; buc; 6,00. Capitolul 2. Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire). Capitolul 2.1. Et. 1. 14; IB05B; Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (радиаторы биметал 500*80*90, 12 Секций); buc; 20,00. 15; IB20A; Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.; buc; 80,00. 16; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90); buc; 20,00. 17; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5); buc; 20,00. 18; IC35B; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc); m; 20,00. 19; IC35C; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc); m; 60,00. 20; IE03A; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"; m; 80,00. 21; IE03B; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"; m; 80,00. 22; RpIF09D; Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм); m; 20,00. 23; RpIF09D; Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм); m; 60,00. 24; ID06A; Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический спускник воздуха); buc; 2,00. 25; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (сливной вентиль); buc; 2,00. 26; ID06A; Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 " (автоматический клапан спуска воздуха); buc; 2,00. 27; IC53B; Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (пробка проходная 1" с 1/2" внутренней резьбой); buc; 14,00. 28; IC53B; Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm (пробка глухая 1"); buc; 14,00. Proiectant. (funcţia, semnătura, numele, prenumele). L.S. Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana; Formular Nr.1 WinCmeta. (denumirea obiectivului). Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4 Lucrari electrice (Et. 1) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari electrice |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 100,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Et. 1 |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module) | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V | buc | 3,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V | buc | 18,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V | buc | 13,00 |
| 7 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,97 |
| 8 |  | FELINAR LED (INT.) SMD PL 600*600*12mm 36W 4000K 2300LM | buc | 97,00 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,00 |
| 10 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 | m | 500,00 |
| 11 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 | m | 50,00 |
| 12 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 | m | 300,00 |
| 13 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ 5*4 | m | 50,00 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,60 |
| 15 |  | Cablu p-u internet UTP5 | m | 60,00 |
| 16 |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala (100*100*50mm, IP20) | buc | 20,00 |
| 17 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,00 |
| 18 |  | Tub tehnic de protectie din PVC d20 | m | 500,00 |
| 19 |  | Tub tehnic de protectie din PVC d25 | m | 200,00 |
| 20 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,20 |
| 21 |  | Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V | buc | 20,00 |
| 22 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 1,12 |
| 23 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 80,00 |
| 24 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Priza pentru internet =telefon) | buc | 32,00 |
| 25 |  | Rama din plastic pentru priza ordinara cu montare incorporata | buc | 10,00 |
| 26 |  | Rama din plastic pentru bloc din 2 prize cu montare incorporata | buc | 20,00 |
| 27 |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20) | buc | 132,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Et.1 |  |  |
| 28 |  | cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) p-u 18module | buc | 2,00 |
| 29 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V | buc | 3,00 |
| 30 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V | buc | 18,00 |
| 31 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V | buc | 13,00 |

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Demolare (Et. 3)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Et. 3 |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 350,20 |
| 2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,75 |
| 3 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 20,00 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,00 |
| 5 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p-u IVC) | buc | 6,00 |
| 6 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,00 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Et. 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pardoseli |  |  |
| 1 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 12mm clasa33, modelul laminatului se va alege impreuna cu beneficiarul)) | m2 | 203,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Amorsa-grund cu patrundere adinca) | m2 | 350,20 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 350,20 |
| 4 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 40,00 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 350,20 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 350,20 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 350,20 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 350,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavane |  |  |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 203,00 |

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Lucrari tehnico-sanitare (Et. 3)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Et. 3 |  |  |
| 1 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (радиаторы биметал 500*80*90, 12 Секций) | buc | 13,00 |
| 2 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 52,00 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90) | buc | 13,00 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5) | buc | 13,00 |
| 5 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m | 13,00 |
| 6 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m | 35,00 |
| 7 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 48,00 |
| 8 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 48,00 |
| 9 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм) | m | 13,00 |
| 10 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм) | m | 35,00 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический спускник воздуха) | buc | 2,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (сливной вентиль) | buc | 1,00 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 " (автоматический клапан спуска воздуха) | buc | 2,00 |
| 14 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (пробка проходная 1" с 1/2" внутренней резьбой) | buc | 6,00 |
| 15 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm (пробка глухая 1") | buc | 3,00 |
| 16 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" (проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2") | buc | 6,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Lucrari electrice (Et. 3)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Et. 3 |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V | buc | 7,00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V | buc | 6,00 |
| 3 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,20 |
| 4 |  | FELINAR LED (INT.) SMD PL 600*600*12mm 36W 4000K 2300LM | buc | 20,00 |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,50 |
| 6 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 | m | 100,00 |
| 7 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 | m | 50,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,40 |
| 9 |  | Cablu p-u internet UTP5 | m | 40,00 |
| 10 |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala (100*100*50mm, IP20) | buc | 4,00 |
| 11 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |
| 12 |  | Tub tehnic de protectie din PVC d20 | m | 100,00 |
| 13 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 14 |  | Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V | buc | 6,00 |
| 15 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,40 |
| 16 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 30,00 |
| 17 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Priza pentru internet =telefon) | buc | 10,00 |
| 18 |  | Rama din plastic pentru priza ordinara cu montare incorporata | buc | 10,00 |
| 19 |  | Rama din plastic pentru bloc din 2 prize cu montare incorporata | buc | 5,00 |
| 20 |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20) | buc | 46,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Et.3 |  |  |
| 21 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V | buc | 7,00 |
| 22 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V | buc | 6,00 |
| 23 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 14 conexiuni, 6*9*120 mm; In=100A | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1

Demolare (Reparatie pe exterior)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare pe exterior |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 250,00 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 100,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri de pe parapet | m | 282,00 |
| 4 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit (cu recuperare a materialului) | m2 | 130,00 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 13,56 |
| 6 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 560,00 |
| 7 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (curatirea suprafetei de amestec nisip-ciment de sub pavaj) | m3 | 60,00 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 60,00 |
| 9 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (gunoiul de constructie demolat se va folosi ca umplutura la bazinul din subsol) | t | 100,00 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 100,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-2

Reparatie (Reparatie pe exterior)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatie pe exterioar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis |  |  |
| 1 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 195,60 |
| 2 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 195,60 |
| 3 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm (hidroizolarea gurilor de scurgere si a aeratoarelor) | buc | 28,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase I strat ХПП; Membrana bituminoasa II strat de protectie ТКП) | m2 | 978,00 |
| 5 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase I strat ХПП; Membrana bituminoasa II strat de protectie ТКП) | m2 | 90,00 |
| 6 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (profil de etansare la perete 10cm) | m | 133,00 |
| 7 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri din tabla zincata de 55cm) | m | 141,00 |
| 8 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri din tabla zincata de 55cm, materialul existent) | m | 141,00 |
| 9 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (guri de scurgere d125mm) | buc | 13,00 |
| 10 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm) | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Balcoane |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 116,00 |
| 12 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 191,20 |
| 13 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (guri de scurgere d125mm) | buc | 2,00 |
| 14 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm (hidroizolarea gurilor de scurgere si a aeratoarelor) | buc | 2,00 |
| 15 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase I strat ХПП; Membrana bituminoasa II strat de protectie ТКП) | m2 | 116,00 |
| 16 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase I strat ХПП; Membrana bituminoasa II strat de protectie ТКП) | m2 | 75,20 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Amorsa-grund Betonokontact) | m2 | 191,20 |
| 18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (gresie 60*60cm, 10mm modelul teracotei se va alege impreuna cu beneficiarul) | m2 | 116,00 |
| 19 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (30*60cm, 10cm modelul teracotei se va alege impreuna cu beneficiarul) | m2 | 75,20 |
| 20 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri din tabla zincata vopsita in culoare cafenie de 55cm,) | m | 110,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Amenajarea teritoriului din fata |  |  |
| 21 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (teritoriul din fata) | kg | 1 680,00 |
| 22 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 56,00 |
| 23 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (guri de scurgere d125mm) | buc | 2,00 |
| 24 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm (hidroizolarea gurilor de scurgere si a aeratoarelor) | buc | 2,00 |
| 25 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase I strat ХПП; Membrana bituminoasa II strat de protectie ТКП) | m2 | 560,00 |
| 26 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase I strat ХПП; Membrana bituminoasa II strat de protectie ТКП) | m2 | 18,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Amorsa-grund Betonokontact) | m2 | 60,00 |
| 28 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (30*60cm, 10cm modelul teracotei se va alege impreuna cu beneficiarul) | m2 | 60,00 |
| 29 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (pavaj caramida sura 6 cm, existent) | m2 | 560,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Fatada |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 100,00 |
| 31 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 70,00 |
| 32 | RpCM02A | Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25x25 cm, din marmura concasata sau imitatie de marmura, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reparatia fatadei din Granit prin placare cu granit existent) | m2 | 130,00 |
| 33 | RpCM29B | Finisarea placajelor, prin chituirea placajului din placi din granit (cu chit SOPRO 300gr/m2) | m2 | 315,00 |
| 34 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var (curatarea fatadei din piatra de calcar) | m2 | 1 000,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grunduirea fatadei din pitra de calcar cu solutie de protectie) | m2 | 1 000,00 |
| 36 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (gratiile exterioare) | m2 | 19,60 |
| 37 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (5 camere, Clasa A, LWE, la subsol) | m2 | 10,56 |
| 38 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (stresina infundata executata cu etalbond) | m2 | 84,60 |
|  |  | Capitolul 1.5. Reparatia gardului |  |  |
| 39 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fundatia la gard) | m2 | 48,60 |
| 40 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (gardul din jurul cladirii) | m2 | 179,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie a edificiului Judecatoriei Chisinau, sucursala Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1

Timplarie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Timplarie Et. 1 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.) | m2 | 110,32 |
| 2 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (5 camere, Clasa A, LWE) | m2 | 110,32 |
| 3 | CK20A | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (porti sectionate din profil sandwich cu usa incorporata si deschidere automata) | m2 | 8,70 |
|  |  | Capitolul 2. Timplarie Et. 3 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.) | m2 | 125,48 |
| 5 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (5 camere, Clasa A, LWE) | m2 | 125,48 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.