| Institutia de educatie timpurie nr. 92, str. Melestiu, nr.18A | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie salii de festivitati

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 104,6800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,5616 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,7020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,2340 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0468 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 75,5700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,3127 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,3127 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,2671 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 3,3600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,7056 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,7056 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 1,2800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,6800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,8360 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,6160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatie in sala de festivitati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 116,2500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 16,2750 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 48,2437 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,8125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 104,6800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 127,7096 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 747,4152 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4187 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,2697 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,6749 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=20,0000 |  |  | m2 |  | 104,6800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 502,4640 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 993,8480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,0936 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 33,4976 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,2808 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 38,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,8800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 39,9000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,9500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0380 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 228,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 11,5700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,1930 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,4710 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 169,0377 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1296 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9140 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,3425 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 116,2500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,2500 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 127,8750 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 17,4375 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0349 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 116,2500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 52,3125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,6250 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 122,6321 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1162 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1162 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 116,2500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,4875 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,4375 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,8125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 116,2500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 63,9375 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 46,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,9750 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 58,1250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,8125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2325 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 116,2500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 63,9375 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 46,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,9750 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 58,1250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,8125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2325 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CI18A |  | Placaje cu oglinda aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 19,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 27,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8500 |  |  |
|  | 2670112204000 |  | oglinda |  |  | m2 |  | 21,1090 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 11,5140 |  |  |
|  | 2430226109081 |  | Diluant prenadez |  |  | l |  | 5,7570 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 7,6760 |  |  |
|  | 2873145888000 |  | Cuie, tinte albe |  |  | kg |  | 3,8380 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 7,6760 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 115,1400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 9,5950 |  |  |
|  | 1592127301142 |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  | l |  | 4,2218 |  |  |
|  | 2430126104999 |  | Serlac natural |  |  | kg |  | 0,5757 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0192 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 15,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 75,5700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,3355 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 154,9185 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 302,2800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 79,3485 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1336 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,7600 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 27,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,6500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0260 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 156,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  | m2 |  | 75,5700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,7251 |  |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  |  | kg |  | 2 289,7710 |  |  |
|  | 1421302200467 |  | Concentrat celular |  |  | l |  | 19,0814 |  |  |
|  | 1421302200468 |  | Fibra din polipropilena tip S |  |  | kg |  | 3,0530 |  |  |
|  | 2812106306003 |  | Profil din metal usor |  |  | m |  | 53,4280 |  |  |
|  | 2430226100801 |  | Grund din acril |  |  | kg |  | 11,4489 |  |  |
|  | 2416566101574 |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  | l |  | 0,6106 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2290 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,3816 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5114 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,2267 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,3778 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,4485 |  |  |
|  | 2940420007693 |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  |  | h-ut |  | 3,5518 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzF52A1 |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade K=10,0000 |  |  | m2 |  | 75,5700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,5798 |  |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  |  | kg |  | 3 022,8000 |  |  |
|  | 1421302200467 |  | Concentrat celular |  |  | l |  | 22,6710 |  |  |
|  | 1421302200468 |  | Fibra din polipropilena tip S |  |  | kg |  | 3,0228 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,5114 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5114 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,2671 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  | m2 |  | 75,5700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,6834 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 162,0021 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 6,8353 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3038 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,1739 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7557 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 75,5700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,2671 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,3355 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,7785 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat, Clasa de abraziune 33, Grosime 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Se exlude resursul 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm) Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  | m2 |  | 75,5700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 86,9055 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,3355 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 80,1420 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 80,1420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,2671 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 37,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 20,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . |  |  | m |  | 37,7400 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,2220 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,8500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0185 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0074 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,6250 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 4,4400 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,3700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1850 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,3600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,4528 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2688 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,3600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,4400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,6800 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,5880 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,0160 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,3600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0672 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8400 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,4000 |  |  |
|  | 2523156713800-1 |  | Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,9000 |  |  |
|  | 2521216710000-2 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm |  |  | m |  | 22,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton d=32,0 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,8400 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2875274110102-33 |  | Mufa ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2940 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2875274110102-34 |  | Cot ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2940 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2875274110102-8 |  | Teu dn 32 ppr |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |  |
|  | 25212167100002 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm |  |  | m |  | 16,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,1600 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,4160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | чел-ч |  | 1,3600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 6,7200 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu widia |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie in sala de festivitati |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 12,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 145,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 49,3000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 156,8175 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 4,4805 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 50,2500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 84,1500 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,0800 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Panel LED SMD486060C 48 W |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 31,0800 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 108,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 51,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,8600 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,1200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Tablou electric, gata echipat cu 6 module |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |