Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770365458665/21561613 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Hîrtie p-u sterilizare – 2026». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m ( 007104 ); Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m ( 007104 ), Rolă din hîrtie dimensiune:150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă. 2. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m ( 007105 ); Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m ( 007105 ), Rolă din hîrtie dimensiune:200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă. 3. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m ( 007106 ); Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m ( 007106 ), Rolă din hîrtie dimensiune: 250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă. 4. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m ( 007107 ); Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m ( 007107 ), Rolă din hîrtie dimensiune: 300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată. 5. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m ( 007108 ); Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m ( 007108 ), Rolă din hîrtie dimensiune: 350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770365458665/21561613 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Hîrtie p-u sterilizare – 2026». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33198000-4; 1. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m ( 007104 ); 30; buc; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33198000-4; 2. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m ( 007105 ); 50; buc. 33198000-4; 3. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m ( 007106 ); 40; buc. 33198000-4; 4. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m ( 007107 ); 20; buc. 33198000-4; 5. Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m ( 007108 ); 40; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________