| RENOVAREA RETELELOR INTERIOARE PENTRU I.I.GIMNAZIUL ROGHI DIN SAT.ROGHI, R-NUL.DUBASARI | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1

Etaj 1,2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 1 196,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 119,600 |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 1 196,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 358,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2 033,200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,598 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,960 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 17,940 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 23,920 |  |  |
| 3 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 246,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 68,880 |  |  |
| 4 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 128,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,840 |  |  |
| 5 | RCsB31A k=2.8 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm Коэффициент к трудозатратам=2,800 Коэффициент к материалам=2,800 Коэффициент к машинам=2,800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,636 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,856 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,156 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,111 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 4,536 |  |  |
| 6 | RpCF10C |  | Demolarea zidariilor din caramida, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (efectuarea nisei - 12 buc) |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 0,669 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,176 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 76,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16,720 |  |  |
| 8 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 23,520 |  |  |
| 9 | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
| 10 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare) |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
| 11 | RpEE23A |  | Demontarea sigurante fuzibile |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,410 |  |  |
| 12 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 4,650 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Produse electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,030 |  |  | buc |  | 227,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 36,320 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 5,845 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 467,620 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 467,620 |  |  |
| 14 |  |  | Cutie pentru montare prizei, intrerupatoarelor KM40002 |  |  | buc |  | 227,000 |  |  |
|  | 2566887454 |  | Cutie pentru montare prizei, intrerupatoarelor KM40002 |  |  | buc |  | 227,000 |  |  |
| 15 | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,030 |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,360 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,185 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 94,760 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 94,760 |  |  |
| 16 |  |  | Cutie de distributie inglobata in perete KM41001 |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 258656845464 |  | Cutie de distributie inglobata in perete KM41001 |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Produse electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. PDG Panoul de racord si distributie a energiei electrice in componenta: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,431 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 18 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,900 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,235 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,500 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (limitator de supratensiune OPS1-0,4 3P) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total PDG Panoul de racord si distributie a energiei electrice in componenta: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. PD1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 22 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 61,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. PD1.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 25 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,910 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,637 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 15,860 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,182 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,860 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 79,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,690 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. PD1.2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 28 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 29 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,441 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,980 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,980 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. PD1.3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 31 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 32 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,540 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,540 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 42,700 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. PD1.4 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 34 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,210 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 91,500 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,950 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.4 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. PD1.5 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.5 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. PD2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 38 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 39 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,840 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,686 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 17,080 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,196 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,080 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 85,400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,280 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,820 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. PD2.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 41 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 42 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,040 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,441 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,980 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,980 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. PD2.2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 44 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 45 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,160 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,770 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,539 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 67,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,220 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,430 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2.2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. PD2.3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 47 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 48 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,910 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,637 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 15,860 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,182 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,860 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 79,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,690 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2.3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. PD2.4 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 50 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 51 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,280 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,910 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,637 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 15,860 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,182 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,860 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 79,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,690 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2.4 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Pi 1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-599-5 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 53 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pi 1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Pi 2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-599-5 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,410 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 55 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pi 2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. Produse electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,390 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,558 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 39,780 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 57 |  |  | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 ВС10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2546854541 |  | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 ВС10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
| 58 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,310 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,168 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 31,620 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 59 |  |  | Intrerupator dublu inglobat in perete In=10A IP20 ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 268556448 |  | Intrerupator dublu inglobat in perete In=10A IP20 ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
| 60 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,210 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,101 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,815 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 123,420 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,508 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 61 |  |  | Priza cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС10-3-КБ |  |  | buc |  | 121,000 |  |  |
|  | 25867458 |  | Priza cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС10-3-КБ |  |  | buc |  | 121,000 |  |  |
| 62 | 08-03-591-12 |  | Priza de fisa dublu , tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,290 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,126 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,435 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 29,580 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 63 |  |  | Priza dubla cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС20-3-КБ |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 25687684 |  | Priza dubla cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС20-3-КБ |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
| 64 |  |  | Rama pentru priza 4 module РГ-4-КБ |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 25898968811 |  | Rama pentru priza 4 module РГ-4-КБ |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 65 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,138 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,428 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,428 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 66 |  |  | Priza tripolar cu contact de legare la pamint In=16A IP44 ССИ-415 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 256855535 |  | Priza tripolar cu contact de legare la pamint In=16A IP44 ССИ-415 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 67 |  |  | Priza tripolar cu contact de legare la pamint In=32A IP44 ССИ-425 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2568555351 |  | Priza tripolar cu contact de legare la pamint In=32A IP44 ССИ-425 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Produse electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16. Produse prin cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-02-412-6 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,244 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 69 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x50 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 288668558 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x50 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 70 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,420 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,132 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
| 71 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x16 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 22,000 |  |  |
|  | 2886685581 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x16 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 22,000 |  |  |
| 72 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x10 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 2886685582 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x10 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
| 73 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,840 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,608 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,570 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 22,448 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,037 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,589 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |  |
| 74 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x6 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 94,000 |  |  |
|  | 2886685583 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x6 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 94,000 |  |  |
| 75 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x4 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 2886685584 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x4 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
| 76 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 15,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 124,188 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,316 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 4,898 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 192,760 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,316 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 5,056 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |  |
| 77 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x2.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 93,000 |  |  |
|  | 2886685585 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x2.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 93,000 |  |  |
| 78 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x1.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 28,000 |  |  |
|  | 2886685586 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x1.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 28,000 |  |  |
| 79 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x2.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 1 389,000 |  |  |
|  | 2886685587 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x2.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 1 389,000 |  |  |
| 80 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 16,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 107,840 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 4,960 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 195,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,320 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,560 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
| 81 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x1.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  | 2886685588 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x1.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
| 82 | 08-02-410-1 apl |  | Teava flexibila gofrata din PVC, diametru pina la 32 mm (Numai manopera, Sirma din otel , diametru 3,0 mm,Dibluri pentru conexiune ) |  |  | 100 m |  | 33,380 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 557,446 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 407,236 |  |  |
| 83 |  |  | Teava flexibila gofrata din PVC d25mm PVC |  |  | m |  | 144,000 |  |  |
|  | 2546699887 |  | Teava flexibila gofrata din PVC d25mm PVC |  |  | buc |  | 144,000 |  |  |
| 84 |  |  | Teava flexibila gofrata din PVC d32mm PVC |  |  | m |  | 44,000 |  |  |
|  | 25466998879 |  | Teava flexibila gofrata din PVC d32mm PVC |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
| 85 |  |  | Teava flexibila gofrata din PVC d20mm PVC |  |  | m |  | 133,000 |  |  |
|  | 25466998875 |  | Teava flexibila gofrata din PVC d20mm PVC |  |  | buc |  | 133,000 |  |  |
| 86 |  |  | Teava flexibila gofrata din PVC d16mm PVC |  |  | m |  | 3 017,000 |  |  |
|  | 25466998878 |  | Teava flexibila gofrata din PVC d16mm PVC |  |  | buc |  | 3 017,000 |  |  |
| 87 |  |  | Шина на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN4x11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 254678578 |  | Шина на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN4x11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 88 |  |  | Шина с двумя угловыми изоляторами ШНИ-8х12-24-У2-Ж |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 255558656 |  | Шина с двумя угловыми изоляторами ШНИ-8х12-24-У2-Ж |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 89 |  |  | DIN reica 50 cm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 27865584 |  | DIN reica 50 cm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Produse prin cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.17. Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,892 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
| 91 |  |  | Indicator de iesire suspendat de tavan, cusursa de lumina LED , puterea 1x18W IP 31 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2546868887 |  | Indicator de iesire suspendat de tavan, cusursa de lumina LED , puterea 1x18W IP 31 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 92 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,040 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 16,320 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,224 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
| 93 |  |  | Corp de iluminat suspendat pe perete, cu sursa de lumina LED, puterea 36W, IP31, ДСП 1332 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 25468587845 |  | Corp de iluminat suspendat pe perete, cu sursa de lumina LED, puterea 36W, IP31, ДСП 1332 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 94 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,490 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,224 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,612 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,306 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,093 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 12,720 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |
| 95 |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan,perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, IP20, ДВО 6574 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2566858845 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan,perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, IP20 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
| 96 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,480 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,384 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,958 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,979 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,149 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,653 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 20,352 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 12,288 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,653 |  |  |
| 97 |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan,perete cu sursa de lumina LED, puterea 18W, IP54, ДПО 5050 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 258686764 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan,perete cu sursa de lumina LED, puterea 18W, IP54 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
| 98 | 08-03-596-3 |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,540 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,676 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,940 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,133 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 21,450 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,368 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 18,850 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,729 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,368 |  |  |
| 99 |  |  | Proiector cu sursa de lumina LED, puterea 100W, IP54 СДО 08-100 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 258656845 |  | Proiector cu sursa de lumina LED, puterea 100W, IP54 СДО 08-100 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. PDG Panoul de racord si distributie a energiei electrice in componenta: |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, Imin=160A BH88-35 4P 225A 400V IEK |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 256857887877 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, Imin=160A BH88-35 4P 225A 400V IEK |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 101 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-100 3P C100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2565444854 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-100 3P C100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 102 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-100 3P C80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448541 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-100 3P C80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 103 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-100 3P C50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448542 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-100 3P C50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 104 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25654448543 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 105 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25654448544 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 106 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448545 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 107 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448546 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 108 |  |  | Limitator de supratensiune OPS1-0,4 3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2878587854 |  | Limitator de supratensiune OPS1-0,4 3P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PDG Panoul de racord si distributie a energiei electrice in componenta: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. PD1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25486457856 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 110 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 111 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 112 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 113 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 256544485461 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 114 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. PD1.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254864578562 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 116 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=100A BH-32 3P 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758685 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=100A BH-32 3P 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 117 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=380V, In=30mА АВДТ34 4Р С32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 254664422553 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=380V, In=30mА АВДТ34 4Р С32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 118 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=380V, In=30mА АВДТ34 4Р С6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254664422554 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=380V, In=30mА АВДТ34 4Р С6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 119 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254664422547 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 120 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 121 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448546121 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 122 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 123 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. PD1.2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25486457856 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 125 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 126 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 127 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254664422548 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 128 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 129 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448546 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 130 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. PD1.3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25486457856 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 132 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 133 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 134 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C10 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 25654448546121 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C10 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 135 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 136 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. PD1.4 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254864578562 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 138 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=50A BH-32 3P 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25867586854 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=50A BH-32 3P 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 139 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 140 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254664422548 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 141 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 142 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD1.4 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. PD 1.5 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=380V, In=30mА АВДТ34 4Р С32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254664422553 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=380V, In=30mА АВДТ34 4Р С32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 144 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 145 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD 1.5 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. PD2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2548645785627 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 147 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=100A BH-32 3P 125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 258675868544 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=100A BH-32 3P 125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 148 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448543 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 149 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25654448544 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 150 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448545 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 151 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546644225478 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 152 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 153 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448546 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 154 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. PD2.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25486457856 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 156 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 157 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 158 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254664422548 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 159 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 160 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. PD2.2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25486457856 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 162 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 163 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254664422548 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 164 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 165 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2.2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.11. PD2.3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254864578562 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 167 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 168 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 169 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 170 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2.3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.12. PD2.4 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254864578562 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 172 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 173 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2546644225478 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 174 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 175 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 25654448547 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 1P C16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 176 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD2.4 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.13. Pi 1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРB-П-6 (IP41) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 255366545 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРB-П-6 (IP41) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 178 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448546 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 179 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pi 1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.14. Pi 2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРB-П-6 (IP41) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 255366545 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРB-П-6 (IP41) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 181 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448546 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 182 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pi 2 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |