| Lucrari de reparatie in cadrul LT "Petru Zadnipru" din str. N.M. Spataru 9/3 mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-22

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,380 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 58,620 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti | m2 | 46,020 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la tavane | m2 | 442,300 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 195,000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite la pereti / inclusiv glafuri | m2 | 453,000 |
| 7 | RpIB12C | Demontari convectoare-radiator cu peste 25 elemente | buc | 12,000 |
| 8 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 106,400 |
| 9 | RpVB43B | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 2500 - 4500 mm | buc | 2,000 |
| 10 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / scari sportive cu reinstalarea ulterioara | m | 7,500 |
| 11 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 6,074 |
| 12 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 6,074 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,074 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 14 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata executarii lucrarilor de reparatie | m2 | 283,000 |
| 15 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 283,000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 442,300 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu | m2 | 48,000 |
| 18 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos | m2 | 442,300 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 442,300 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 442,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 21 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 453,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 453,000 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 175,000 |
| 24 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm | m2 | 175,000 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 453,000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri | m2 | 453,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 310,000 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 310,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ferestre |  |  |
| 29 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 5400x2050(h) - 4buc; F2 5600x640(h) - 4buc. | m2 | 58,620 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 44,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 31 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 49,000 |
| 32 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.