CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea de autoturisme prin procedura de achiziție Licitație deschisă

în cadrul Proiectului „Strengthening Biodiversity Protection Cross Borders”, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre, acronim ISTROS (BSB00927)

1. Autoritatea contractant[: Inspectoratul național de securitate publică

2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea mijloacelor de transport.

3. Parametrii tehnici: Autoturisme  (5 unități).

| Autospecială SUV 4x4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ | Autospecială |
| 1 | TIP CAROSERIE | Automobil de teren |
| 2 | CARBURANT | benzină |
| 3 | CUTIE DE VITEZE | Automată/manuală |
| 4 | TRACŢIUNE | 4x4 |
| 5 | NIVEL DE DEPOLUARE | min Euro 5 |
| 6 | NUMĂR DE LOCURI | min. 5 |
| 7 | PUTERE MOTOR | min. 110 cp |
| 8 | DIRECŢIE | asistata (electrica) |
| 9 | ROTI | min. R16 |
| 10 | SISTEM DE FRÂNARE | cu anti blocare a roților (ABS) |
| 11 | CAPACITATE REZERVOR | min. 50 litri |
| 12 | VITEZA DE DEPLASARE | min. 165 km/h |
| 13 | VOLUM PORTBAGAJ | min. 400 l. |
| 14 | ROATA DE REZERVA | dimensiunea standard a unității de transport |
| 15 | GARDA LA SOL | min. 200 mm |
| 16 | PROTECŢIE MOTOR | Scut de protecție |
| 17 | DOTARI | ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) si asistenta la frânarea de urgenta (EBA) sau tehnologie echivalentă; |
|  |  | Airbag-uri frontale și laterale fata; |
|  |  | Faruri zi de tip halogen sau LED |
|  |  | HSA (asistenta la pornire in rampa) sau tehnologie echivalentă; |
|  |  | Închidere centralizata cu telecomanda; |
|  |  | Geamuri electrice fata/spate; |
|  |  | Computer de bord; |
|  |  | Bare de pavilion longitudinale |
|  |  | Sistem aer condiționat sau climatizare ; |
|  |  | Media Display: radio, ecran tactil, funcție replicare smartphone, comenzi pe volan & satelit, Bluetooth |
|  |  | Scaun șofer cu reglaj pe înălțime si lombar |
|  |  | Volan reglabil pe înălțime si adâncime |
|  |  | Regulator-limitator de viteza (Cruise Control) |
| 18 | CULOARE | Albă |
| 19 | GARANŢIE | Min. 3 ani sau cel puțin 100000 km |
| 20 | ANUL FABRICAŢIEI | automobil nou, fabricat în 2025/2026 |
| 21 | CONFORMITATE | Certificat de dealer autorizat |
| Accessorii |  |  |
| 22 | set suplimentar din (4 unități) cauciucuri | DA |
| 23 | covorașe cauciuc față/spate | DA |
| 24 | stingător | DA |
| 25 | set trusa medicală auto | DA |
| 26 | Instalarea semnalelor sonore și lumini | DA (Conform anexei nr.1) |
| 27 | GPS Tracker | DA (Conform anexei nr.2) |
| 28 | VIDEO REGISTRAOR | DA (Anexa nr.3) |
| 29 | Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (sistem comenzi rampă, GPS) | DA |
| 30 | Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției. | DA |

Anexa nr.1

| Sistem de avertizare optico-acustic de tip ascuns pentru vehicule operative | Sistemul de avertizare optico-acustică trebuie să fie de tip ascuns, fără rampă luminoasă montată pe acoperiș, destinat vehiculelor operative utilizate de Poliția Republicii Moldova. Sistemul trebuie să fie compatibil cu instalația electrică a vehiculului și să asigure vizibilitate și avertizare acustică conform standardelor instituției. Elemente cheie: - Lămpi LED de avertizare – partea frontală • culoare albastru și roșu • montare în grila frontală a vehiculului • vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte • putere led 3 W/fiecare • minim 7 regimuri de iluminare - Lămpi LED de avertizare – partea din spate • culoare albastru și roșu • montare în spatele vehiculului • vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte • putere led 3 W/fiecare • minim 7 regimuri de iluminare - Sistem acustic • difuzor de minim 100 W • instalat în compartimentul frontal al vehiculului • rezistent la condiții de mediu și vibrații • minim 5 sunete - Instalare Furnizorul va asigura: • montarea lămpilor LED frontale și posterioare • montarea difuzorului și unității de control • cablarea și conectarea la instalația electrică a vehiculului • configurarea modurilor de funcționare • testarea completă a sistemului după instalare Instalarea trebuie realizată fără modificări structurale majore ale vehiculului și fără afectarea sistemelor electronice existente. Garanție • garanție minim 24 luni pentru echipamente și serviciile de instalare. |
| --- | --- |

Anexa nr.2

| GPS Trackers | Greutate | 0,055 kg |
| --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | 65 × 56,6 × 20,5 cm |
|  | GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
|  | Banda 2G | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|  | Alimentare | 10 – 30 V DC cu protectie la suprasarcina |
|  | Baterie interna | 170 mAh Li-Ion battery 3.7 V (0.63 Wh) |
|  | Interfete | Intrari digitale 3 |
|  |  | Intrari negative 1 |
|  |  | Intrari impuls 2 |
|  |  | Iesiri digitale 3 |
|  |  | Intrari analogice 2 |
|  |  | Intrari pentru adaptor CAN 1 |
|  |  | 1-Wire 1 |
|  |  | USB 2.0 Micro-USB |
|  |  | 2 x Led-uri |
|  |  | Micro-SIM + eSIM |
|  |  | Memorie 128MB |

Anexa nr.3

| Camera auto dublă față-spate de tip oglindă | Rezoluție video: 1920 x 1080 Unghi de vizualizare: 130° Diagonala ecranului: 9,3 " Sursă de alimentare: Mufă brichetă, Acumulatorul Mediu de stocare: MicroSD Wi-Fi Tipul camerei foto-video Set Dash Cam față și spate Locația camerei Parbriz/ Bara de protecție Culoare Negru Mediu de stocare MicroSD Tipul senzorului G-Sensor Caracteristici Microfon încorporat - Da Gestionarea aplicației - Da Wi-Fi-Da Dimensiuni 265.54 x 74.85 x 38.3 mm |
| --- | --- |

4. Scopul achiziționării: modernizării și creării condițiilor necesare de activitate.

5. Informație financiară: surse externe și contribuție de la bugetul de stat.

6. Termenul și condițiile de livrare: 80 zile maxim;

7. Modul de prezentare a ofertei:

- Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Prețul se indică în lei MD;

- Oferta trebuie să corespundă la toate caracteristicile tehnice solicitate;

- Oferta va include toate actele indicate în anunț și va fi prezentată prin intermediul SIA RSAP;

8. Modul de întocmire a ofertei, oferta va cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține - Specificaţii tehnice;

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă.

9. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț.

10. Înștiințarea privind cîștigătorul se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.

Notă: Suma totală estimativă a procedurii constituie  2 600 000 lei MD