- CAIET DE SARCINI

- lucrări

- Achiziționarea de lucrari de reparatie a blocurilor sanitare (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati) la IP Gimnaziul Valentin Slobozenco din s. Micauti prin procedura de achiziție: COP

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante

Da,  bap@tender.gov.md

- Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Micăuți, raionul Straseni

- IDNO: 1008601001304

- Adresa: comunei Micăuți, raionul Straseni

- Numărul de telefon/fax: 023764246, 023764238, 079621993

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: primaria.micauti@mail.ru

Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării/executarii a produselor/serviciilor/lucrarilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 45200000-9 | Lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) la IP Gimnaziul Valentin Slobozenco din s. Micauti | Conform caietului de sarcini | 1 | Conform caietului de sarcini | 1 008 200,0 |
| Valoarea estimativă totală finanțată de – IP ONDRL |  |  |  |  | 1 008 200,0 |

Respectiv, conform necesităților primăriei se solicită prezentareaofertelor pentru următoarele cantități de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Bloc A et. III (fete), inclusiv cu dizabilitati |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. Hidrofob | m2 |  | 9,6000 |  |  |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 9,6000 |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 9,6000 |  |  |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 9,6000 |  |  |
| 5 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 18,0000 |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 |  | 2,1000 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 45,9000 |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 45,9000 |  |  |
| 9 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 45,9000 |  |  |
| 10 | CF17B K-4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 45,9000 |  |  |
| 11 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 9,8000 |  |  |
| 12 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 3,0000 |  |  |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 24,4000 |  |  |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 24,5000 |  |  |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 24,5000 |  |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 24,5000 |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 24,5000 |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 24,5000 |  |  |
| 19 | CK26D | Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu | m |  | 15,7000 |  |  |
| 20 | SC12A | Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi (fixa) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 21 | SC12A | Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi (mobila) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 9,7000 |  |  |
| 23 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 9,7000 |  |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 9,7000 |  |  |
| 25 | CG01A1 K-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 |  | 9,7000 |  |  |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 9,7000 |  |  |
|  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 1,6000 |  |  |
| 28 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Cornier metalic 50*50*4mm) | kg |  | 24,0000 |  |  |
| 29 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 1,6000 |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 2,9000 |  |  |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 5,0400 |  |  |
| 32 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  | 6,0000 |  |  |
| 33 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m |  | 1,9000 |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 34 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
| 35 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 36 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 37 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 38 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 39 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 40 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa |  | 1,0000 |  |  |
| 41 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 9,0000 |  |  |
| 42 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 43 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 44 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 14,0000 |  |  |
| 45 | SB28B | Usa de revizie 25*25cm | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 46 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 9,0000 |  |  |
| 47 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 9,0000 |  |  |
| 48 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 8,0000 |  |  |
| 49 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 7,0000 |  |  |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 52 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 53 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 54 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 1,5000 |  |  |
| 55 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 56 | SC14A | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 57 | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. Ventilare |  |  |  |  |  |
| 58 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 1,4000 |  |  |
| 59 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 60 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm | m |  | 1,0000 |  |  |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 62 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 0,8000 |  |  |
| 63 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 9,0000 |  |  |
| 64 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 65 | SA16A | Teava din polietilena armata imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 9,0000 |  |  |
| 66 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 68 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 69 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 9,0000 |  |  |
| 70 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.8. Echipament electric interior |  |  |  |  |  |
| 71 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 72 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 8,5000 |  |  |
| 73 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 8,5000 |  |  |
| 74 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 75 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Echipament electric interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. III (fete), inclusiv cu dizabilitati Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Bloc A et. III (baieti) inclusiv cu dizabilitati |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 76 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. Hidrofob | m2 |  | 12,1000 |  |  |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 12,1000 |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 12,1000 |  |  |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 12,1000 |  |  |
| 80 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 20,3000 |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 81 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 |  | 2,1000 |  |  |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 40,4000 |  |  |
| 83 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv tencuiala) | m2 |  | 12,0000 |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 52,4000 |  |  |
| 85 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 52,4000 |  |  |
| 86 | CF17B K-4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 52,4000 |  |  |
| 87 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 9,8000 |  |  |
| 88 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 3,0000 |  |  |
| 89 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 27,9000 |  |  |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 27,6000 |  |  |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 27,6000 |  |  |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 27,6000 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 27,6000 |  |  |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 27,6000 |  |  |
| 95 | CK26D | Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu | m |  | 15,7000 |  |  |
| 96 | SC12A | Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi (fixa) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 97 | SC12A | Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi (mobila) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 98 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 12,2000 |  |  |
| 99 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 12,2000 |  |  |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 12,2000 |  |  |
| 101 | CG01A1 K-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 |  | 12,2000 |  |  |
| 102 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 12,2000 |  |  |
|  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 103 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Pentru amplasarea buiandrugilor) | m |  | 1,6000 |  |  |
| 104 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Cornier metalic 50*50*4mm) | kg |  | 24,0000 |  |  |
| 105 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 1,6000 |  |  |
| 106 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 2,9000 |  |  |
| 107 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 5,0400 |  |  |
| 108 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  | 9,2000 |  |  |
| 109 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m |  | 1,9000 |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 110 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 3,0000 |  |  |
| 111 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 112 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 113 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 114 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 115 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 116 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 117 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 118 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa |  | 1,0000 |  |  |
| 119 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 14,0000 |  |  |
| 120 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 121 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 122 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 123 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 14,0000 |  |  |
| 124 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 14,0000 |  |  |
| 125 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,0000 |  |  |
| 126 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 8,0000 |  |  |
| 127 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 128 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 129 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 130 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 131 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 1,4000 |  |  |
| 132 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 133 | SC14A | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 134 | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6. Ventilare |  |  |  |  |  |
| 135 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 136 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm | m |  | 1,0000 |  |  |
| 137 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 138 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 1,0000 |  |  |
| 139 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 10,0000 |  |  |
| 140 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 141 | SA16A | Teava din polietilena armata imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
| 142 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 143 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 144 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 145 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 12,0000 |  |  |
| 146 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 12,0000 |  |  |
|  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.8. Echipament electric interior |  |  |  |  |  |
| 147 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 148 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 11,5000 |  |  |
| 149 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 11,5000 |  |  |
| 150 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 151 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total Echipament electric interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. III (baieti) inclusiv cu dizabilitati Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Bloc A et. I (fete) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 152 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 9,0000 |  |  |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 9,0000 |  |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 9,0000 |  |  |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 9,0000 |  |  |
| 156 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 19,3000 |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 157 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 16,1000 |  |  |
| 158 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv tencuiala) | m2 |  | 32,0000 |  |  |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 48,1000 |  |  |
| 160 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 48,1000 |  |  |
| 161 | CF17B K-4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 48,1000 |  |  |
| 162 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 9,8000 |  |  |
| 163 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 5,8000 |  |  |
| 164 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 26,4000 |  |  |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 24,7000 |  |  |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 24,7000 |  |  |
| 167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 24,7000 |  |  |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 24,7000 |  |  |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 24,7000 |  |  |
| 170 | CK26D | Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu | m |  | 18,4000 |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 171 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 9,1000 |  |  |
| 172 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 9,1000 |  |  |
| 173 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 9,1000 |  |  |
| 174 | CG01A1 K-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 |  | 9,1000 |  |  |
| 175 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 9,1000 |  |  |
|  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 176 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 2,9000 |  |  |
| 177 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,9000 |  |  |
| 178 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  | 5,0000 |  |  |
| 179 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m |  | 1,9000 |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 180 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 3,0000 |  |  |
| 181 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 182 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 183 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 184 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 185 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 186 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 187 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa |  | 1,0000 |  |  |
| 188 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
| 189 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 190 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 191 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 15,0000 |  |  |
| 192 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 10,0000 |  |  |
| 193 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 10,0000 |  |  |
| 194 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 5,0000 |  |  |
| 195 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 6,0000 |  |  |
| 196 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 197 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 198 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 199 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 200 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 1,1000 |  |  |
| 201 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 202 | SC14A | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 203 | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.6. Ventilare |  |  |  |  |  |
| 204 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 1,2000 |  |  |
| 205 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 206 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm | m |  | 1,0000 |  |  |
| 207 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 208 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 1,0000 |  |  |
| 209 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 8,0000 |  |  |
| 210 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 211 | SA16A | Teava din polietilena armata imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 9,0000 |  |  |
| 212 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 213 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 214 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 215 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 9,0000 |  |  |
| 216 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.8. Echipament electric interior |  |  |  |  |  |
| 217 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 218 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 8,0000 |  |  |
| 219 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 8,0000 |  |  |
| 220 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 221 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Echipament electric interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. I (fete) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Bloc A et. I (fete si baieti) Sala Sportiva |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 222 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. Hidrofob | m2 |  | 7,6000 |  |  |
| 223 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. Hidrofob la ventilare | m2 |  | 3,2000 |  |  |
| 224 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 10,8000 |  |  |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 10,8000 |  |  |
| 226 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 10,8000 |  |  |
| 227 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 22,4000 |  |  |
| 228 | CK26D | Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu | m |  | 7,0000 |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 229 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 9,2000 |  |  |
| 230 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv tencuiala) | m2 |  | 41,0000 |  |  |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 50,2000 |  |  |
| 232 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 50,2000 |  |  |
| 233 | CF17B K-4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 50,2000 |  |  |
| 234 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 19,3000 |  |  |
| 235 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 44,7000 |  |  |
| 236 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 7,4000 |  |  |
| 237 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 7,4000 |  |  |
| 238 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 7,4000 |  |  |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 7,4000 |  |  |
| 240 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 7,4000 |  |  |
| 241 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu (Se exclude : suruburi) | m |  | 2,6000 |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 242 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 7,9000 |  |  |
| 243 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 7,9000 |  |  |
| 244 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  | 7,9000 |  |  |
| 245 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 7,9000 |  |  |
| 246 | CG01A1 K-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 |  | 7,9000 |  |  |
| 247 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 7,9000 |  |  |
|  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 248 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 5,8000 |  |  |
| 249 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 5,8000 |  |  |
| 250 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  | 16,0000 |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 251 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 8,0000 |  |  |
| 252 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 253 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 254 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 255 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 256 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 257 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 258 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa |  | 1,0000 |  |  |
| 259 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 18,0000 |  |  |
| 260 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 261 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 262 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 30,0000 |  |  |
| 263 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 18,0000 |  |  |
| 264 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 18,0000 |  |  |
| 265 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 4,0000 |  |  |
| 266 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 6,0000 |  |  |
| 267 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 268 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 269 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 270 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 271 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 1,0000 |  |  |
| 272 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 273 | SC14A | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 274 | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.6. Ventilare |  |  |  |  |  |
| 275 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 2,6000 |  |  |
| 276 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 277 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm | m |  | 3,5000 |  |  |
| 278 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 279 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 2,0000 |  |  |
| 280 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 14,0000 |  |  |
| 281 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 282 | SA16A | Teava din polietilena armata imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 14,0000 |  |  |
| 283 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 284 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 285 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 286 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 14,0000 |  |  |
| 287 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 14,0000 |  |  |
|  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.8. Echipament electric interior |  |  |  |  |  |
| 288 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 289 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 9,0000 |  |  |
| 290 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 9,0000 |  |  |
| 291 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 292 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total Echipament electric interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. I (fete si baieti) Sala Sportiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Bloc B et. II |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 293 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. Hidrofob | m2 |  | 8,1000 |  |  |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 8,1000 |  |  |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 8,1000 |  |  |
| 296 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 8,1000 |  |  |
| 297 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 22,9000 |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 298 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 41,4000 |  |  |
| 299 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv tencuiala) | m2 |  | 9,9000 |  |  |
| 300 | RpCO56C | Demontari: lambriu din PVC | m2 |  | 6,5000 |  |  |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 51,3000 |  |  |
| 302 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 51,3000 |  |  |
| 303 | CF17B K-4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 51,3000 |  |  |
| 304 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 14,5000 |  |  |
| 305 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 5,0000 |  |  |
| 306 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 27,1000 |  |  |
| 307 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 27,9000 |  |  |
| 308 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 27,9000 |  |  |
| 309 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 27,9000 |  |  |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 27,9000 |  |  |
| 311 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 27,9000 |  |  |
| 312 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu (Se exclude : suruburi) | m |  | 25,4000 |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 313 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 8,3000 |  |  |
| 314 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 8,3000 |  |  |
| 315 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 8,3000 |  |  |
| 316 | CG01A1 K-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 |  | 8,3000 |  |  |
| 317 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 8,3000 |  |  |
|  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 318 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 4,3500 |  |  |
| 319 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 0,6500 |  |  |
| 320 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 4,3500 |  |  |
| 321 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  | 0,6500 |  |  |
| 322 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  | 9,1000 |  |  |
| 323 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.5. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 324 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 3,0000 |  |  |
| 325 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 326 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 327 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 328 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 329 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 330 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 331 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa |  | 1,0000 |  |  |
| 332 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 16,0000 |  |  |
| 333 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 334 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 335 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 20,0000 |  |  |
| 336 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 16,0000 |  |  |
| 337 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 16,0000 |  |  |
| 338 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 5,0000 |  |  |
| 339 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 7,0000 |  |  |
| 340 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 341 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 342 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 343 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 344 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 1,2000 |  |  |
| 345 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 346 | SC14A | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 347 | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.6. Ventilare |  |  |  |  |  |
| 348 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 1,4000 |  |  |
| 349 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 350 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm | m |  | 1,0000 |  |  |
| 351 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 352 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 2,0000 |  |  |
| 353 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 14,0000 |  |  |
| 354 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 355 | SA16A | Teava din polietilena armata imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 14,0000 |  |  |
| 356 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 357 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 358 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 359 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 14,0000 |  |  |
| 360 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 14,0000 |  |  |
|  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.8. Echipament electric interior |  |  |  |  |  |
| 361 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 362 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 7,0000 |  |  |
| 363 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 7,0000 |  |  |
| 364 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 365 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total Echipament electric interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bloc B et. II Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Zona la lavuare |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 366 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 12,7000 |  |  |
| 367 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv tencuiala) | m2 |  | 9,8000 |  |  |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 22,5000 |  |  |
| 369 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 22,5000 |  |  |
| 370 | CF17B K-4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 22,5000 |  |  |
| 371 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 11,3000 |  |  |
| 372 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 11,2000 |  |  |
| 373 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 11,2000 |  |  |
| 374 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 11,2000 |  |  |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 11,2000 |  |  |
| 376 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 11,2000 |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 377 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 4,0000 |  |  |
| 378 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 379 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 380 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 381 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 382 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa |  | 1,0000 |  |  |
| 383 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 4,0000 |  |  |
| 384 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 385 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 386 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 387 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 4,0000 |  |  |
| 388 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 4,0000 |  |  |
| 389 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 4,0000 |  |  |
| 390 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 391 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 392 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 0,4000 |  |  |
| 393 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 394 | SC14A | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Zona la lavuare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Bloc B et. I |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 395 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Hidrofob | m2 |  | 4,8000 |  |  |
| 396 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 4,8000 |  |  |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 4,8000 |  |  |
| 398 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,8000 |  |  |
| 399 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 15,7000 |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 400 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 28,0000 |  |  |
| 401 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv tencuiala) | m2 |  | 10,0000 |  |  |
| 402 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 38,0000 |  |  |
| 403 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 38,0000 |  |  |
| 404 | CF17B K-4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 38,0000 |  |  |
| 405 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 14,5000 |  |  |
| 406 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 19,2000 |  |  |
| 407 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 20,3000 |  |  |
| 408 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 20,3000 |  |  |
| 409 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 20,3000 |  |  |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 20,3000 |  |  |
| 411 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 20,3000 |  |  |
| 412 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu (Se exclude : suruburi) | m |  | 14,5000 |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.3. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 413 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 5,0000 |  |  |
| 414 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 5,0000 |  |  |
| 415 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 5,0000 |  |  |
| 416 | CG01A1 K-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm | m2 |  | 5,0000 |  |  |
| 417 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 5,0000 |  |  |
|  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 418 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 4,3500 |  |  |
| 419 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 4,3500 |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.5. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 420 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 3,0000 |  |  |
| 421 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 422 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 423 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 424 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 425 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 426 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 427 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm | piesa |  | 1,0000 |  |  |
| 428 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 7,0000 |  |  |
| 429 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 430 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 431 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 432 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 7,0000 |  |  |
| 433 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 7,0000 |  |  |
| 434 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 3,0000 |  |  |
| 435 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 3,0000 |  |  |
| 436 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 437 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 438 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 439 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 440 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 0,6000 |  |  |
| 441 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 442 | SC14A | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 443 | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.6. Ventilare |  |  |  |  |  |
| 444 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 1,8000 |  |  |
| 445 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 446 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm | m |  | 2,0000 |  |  |
| 447 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.7. Echipament electric interior |  |  |  |  |  |
| 448 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 449 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 6,0000 |  |  |
| 450 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 6,0000 |  |  |
| 451 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 452 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Echipament electric interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bloc B et. I Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Moloz |  |  |  |  |  |
| 453 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 30,0000 |  |  |
| 454 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t |  | 30,0000 |  |  |
| 455 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  | 30,0000 |  |  |
|  |  | Total Moloz Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Bloc A et. III (fete), inclusiv cu dizabilitati |  |  |  |  |  |
| 456 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 20,0000 |  |  |
| 457 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 25,0000 |  |  |
| 458 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m |  | 25,0000 |  |  |
| 459 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m |  | 20,0000 |  |  |
| 460 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 461 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 462 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W) | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 463 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini) | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 464 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. III (fete), inclusiv cu dizabilitati Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Bloc A et. III (baieti), inclusiv cu dizabilitati |  |  |  |  |  |
| 465 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 30,0000 |  |  |
| 466 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 35,0000 |  |  |
| 467 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m |  | 30,0000 |  |  |
| 468 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m |  | 35,0000 |  |  |
| 469 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 470 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 471 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W) | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 472 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 473 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. III (baieti), inclusiv cu dizabilitati Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Bloc A et. I (fete) |  |  |  |  |  |
| 474 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 25,0000 |  |  |
| 475 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 30,0000 |  |  |
| 476 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m |  | 25,0000 |  |  |
| 477 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m |  | 30,0000 |  |  |
| 478 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 479 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 480 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W) | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 481 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 482 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. I (fete) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Bloc A et. I (fete si baieti) Sala Sportiva |  |  |  |  |  |
| 483 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 40,0000 |  |  |
| 484 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 45,0000 |  |  |
| 485 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m |  | 40,0000 |  |  |
| 486 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m |  | 45,0000 |  |  |
| 487 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 488 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 489 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W) | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 490 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini) | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 491 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator) | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. I (fete si baieti) Sala Sportiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Bloc B et. II |  |  |  |  |  |
| 492 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 35,0000 |  |  |
| 493 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 30,0000 |  |  |
| 494 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m |  | 35,0000 |  |  |
| 495 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m |  | 30,0000 |  |  |
| 496 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 497 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 498 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W) | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 499 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini) | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 500 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc B et. II Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Bloc B et. I |  |  |  |  |  |
| 501 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 25,0000 |  |  |
| 502 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 20,0000 |  |  |
| 503 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm | m |  | 25,0000 |  |  |
| 504 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m |  | 20,0000 |  |  |
| 505 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 506 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 507 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W) | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 508 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini) | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 509 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator) | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc B et. I Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Bloc A et. III (fete), inclusiv cu dizabilitati |  |  |  |  |  |
| 510 | pretul firmei | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 511 | pretul firmei | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. III (fete), inclusiv cu dizabilitati Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Bloc A et. III (baieti), inclusiv cu dizabilitati |  |  |  |  |  |
| 512 | pretul firmei | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 513 | pretul firmei | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. III (baieti), inclusiv cu dizabilitati Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Bloc A et. I (fete) |  |  |  |  |  |
| 514 | pretul firmei | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 515 | pretul firmei | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. I (fete) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Bloc A et. I (fete si baieti) Sala Sportiva |  |  |  |  |  |
| 516 | pretul firmei | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 517 | pretul firmei | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc A et. I (fete si baieti) Sala Sportiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Bloc B et. II |  |  |  |  |  |
| 518 | pretul firmei | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 519 | pretul firmei | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Bloc B et. II Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6. Bloc B et. I |  |  |  |  |  |
| 520 | pretul firmei | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 521 | pretul firmei | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W | buc |  | 2,0000 |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________