Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capitală și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești.

Obiectul: Construcția drumului

Devizul: Deviz 2-1. str. Ștefan cel Mare și Sfânt

# Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demolarea bordurii existente (borderoul 9.4) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 145,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,400 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,189 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,425 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 37,700 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,018 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,189 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,068 |
| 4.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,076 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea bordurii existente (borderoul 9.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Demolarea și demontarea podețelor existente (borderoul 9.5) |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 2,434 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,990 |
| 6 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 27,050 |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,706 |
| 7 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. | m3 | 78,900 |
| 7.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 631,200 |
| 7.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 156,222 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. (transportarea tuburilor) | t | 197,250 |
| 8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,326 |
| 9 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. | t | 197,250 |
| 9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,340 |
| 9.2 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 15,780 |
| 10 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat. | m3 | 87,010 |
| 10.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 403,726 |
| 10.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 53,250 |
| 10.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 26,625 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,870 |
| 11.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,958 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 217,530 |
| 12.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,873 |
| 13 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II. (rambleierea podețelor) | 100m3 | 2,705 |
| 13.1 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,758 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 2,705 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,858 |
| 14.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 25,508 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Demolarea și demontarea podețelor existente (borderoul 9.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Structura rutieră (borderoul 9.6) |  |  |
| 15 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. | m2 | 2 152,500 |
| 15.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 68,880 |
| 15.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 75,122 |
| 15.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 39,176 |
| 15.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 39,176 |
| 15.5 | 3410540000001 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 39,176 |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 215,300 |
| 16.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,813 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,077 |
| 17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,388 |
| 17.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,431 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.70 l/m2 | t | 3,014 |
| 18.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 3,104 |
| 18.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,904 |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 2 875,000 |
| 19.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 279,450 |
| 19.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 143,750 |
| 19.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,238 |
| 19.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 15,238 |
| 19.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 15,238 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | 1,507 |
| 20.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 1,552 |
| 20.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,452 |
| 21 | RpDD18A | Asternerea materialului geosintetic. (in interiorul normei geosinteticul se include in m2) | m2 | 4 735,500 |
| 21.1 | 1711217329881 | Material geosintetic de tip geogrilă | m2 | 4 735,500 |
| 21.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 161,007 |
| 21.3 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,413 |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 4 305,000 |
| 22.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 418,446 |
| 22.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 215,250 |
| 22.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 22,817 |
| 22.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 22,817 |
| 22.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 22,817 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 9.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 9.7) |  |  |
| 23 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, Hmed=0.08 m | m3 | 54,900 |
| 23.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 87,840 |
| 23.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,049 |
| 23.3 | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 42,548 |
| 23.4 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 42,548 |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,549 |
| 24.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,235 |
| 25 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 109,800 |
| 25.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,965 |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,549 |
| 26.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,198 |
| 26.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,220 |
| 27 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.18 m | m3 | 145,920 |
| 27.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,867 |
| 27.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,487 |
| 27.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,014 |
| 27.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,014 |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,459 |
| 28.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,283 |
| 29 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 204,290 |
| 29.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,516 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,459 |
| 30.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,525 |
| 30.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,584 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 1,899 |
| 31.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,273 |
| 32 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 358,990 |
| 32.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 9,693 |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,899 |
| 33.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,684 |
| 33.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,760 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 16,200 |
| 34.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 18,630 |
| 34.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,620 |
| 34.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,038 |
| 34.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,804 |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 270,000 |
| 35.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 10,800 |
| 35.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 945,000 |
| 35.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,700 |
| 35.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,620 |
| 35.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 271,350 |
| 35.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,900 |
| 35.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 137,700 |
| 36 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 89,040 |
| 36.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 108,629 |
| 36.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 20,657 |
| 36.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,945 |
| 36.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,623 |
| 36.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,048 |
| 36.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,274 |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 187,400 |
| 37.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 38,042 |
| 37.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 228,441 |
| 37.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 28,110 |
| 37.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 112,440 |
| 37.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,871 |
| 37.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 48,349 |
| 37.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,811 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 0,812 |
| 38.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,836 |
| 38.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,244 |
| 39 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 738,000 |
| 39.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 104,058 |
| 39.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 44,280 |
| 39.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,830 |
| 39.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,830 |
| 39.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 5,830 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 | t | 0,258 |
| 40.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,266 |
| 40.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,077 |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 738,000 |
| 41.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 71,734 |
| 41.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 36,900 |
| 41.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,911 |
| 41.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,911 |
| 41.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,911 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 9.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Amenajarea și construcția trotuarului (borderoul 9.8) |  |  |
| 42 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 3,600 |
| 42.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 4,140 |
| 42.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,360 |
| 42.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,564 |
| 42.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,512 |
| 43 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 72,000 |
| 43.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 12,528 |
| 43.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,440 |
| 43.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,432 |
| 43.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,051 |
| 43.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,396 |
| 44 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 47,000 |
| 44.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,504 |
| 44.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 47,940 |
| 44.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,141 |
| 44.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 47,235 |
| 44.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,141 |
| 44.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,640 |
| 44.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,460 |
| 45 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 72,000 |
| 45.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 73,080 |
| 45.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 115,200 |
| 45.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 566,640 |
| 45.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,360 |
| 45.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,082 |
| 45.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,440 |
| 45.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 41,774 |
| 45.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,138 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Amenajarea și construcția trotuarului (borderoul 9.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajarea podețelor dreptunghiulare 1.00x1.60 (borderoul 9.9) |  |  |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 4,318 |
| 46.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,852 |
| 47 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 47,980 |
| 47.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 98,839 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m, sub corpul podețului (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 20,260 |
| 48.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 23,299 |
| 48.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,026 |
| 48.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,057 |
| 48.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,509 |
| 49 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, sub portale și aripi (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,610 |
| 49.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,852 |
| 49.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,161 |
| 49.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,594 |
| 49.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,676 |
| 50 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 16/20 la edificiile artificiale. (fundația podețului) | m3 | 27,110 |
| 50.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 27,652 |
| 50.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 1,003 |
| 50.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 50.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 86,481 |
| 50.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,603 |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 16/20 la edificiile artificiale. (suport la capetele de podeț) | m3 | 8,000 |
| 51.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 8,160 |
| 51.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,296 |
| 51.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 51.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,520 |
| 51.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,424 |
| 52 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm (execuția nodului) | kg | 179,420 |
| 52.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 179,420 |
| 52.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,691 |
| 52.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,148 |
| 53 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. (execuția nodului) | m3 | 1,100 |
| 53.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,122 |
| 53.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,041 |
| 53.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 53.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,509 |
| 53.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,471 |
| 54 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Rigolă R-1,16 buc., 2.38 m3/buc.) | m3 | 38,080 |
| 54.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 304,640 |
| 54.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 75,398 |
| 55 | Material | Secțiuni prefabricate Rigolă R-1 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 16,000 |
| 56 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Dală D-1,48 buc., 0.40 m3/buc.) | m3 | 19,200 |
| 56.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 153,600 |
| 56.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 38,016 |
| 57 | Material | Secțiuni prefabricate Dală D-1 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 48,000 |
| 58 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 80,320 |
| 58.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,145 |
| 58.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,032 |
| 58.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,104 |
| 58.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 4,819 |
| 58.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 5,703 |
| 58.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 3,373 |
| 58.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,048 |
| 58.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 76,304 |
| 59 | PD04A | Montarea armaturilor A500 (execuția portalului din beton monolit) | kg | 202,960 |
| 59.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 202,960 |
| 59.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 3,044 |
| 59.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,266 |
| 60 | PD04A | Montarea armaturilor A240 - etriere (execuția portalului din beton monolit) | kg | 22,120 |
| 60.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 22,120 |
| 60.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,332 |
| 60.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,991 |
| 61 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (portal din beton monolit) | m3 | 8,160 |
| 61.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 8,323 |
| 61.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 61.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,030 |
| 61.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,492 |
| 62 | DI125 | Montarea capetelor podetului tdreptunghiular pentru edificii artificiale la drumuri (doar montarea aripi ST4, 2 buc., 2450 kg, 0.98 m3/buc.) | m3 | 1,960 |
| 62.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,412 |
| 62.2 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 62.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,370 |
| 62.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,294 |
| 63 | Material | Aripi ST4, 2450 kg, 0.98 m3/buc. | buc | 2,000 |
| 64 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 236,110 |
| 64.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 1,062 |
| 64.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 1,771 |
| 64.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,378 |
| 64.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 64.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 133,166 |
| 65 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 92,160 |
| 65.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,627 |
| 65.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,691 |
| 65.3 | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 215,654 |
| 65.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 65.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 106,906 |
| 66 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (călăfătuirea cu câlți bitumați). | t | 0,336 |
| 66.1 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 8,696 |
| 67 | Material | Cilti bituminati | kg | 336,000 |
| 68 | CP21B | Punerea in opera a mortarului de ciment C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (mortar de ciment pentru capete de podeț) | m3 | 1,000 |
| 68.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,000 |
| 68.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,355 |
| 68.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,370 |
| 68.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,100 |
| 68.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
| 68.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,600 |
| 68.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,300 |
| 69 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rambleierea stratificată) | 100m3 | 2,809 |
| 69.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,758 |
| 70 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 2,809 |
| 70.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,775 |
| 70.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 29,186 |
| 71 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în amonte) | 100m2 | 0,088 |
| 71.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,346 |
| 71.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,023 |
| 71.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 3,960 |
| 71.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,013 |
| 71.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,942 |
| 71.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 71.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 71.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,388 |
| 71.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,216 |
| 72 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,088 |
| 72.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,628 |
| 72.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,006 |
| 72.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 72.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,012 |
| 72.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -4,990 |
| 73 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 19,360 |
| 73.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 19,360 |
| 73.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,290 |
| 73.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,742 |
| 74 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,090 |
| 75 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în aval) | 100m2 | 0,121 |
| 75.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,851 |
| 75.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,031 |
| 75.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 5,445 |
| 75.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,018 |
| 75.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,295 |
| 75.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 75.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 75.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,784 |
| 75.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,298 |
| 76 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,121 |
| 76.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,864 |
| 76.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,008 |
| 76.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 76.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,017 |
| 76.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -6,861 |
| 77 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 26,630 |
| 77.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 26,630 |
| 77.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,399 |
| 77.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,397 |
| 78 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,120 |
| 79 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.30 m, pentru consolidarea deversorului în aval (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,020 |
| 79.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,173 |
| 79.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,102 |
| 79.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,010 |
| 79.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,428 |
| 80 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 7,480 |
| 80.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 7,480 |
| 80.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,112 |
| 80.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,673 |
| 81 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0.20 m (consolidarea deversorului în aval) | m3 | 0,680 |
| 81.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,694 |
| 81.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,025 |
| 81.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 81.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,169 |
| 81.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,291 |
| 82 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,030 |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, pentru pinteni în spatele aripilor (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,080 |
| 83.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,092 |
| 83.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,008 |
| 83.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,079 |
| 83.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,034 |
| 84 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (pinteni în spatele aripilor) | m2 | 2,800 |
| 84.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,005 |
| 84.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,001 |
| 84.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,004 |
| 84.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,168 |
| 84.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,199 |
| 84.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,118 |
| 84.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,420 |
| 84.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,660 |
| 85 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (pinteni din beton monolit) | m3 | 0,400 |
| 85.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,408 |
| 85.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,015 |
| 85.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 85.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,276 |
| 85.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,171 |
| 86 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,988 |
| 86.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,473 |
| 87 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 375,790 |
| 87.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 10,146 |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,988 |
| 88.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,716 |
| 88.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,795 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajarea podețelor dreptunghiulare 1.00x1.60 (borderoul 9.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Amenajarea podețelor dreptunghiulare 1.00x1.00 (borderoul 9.10) |  |  |
| 89 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,977 |
| 89.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,053 |
| 90 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 21,970 |
| 90.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,258 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m, sub corpul podețului (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 3,370 |
| 91.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 3,876 |
| 91.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,337 |
| 91.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,336 |
| 91.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,415 |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, sub portale și aripi (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,170 |
| 92.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,196 |
| 92.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,017 |
| 92.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,168 |
| 92.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,071 |
| 93 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 16/20 la edificiile artificiale. (fundația podețului) | m3 | 10,100 |
| 93.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 10,302 |
| 93.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,374 |
| 93.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 93.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 32,219 |
| 93.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,323 |
| 94 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Rigolă R-2, 7 buc., 2.12 m3/buc.) | m3 | 14,840 |
| 94.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 118,720 |
| 94.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 29,383 |
| 95 | Material | Secțiuni prefabricate Rigolă R-2 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 7,000 |
| 96 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Dală D-2, 21 buc., 0.20 m3/buc.) | m3 | 4,200 |
| 96.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 33,600 |
| 96.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,316 |
| 97 | Material | Secțiuni prefabricate Dală D-2 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 21,000 |
| 98 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 42,960 |
| 98.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,077 |
| 98.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,017 |
| 98.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,056 |
| 98.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,578 |
| 98.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 3,050 |
| 98.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,804 |
| 98.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,444 |
| 98.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 40,812 |
| 99 | PD04A | Montarea armaturilor A500 (execuția portalului din beton monolit) | kg | 106,600 |
| 99.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 106,600 |
| 99.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,599 |
| 99.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,594 |
| 100 | PD04A | Montarea armaturilor A240 - etriere (execuția portalului din beton monolit) | kg | 14,400 |
| 100.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 14,400 |
| 100.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,216 |
| 100.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,296 |
| 101 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (portal din beton monolit) | m3 | 3,680 |
| 101.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,754 |
| 101.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 101.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,739 |
| 101.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,575 |
| 102 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 99,360 |
| 102.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,447 |
| 102.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,745 |
| 102.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,159 |
| 102.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 102.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 56,039 |
| 103 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 39,650 |
| 103.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,270 |
| 103.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,297 |
| 103.3 | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 92,781 |
| 103.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 103.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 45,994 |
| 104 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (călăfătuirea cu câlți bitumați). | t | 0,147 |
| 104.1 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,804 |
| 105 | Material | Cilti bituminati | kg | 147,000 |
| 106 | CP21B | Punerea in opera a mortarului de ciment C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (mortar de ciment pentru capete de podeț) | m3 | 0,600 |
| 106.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 237,000 |
| 106.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,813 |
| 106.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,222 |
| 106.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,860 |
| 106.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,540 |
| 106.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,360 |
| 106.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,180 |
| 107 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rambleierea stratificată) | 100m3 | 1,883 |
| 107.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,860 |
| 108 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 1,883 |
| 108.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,608 |
| 108.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 19,564 |
| 109 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în amonte) | 100m2 | 0,039 |
| 109.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,597 |
| 109.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,010 |
| 109.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 1,755 |
| 109.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,006 |
| 109.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,417 |
| 109.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 109.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 109.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,377 |
| 109.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,096 |
| 110 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,039 |
| 110.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,278 |
| 110.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,003 |
| 110.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 110.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,005 |
| 110.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -2,211 |
| 111 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 8,580 |
| 111.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 8,580 |
| 111.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,129 |
| 111.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,772 |
| 112 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,040 |
| 113 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în aval) | 100m2 | 0,062 |
| 113.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,949 |
| 113.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,016 |
| 113.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 2,790 |
| 113.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,009 |
| 113.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,663 |
| 113.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 113.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 113.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,137 |
| 113.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,153 |
| 114 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,062 |
| 114.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,443 |
| 114.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,004 |
| 114.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 114.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,009 |
| 114.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -3,515 |
| 115 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 13,530 |
| 115.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 13,530 |
| 115.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,203 |
| 115.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,218 |
| 116 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,060 |
| 117 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,314 |
| 117.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,707 |
| 118 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 59,250 |
| 118.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,600 |
| 119 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,314 |
| 119.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,113 |
| 119.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,126 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Amenajarea podețelor dreptunghiulare 1.00x1.00 (borderoul 9.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Reabilitarea podețului existent D=1.00 m (borderoul 9.11) |  |  |
| 120 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc. | m3 | 2,990 |
| 120.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 12,110 |
| 121 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea pământului săpat manual) | 100m3 | 0,030 |
| 121.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,068 |
| 122 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 5,650 |
| 122.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,153 |
| 123 | CP21B | Punerea in opera a mortarului de ciment C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (mortar de ciment pentru consolidarea elementelor podețului) | m3 | 1,500 |
| 123.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 592,500 |
| 123.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 2,033 |
| 123.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,555 |
| 123.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,150 |
| 123.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,350 |
| 123.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,900 |
| 123.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,450 |
| 124 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (călăfătuirea cu câlți bitumați). | t | 0,008 |
| 124.1 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,207 |
| 125 | Material | Cilti bituminati | kg | 7,610 |
| 126 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în amonte) | 100m2 | 0,120 |
| 126.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,836 |
| 126.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,031 |
| 126.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 5,400 |
| 126.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,018 |
| 126.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,284 |
| 126.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 126.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 126.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,620 |
| 126.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,295 |
| 127 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,120 |
| 127.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,857 |
| 127.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,008 |
| 127.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 127.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,017 |
| 127.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -6,804 |
| 128 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 26,290 |
| 128.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 26,290 |
| 128.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,394 |
| 128.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,366 |
| 129 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,010 |
| 130 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.30 m, pentru consolidarea deversorului în amonte (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,690 |
| 130.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,794 |
| 130.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,069 |
| 130.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,683 |
| 130.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,290 |
| 131 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 5,060 |
| 131.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 5,060 |
| 131.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,076 |
| 131.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,455 |
| 132 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0.20 m (consolidarea deversorului în amonte) | m3 | 0,460 |
| 132.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,469 |
| 132.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,017 |
| 132.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 132.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,467 |
| 132.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,197 |
| 133 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,010 |
| 134 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, pentru pinteni în spatele aripilor (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,140 |
| 134.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,161 |
| 134.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,014 |
| 134.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,139 |
| 134.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,059 |
| 135 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (pinteni în spatele aripilor) | m2 | 4,300 |
| 135.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,008 |
| 135.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,002 |
| 135.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,006 |
| 135.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,258 |
| 135.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,305 |
| 135.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,181 |
| 135.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,645 |
| 135.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,085 |
| 136 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (pinteni din beton monolit) | m3 | 0,700 |
| 136.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,714 |
| 136.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,026 |
| 136.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 136.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,233 |
| 136.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,300 |
| 137 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în aval) | 100m2 | 0,067 |
| 137.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,025 |
| 137.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,017 |
| 137.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 3,015 |
| 137.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,010 |
| 137.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,717 |
| 137.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 137.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 137.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,955 |
| 137.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,165 |
| 138 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,067 |
| 138.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,478 |
| 138.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,005 |
| 138.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 138.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,009 |
| 138.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -3,799 |
| 139 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 14,740 |
| 139.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 14,740 |
| 139.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,221 |
| 139.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,327 |
| 140 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,010 |
| 141 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.30 m, pentru consolidarea deversorului în aval (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,690 |
| 141.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,794 |
| 141.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,069 |
| 141.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,683 |
| 141.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,290 |
| 142 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 5,060 |
| 142.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 5,060 |
| 142.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,076 |
| 142.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,455 |
| 143 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0.20 m (consolidarea deversorului în aval) | m3 | 0,460 |
| 143.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,469 |
| 143.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,017 |
| 143.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 143.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,467 |
| 143.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,197 |
| 144 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,010 |
| 145 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, pentru pinteni în spatele aripilor (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,080 |
| 145.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,092 |
| 145.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,008 |
| 145.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,079 |
| 145.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,034 |
| 146 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (pinteni în spatele aripilor) | m2 | 2,800 |
| 146.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,005 |
| 146.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,001 |
| 146.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,004 |
| 146.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,168 |
| 146.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,199 |
| 146.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,118 |
| 146.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,420 |
| 146.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,660 |
| 147 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (pinteni din beton monolit) | m3 | 0,400 |
| 147.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,408 |
| 147.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,015 |
| 147.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 147.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,276 |
| 147.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,171 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Reabilitarea podețului existent D=1.00 m (borderoul 9.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Construcția rigolei dreptunghiulare din beton armat cu grătare (borderoul 9.12) |  |  |
| 148 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,157 |
| 148.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,322 |
| 149 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 1,740 |
| 149.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,297 |
| 150 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 9,500 |
| 150.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,950 |
| 150.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,215 |
| 151 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,079 |
| 151.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,178 |
| 152 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 14,930 |
| 152.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,403 |
| 153 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei dreptunghiulare) | 100m2 | 0,070 |
| 153.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,275 |
| 154 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,164 |
| 154.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,655 |
| 155 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,390 |
| 155.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 1,599 |
| 155.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,139 |
| 155.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,376 |
| 155.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,584 |
| 156 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 37,200 |
| 156.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,067 |
| 156.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,015 |
| 156.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,048 |
| 156.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,232 |
| 156.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 2,641 |
| 156.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,562 |
| 156.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,580 |
| 156.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 35,340 |
| 157 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 230,880 |
| 157.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 230,880 |
| 157.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 3,463 |
| 157.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,779 |
| 158 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 145,000 |
| 158.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 145,000 |
| 158.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,175 |
| 158.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,050 |
| 159 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm (etriere) | kg | 6,660 |
| 159.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 6,660 |
| 159.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,100 |
| 159.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,599 |
| 160 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (fundul rigolei) | m3 | 1,910 |
| 160.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,948 |
| 160.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 160.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,093 |
| 160.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,817 |
| 161 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pereti rigola) | m3 | 4,060 |
| 161.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 4,141 |
| 161.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 161.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,951 |
| 161.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,738 |
| 162 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 14,250 |
| 162.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,064 |
| 162.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,107 |
| 162.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,023 |
| 162.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 162.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,037 |
| 163 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. | buc | 9,000 |
| 163.1 | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. | buc | 9,000 |
| 163.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.) | % | 2,000 |
| 163.3 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 10,170 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Construcția rigolei dreptunghiulare din beton armat cu grătare (borderoul 9.12) |  |  |
|  | Capitol 10. | Amenajarea și construcția rigolei dreptunghiulare 1.60x1.00 m (borderoul 9.13) |  |  |
| 164 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 3,693 |
| 164.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,309 |
| 165 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 697,960 |
| 165.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 18,845 |
| 166 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 41,030 |
| 166.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,160 |
| 167 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea pământului săpat manual) | 100m3 | 0,410 |
| 167.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,923 |
| 168 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 77,550 |
| 168.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,094 |
| 169 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei dreptunghiulare) | 100m2 | 2,438 |
| 169.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,581 |
| 170 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,862 |
| 170.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,878 |
| 171 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.15 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 34,190 |
| 171.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 39,319 |
| 171.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,419 |
| 171.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,848 |
| 171.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 14,360 |
| 172 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 660,380 |
| 172.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 1,189 |
| 172.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,264 |
| 172.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,858 |
| 172.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 39,623 |
| 172.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 46,887 |
| 172.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 27,736 |
| 172.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 99,057 |
| 172.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 627,361 |
| 173 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 851,290 |
| 173.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 851,290 |
| 173.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 12,769 |
| 173.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 76,616 |
| 174 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 5 920,690 |
| 174.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 5 920,690 |
| 174.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 88,810 |
| 174.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 532,862 |
| 175 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm (etriere) | kg | 106,500 |
| 175.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 106,500 |
| 175.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,598 |
| 175.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,585 |
| 176 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (fundul rigolei) | m3 | 42,400 |
| 176.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 43,248 |
| 176.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 176.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 135,256 |
| 176.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,147 |
| 177 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pereti rigola) | m3 | 42,400 |
| 177.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 43,248 |
| 177.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 177.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 135,256 |
| 177.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,147 |
| 178 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 254,400 |
| 178.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 1,145 |
| 178.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 1,908 |
| 178.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,407 |
| 178.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 178.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 143,482 |
| 179 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton (rost transversal cu pasul de 3.00 m) | m | 142,800 |
| 179.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,500 |
| 179.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,712 |
| 179.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,848 |
| 179.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 22,848 |
| 179.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 22,848 |
| 180 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos (4.2 kg/m.l.) | m | 142,800 |
| 180.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 599,760 |
| 180.2 | 2320116200501 | Benzină A-76 | l | 7,140 |
| 180.3 | 1 | Muncitor | h-om | 15,708 |
| 180.4 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 2,713 |
| 180.5 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 5,712 |
| 180.6 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 2,428 |
| 181 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (pământ pentru finisare și nivelare în jurul rigolei) | 100m3 | 1,217 |
| 181.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,738 |
| 182 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 230,090 |
| 182.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,212 |
| 183 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 121,740 |
| 183.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,174 |
| 183.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 118,088 |
| 184 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 121,740 |
| 184.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,174 |
| 184.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 90,088 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Amenajarea și construcția rigolei dreptunghiulare 1.60x1.00 m (borderoul 9.13) |  |  |
|  | Capitol 11. | Construcția rigolei trapozidale (borderoul 9.14) |  |  |
| 185 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 5,729 |
| 185.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,890 |
| 186 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 082,740 |
| 186.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 29,234 |
| 187 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 63,650 |
| 187.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 84,018 |
| 188 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea pământului săpat manual) | 100m3 | 0,637 |
| 188.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,433 |
| 189 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 120,300 |
| 189.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,248 |
| 190 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei) | 100m2 | 3,047 |
| 190.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,975 |
| 191 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 6,786 |
| 191.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,471 |
| 192 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 | 8,718 |
| 192.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 133,385 |
| 192.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 2,267 |
| 192.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 392,310 |
| 192.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 1,308 |
| 192.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 93,283 |
| 192.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 425,393 |
| 192.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 21,446 |
| 193 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-5 | 100m2 | -8,718 |
| 193.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -44,462 |
| 193.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,436 |
| 193.3 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,872 |
| 193.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -353,079 |
| 194 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (carton bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 43,350 |
| 194.1 | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,043 |
| 194.2 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 47,685 |
| 194.3 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,301 |
| 194.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,168 |
| 195 | Material | Material lemnos | m3 | 0,810 |
| 196 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (reprofilarea albiei) | 100m3 | 3,930 |
| 196.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 10,768 |
|  | Capitol 11. | TOTAL Construcția rigolei trapozidale (borderoul 9.14) |  |  |
|  | Capitol 12. | Amenajarea casiurilor sub trotuar (borderoul 9.15) |  |  |
| 197 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 6,000 |
| 197.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,920 |
| 198 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,010 |
| 198.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,023 |
| 199 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1,560 |
| 199.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,042 |
| 200 | DG02B | Desfacerea de pavaje | m2 | 6,000 |
| 200.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,280 |
| 201 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. | t | 0,600 |
| 201.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |
| 202 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 0,600 |
| 202.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,016 |
| 203 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | t | 0,600 |
| 203.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,240 |
| 204 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare fundație casiu) | 100m3 | 0,030 |
| 204.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,068 |
| 205 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 5,670 |
| 205.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,153 |
| 206 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm pentru casiu sub trotuar (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,870 |
| 206.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,001 |
| 206.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,087 |
| 206.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,861 |
| 206.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,365 |
| 207 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 7,300 |
| 207.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,013 |
| 207.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,003 |
| 207.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,009 |
| 207.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,438 |
| 207.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,518 |
| 207.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,307 |
| 207.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,095 |
| 207.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,935 |
| 208 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 173,200 |
| 208.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 173,200 |
| 208.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,598 |
| 208.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,588 |
| 209 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 17,970 |
| 209.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 17,970 |
| 209.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,270 |
| 209.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,617 |
| 210 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm (etriere) | kg | 7,990 |
| 210.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 7,990 |
| 210.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,120 |
| 210.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,719 |
| 211 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (casiu sub trotuar) | m3 | 1,410 |
| 211.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,438 |
| 211.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 211.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,498 |
| 211.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,603 |
| 212 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 9,760 |
| 212.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,018 |
| 212.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,004 |
| 212.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,013 |
| 212.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,586 |
| 212.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,693 |
| 212.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,410 |
| 212.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,464 |
| 212.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,272 |
| 213 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 52,640 |
| 213.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 52,640 |
| 213.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,790 |
| 213.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,738 |
| 214 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 27,640 |
| 214.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 27,640 |
| 214.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,415 |
| 214.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,488 |
| 215 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (placă de acoperire) | m3 | 0,560 |
| 215.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,571 |
| 215.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 215.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,786 |
| 215.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,240 |
| 216 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,250 |
| 216.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,288 |
| 216.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,025 |
| 216.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,248 |
| 216.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,105 |
| 217 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Elemente prefabricate B-6, 0.022 m3/buc) | buc | 10,000 |
| 217.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-6 | buc | 10,070 |
| 217.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,900 |
| 217.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,600 |
| 218 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (Bloc de disipare) | m3 | 0,010 |
| 218.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,010 |
| 218.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,000 |
| 218.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 218.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,032 |
| 218.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,004 |
| 219 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=8 mm | kg | 0,160 |
| 219.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=8 mm | kg | 0,160 |
| 219.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,002 |
| 219.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,014 |
| 220 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,420 |
| 220.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,483 |
| 220.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,042 |
| 220.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,416 |
| 220.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,176 |
| 221 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.05 m3/ml) | m | 7,000 |
| 221.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,350 |
| 221.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 24,500 |
| 221.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,070 |
| 221.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,042 |
| 221.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 7,035 |
| 221.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |
| 221.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,570 |
| 222 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,400 |
| 222.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,460 |
| 222.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,040 |
| 222.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,396 |
| 222.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,168 |
| 223 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale, h=0.10 m | m3 | 0,400 |
| 223.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,408 |
| 223.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,015 |
| 223.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 223.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,276 |
| 223.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,171 |
| 224 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,030 |
| 224.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,035 |
| 224.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,003 |
| 224.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,030 |
| 224.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,013 |
| 225 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Element prefabricat B-9, 0.088 m3/buc) | buc | 2,000 |
| 225.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-9 | buc | 2,014 |
| 225.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,380 |
| 225.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,120 |
|  | Capitol 12. | TOTAL Amenajarea casiurilor sub trotuar (borderoul 9.15) |  |  |
|  | Capitol 13. | Amenajarea parapetului pietonal (borderoul 9.16) |  |  |
| 226 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (execuția fundației parapetului) | m3 | 0,460 |
| 226.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,948 |
| 227 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 0,850 |
| 227.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,867 |
| 227.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,031 |
| 227.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 227.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,712 |
| 227.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,364 |
| 228 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal din țeavă rotundă de oțel | t | 0,271 |
| 228.1 | 28111063013001 | Parapet metalic pietonal din țeavă rotundă de oțel | t | 0,271 |
| 228.2 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 228.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,509 |
| 229 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi . | m2 | 20,250 |
| 229.1 | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,430 |
| 229.2 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 2,025 |
| 229.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,304 |
| 229.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,025 |
| 229.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,013 |
| 229.6 | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,608 |
| 229.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,680 |
|  | Capitol 13. | TOTAL Amenajarea parapetului pietonal (borderoul 9.16) |  |  |
|  | Capitol 14. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 9.18) |  |  |
| 230 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 16,000 |
| 230.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,600 |
| 230.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 16,000 |
| 230.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,280 |
| 230.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,160 |
| 231 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 700 mm - A22, A40) | buc | 3,000 |
| 231.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 700 mm - A22, A40 | buc | 3,000 |
| 231.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 231.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 231.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 231.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 231.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 231.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 231.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 231.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 232 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 7,000 |
| 232.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 7,000 |
| 232.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
| 232.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 14,000 |
| 232.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
| 232.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 14,000 |
| 232.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,140 |
| 232.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,280 |
| 232.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,540 |
| 232.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,540 |
| 233 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - D3) | buc | 1,000 |
| 233.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - D3 | buc | 1,000 |
| 233.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 233.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 233.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 233.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 233.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 233.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 233.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 233.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 234 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 850 mm G2) | buc | 4,000 |
| 234.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 850x850 mm - G2 | buc | 4,000 |
| 234.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 234.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 234.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 234.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 234.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 234.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 234.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 234.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 235 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 500x650 mm - G34) | buc | 4,000 |
| 235.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 500x650 mm - G34 | buc | 4,000 |
| 235.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 235.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 235.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 235.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 235.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 235.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 235.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 235.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 236 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea de 150x300 mm - P10) | buc | 1,000 |
| 236.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 150x300 mm - P10 | buc | 1,000 |
| 236.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 236.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 236.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 236.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 236.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 236.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 236.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 236.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 237 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 85,400 |
| 237.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 62,342 |
| 237.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 29,890 |
| 237.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 9,736 |
| 237.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,452 |
| 237.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,686 |
| 237.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 4,099 |
| 238 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare roșie) | m2 | 25,200 |
| 238.1 | 2430126108720 | Email rosu ii E.109-5 | kg | 18,396 |
| 238.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 8,820 |
| 238.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 2,873 |
| 238.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,576 |
| 238.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,268 |
| 238.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,210 |
|  | Capitol 14. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 9.18) |  |  |