| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |  |  |  |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Reconstrucția digului de protecție în s. Răscăieți raionul Ștefan Vodă

|  |  |  |  | Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Reconstrucția digului de protecție in s. Răscăieți  r-nul  Stefan-Voda

(denumirea lucrări)

№

crt.

Simbol norme, cod  resurse

Denumire lucrări

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

5

Capitolul 1. lucrari de constructii

1

TsG04B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase -  cрезка  и раскорчевка кустарника для устройст дoрог и с откосов  дамбы

ha

0,60

2

TsG08D

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si bradul, arborii avind diametrul de 10...30 cm

buc

25,00

3

TsG08E

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si bradul, arborii avind diametrul de 31...50 cm

buc

15,00

4

TsC03A1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - при раскорчевке пней

100 m3

12,80

5

TsG09A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm - выдергивание пней

ha

0,15

6

TsD03A1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Umplutuгi  pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - после  раскорчевке пней

100 m3

12,80

7

TsD05A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - после засыпки ям от корней деревьев

100 m3

12,80

8

TsH74B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm

buc

30,00

9

TsH74A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов

buc

50,00

10

TsG19B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile  S-1500 - cгребание кустарников, веток, корней в кучу

hc

0,60

11

TsC03F1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Incarcarea  mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in autovehicule - погрузка в автотранспорт гостатков раститеьности

100 m3

0,594

12

TsI51A3

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Transportarea materiale lemnoase  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostatcov rastitelinosti

t

13,60

13

TrB22D1A1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - arborilor

t

20,20

14

TsI51A3

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Transportarea arborilor  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km

t

20,20

15

TsC19B11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - снятие растительного грунта с поверхности  резерва

100 m3

17,00

16

TsC22D11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - на последующие 90м

100 m3

17,00

17

TsE04B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II - планировка поверхности  резерва

100m2

55,00

18

TsC19B11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - восстановление  растительного грунта с поверхности  резерва

100 m3

17,00

19

TsC22D11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - на последующие 90м

100 m3

17,00

20

TsC03B11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - снятие растительного грунта с откосов дамбы

100 m3

1,10

21

TsC19A11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - снятие растительного грунта с гребня дамбы

100 m3

0,06

22

TsC03A11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - в отвал

100 m3

0,06

23

TsC19A11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - снятие растительного грунта с основания  дамбы

100 m3

19,00

24

TsC19B11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - перемещение грунта во временные кавальеры

100 m3

20,22

25

TsC22D11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - последующие 10м

100 m3

20,22

26

IfF11A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы

ha

0,634

27

TsC19B11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - для устойство уступов с перемещением в тело дамбы

100 m3

67,50

28

TsC22D11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - на последующие 40м

100 m3

67,50

29

TsI51A3

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km

t

45 720,00

30

TsD03A11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor - послойная отсыпка грунта в тело дамбы

100 m3

271,00

31

TsH12B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта при отсыпке тела дамбы

100m2

1 480,50

32

TsA24C

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки

h-ut

165,00

33

TsI50A1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Transportarea  apei cu autocistrnre de 5 t la distanta de 1 km

t

3 300,00

34

TsD10B11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodaririi apelor

100 m3

271,00

35

TsC03B11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - срезка бахромы эскаватором с перекидкой в тело дамбы

100 m3

26,00

36

TsC19B11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - растительгого грунта  во временных кавальерах  для восстановления растительного слоя дамбы

100 m3

20,22

37

TsC22D11

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor -  последующие 10м

100 m3

20,22

38

36-01-009-3

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu autogredere

1000 m2

84,40

39

36-01-009-1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare  - планировка откосов дамбы

1000 m2

104,00

40

TsH09C

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах

100m2

188,40

41

TsH12B

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Udarea drumurilor  cu apa  de la cisterna - полив трав

100m2

188,40

42

TsA24C

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки

h-ut

0,95

43

TsI50A1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Transportarea  apei cu autocistrnre de 5 t la distanta de 1 km

t

190,00

44

TsE05B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - дороги эксплуатационной

100m2

72,50

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Reconstrucția digului de protecție in s. Răscăieți  r-nul  Stefan-Voda.  Consolidarea malurilor

(denumirea lucrări)

№

crt.

Simbol norme, cod  resurse

Denumire lucrări

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

5

Capitolul 1. Lucrari de constructii

1

TsJ05A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Protejarea gabioane, cu pinza netesuta Дорнит - 200 contra ravinarilor - пристегнуть геотекстиль к днищу  габионов

m2

180,00

2

36-01-009-1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare  - планировка площадок

1000 m2

0,60

3

TrB22F2D2

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - выгрузка  габионов

t

10,00

4

36-01-009-1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare

1000 m2

1,12

5

TsE01B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu - откосы дамбы вручную

100m2

11,20

6

42-02-005-1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Pozarea gabioane, deasupra apei in acvatoriu inchis: de pe mal cu macara pe senile - раскладка габионов на монтажных площадках

шт.

372,00

7

Pret de piata

п.

К=1,00

Costul gabioane tip matrase-tiuface ГСИ-М-3,0х2,0х0,3-с80-2,7

шт.

372,00

8

IfI03A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Legarea  impreunaa  capetele gabioanelor  cu sirma zincata d=2,2mm (730х0,04=29,2kg)

kg

29,20

9

Ptret de piata

п.

К=1,00

Costul sirmei zincate d=2,2 mm (730m x 0,04 = 29,2kg)

kg

29,20

10

H2А17А

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Derocaj sub apa cu derecatorul pneumatic - подводная разработка грунта вручную

m3

80,00

11

H2А14А

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Nivelarea stratului de egalizare sub apa cu scafandrerii - подводная планировка грунта водолазами

m2

980,00

12

42-02-005-1

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Pozarea gabioane, deasupra apei in acvatoriu inchis: de pe mal cu macara pe senile - раскладка габионов на монтажных площадках

шт.

30,00

13

Pret de piata

п.

К=1,00

Costul gabioane tip сutie  ГСИ-K-1,0х1,0х3,0-C80-2,7

шт.

30,00

14

IfI03A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Legarea  impreunaa  capetele gabioanelor  cu sirma zincata d=2,2mm (120х0,04=4,8kg)

kg

4,80

15

Ptret de piata

п.

К=1,00

Costul sirmei zincate d=2,2 mm

kg

4,80

16

IfB13A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов камнями М600, F100

m3

95,00

17

IfI03A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Legarea  impreunaa  capacele gabioanelor  cu sirma zincata d=2,2mm (740x0,04=29,6kg)

kg

29,60

18

Ptret de piata

п.

К=1,00

Costul sirmei zincate d=2,2 mm

kg

29,60

19

TsJ05A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Дорнит - 200 , pe taluze, contra ravinarilor

m2

100,00

20

TrB22F2D2

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Incarcarea gabioane cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - погрузка габионов на плавсредств

t

216,00

21

42-02-004-4

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Pozarea gabiooane, masa pina la 15 t, in apa, in acvatoriu inchis cu macara plutitoare de pe slepuri autopropulsate - подводный монтаж матрасно - тюфячных габионов

шт.

30,00

22

H2  D 34B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Instalatii si utilale  pentru executarea lucrarilor sub apa  - statie de scafandrieri cu personal pentru legatura gabioanelor (0,16x30=4,80) -- станция водолазная с персоналом для производства подводных работ

h-ut

4,80

23

IfI03A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Legarea  impreunaa  capacele gabioanelor  cu sirma zincata d=2,2mm (200x0,04=8kg)

kg

8,00

24

Ptret de piata

п.

К=1,00

Costul sirmei zincate d=2,2 mm

kg

8,00

25

IfB13A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов камнями М600, F100

m3

297,00

26

IfI03A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Legarea  impreunaa  capacele gabioanelor  cu sirma zincata d=2,2mm (1200x0,04=48 kg)

kg

48,00

27

Ptret de piata

п.

К=1,00

Costul sirmei zincate d=2,2 mm

kg

48,00

28

TsJ05A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Дорнит - 200 , pe taluze, contra ravinarilor

m2

910,00

29

TrB22F2D2

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Incarcarea gabioane cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m - погрузка габионов на плавсредств

t

660,00

30

42-02-003-4

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Deplasarea mijloacelor plutitoare, de la depozitul de santier la locul de lucru, la primul km linga litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - буксировка плавсредств за первый км

агрег

7,00

31

42-02-003-8

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Deplasarea mijloacelor plutitoare, de la depozitul de santier la locul de lucru, la fiecare km urmator linga litoral deschis (rada deschisa) cu slepuri autopropulsate - буксировка плавсредств за поседующие 2 км

агрег

7,00

32

42-02-004-4

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Pozarea gabiooane, masa pina la 15 t, in apa, in acvatoriu inchis cu macara plutitoare de pe slepuri autopropulsate - подводный монтаж матрасно - тюфячных габионов

шт.

150,00

33

H2  D 34B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Instalatii si utilale  pentru executarea lucrarilor sub apa  - statie de scafandrieri cu personal pentru legatura gabioanelor (0,16x150=24,0)

h-ut

24,00

34

IfI03A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Legarea  impreunaa  capacele gabioanelor  cu sirma zincata d=2,2mm (1600x0,04=64kg)

kg

64,00

35

Ptret de piata

п.

К=1,00

Costul sirmei zincate d=2,2 mm

kg

64,00

36

H2  D 34B

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Consolidarea gabioanelor de tip matrase-plase cu anchere din otel d=10mm, l=1,0m (400x0,62=248 kg)

kg

248,00

37

TsJ05A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Дорнит - 200 , pe taluze, contra ravinarilor

m2

1 300,00

38

TrB05A2-3

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m - переноска габионов на расстояние 30м

t

5,55

39

IfI03A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Legarea  impreunaa а gabioanelor  cu sirma zincata d=2,2mm (2500x0,04=100kg)

kg

100,00

40

Ptret de piata

п.

К=1,00

Costul sirmei zincate d=2,2 mm

kg

100,00

41

CL18A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - закрепление габионов на откосах анкерами d=10мм, l=1,0m (594x0,62=368,28kg)

kg

368,28

42

IfB13A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in gabioane - заполнение габионов камнями М600, F100

m3

440,00

43

IfI03A

п.

К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00

Legarea  impreunaa  capacele gabioanelor  cu sirma zincata d=2,2mm (1780x0,04=71.2kg)

kg

71,20

44

Ptret de piata

п.

К=1,00

Costul sirmei zincate d=2,2 mm

kg

71,20

Conducătorul grupului de lucru:  __Radu CAZACU___  .