| Примэрия с.Бешгиоз, АТО Гагаузия | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Тротуар вокруг здания примэрии |  |  |
| 1 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (Пробивка отверстий в а/бетоне для дренажа) | buc | 530,000 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 10,000 |
| 3 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x250 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 8х250 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 10,000 |
| 4 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 386,000 |
|  |  | Capitolul 2. Устройство тротуаров 140 мп |  |  |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 138,000 |
| 6 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) | m3 | 12,650 |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x250 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 8х250 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 280,000 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под бордюры) толщ.5см | m3 | 7,000 |
| 9 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 140,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)