CAIET DE SARCINI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:_ Lucrări de reparație a camerelor de baie în subsolul căm. N7 al ASEM

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.Bănulescu Bodoni, 61 m.Chișinău

LOTUL 1  Lucrări de reparație a camerelor de baie în subsolul căm. N7 al ASEM

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Camera baie fete |  |  |
|  |  | 1.1.1. Podele |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,570 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,570 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti si podele interioare | m2 | 22,570 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,570 |
| 5 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 inclinatii | m2 | 22,570 |
| 6 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 25,000 |
| 7 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum hidroizol | m2 | 25,000 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,570 |
| 9 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 22,570 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 10 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular-lambriu aluminiu 150mm C01 alb Cesal inclusiv profil lambriu aluminiu 21x26mm L alb si U principal Cesal | m2 | 22,300 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 92,150 |
| 12 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 7,070 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 81,800 |
| 14 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,064 |
| 15 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 81,800 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81,800 |
| 17 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 20,000 |
| 18 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 81,800 |
|  |  | 1.1.4. Goluri |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 6,000 |
| 20 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 7,560 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 5,000 |
| 22 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 24,400 |
| 23 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 10,920 |
| 24 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn-perdea pu dus | m2 | 14,400 |
|  |  | 1.2. Camera baie barbati |  |  |
|  |  | 1.2.1. Podele |  |  |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 22,000 |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,000 |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti si podele interioare | m2 | 22,000 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,000 |
| 29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 inclinatii | m2 | 22,000 |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 25,000 |
| 31 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum hidroizol | m2 | 25,000 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,000 |
| 33 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 22,000 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |
| 34 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular-lambriu aluminiu 150mm C01 alb Cesal inclusiv profil lambriu aluminiu 21x26mm L alb si U principal Cesal | m2 | 21,000 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 92,150 |
| 36 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 8,810 |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 81,800 |
| 38 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,100 |
| 39 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 59,100 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,100 |
| 41 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 21,000 |
| 42 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 81,800 |
|  |  | 1.2.4. Goluri |  |  |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 4,420 |
| 44 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 4,420 |
| 45 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 46 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,000 |
| 47 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 10,920 |
| 48 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn-perdea pu dus | m2 | 14,400 |
|  |  | 1.3. Lucrari apeduct ,canalizare |  |  |
| 49 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 50 | RpSB25B | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm-Rigola dus 500mm Novaplastic | buc | 6,000 |
| 51 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 25,000 |
| 52 | RCsB30N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=0,9x5=4,5 | buc | 4,000 |
| 53 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-stroba in podele | m | 28,000 |
| 54 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 28,000 |
| 55 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 11,000 |
| 56 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,000 |
| 57 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 9,000 |
| 58 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 36,000 |
| 59 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Tub PP-R/FB PN25 alb | m | 36,000 |
| 60 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 36,000 |
| 61 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 36,000 |
| 62 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm-Teava PP 55mm HTEM Valrom | m | 14,000 |
| 63 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm-Teava PP 55mm HTEM Valrom-piese de legatura 30% | m | 4,200 |
| 64 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-Teava PP 110mm HTEM Valrom | m | 18,000 |
| 65 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-Teava PP 110mm HTEM Valrom-piese de legatura | m | 5,400 |
| 66 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-Teava PVC 110mm HTEM SN4 Valplast | m | 16,000 |
| 67 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-Teava PVC 110mm HTEM SN4 Valplast-piese de legatura | m | 4,800 |
| 68 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 26,000 |
| 69 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" | buc | 4,000 |
| 70 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 12,000 |
| 71 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 16,000 |
| 72 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 73 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 74 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 75 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 76 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 18,000 |
| 77 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 1,000 |
| 78 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,000 |
| 79 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 14,000 |
|  |  | 1.4. Incalzirea |  |  |
| 80 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv-chite 10 sectii bimetal 500x80x80mm | buc | 2,000 |
| 81 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 82 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"Robinet sfera olandez 3/4 FIFE Bianchi | buc | 4,000 |
| 83 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"-Racord PPR FE25x3/4 alb | buc | 4,000 |
| 84 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-reductie radiator alum.1x3/4 set | buc | 2,000 |
| 85 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Tub PP-R/FB PN25 alb | m | 20,000 |
| 86 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 20,000 |
| 87 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20,000 |
|  |  | 1.5. Ventilarea |  |  |
| 88 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 11,000 |
| 89 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 2,000 |
| 90 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 6,000 |
| 91 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mmCanal ventilare rotund din plastic d150mm A150-15 Europlast ,inclusiv piesele de legatura(cot,teu,etc) | m | 34,000 |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200-300mm, cu jaluzele reglabile manual, | buc | 8,000 |
| 93 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=0,9x5=4,5 | buc | 2,000 |
|  |  | 1.6. Sala meditatie |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavane |  |  |
| 94 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2 | 100m2 | 0,624 |
| 95 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 69,700 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
| 96 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 76,140 |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 76,140 |
| 98 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 76,140 |
| 99 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2 | 100m2 | 0,770 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,140 |
| 101 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 76,140 |
| 102 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=-2 | m2 | -76,140 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,700 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 69,700 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,700 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,700 |
| 107 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane | m2 | 6,440 |
| 108 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf | m | 20,520 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,440 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,440 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,440 |
| 112 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 32,000 |
| 113 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 32,000 |
| 114 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,440 |
| 115 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop | m2 | 2,440 |
| 116 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,300 |
|  |  | 1.6.3. Podele |  |  |
| 117 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 32,800 |
| 118 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 62,400 |
| 119 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 62,400 |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti si podele interioare | m2 | 62,400 |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,400 |
| 122 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 62,400 |
| 123 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar | m2 | 62,400 |
| 124 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn | m | 32,800 |
|  |  | 1.6.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 125 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,840 |
| 126 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari | m2 | 3,840 |
| 127 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 8,000 |
| 128 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 3,840 |
|  |  | 1.7. Amenajarea .Sistemul pluvial |  |  |
| 129 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 16,000 |
| 130 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 4,000 |
| 131 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 9,000 |
| 132 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 14,000 |
| 133 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B22,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 18,000 |
| 134 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 11,000 |
| 135 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,000 |
| 136 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 23,000 |
| 137 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,600 |
| 138 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 180,000 |
| 139 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 18,000 |
| 140 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2 | m2 | 18,000 |
| 141 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,000 |
|  |  | 1.8. Diverse |  |  |
| 142 | TrB05A1-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 19,000 |
| 143 | TRI1AA05C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 19,000 |
| 144 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 19,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminat electric |  |  |
| 145 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,000 |
| 146 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,820 |
| 147 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 | m | 182,000 |
| 148 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,820 |
| 149 | pret piata | Tub PE d20 mm | m | 182,000 |
| 150 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 12V Led IP54 umezeala sporita | buc | 10,000 |
| 151 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 38W pu Amstrong 600x600mm | buc | 8,000 |
| 152 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,280 |
| 153 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 | m | 128,000 |
| 154 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,280 |
| 155 | pret piata | Tub PE d20 mm | m | 128,000 |
| 156 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic duble | buc | 8,000 |
| 157 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A-pu incaperi cu umiditate sporita | buc | 2,000 |
| 158 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, 8M IP55 usa transp Gewiss | buc | 1,000 |
| 159 | RpEE05C | Montarea transformatorilor electrici, monofazici pentru tensiune redusa de 220/12 V montati pe console (exclusiv consola) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Ventilarea |  |  |
| 160 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, ventilator de baie Ventika Westa 100 VTK 0028 sau analog | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilarea |  |  |
| 161 |  | Ventilator de baie Ventika Westa 100 VTK 0028 | buc | 2,000 |
|  |  | 3.2. Iluminat electric |  |  |
| 162 |  | Transformator de curent 220-12V | buc | 2,000 |
| 163 |  | Tablou electric *M IP55 usa transparenta Gewiss | buc | 1,000 |

Autoritatea contractantă: Academia de Studii Economice din Moldova

Președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan ________________                           Data "____"__________________