| ____ Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în raionul Briceni | Formular Nr.1rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea de rutina a imbracamintilor asfaltice, plombari |  |  |  |  |
| 1 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. | t |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,6400 |  |
|  | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.4-8 | t |  | 1,2600 |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t |  | 0,1180 |  |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut |  | 0,6400 |  |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut |  | 0,6400 |  |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,5830 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic BA-16 | t |  | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa | t |  | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut |  | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Compactor | h-ut |  | 0,0140 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0050 |  |
| 3 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,8160 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic BA-16 | t |  | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa | t |  | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 0,0650 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut |  | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Compactor | h-ut |  | 0,0140 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0050 |  |
| 4 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,2890 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic BA-16 | t |  | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa | t |  | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 0,0300 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut |  | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Compactor | h-ut |  | 0,0140 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0050 |  |
| 5 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,4000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic BA-16 | t |  | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa | t |  | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 0,0350 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut |  | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Compactor | h-ut |  | 0,0140 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0050 |  |
| 6 | DI137A | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator | m |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,0344 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,0030 |  |
|  | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.4-8 | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t |  | 0,0005 |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut |  | 0,0167 |  |
|  | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut |  | 0,0005 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut |  | 0,0015 |  |
| 7 | 13-01-09 | Transportarea asfalt frezat la 30 km | t |  | 1,000 |  |
|  | 12 | Asfalt frezat | t |  | 1,0000 |  |
| 8 | DY02L | Transportarea utilajului (compactor, freza, repartizator s. a.) cu autobasculanta tur-retur (viteza de 40 km/h) | 1 km |  | 1,000 |  |
|  | 4001611 | Remorca | h-ut. |  | 0,0000 |  |
|  | 311032000301323 | Autobasculanta | h-ut |  | 0,0250 |  |
| 9 | DZ01B(F) | Incrarcarea asfalt freat in rasport | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 3233 | Incrarcator frontal | h-ut |  | 1,0000 |  |
| 10 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,7400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t |  | 0,1140 |  |
|  | 23203226000401 | Emuslie bituminoasa | t |  | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut |  | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut |  | 0,0550 |  |
| 11 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t |  | 0,1580 |  |
|  | 23203226000401 | Emuslie bituminoasa | t |  | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut |  | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut |  | 0,0550 |  |
|  |  | 2. Intretinerea de rutina a drumurilor din macadam |  |  |  |  |
| 12 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km |  | 1,000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 1,1000 |  |
| 13 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 5,5800 |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  | 2,5000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut |  | 0,8220 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut |  | 0,3500 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut |  | 0,0710 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut |  | 0,2650 |  |
| 14 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 5,5800 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 5,5000 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  | 2,5000 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut |  | 0,0710 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut |  | 0,8220 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut |  | 0,3880 |  |
| 15 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,3500 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 0,1010 |  |
| 16 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 |  | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,0035 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0010 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut |  | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,0004 |  |
|  |  | 3. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 17 | RpDE10C(F) | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,1200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4800 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg |  | 0,7200 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 2513206629274 | Microbile de sticla | kg |  | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut |  | 0,0480 |  |
| 18 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 0,3600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,2900 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc |  | 1,0000 |  |
| 19 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 0,3100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 1,1500 |  |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C8/10 | m3 |  | 0,1000 |  |
| 20 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 0,2600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,2800 |  |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 4,0000 |  |
| 21 | RpDE11D | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 0,4000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4700 |  |
|  | 26151073261061 | Indicator de circulatie 5.65/5.66 | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 6,0000 |  |
| 22 | PK50A_F | Sudura electrica manuala (cu CAK ADD305), pentru imbi. pie. meta. de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 m | m |  | 1,000 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod | kg |  | 0,9100 |  |
|  | 222a | Aparat de sudura CAK | h-ut |  | 0,1800 |  |
| 23 | RpDA17A | Revopsirea parapetelor de drum din beton | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,8700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,3400 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l |  | 0,0300 |  |
| 24 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1400 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,2100 |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l |  | 0,0300 |  |
|  |  | 4. Intretinerea de rutina |  |  |  |  |
| 25 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,0031 |  |
| 26 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,3600 |  |
| 27 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  | 1,000 |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om |  | 1,8600 |  |
| 28 | TsH73B | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm | buc |  | 1,000 |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om |  | 2,5200 |  |
| 29 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc |  | 1,000 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om |  | 4,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,1000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut |  | 1,0000 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut |  | 0,8000 |  |
| 30 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,2600 |  |
| 31 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,6500 |  |
| 32 | 13-01-09 | Transportarea masei lemnoase la 20 km | t |  | 1,000 |  |
|  | 1221 | Masa lemnoasa la 20 km | t |  | 1,0000 |  |
| 33 | 13-01-09 | Transportarea crengilor,lastaris, gunoi la 7 km | t |  | 1,000 |  |
|  | 1222 | Crengi,lastaris, gunoi la 7 km | t |  | 1,0000 |  |
| 34 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om |  | 0,2800 |  |
|  | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg |  | 0,0294 |  |
|  | 24301261032201 | Vopsea alba | kg |  | 0,1320 |  |
|  | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg |  | 0,0420 |  |
| 35 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0700 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  | 0,0030 |  |
| 36 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,8100 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  | 0,0050 |  |
| 37 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,2000 |  |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut |  | 0,2000 |  |
| 38 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,1800 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut |  | 0,1800 |  |
| 39 | RpDA14A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0900 |  |
| 40 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3500 |  |
| 41 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 1,000 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut |  | 0,5800 |  |
| 42 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 1,000 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut |  | 4,7700 |  |
| 43 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 1,000 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut |  | 2,0400 |  |
| 44 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 1,000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 3,6100 |  |
| 45 | 13-01-09 | Transportarea pamintului la 5 km | t |  | 1,000 |  |
|  | 12222 | Transport pamint la 5 km | t |  | 1,0000 |  |
| 46 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,0010 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,0020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,0010 |  |
| 47 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul | 100 m |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,5300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,3000 |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut |  | 0,5900 |  |
| 48 | DI149A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata | 100 m |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,1700 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,3000 |  |
| 49 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,5600 |  |
| 50 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,8100 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  | 0,0050 |  |
| 51 | DH26A | Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,6300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,0100 |  |
| 52 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,4100 |  |
| 53 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 4,0500 |  |
| 54 | DY02H | Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (viteza de 40 km/h) | 1 km |  | 1,000 |  |
|  | 1 | Autobasculanta | h-ut |  | 0,0250 |  |
| 55 | DY02G | Deplasarea tractorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi (viteza de 20 km/h) | 1 km |  | 1,000 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut. |  | 0,0500 |  |
|  |  | 5. Intretinerea de rutina a lucrarilor de arta podurilor si podetilor |  |  |  |  |
| 56 | RpDB28B | Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm | m |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,2600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,4200 |  |
|  | 2670112205006 | Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm | m |  | 1,0150 |  |
|  | 2651122100026 | Ciment I A 32,5 P 40 saci | kg |  | 1,2625 |  |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,0050 |  |
|  | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,0778 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  | 0,0111 |  |
| 57 | PF01A | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om |  | 0,7100 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 7,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,0240 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut |  | 0,0070 |  |
| 58 | PF01C | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om |  | 0,3500 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 3,5000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,0120 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0030 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut |  | 0,0030 |  |
| 59 | DD50A | Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual | m |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,0340 |  |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 |  | 0,0024 |  |
| 60 | PB05A | Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om |  | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,2400 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C12/15 | m3 |  | 0,7660 |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg |  | 394,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1000 |  |
| 61 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,2200 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C12/15 | m3 |  | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,1000 |  |
| 62 | PB07B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in arce, bolti, podete tubulare | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om |  | 0,4700 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C12/15 | m3 |  | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut |  | 0,4670 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut |  | 0,0920 |  |
| 63 | PB08A | Turnarea manuala a betonului simplu de fata vazuta, turnat direct in cofraje odata cu betonul de elevatie, intr-un strat de 20 cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om |  | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,2400 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C12/15 | m3 |  | 0,2100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut |  | 0,0850 |  |
| 64 | PE01C | Zidarie uscata, din piatra executata in drenuri in spatele culeelor si zidurilor de sprijin, din piatra bruta | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 7422010060500 | Taietor slefuitor, lusetruitor | h-om |  | 2,5000 |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg |  | 1 972,0000 |  |
| 65 | PE01A | Zidarie uscata, din piatra executata in fundatii, din piatra bruta | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 7422010060500 | Taietor slefuitor, lusetruitor | h-om |  | 3,3700 |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg |  | 1 972,0000 |  |
| 66 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 |  | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 1,9800 |  |
| 67 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 |  | 1,0300 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 3,3800 |  |
| 68 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 |  | 0,1236 |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 |  | 1,0300 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,7400 |  |
| 69 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 |  | 0,2163 |  |
|  | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 |  | 1,0300 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,6600 |  |
| 70 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t |  | 0,0070 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 |  | 0,0077 |  |
| 71 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t |  | 0,0046 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 |  | 0,0077 |  |
| 72 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4200 |  |
| 73 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4200 |  |
| 74 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,4200 |  |
| 75 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 1,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg |  | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg |  | 0,0100 |  |
| 76 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg |  | 1,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg |  | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg |  | 0,0150 |  |
| 77 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 |  | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,4408 |  |
| 78 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 |  | 1,0100 |  |
| 79 | PJ11A | Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om |  | 0,5600 |  |
| 80 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om |  | 4,6400 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 0,3060 |  |
| 81 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 1,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton | kg |  | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,0006 |  |
| 82 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,2500 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 1,4500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,2500 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0020 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,0020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0200 |  |
|  |  | 6. Intretinerea autopavilionaleor |  |  |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 0,0500 |  |
| 84 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare | buc |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 4,8500 |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 |  | 0,0360 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  | 0,1500 |  |
| 85 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urne | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 |  | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  | 0,1500 |  |
| 86 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 |  |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg |  | 4,6725 |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg |  | 0,0315 |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg |  | 0,2625 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 87 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,0500 |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg |  | 5,8275 |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg |  | 0,0315 |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg |  | 0,2625 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 88 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,2300 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 |  | 2,4150 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg |  | 0,6300 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut |  | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0600 |  |
| 89 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 1,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,8600 |  |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  | 1,0150 |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg |  | 1,6000 |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 |  | 0,0560 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,0230 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc |  | 0,0200 |  |
| 90 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,0158 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg |  | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg |  | 13,2000 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 |  | 1,0150 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 |  | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 |  | 0,0380 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc |  | 0,0200 |  |
| 91 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 0,6400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0500 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut |  | 0,3150 |  |
| 92 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,4500 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg |  | 0,6400 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0030 |  |
| 93 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,6000 |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg |  | 0,5000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0020 |  |
| 94 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,0080 |  |
|  |  | 7. Intretinerea de iarna |  |  |  |  |
| 95 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,5500 |  |
| 96 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,5800 |  |
| 97 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,7000 |  |
| 98 | RpDE14B | Demontarea panourilor parazapezi din material plastic | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 0,1500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,1300 |  |
| 99 | RpDE13B | Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, cu ancorare | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,1500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,2700 |  |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2010102900902 | Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm | m3 |  | 0,0070 |  |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg |  | 0,2300 |  |
| 100 | DI67A | Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m | m |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,2600 |  |
| 101 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 | 1000 m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801 | MAD-10% | t |  | 0,1000 |  |
| 102 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,0100 |  |
| 103 | DI17B | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,5700 |  |
| 104 | DI17F | Curatirea manuala a zapezii imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,7300 |  |
| 105 | DI17H | Curatirea manuala a zapezii imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,3700 |  |
| 106 | DI146A(F) | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala (sare 30 gr. m2) | 1000 m2 |  | 1,000 |  |
|  | 2811237321812011 | Sare | t |  | 0,0300 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 107 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala MAD-10% | 1000 m2 |  | 1,000 |  |
|  | 2811237321801 | MAD-10% | t |  | 0,0700 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 108 | DY13A | Curatirea partii carosabile, acostamentelor de zapada cu Kamaz | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 1a | KAMAZ | h-ut |  | 1,0000 |  |
| 109 | DY13E | Curatirea partii carosabile, acostamentelor de zapada cu Buldozer | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 1E | Buldozer | h-ut |  | 1,0000 |  |
| 110 | DY13C | Curatirea partii carosabile, acostamentelor de zapada cu Autogreder | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 1c | Autogreider | h-ut |  | 1,0000 |  |
| 111 | DY13D | Curatirea partii carosabile, acostamentelor de zapada cu Tractor | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 1d | Tractor | h-ut |  | 1,0000 |  |
| 112 | DY13F | Curatirea partii carosabile, acostamentelor de zapada cu Incarcator frontal | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 1f | Incarcator frontal | h-ut |  | 1,0000 |  |
| 113 | DY13G | Curatirea partii carosabile, acostamentelor de zapada cu Autocuratator cu rotor | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 1G | Autocuratator cu rotor | h-ut |  | 1,0000 |  |
| 114 | DY5A | Serviciu de iarna | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 12qws | Muncitor (serviciu de iarna) | h-om. |  | 1,0000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |