| Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-13

Statia de pompare. Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Constructia peretilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m |  |  | m3 |  | 12,71 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,7896 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,0663 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm |  |  | m3 |  | 12,7354 |  |  |
|  | 2651122100401 |  | Ciment M300( saci S1500) |  |  | kg |  | 440,7828 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1693 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2161 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,0064 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" |  |  | m2 |  | 62,6603 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 5,5924 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,5084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia peretilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Pereti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0192 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0336 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,4400 |  |  |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact) |  |  | m2 |  | 49,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4850 |  |  |
|  | 24165861050 |  | Beton -contact |  |  | kg |  | 7,4250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,4750 |  |  |
| 5 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 49,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 49,5000 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2475 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 155,9250 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 178,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,2870 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0990 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2475 |  |  |
| 6 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 49,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 60,3900 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 353,4300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1980 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,9105 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7920 |  |  |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 49,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 22,2750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,9500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 52,2175 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0495 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0495 |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 49,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4850 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,4250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,4750 |  |  |
| 9 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 49,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,2250 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 19,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,9700 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,7500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,4750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0990 |  |  |
| 10 |  |  | Tavan |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 24165861050 |  | Beton -contact |  |  | kg |  | 2,2500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,7500 |  |  |
| 12 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,9500 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 107,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1850 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2925 |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,8235 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,2500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,7500 |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,2500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |
| 16 |  |  | Pardosea |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 17 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4850 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,7250 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,6300 |  |  |
| 18 | CG22A1 k=0.3 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Conform proiect H=3 cm, K norma 0.3) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,2750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 108,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2925 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0270 |  |  |
| 19 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 44512430226101010 |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  | kg |  | 6,2250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,7500 |  |  |
| 20 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,5500 |  |  |
|  | 2521302602901 |  | Placi cimentoplast |  |  | m2 |  | 15,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0450 |  |  |
| 21 | CG01A, K=0,7 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 136,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4410 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1260 |  |  |
| 22 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placa ceramica, 400 x 400 mm pentru interior |  |  | m2 |  | 15,6045 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 96,9600 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,2115 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 303,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0455 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0270 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,9450 |  |  |
| 23 |  |  | Plinte |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placa ceramica, 400 x 400 mm pentru interior |  |  | m2 |  | 2,4967 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 15,5136 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,9938 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 48,4800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0073 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0043 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,0403 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,1512 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
| 26 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 84,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 630,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
| 27 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 85,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,8800 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 242,4000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 242,4000 |  |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi din polisteren expandat, grosimea 80 mm |  |  | m2 |  | 64,8420 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 66,6600 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 0,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 363,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2040 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 29 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 73,2000 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 138,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,2760 |  |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocontact |  |  | kg |  | 1,3800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,4600 |  |  |
| 31 | CI21A aplicativ |  | Placaj din gresie portelanata la soclu |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,6800 |  |  |
|  | 26704112202051 |  | Placi din gresie portelanata |  |  | m2 |  | 9,4778 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 40,8848 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,9956 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0186 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2328 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,1012 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,6716 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Executarea acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volumule lementelor din lemn - 0,75 m3) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,1250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,3500 |  |  |
| 33 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,1875 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 1,4700 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0008 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0015 |  |  |
| 34 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,6375 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,1725 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,2750 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 5,0250 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0037 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0450 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 35 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2682132600422 |  | Pelicula anticondensat |  |  | m2 |  | 53,3025 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 556,2000 |  |  |
| 36 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 40,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tigla metalica |  |  | m2 |  | 54,3375 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 23,6250 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 425,2500 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 4,7250 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 2,3625 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
| 37 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm |  |  | m |  | 23,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,9000 |  |  |
|  | 2710404631122800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm |  |  | m |  | 24,8745 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 33,1660 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 4,7380 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,3690 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 4,7380 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 4,7380 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 236,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4600 |  |  |
| 38 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 27104550631561726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm |  |  | m |  | 19,2780 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
| 39 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (Opritori de zapada) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,8400 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Opritori de zapada |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Elemente de timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,52 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,9208 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,4788 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,6804 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 2,5200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,7056 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,3528 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,5280 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0126 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,2600 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,7640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0025 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0504 |  |  |
| 41 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Fereastra 1200 x 1600 mm, 1 buc.) |  |  | m2 |  | 1,92 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,2672 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1344 |  |  |
|  | 2030112938326 |  | Fereastra 1200 x 1600 mm |  |  | m2 |  | 1,9200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,6800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,9024 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3168 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,7680 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,5360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |  |
| 42 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  | 1,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2743123549036 |  | Glafuri |  |  | m |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
| 43 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  | 1,20 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0882 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |
| 45 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului |  |  | m2 |  | 2,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2880 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,7360 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2304 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,2592 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0014 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,3456 |  |  |
| 46 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2178 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,2530 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0220 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,0924 |  |  |
| 47 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,1750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2663102100111 |  | Beton C 7,5 |  |  | m3 |  | 1,5606 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1522 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
| 48 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,5000 |  |  |
|  | 2661112800111 |  | Placa gresie |  |  | m2 |  | 5,2015 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 32,3200 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,0705 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 101,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Pereu constructiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,0000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,8000 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 22,6000 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |  |
| 50 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 3,1464 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,5568 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,3672 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0552 |  |  |
| 51 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3760 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,7600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,0080 |  |  |
| 52 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 72,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,9080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3635 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 73,4270 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,3635 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,7270 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,8100 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0436 |  |  |
| 53 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20 |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |  |
|  | 26631021020 |  | Beton C20 |  |  | m3 |  | 2,4969 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2436 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
| 54 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,5600 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 70,0800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1920 |  |  |
|  | 26661229 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 |  |  | m |  | 24,1200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu constructiei |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |