Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. FR-G/01-2026-inv din 02.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de gazificare s. Prodănești, r-ul Florești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Gazificarea satului Prodanesti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  |  | 6,406 |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  | 9,660 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 19,900 |  |  |  |
| 3 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  | 2,684 |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  |  | 2,926 |  |  |  |
| 4 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 2,684 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 23,673 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  |  | 25,310 |  |  |  |
| 5 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  | 53,750 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 16,663 |  |  |  |
| 6 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  | 53,750 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 40,312 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 5,375 |  |  |  |
| 7 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om |  |  | 0,610 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pozarea gazoductului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 195,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 3,510 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 7,020 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 195,585 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 214,500 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 210,600 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 2,925 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,390 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 7,800 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 7,800 |  |  |  |
| 9 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm |  | m |  |  | 952,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 17,136 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 34,272 |  |  |  |
|  |  | 252121671000140 | Teava polietilena PE80 SDR11d 40 |  | m |  |  | 954,856 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 1 047,200 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 1 028,160 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 14,280 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 1,904 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 38,080 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 38,080 |  |  |  |
| 10 |  | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  | 1 km |  |  | 1,151 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,184 |  |  |  |
|  |  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,017 |  |  |  |
| 11 |  | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/40 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t75/40 | Fiting polietilena ( teu d 75/40) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,800 |  |  |  |
| 12 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TEU) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t40/32 | Fiting polietilena (teu d 40/32) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
| 13 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811r40/32 | Fiting polietilena (reductie d 40/32) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 14 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 2,400 |  |  |  |
| 15 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m40 | Fiting polietilena (mufa d 40) |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 16 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm (5 buc - 10m: 2 buc - 5m: 6 buc - 4 m) |  | m |  |  | 84,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 54,852 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 54,852 |  |  |  |
|  |  | 252121671600075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 75 |  | m |  |  | 85,851 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 28,617 |  |  |  |
| 17 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (5 buc - 4m) |  | m |  |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 13,060 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 13,060 |  |  |  |
|  |  | 252121671600063 | Tub de procectie (teava din polietilena PE80 SDR11 d 63) |  | m |  |  | 20,441 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 6,814 |  |  |  |
| 18 |  | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; |  | m |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  |  |
|  |  | 272210310700025 | Conducta de otel d 25 x 2.8mm |  | m |  |  | 4,016 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 4100116202844 | Apa dedurizata |  | m3 |  |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,432 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut |  |  | 0,072 |  |  |  |
| 19 |  | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 4,280 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 287527404000025 | Cot sau reductie de otel 25 |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,456 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,580 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,128 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,292 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 4,176 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  |  |
| 20 |  | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  |  |
|  |  | 287527420210025 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere cu flanse d 25 |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  | buc |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  | buc |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg |  |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |
| 21 |  | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 287527440020025 | Flanse din otel 25 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 2,720 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 2,640 |  |  |  |
| 22 |  | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici |  | m |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 7123030012500 | Montator P.B |  | h-om |  |  | 29,440 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 12,160 |  |  |  |
|  |  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  | m2 |  |  | 62,442 |  |  |  |
|  |  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg |  |  | 15,775 |  |  |  |
|  |  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  | kg |  |  | 205,400 |  |  |  |
|  |  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  | m3 |  |  | 2,136 |  |  |  |
|  |  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  | m3 |  |  | 1,643 |  |  |  |
| 23 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 1,980 |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  |  | 2,300 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  |  | 0,840 |  |  |  |
| 24 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 4,140 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,480 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 1,248 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,122 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,720 |  |  |  |
| 25 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  | 195,200 |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  |  | 37,088 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,952 |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  |  | 1,952 |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  |  | 195,200 |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  |  | 0,976 |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  |  | 1,562 |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  |  | 2,928 |  |  |  |
| 26 |  | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  | m2 |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  | kg |  |  | 46,620 |  |  |  |
|  |  | 2873147300863 | Agrafe |  | kg |  |  | 2,100 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Bransament Dn 32 ( 4 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,144 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 4,012 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 4,400 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 4,320 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |  |  |
| 28 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 2,400 |  |  |  |
| 29 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/ol32 | Fiting polietilena (pe/ol d 32) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 30 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 6,640 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,680 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 4,080 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 0,480 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,560 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 1,160 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 1,240 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,240 |  |  |  |
| 31 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 0,880 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 4,080 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 4,680 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 6,080 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 0,440 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,440 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 0,640 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 11,200 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 2,440 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,280 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  |  |
| 32 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,138 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om |  |  | 11,640 |  |  |  |
|  |  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 |  | kg |  |  | 0,200 |  |  |  |
|  |  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 |  | kg |  |  | 0,132 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 8,240 |  |  |  |
|  |  | 2513736601900 | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  |  | 0,648 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 2,720 |  |  |  |
|  |  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  | kg |  |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  | 2722103300500 | Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1 |  | m |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 2722103300200 | Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1 |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 34 |  | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m |  |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 6,640 |  |  |  |
|  |  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t |  |  | 0,052 |  |  |  |
|  |  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  |  | 0,088 |  |  |  |
|  |  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  |  | 1,252 |  |  |  |
|  |  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,088 |  |  |  |
| 35 |  | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 10 buc |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 9,948 |  |  |  |
|  |  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t |  |  | 0,097 |  |  |  |
|  |  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,936 |  |  |  |
|  |  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  |  | 0,168 |  |  |  |
|  |  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  |  | 3,048 |  |  |  |
|  |  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,168 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Post de reglare a presiunei FRG2/MBZ (Sau altul cu parametrii analogici) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 343434 | Post de reglare a presiunei 2xPFFEXS Dn 25 (sau altul cu parametrii analogici) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 37 |  |  | Post de reglare a presiunei PF FES 50/2 (Sau altul cu parametrii ananlogici) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 343434 | Post de reglare a presiunei 2xPFFEXS Dn 25 (sau altul cu parametrii analogici) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 38 |  |  | Post de reglare a presiunei PF FE 25/2 (Sau altul cu parametrii analogici) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 343434 | Post de reglare a presiunei 2xPFFEXS Dn 25 (sau altul cu parametrii analogici) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |
|  |  |  | Achizitionarea si depozitarea |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Presiune joasa PRG nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 3,241 |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  |  | 6,644 |  |  |  |
| 40 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  | 10,020 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 20,641 |  |  |  |
| 41 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  | 2,785 |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  |  | 3,036 |  |  |  |
| 42 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 2,785 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 24,564 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  |  | 26,263 |  |  |  |
| 43 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  | 55,700 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 17,267 |  |  |  |
| 44 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  | 10,020 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 7,515 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 1,002 |  |  |  |
| 45 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om |  |  | 0,195 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,328 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Pozarea gazoductului subteran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm |  | m |  |  | 119,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 2,142 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 4,284 |  |  |  |
|  |  | 252121671000163 | Teava polietilena PE80 SDR11d 63 |  | m |  |  | 119,357 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 130,900 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 128,520 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 1,785 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,238 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 4,760 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 4,760 |  |  |  |
| 47 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm |  | m |  |  | 215,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 3,870 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 7,740 |  |  |  |
|  |  | 252121671000150 | Teava polietilena PE80 SDR11d 50 |  | m |  |  | 215,645 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 236,500 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 232,200 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 3,225 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,430 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 2,580 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 2,580 |  |  |  |
| 48 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 206,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 3,708 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 7,416 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 206,618 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 226,600 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 222,480 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 3,090 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,412 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 8,240 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 8,240 |  |  |  |
| 49 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 63) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |  |
| 50 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 51 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 12,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 9,600 |  |  |  |
| 52 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 4,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t63/32 | Fiting polietilena (teu d 63/32) |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 3,600 |  |  |  |
| 53 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t63/32 | Fiting polietilena (teu d 50/32) |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 54 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t63 | Fiting polietilena (teu d 63) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 55 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811r63/50 | Fiting polietilena (reductie d 63/50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 56 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811d50 | Fiting polietilena (dop d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 57 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (1 buc. - 8m: 1 buc. - 4m) |  | m |  |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 7,836 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 7,836 |  |  |  |
|  |  | 2521216716000110 | Tub de protectie (Teava din polietilena PE80 SDR11 d 110) |  | m |  |  | 12,264 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 4,088 |  |  |  |
| 58 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm (4 buc. - 10m: 3 buc. - 4m) |  | m |  |  | 52,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 33,956 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 33,956 |  |  |  |
|  |  | 252121671600090 | Tub de protectie (teava din polietilena PE80 SDR11 d 90) |  | m |  |  | 53,146 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 17,715 |  |  |  |
| 59 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (8 buc - 4m) |  | m |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 20,896 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 20,896 |  |  |  |
|  |  | 252121671600063 | Tub de procectie (teava din polietilena PE80 SDR11 d 63) |  | m |  |  | 32,705 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 10,902 |  |  |  |
| 60 |  | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  | 1 km |  |  | 0,557 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,089 |  |  |  |
|  |  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  |  |
| 61 |  | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  | 272210310700050 | Conducta de otel d 57 x 3,5 mm |  | m |  |  | 1,004 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  |  |
| 62 |  | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  |  |
|  |  | 287527420210050 | Robinet din otel cu flanse, dispozitiv de inchidere cu flanse d 50 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |
| 63 |  | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 287527440020050 | Flanse din otel d 50 |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,680 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |  |  |
| 64 |  | TfA02A1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 1,070 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2875274040000d50 | Dop de otel D 57 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,044 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Bransament Dn 63 ( 1 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  | 252121671000163 | Teava polietilena PE80 SDR11d 63 |  | m |  |  | 1,003 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 1,100 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 66 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 63) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 67 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811c63 | Fiting polietilena (cot d 63) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 68 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/ol63 | Fiting polietilena (pe/ol d 63) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 69 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,660 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  |  |
| 70 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 1,170 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 1,520 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,610 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,520 |  |  |  |
| 71 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Bransament Dn 32 ( 16 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,288 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,576 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 16,048 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 17,600 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 17,280 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,640 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,640 |  |  |  |
| 73 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 12,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 9,600 |  |  |  |
| 74 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/ol32 | Fiting polietilena (pe/ol d 32) |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
| 75 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 26,560 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 6,720 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 16,320 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 72,000 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 1,920 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 2,240 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 24,000 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 4,800 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 4,640 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 4,960 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,960 |  |  |  |
| 76 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 3,520 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 16,320 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 18,720 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 24,320 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 1,760 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 1,760 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 2,560 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 24,000 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 44,800 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 9,760 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 1,120 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 8,320 |  |  |  |
| 77 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,055 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,017 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Pozarea gazoductului suprateran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 |  |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 0,986 |  |  |  |
| 79 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  | 142,560 |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  |  | 27,086 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,426 |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  |  | 1,426 |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  |  | 142,560 |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  |  | 0,713 |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  |  | 1,140 |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  |  | 2,138 |  |  |  |
| 80 |  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 1,840 |  |  |  |
|  |  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive |  | kg |  |  | 8,000 |  |  |  |
| 81 |  | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 |  | buc |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om. |  |  | 17,120 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om. |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 2875274040020 | Cot otel d20 |  | buc |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 3,648 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 1,920 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 33,408 |  |  |  |
| 82 |  | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (montarea filetului) |  | buc |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om |  |  | 19,520 |  |  |  |
|  |  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta filet d 20 |  | buc |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 2,432 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,736 |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  |  | 0,576 |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  |  | 8,960 |  |  |  |
| 83 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 3,312 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,384 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,999 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,097 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,576 |  |  |  |
| 84 |  | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  | t |  |  | 0,170 |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  |  | 0,406 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,265 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  |  | 0,019 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,013 |  |  |  |
| 85 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  | 0,170 |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  |  | 0,649 |  |  |  |
|  |  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  |  | 0,884 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  |  | 0,061 |  |  |  |
| 86 |  | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 |  | kg |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg |  |  | 24,000 |  |  |  |
|  |  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,016 |  |  |  |
| 87 |  | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" |  | m |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 19,200 |  |  |  |
|  |  | 252121670100020 | Teava din otel D 20x2.8mm |  | m |  |  | 32,480 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 1,344 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 2,656 |  |  |  |
|  |  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  |  | 0,608 |  |  |  |
|  |  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  |  | 0,096 |  |  |  |
| 88 |  | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 10,560 |  |  |  |
|  |  | 287527420520020 | Robinet de inchidere D 20 |  | buc |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,256 |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg |  |  | 0,512 |  |  |  |
| 89 |  | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m |  |  | 32,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  |  | 2,880 |  |  |  |
|  |  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Presiune joasa PRG nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 0,657 |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  |  | 1,347 |  |  |  |
| 91 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  | 2,036 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 4,194 |  |  |  |
| 92 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  | 0,565 |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  |  | 0,616 |  |  |  |
| 93 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 0,565 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 4,983 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  |  | 5,328 |  |  |  |
| 94 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  | 11,300 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 3,503 |  |  |  |
| 95 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  | 11,300 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 8,475 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 1,130 |  |  |  |
| 96 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om |  |  | 0,195 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,328 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pozarea gazoductului subteran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm |  | m |  |  | 69,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,242 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 2,484 |  |  |  |
|  |  | 252121671000150 | Teava polietilena PE80 SDR11d 50 |  | m |  |  | 69,207 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 75,900 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 74,520 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 1,035 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,138 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 2,760 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 2,760 |  |  |  |
| 98 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 40,120 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 44,000 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 43,200 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 1,600 |  |  |  |
| 99 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 100 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
| 101 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t63/32 | Fiting polietilena (teu d 50/32) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
| 102 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811d50 | Fiting polietilena (dop d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 103 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (3 buc. - 4m) |  | m |  |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 7,836 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 7,836 |  |  |  |
|  |  | 252121671600063 | Tub de procectie (teava din polietilena PE80 SDR11 d 63) |  | m |  |  | 12,264 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 4,088 |  |  |  |
| 104 |  | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  | 1 km |  |  | 0,113 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 105 |  | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  | 272210310700050 | Conducta de otel d 57 x 3,5 mm |  | m |  |  | 1,004 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  |  |
| 106 |  | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  |  |
|  |  | 287527420210050 | Robinet din otel cu flanse, dispozitiv de inchidere cu flanse d 50 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |
| 107 |  | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 287527440020050 | Flanse din otel d 50 |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,680 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |  |  |
| 108 |  | TfA02A1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 1,070 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2875274040000d50 | Dop de otel D 57 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,044 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Bransament Dn 50 ( 1 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  | 252121671000150 | Teava polietilena PE80 SDR11d 50 |  | m |  |  | 1,003 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 1,100 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 110 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 111 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/o50 | Fiting polietilena (pe/ol d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 112 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,660 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  |  |
| 113 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 1,170 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 1,520 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,610 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,520 |  |  |  |
| 114 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Bransament Dn 32 ( 3 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,054 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 3,009 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 3,300 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 3,240 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,045 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  |  |
| 116 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
| 117 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/ol32 | Fiting polietilena (pe/ol d 32) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 118 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 4,980 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,260 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 3,060 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,420 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,900 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,870 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 0,930 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  |  |
| 119 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 3,060 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 3,510 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 0,330 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,330 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 0,480 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 8,400 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 1,830 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,210 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 1,560 |  |  |  |
| 120 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Pozarea gazoductului suprateran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 |  |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 0,185 |  |  |  |
| 122 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  | 26,730 |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  |  | 5,079 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,267 |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  |  | 0,267 |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  |  | 26,730 |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  |  | 0,134 |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  |  | 0,214 |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  |  | 0,401 |  |  |  |
| 123 |  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,345 |  |  |  |
|  |  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive |  | kg |  |  | 1,500 |  |  |  |
| 124 |  | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om. |  |  | 3,210 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om. |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2875274040020 | Cot otel d20 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,684 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 6,264 |  |  |  |
| 125 |  | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (montarea filetului) |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om |  |  | 3,660 |  |  |  |
|  |  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta filet d 20 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,456 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,138 |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  |  | 1,680 |  |  |  |
| 126 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,180 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,621 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,187 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,108 |  |  |  |
| 127 |  | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  | t |  |  | 0,031 |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  |  | 0,074 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 128 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  | 0,031 |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  |  | 0,118 |  |  |  |
|  |  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  |  | 0,161 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  |  | 0,011 |  |  |  |
| 129 |  | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 |  | kg |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  |  |
| 130 |  | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" |  | m |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | 252121670100020 | Teava din otel D 20x2.8mm |  | m |  |  | 6,090 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,252 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,498 |  |  |  |
|  |  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  |  | 0,018 |  |  |  |
| 131 |  | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 1,980 |  |  |  |
|  |  | 287527420520020 | Robinet de inchidere D 20 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg |  |  | 0,096 |  |  |  |
| 132 |  | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  |  | 0,540 |  |  |  |
|  |  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Presiune joasa PRG nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 3,865 |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  |  | 7,923 |  |  |  |
| 134 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  | 11,300 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 23,278 |  |  |  |
| 135 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  | 3,315 |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  |  | 3,613 |  |  |  |
| 136 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 3,315 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 29,238 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  |  | 31,260 |  |  |  |
| 137 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  | 66,300 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 20,553 |  |  |  |
| 138 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  | 66,300 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 49,725 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 6,630 |  |  |  |
| 139 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om |  |  | 0,195 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,328 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Pozarea gazoductului subteran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm |  | m |  |  | 539,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 9,702 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 19,404 |  |  |  |
|  |  | 252121671000150 | Teava polietilena PE80 SDR11d 50 |  | m |  |  | 540,617 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 592,900 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 582,120 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 8,085 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 1,078 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 21,560 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 21,560 |  |  |  |
| 141 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm |  | m |  |  | 39,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,702 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,404 |  |  |  |
|  |  | 252121671000140 | Teava polietilena PE80 SDR11d 40 |  | m |  |  | 39,117 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 42,900 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 42,120 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,585 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,078 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 1,560 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 1,560 |  |  |  |
| 142 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 73,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,314 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 2,628 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 73,219 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 80,300 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 78,840 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 1,095 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,146 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 2,920 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 2,920 |  |  |  |
| 143 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 50) |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 144 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 145 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t50/32 | Fiting polietilena (teu d 50/32) |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 5,400 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 5,400 |  |  |  |
| 146 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t50 | Fiting polietilena (teu d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 147 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811r50/40 | Fiting polietilena (reductie d 50/40) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 148 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811r50/32 | Fiting polietilena (reductie d 50/32) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 149 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811d50 | Fiting polietilena (dop d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 150 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (4 buc. - 4 m) |  | m |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 10,448 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 10,448 |  |  |  |
|  |  | 252121671600063 | Tub de procectie (teava din polietilena PE80 SDR11 d 63) |  | m |  |  | 16,353 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 5,451 |  |  |  |
| 151 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm (1 buc - 6m: 1 buc. - 5m) |  | m |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 7,183 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 7,183 |  |  |  |
|  |  | 252121671600090 | Tub de protectie (teava din polietilena PE80 SDR11 d 90) |  | m |  |  | 11,242 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 3,747 |  |  |  |
| 152 |  | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  | 1 km |  |  | 0,663 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,106 |  |  |  |
|  |  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  |  |
| 153 |  | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  | 272210310700050 | Conducta de otel d 57 x 3,5 mm |  | m |  |  | 1,004 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  |  |
| 154 |  | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  |  |
|  |  | 287527420210050 | Robinet din otel cu flanse, dispozitiv de inchidere cu flanse d 50 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |
| 155 |  | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 287527440020050 | Flanse din otel d 50 |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,680 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |  |  |
| 156 |  | TfA02A1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 1,070 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2875274040000d50 | Dop de otel D 57 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,044 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Bransament Dn 50 ( 1 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  | 252121671000150 | Teava polietilena PE80 SDR11d 50 |  | m |  |  | 1,003 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 1,100 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 158 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 159 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/o50 | Fiting polietilena (pe/ol d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 160 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,660 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  |  |
| 161 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 1,170 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 1,520 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,610 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,520 |  |  |  |
| 162 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Bransament Dn 32 ( 11 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,198 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,396 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 11,033 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 12,100 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 11,880 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,165 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,022 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,440 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,440 |  |  |  |
| 164 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 8,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 6,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 6,600 |  |  |  |
| 165 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/ol32 | Fiting polietilena (pe/ol d 32) |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
| 166 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 18,260 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 4,620 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 11,220 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 49,500 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,011 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 1,540 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,550 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 1,650 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 16,500 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,550 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 3,300 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 3,190 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 3,410 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |  |  |
| 167 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 2,420 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 11,220 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 12,870 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 16,720 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 1,210 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 1,210 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 1,760 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 16,500 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 30,800 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 6,710 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,770 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 5,720 |  |  |  |
| 168 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,011 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,038 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,011 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,007 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.5. Pozarea gazoductului suprateran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 |  |  | 0,880 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 0,678 |  |  |  |
| 170 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  | 98,010 |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  |  | 18,622 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,980 |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  |  | 0,980 |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  |  | 98,010 |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  |  | 0,490 |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  |  | 0,784 |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  |  | 1,470 |  |  |  |
| 171 |  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg |  |  | 5,500 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 1,265 |  |  |  |
|  |  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive |  | kg |  |  | 5,500 |  |  |  |
| 172 |  | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 |  | buc |  |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om. |  |  | 11,770 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om. |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 2875274040020 | Cot otel d20 |  | buc |  |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 2,508 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 22,968 |  |  |  |
| 173 |  | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (montarea filetului) |  | buc |  |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om |  |  | 13,420 |  |  |  |
|  |  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta filet d 20 |  | buc |  |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 1,672 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,506 |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  |  | 0,396 |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  |  | 6,160 |  |  |  |
| 174 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,660 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 2,277 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,264 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,687 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,067 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,396 |  |  |  |
| 175 |  | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  | t |  |  | 0,102 |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  |  | 0,244 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,159 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  |  | 0,011 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,008 |  |  |  |
| 176 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  | 0,102 |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  |  |
|  |  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  |  | 0,530 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  |  | 0,037 |  |  |  |
| 177 |  | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 |  | kg |  |  | 5,500 |  |  |  |
|  |  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg |  |  | 16,500 |  |  |  |
|  |  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,880 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,011 |  |  |  |
| 178 |  | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" |  | m |  |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 13,200 |  |  |  |
|  |  | 252121670100020 | Teava din otel D 20x2.8mm |  | m |  |  | 22,330 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,924 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 1,826 |  |  |  |
|  |  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  |  | 0,418 |  |  |  |
|  |  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  |  | 0,066 |  |  |  |
| 179 |  | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 7,260 |  |  |  |
|  |  | 287527420520020 | Robinet de inchidere D 20 |  | buc |  |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,176 |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg |  |  | 0,352 |  |  |  |
| 180 |  | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m |  |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  |  | 1,980 |  |  |  |
|  |  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,880 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |
|  |  |  | Asigurararea sociala |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Presiune joasa PRG nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 2,386 |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  |  | 4,891 |  |  |  |
| 182 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 15,244 |  |  |  |
| 183 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  | 2,050 |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  |  | 2,235 |  |  |  |
| 184 |  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 2,050 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 18,081 |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  |  | 19,331 |  |  |  |
| 185 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  | 41,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 12,710 |  |  |  |
| 186 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  | 41,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 30,750 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 4,100 |  |  |  |
| 187 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  | 0,320 |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om |  |  | 0,195 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,328 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Pozarea gazoductului subteran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm |  | m |  |  | 260,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 4,680 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 9,360 |  |  |  |
|  |  | 252121671000150 | Teava polietilena PE80 SDR11d 50 |  | m |  |  | 260,780 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 286,000 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 280,800 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,520 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 10,400 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 10,400 |  |  |  |
| 189 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm |  | m |  |  | 66,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,188 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 2,376 |  |  |  |
|  |  | 252121671000140 | Teava polietilena PE80 SDR11d 40 |  | m |  |  | 66,198 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 72,600 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 71,280 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,990 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,132 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 2,640 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 2,640 |  |  |  |
| 190 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 74,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,332 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 2,664 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 74,222 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 81,400 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 79,920 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 1,110 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,148 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 2,960 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 2,960 |  |  |  |
| 191 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 63) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 192 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 5,600 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 4,200 |  |  |  |
| 193 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t50/32 | Fiting polietilena (teu d 50/32) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 2,400 |  |  |  |
| 194 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t40/32 | Fiting polietilena (teu d 40/32) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |  |  |
| 195 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811t50 | Fiting polietilena (teu d 50) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |  |
| 196 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40 mm |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811r50/40 | Fiting polietilena (reductie d 50/40) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |  |
| 197 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811r40/32 | Fiting polietilena (reductie d 40/32) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |  |
| 198 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (4 buc. - 4m) |  | m |  |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 10,448 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 10,448 |  |  |  |
|  |  | 252121671600063 | Tub de procectie (teava din polietilena PE80 SDR11 d 63) |  | m |  |  | 16,353 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 5,451 |  |  |  |
| 199 |  | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm (3 buc. - 4m) |  | m |  |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 7,836 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 7,836 |  |  |  |
|  |  | 252121671600090 | Tub de protectie (teava din polietilena PE80 SDR11 d 90) |  | m |  |  | 12,264 |  |  |  |
|  |  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc |  |  | 4,088 |  |  |  |
| 200 |  | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  | 1 km |  |  | 0,410 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,066 |  |  |  |
|  |  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  |  |
| 201 |  | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  |  |
|  |  | 272210310700050 | Conducta de otel d 57 x 3,5 mm |  | m |  |  | 1,004 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  |  |
| 202 |  | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  |  |
|  |  | 287527420210050 | Robinet din otel cu flanse, dispozitiv de inchidere cu flanse d 50 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,030 |  |  |  |
| 203 |  | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 287527440020050 | Flanse din otel d 50 |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,680 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |  |  |
| 204 |  | TfA02A1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 1,070 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2875274040000d50 | Dop de otel D 57 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,145 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 1,044 |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Bransament Dn 50 ( 1 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  | 252121671000150 | Teava polietilena PE80 SDR11d 50 |  | m |  |  | 1,003 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 1,100 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 206 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m63 | Fiting polietilena (mufa d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  |  |
| 207 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/o50 | Fiting polietilena (pe/ol d 50) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 208 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,660 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  |  |
| 209 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 1,020 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 1,170 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 1,520 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 0,610 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 0,520 |  |  |  |
| 210 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.4. Bransament Dn 32 ( 9 set) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm |  | m |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,162 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,324 |  |  |  |
|  |  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11d 32 |  | m |  |  | 9,027 |  |  |  |
|  |  | 2710503808003 | Fir trasor |  | m |  |  | 9,900 |  |  |  |
|  |  | 1724107361935 | Banda de marcaj |  | m |  |  | 9,720 |  |  |  |
|  |  | 2416526101467 | Mastic |  | kg |  |  | 0,135 |  |  |  |
|  |  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  |  | 0,360 |  |  |  |
| 212 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om |  |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa d 32) |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  |  | 5,400 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 5,400 |  |  |  |
| 213 |  | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 2523156713811pe/ol32 | Fiting polietilena (pe/ol d 32) |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
| 214 |  | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 3.5 mm |  | m |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 14,940 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 3,780 |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 | Teava din otel d-108 x 4.0 mm |  | m |  |  | 9,180 |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  |  | 40,500 |  |  |  |
|  |  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg |  |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 1,260 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 1,350 |  |  |  |
|  |  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l |  |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,450 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg |  |  | 2,700 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 2,610 |  |  |  |
|  |  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut |  |  | 2,790 |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,540 |  |  |  |
| 215 |  | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om |  |  | 1,980 |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 9,180 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 10,530 |  |  |  |
|  |  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om |  |  | 13,680 |  |  |  |
|  |  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 |  |  | 0,990 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,990 |  |  |  |
|  |  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m |  |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg |  |  | 25,200 |  |  |  |
|  |  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg |  |  | 5,490 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,630 |  |  |  |
|  |  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut |  |  | 4,680 |  |  |  |
| 216 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,031 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.5. Pozarea gazoductului suprateran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 |  |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 0,554 |  |  |  |
| 218 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  | 80,190 |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  |  | 15,236 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,802 |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  |  | 0,802 |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  |  | 80,190 |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  |  | 0,401 |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  |  | 0,642 |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  |  | 1,203 |  |  |  |
| 219 |  | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 1,035 |  |  |  |
|  |  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive |  | kg |  |  | 4,500 |  |  |  |
| 220 |  | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 |  | buc |  |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om. |  |  | 9,630 |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om. |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 2875274040020 | Cot otel d20 |  | buc |  |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  |  | 2,052 |  |  |  |
|  |  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  |  | 18,792 |  |  |  |
| 221 |  | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (montarea filetului) |  | buc |  |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om |  |  | 10,980 |  |  |  |
|  |  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta filet d 20 |  | buc |  |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 1,368 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,414 |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  |  | 0,324 |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  |  | 5,040 |  |  |  |
| 222 |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  | m3 |  |  | 0,540 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 1,863 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,216 |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 | Beton |  | m3 |  |  | 0,562 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,055 |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,324 |  |  |  |
| 223 |  | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  | t |  |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  |  | 0,215 |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,007 |  |  |  |
| 224 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  |  | 0,344 |  |  |  |
|  |  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  |  | 0,468 |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  |  | 0,032 |  |  |  |
| 225 |  | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 |  | kg |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg |  |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  |  |
| 226 |  | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" |  | m |  |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 10,800 |  |  |  |
|  |  | 252121670100020 | Teava din otel D 20x2.8mm |  | m |  |  | 18,270 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,756 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 1,494 |  |  |  |
|  |  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  |  | 0,342 |  |  |  |
|  |  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  |  | 0,054 |  |  |  |
| 227 |  | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 5,940 |  |  |  |
|  |  | 287527420520020 | Robinet de inchidere D 20 |  | buc |  |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,144 |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg |  |  | 0,288 |  |  |  |
| 228 |  | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m |  |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  |  | 1,620 |  |  |  |
|  |  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Cucuruzeac Igor