Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Investitor Primaria Radenii Vechi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 |  |  | 616,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 400,00 | 616,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 800,80 |
| 2 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 | 400,00 | 300,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 390,00 |
| 3 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 260,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 400,00 | 260,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 338,00 |
| 4 | TsD03F1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 31-50 cm, teren catg. III sau IV (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 31-50 см, грунт III или IV категории)in jurul Turnului de apa | 100 m3 |  |  | 128,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3200 | 400,00 | 128,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 153,60 |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t |  |  | 30,00 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 | 600,00 | 30,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 070,00 |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |  |  | 897,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 460,00 | 897,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 825,24 |
| 7 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t |  |  | 30,00 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 | 600,00 | 30,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 070,00 |
| 8 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 260,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 400,00 | 260,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 312,00 |
| 9 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 | 400,00 | 300,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 360,00 |
| 10 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 260,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 400,00 | 260,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 312,00 |
| 11 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | 100 m3 |  |  | 2 087,66 ————— 422,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 84,97 | 422,30 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 | 360,00 | 1 665,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 505,19 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2 |  |  | 85,05 ————— 0,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 450,00 | 85,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 995,94 |
|  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  | 47,26 ————— 0,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 250,00 | 47,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25,05 |
| 14 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 |  |  | 1 607,20 ————— 246,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9000 | 84,97 | 246,40 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,3600 | 280,00 | 940,80 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3600 | 125,00 | 420,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 80,36 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 519,19 ————— 76,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,47 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 380,00 | 418,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 22,00 | 4,62 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 45,00 | 18,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 268,70 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 603,34 ————— 84,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,12 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 430,00 | 494,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 22,00 | 4,62 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 45,00 | 18,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 558,46 |
| 17 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m |  |  | 125,23 ————— 50,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,39 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,52 | 7,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 315,00 | 2,52 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 64,80 | 65,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 16,20 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 764,38 |
| 18 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 248,00 ————— 10,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 2 500,00 | 235,00 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 380,00 | 1,14 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 22,50 | 0,25 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 125,00 | 1,41 |
|  |  | Total | lei |  |  | 43 399,37 |
|  |  | 1.3. Trotuar |  |  |  |  |
| 19 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  | 47,25 ————— 0,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 250,00 | 47,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 945,00 |
| 20 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 |  |  | 1 607,50 ————— 246,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9000 | 84,97 | 246,50 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,3600 | 280,00 | 941,00 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3600 | 125,00 | 420,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 32,15 |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  | 519,20 ————— 76,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 380,00 | 418,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 22,00 | 4,64 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 45,00 | 18,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 129,80 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 603,32 ————— 84,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,12 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 430,00 | 494,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 22,00 | 4,64 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 45,00 | 18,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 150,83 |
| 23 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m |  |  | 125,23 ————— 50,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,39 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,52 | 7,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 315,00 | 2,52 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 64,80 | 65,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 16,20 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 504,64 |
| 24 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 248,00 ————— 10,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 2 500,00 | 235,00 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 380,00 | 1,14 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 22,50 | 0,25 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 125,00 | 1,41 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 959,93 |
|  |  | 1.4. Rigola de scurgere de tip l |  |  |  |  |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 603,34 ————— 84,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,12 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 430,00 | 494,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 22,00 | 4,62 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 45,00 | 18,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 954,83 |
| 26 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  | 1 886,23 ————— 390,86 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 84,97 | 335,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 2,85 | 817,49 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 380,00 | 291,69 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 430,00 | 295,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 12,00 | 3,52 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 55,00 | 3,13 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 650,00 | 11,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 771,85 |
|  |  | 1.5. Scara tehnologica |  |  |  |  |
| 27 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  |  | 908,35 ————— 908,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 | 84,97 | 908,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 181,67 |
| 28 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 862,50 ————— 749,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 84,97 | 749,50 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 12,00 | 113,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17,25 |
| 29 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 285,29 ————— 144,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 84,97 | 123,21 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 22,50 | 3,38 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 25,00 | 6,25 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 21,00 | 2,52 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 2 750,00 | 5,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 5 600,00 | 11,20 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 5 600,00 | 112,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 342,35 |
| 30 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 1 626,05 ————— 390,86 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 84,97 | 335,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,85 | 532,53 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 380,00 | 299,39 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 430,00 | 312,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 12,00 | 3,27 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 55,00 | 3,14 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 650,00 | 11,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,49 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 512,23 |
| 31 | CH02A | Trepte exterioare de placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T(250x165-10buc) | m |  |  | 686,84 ————— 492,83 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,1000 | 84,97 | 433,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,4500 | 2,85 | 32,63 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0160 | 430,00 | 6,88 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0200 | 380,00 | 7,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0190 | 380,00 | 7,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,00 | 5,60 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,2150 | 45,00 | 9,68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2400 | 5,80 | 1,39 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,2400 | 5,20 | 1,25 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4800 | 3,50 | 1,68 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,1020 | 4,50 | 0,46 |
|  | 2462106110376 | Intirzietor de priza (clei de oase) | kg | 0,0040 | 21,00 | 0,08 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0250 | 2,85 | 0,07 |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 0,0250 | 27,00 | 0,68 |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,0100 | 17,00 | 0,17 |
|  | 2670112203300 | Trepte de granit de 4 cm grosime | m | 1,0300 | 45,00 | 46,35 |
|  | 2670112203800 | Contratrepte de granit de 4 cm grosime | m | 1,0300 | 70,00 | 72,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 181,59 |
| 32 | Pret de piata | Teava rotunda noua din otel d=48mm, h=3mm L=8m | kg |  |  | 22,50 ————— 0,00 |
|  | 6546532178 | Teava rotunda noua din otel d=48mm, h=3mm L=8m | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 640,80 |
| 33 | Pret de piata | Teava rectangulara 20x20mm, h=2mm, L=7.0m | kg |  |  | 22,50 ————— 0,00 |
|  | 654653217 | Teava rectangulara 20x20mm, h=2mm, L=7.0m | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 174,82 |
| 34 | Pret de piata | Teava rectangulara 30x30mm, h=2mm, L=2.5m | kg |  |  | 22,50 ————— 0,00 |
|  | 6546532172,5 | Teava rectangulara 30x30mm, h=2mm, L=2.5m | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 94,50 |
| 35 | Pret de piata | Platbanda 20x3mm, L=12.0m | kg |  |  | 22,50 ————— 0,00 |
|  | 65465321712 | Platbanda 20x3mm, L=12.0m | kg | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 126,22 |
| 36 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 |  |  | 193,10 ————— 158,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8700 | 84,97 | 158,90 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,4500 | 42,00 | 18,90 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1500 | 28,00 | 4,20 |
|  | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 | kg | 0,1500 | 28,00 | 4,20 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0530 | 45,00 | 2,40 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 38,62 |
|  |  | 1.6. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 37 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3 |  |  | 179,29 ————— 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 943,05 |
| 38 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)Panou gard ECO zincat H=1,8 m | m |  |  | 474,82 ————— 114,71 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 84,97 | 78,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 | 85,00 | 165,94 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 19,49 | 9,61 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 | 414,00 | 17,02 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 | 19,49 | 125,16 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 | 315,00 | 13,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 | 2,52 | 25,58 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0300 | 96,00 | 2,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 70 273,47 |
| 39 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t |  |  | 956,27 ————— 547,21 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 84,97 | 547,21 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 32,40 | 252,72 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 25,20 | 98,28 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 16,20 | 8,91 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 19,80 | 38,61 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 10,80 | 10,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 860,64 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 26,34 ————— 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 138,55 |
|  |  | 1.6.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |
| 41 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3 |  |  | 179,29 ————— 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25,10 |
| 42 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) | m3 |  |  | 1 486,43 ————— 335,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 84,97 | 301,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 34,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,52 | 473,21 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 315,00 | 249,29 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 414,00 | 302,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 16,20 | 4,43 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,50 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,43 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,43 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 208,10 |
| 43 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsare, L=4,5 m, H=1,8 m | m2 |  |  | 1 526,70 ————— 145,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 84,97 | 81,57 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,72 | 2,88 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,72 | 2,88 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 25,20 | 2,52 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 67,50 | 7,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 16,20 | 3,73 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,52 | 3,15 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 315,00 | 1,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 16,20 | 0,02 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 366,24 |
| 44 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)Stilpi din metal tevi patrate 60x60x2 , cornier 40x2 si sistema de ficsare, | m2 |  |  | 1 526,69 ————— 145,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 84,97 | 81,57 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,72 | 2,88 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,72 | 2,88 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 25,20 | 2,52 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 67,50 | 7,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 16,20 | 3,73 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,52 | 3,15 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 315,00 | 1,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 16,20 | 0,02 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 748,05 |
| 45 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 26,36 ————— 26,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3,69 |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t |  |  | 956,25 ————— 547,19 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 84,97 | 547,19 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 32,40 | 252,75 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 25,20 | 98,25 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 16,20 | 8,94 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 19,80 | 38,62 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 10,80 | 10,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 153,00 |
|  |  | 1.7. Amenajare spatiilor verzi |  |  |  |  |
| 47 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт) | m3 |  |  | 96,02 ————— 96,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 | 84,97 | 96,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 528,09 |
| 48 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьех без кома земли) | buc |  |  | 117,63 ————— 67,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 1,0400 | 31,50 | 32,76 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 16,20 | 0,03 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 1,80 | 0,72 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 19,80 | 0,79 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 405,00 | 16,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 175,76 |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 26,34 ————— 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 144,87 |
| 50 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 |  |  | 801,60 ————— 409,56 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 84,97 | 409,56 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 99,00 | 392,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 386,68 |
| 51 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов) | 100m2 |  |  | 72,28 ————— 56,08 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 84,97 | 56,08 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 16,20 | 16,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 846,40 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.