Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a partii carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pina la str. Gluhovschi) din mun. Belti" (23/2016/2022-DA) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-1s

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
| 1 | DI155B К=0,8 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0.08m )(S=249м3:0,08=3112,5m2) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |  |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit (PC 1+70-PC 5+00)) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 3 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=0.10m) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit (PC 0+00-PC 1+70) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=15.0cm ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit (PC 0+00-PC 1+70)(PC5+00-PC5+41,3) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=0,13m ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 12 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolare imbracamintei rutiere din pavaj H=5cm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 15 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolare bordurii БР100.30.15 )(Демонтаж бордюров L=1020м- учтен в п.4,п7,п.10-при разборке а/б и щебеночного покрытия) | m |  |  |  |
| 16 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 18 | TsG08C | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm (Taiere copacilor ф60сm) | buc |  |  |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 4,9800 |  |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,3730 |  |  |
| 19 | TrI1AA01A1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
| 20 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 21 | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Extrajere radicinilor) | ha |  |  |  |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 17,1300 |  |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 17,1300 |  |  |
| 22 | TrI1AA01A1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 24 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare fundatie din beton existent L=320m) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 25 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 27 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0.20m ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 28 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)(PC 5+00-PC 5+41,3) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 31 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu) | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 33 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu) | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 35 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) (PC 5+00-PC 5+41,3-137 М3) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 37 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |  |
| 38 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazoanelor si taluzului mecanizat) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |  |
| 39 | TsC03E2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare pamintului vegetal pentru gazonului si taluzului ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,4400 |  |  |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pentru gazonului si taluzului H=15cm) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 41 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarb a acostament si taluzului ) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. .Sistem rutier strada Sportiva. |  |  |  |  |
| 42 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asterntrat de fundatie din nisip Н=10сm.(Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 Н=0.15m) (PC 0+00 - PC1+70)(PC 5+00-PC 5+41,3-56 М3) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 43 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.12m (PC 0+00 - PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+41,3-37М3) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 141112220163263 | Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=12cm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 44 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.10m (PC 0+00 - PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+41,3-45М3) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 141112220161632 | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 45 | IzF04J1 К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula din polietilena in 2 rinduri.) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 268213260162611 | Pelicula din polietilena | m2 | 1,0800 |  |  |
| 46 | DC05A К=0,53 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm ( Strat de beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 H=0.08m (PC 1+70-PC 5+00) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 1422102205511450 | Beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205515350 | Beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 |  |  |
| 47 | DC05C | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm (Strat de beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 H=0.20m (PC 0+00-PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+00-PC5+41,3-372м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 1422102205511450 | Beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205515450 | Beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 | m3 | 0,2010 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0460 |  |  |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0460 |  |  |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0460 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 |  |  |
| 48 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Constructia rosturilor : (12buc) rost de dilatare - A500 ф 20АIII ; (L= 108м ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0030 |  |  |
|  | 271060230000018 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A500 AIII) | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 49 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere((Constructia rosturilor : ф4Вр1(4шва)(L= 36м ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 27106021000004 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (ф4Bp1) | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 50 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Rost de comprimare - A500ф18АIII (L= 711м )) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300100016 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A500 AIII) | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 51 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Rost longitudinal- A500ф16АIII (L= 541м )) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 271060210000016 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A500 АIII) | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 52 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere((Rost longitudinal-ф4Вр1 (L= 170м )) ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 27106021000004 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (ф4Bp1) | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: -rost de dilatare ) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 54 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost de comprimare ) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 55 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (-rost longitudinal) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 56 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Amplasare tevilor din cauciuc in ф30mm rost de dilatare )(Моntare) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
| 57 | Pret de piata | Tevilor din cauciuc in ф30mm rost de dilatare (costul) | m |  |  |  |
|  | 2666122800356208 | Tevilor din cauciuc in ф30m | m | 1,0050 |  |  |
| 58 | Pret de piata | Amplasare capacului (costul) | buc |  |  |  |
|  | 26661221800356208 | Capacului | buc | 12,81375 |  |  |
| 59 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Umplerea rosturilor cu bitum(V=1360x0.43 кg=584,8kg) | m |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 60 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Amplasarea bordurilor 100* 30*18 cm pe fundatie de beton С12/15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 2663102100001215 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 26661228002841 | Bordurilor 100* 30*18 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | 4. Drumul laterale. |  |  |  |  |
| 61 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Curacirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic ) | 100m2 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 62 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 в.т.ч | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 63 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010005216 | Mixtura asfaltica stabilizata BA16 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | 5. Pista de biciclisti. |  |  |  |  |
| 64 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm.) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 141112220161632 | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 65 | DE18A | Pavaj vibropresat h=6 sm, 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata neteda culoare roșie executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj H=0,06m) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26511128006555 | Placi din beton, pentru trotuare (5cm) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 66 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton С12/15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 26661228003251208 | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | 6. Trotuar. |  |  |  |  |
| 67 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare ( Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 141112220161632 | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 68 | Dl112 К=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |  |  |
|  | 141112220161632 | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 | m3 | 0,0135 |  |  |
| 69 | DE18A | Pavaj executat din placi de trotuare, vibropresate (200x100x60) culoare gri cu aschii de granit din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26511128006555 | Placi din beton, pentru trotuare (5cm) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 70 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton С12/15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 26661228003251208 | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | 7. Pereu. |  |  |  |  |
| 71 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=15сm.) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 141112220161632 | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 72 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Strat de beton monolit clasa XF2.XM1, C20/25, conform CP F.02.03:, 2019, H=0.10m) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 26631021000002025 | Beton monolit clasa XF2.XM1, C20/25, | m3 | 0,1010 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | 8. Intrare in curti. |  |  |  |  |
| 73 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10сm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A Н) | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 74 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 Н=0,12m.) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 141112220161632 | Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 75 | DE18A | Pavaj executat din placi de trotuare, vibropresate (200x100x60) culoare gri cu aschii de granit din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26511128006555 | Placi din beton, pentru trotuare (5cm) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 9. Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Rigola dreptunghiulara din beton armat Rg1 PC1+73,1 L=12,3м (DA18-19) |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1. Canal. |  |  |  |  |
| 76 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare stratului din beton asfaltic h=0,2м) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 77 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea gropii de fundare.Pamint cat.II) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 78 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1 h=0.10m ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 14111222017529 | Sparta fr. 16-32 (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 79 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Сanal pentru evacuarea apelor din beton ХF2; ХМ1-25-30) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000400 | Beton ХF2; ХМ1-25-30 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 80 | Dl119 | Fundatii monolite din beton С16/20 la edificiile artificiale (Astemerea pernei din beton B-20) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000150 | Beton С16/20 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 81 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Jgheab pentru evacuarea apelor din beton ХF2; ХМ1-25-30) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000400 | Beton ХF2; ХМ1-25-30 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
| 82 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500C) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000500 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A500C) | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 83 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000240 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A240) | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 84 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere DB | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,1300 |  |  |
|  | 287527420362412 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil (DB) | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal din beton prefabricat СТ8) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |  |
|  | 266612280056220108 | Portal din beton prefabricat СТ8 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |  |
| 86 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Teava PVC MSS N8 D315) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2521216700500315 | Teava PVC MSS N8 D315 | m | 1,0450 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 10. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |
| 87 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 88 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 1,4140 |  |  |
| 89 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 26631021000001675 | Beton С6/7,5 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 11. Amenaоjare balustradelor-(189buc) |  |  |  |  |
| 90 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Excavarea pamintului (gr. II) manual) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
| 91 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 92 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 94 | TsC50B К=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 95 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Fundaеie din beton monolit, F 200; W 4; В 20) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210000120 | Beton clasa B20 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 96 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Otel la sectii) | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |  |
| 97 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (parapetului metalic) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | 12. Сamine de canalizare. |  |  |  |  |
| 98 | AcE07C К=0,6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |  |
| 99 | AcE07C К=0,6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de canalizare existente in spatiile verzi) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |  |
| 100 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Мontarea capacelor de canalizare pe partea carosabila)(nou) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 45677878989090 | Сapac cu rama tipa ''Gr'' | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |  |
| 101 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor de canalizare in spatiile verzi)(nou) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 45677878989090 | Сapac cu rama tipa ''Gr'' | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |  |
|  |  | 13. Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani) |  |  |  |  |
| 102 | 47-02-039-5 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,0700 |  |  |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,0700 |  |  |
| 103 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi(Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani)) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |  |
|  | 28301273103001 | Сopacilor de artar | buc | 1,0500 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a partii carosabile str.Sportive(de la str.Stamati pina la str.Gluhovschi)din mun.Balti(23/2016/2022-DA) | Investitor ООО |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-2-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Statia de asteptare transportului public ''URBAN 3'')(2buc) | t |  |  |  |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 2874115822489 | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 | buc | 6,55 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,55 |  |  |
|  | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 1,11 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,19 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,50 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,49 |  |  |
|  |  | 2. Оборудование. |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata | Statia de asteptare transportului public ''URBAN-3''- (Decoratii md. mob.078-777757) | buc |  |  |  |
|  | 666411320251111123 | Statia de asteptare transportului public ''URBAN-3'' | buc | 1,00 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a partii carosabile str.Sportive(de la str.Stamati pina la str.Gluhovschi)din mun.Balti(23/2016/2022-CP) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 6-1-1s

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Рытье траншеи под смотровые и дождеприемные колодцы экскаватором емк ковша 0,3м3 с погрузкой в а/самосвалы) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 3 | AcA08Bк=1,5 на з/п | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа ПВХ d=300 мм) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2521216700500300 | Трубы типа ПВХ d=300 мм | m | 1,0450 |  |  |
| 4 | AcA08Bк=2 на з/п | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа ПВХ d=400 мм) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2521216700500400 | Трубы типа ПВХ d=400 мм | m | 1,0450 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Устройство основания из песка под трубы) | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 6 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство сборных ж/бетонных смотровых колодцев d1000mm( Монолитный бетон лотка М200 V=0.78m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,18х8=1.44m3)) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,206349 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 26631021009191 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) подготовка | m3 | 0,380952 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
| 7 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство смотровых колодцев из сборного ж /бетона d1500mm(Монолитный бетон лотка М200 V=0.66m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,31х3=0.93m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,22449 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |  |  |
|  | 26631021009191 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) подготовка | m3 | 0,316327 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |  |  |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитный бетон cтен М200 смотровых колодцев (V=10,68-(0.78+0,66)=9.24m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000200 | Beton М200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 10 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (Затирка и железнение лотков смотровых колодцев ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102100000100 | Mortar М100 | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 11 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ10-6 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331451 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ15-6 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331622 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Установка дождеприемных смотровых колодцев из из сборного ж /бетона d700mm в т.ч. Монолитный бетон лотка B15 V=0.54m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,07х18=1.26m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,1100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,7600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,036585 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0720 |  |  |
|  | 26631021009191 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) подготовка | m3 | 0,1250 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 21,0000 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9600 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 20 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-7 | buc |  |  |  |
|  | 26611284330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦД-7 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-9б | buc |  |  |  |
|  | 26611264330919 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9б (0,14 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-7 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330920 | Inel prefabricat pt. camine КЦП-2-7 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere(Установка рам и решеток на дождеприемные колодцы) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,1300 |  |  |
|  | 287527421 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка асфальтового покрытия мелкозернистый асфальтобетон Н -5см ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 26 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебеночного основания Н=10см) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Восстановление щебеночного основания Н=10см) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 28 | DB16Hк=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ((Восстановление асфальтового покрытия мелкозернистый асфальтобетон Н -5см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 29 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка покрытия из плитки) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
| 30 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment(Восстановление покрытия из плитки,плитка Н-3,5см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare Н-3,5см | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,0230 |  |  |
| 31 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Восстановление щебеночного основания Н=10см) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 32 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего покрытия из бетона :бетон Н-25см) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 33 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного основания Н=20см) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 34 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 35 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1820 |  |  |
| 36 | DC05Aк=1,07 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Восстановление существующего покрытия :бетон В15 Н - 16см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 142210220551515 | Beton in imbracaminte В15 | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 0,0680 |  |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,0980 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |  |  |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 |  |  |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0230 |  |  |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Восстановление щебеночного основания Н=20см) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 39 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 40 | Pretul firvei | Cтоимость песчаного грунта для засыпки | m3 |  |  |  |
|  | 28745625112801 | Песчаный грунт | m3 | 1,0000 |  |  |
| 41 | AcE13B1 | Люки на смотровые колодцы марки ЛД | buc |  |  |  |
|  | 2661781264330920 | Люки на смотровые колодцы марки ЛД | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | AcE13B1 | Скобы в смотр. колодцы | kg |  |  |  |
|  | 2661781264330921 | Скобы в смотр. колодцы | kg | 1,0000 |  |  |
| 43 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий -Врезка в сущ.сеть ливневой канализации) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |  |  |
| 44 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий -Врезка в сущ.сеть ливневой канализации) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |