| Lucrari de constructie a pavilionului si amenajare la IET nr. 108 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructia pavilion |  |  |
| 1 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 1.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.32 |
| 2 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1.60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 466.088 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1.244 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1.145 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.471 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.96 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.40 |
| 3 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: structura pavilionului, acoperisului, scaun | kg | 550.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 126.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5.50 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 550.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2.75 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4.40 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11.00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 11.00 |
| 4 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 29.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32.34 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3.058 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3.234 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1.47 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4.998 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5.88 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.47 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 2.94 |
| 5 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil, gr. min. 0.45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare) | m2 | 26.40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 23.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.60 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip profnastil | m2 | 31.878 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 249.48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.32 |
| 6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125 | m | 6.60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.98 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.125 | m | 7.138 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 9.517 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1.36 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0.68 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1.36 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1.36 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 67.98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.132 |
| 7 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.90 | m | 5.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.75 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d.90 | m | 5.355 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 2.55 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1.275 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 2.55 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1.275 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1.275 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1.275 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.075 |
| 8 | CE31A1 apl | Captuseli din scinduri geluite de 25mm, la pavilion (partea din spate H=2m, lateral H=1m, scaun) - norma Scinduri geluite si faltuite = 0.027m3/m2 | m2 | 22.80 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.342 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 16.872 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0.616 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.638 |
| 9 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0.62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.271 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 6.076 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3.125 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.002 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.018 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.005 |
| 10 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0.62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.242 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1.866 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.002 |
| 11 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2 | 45.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50.16 |
|  | 2430226100800 | Grund pe baza de polimer acrilic | kg | 6.84 |
|  | 2430226109000 | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate | kg | 13.68 |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 7.752 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 22.80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.137 |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajare cu pavaj |  |  |
| 12 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 5.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.60 |
| 13 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 12.40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17.98 |
| 14 | TsC35C12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (incarcarea) | 100 m3 | 0.13 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0.997 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 21.20 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 9.203 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.31 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.734 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2.923 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 12.40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12.276 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 14.26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.24 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2.604 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5.208 |
| 18 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 92.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40.48 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 4.14 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm | m | 92.46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.552 |
| 19 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm, gri) - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat. | m2 | 105.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 106.302 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.318 |
|  | 2661112800657 | Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 40mm, gri | m2 | 106.575 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 168.00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1156.155 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.525 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6.299 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2.10 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.