Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție specificați MTender ID-ul procedurii din 30.05.2026

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Țevi din oțel neizolate și articole conexe [lotul nr. 2 din cadrul primei licitații, MTender ID: MD-1770792359957] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel 25x2,8mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 25x2,8mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana nr. 5) a bunului solicitat. Totodată, în coloana dată vor fi reflectate elementele ce țin de: 1) garnitura (kit-ul) produsului; 2) durata de funcționare (exploatare); 3) termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic). |  |
|  | Țeavă de oțel 32x2,8mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 32x2,8mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 48x3,0mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 48x3,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 57x4mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 57x4,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 76x4mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 76x4,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 89x4mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 89x4,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 89x4,0mm, electrosudată, oțel 20 |  |  |  | - Țeavă de oțel cu diametrul exterior de 89 mm și grosimea pereților de 4,0 mm, în conformitate cu GOST 10704 și GOST 10706. Material - oțel de calitate 20 (Ст20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii trebuie să fie de 10-12 metri, nemăsurată (немерная длина). Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. - Se acceptă echivalentul: Țeavă de oțel 89x4,0mm, din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 108x5mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 108x5,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 108x5mm, electrosudată, oțel marca Ст3сп |  |  |  | - Țeavă de oțel cu diametrul exterior de 108 mm și grosimea pereților de 5,0 mm, în conformitate cu GOST 10704 și GOST 10706. Material - oțel marca Ст3сп conform GOST 380. Lungimea țevii trebuie să fie între 6-9 metri, nemăsurată (немерная длина). Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 219x6mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 219x6,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 273x7mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 273x7,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 325x8mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 325x8,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 426x9mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 426x9,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 530x9mm, electrosudată, oțel P265GH |  |  |  | - Țeavă de oțel 530x9,0mm. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Electrosudată longitudinal conform SM EN 10217-2, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 38x3,5mm, fără sudură, oțel 20 |  |  |  | - Țeavă de oțel fără sudură (fără cusătură sudată), cu diametrul nominal (la exterior) de 38 mm și grosimea pereților de 3,5 mm conform GOST 8733 (группа В). Marca materialului - oțel 20 (Сталь 20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevilor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevilor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă din oțel 108x4,0mm, fără sudură, oțel 20 |  |  |  | - Țeavă din oțel 108x4,0mm, fără sudură, deformată (trasă) la cald, conform GOST 8732-78. Marca materialului - oțel 20 (Сталь 20) conform GOST 1050. Lungimea țevii livrate va fi de 6,0 metri. - Se acceptă echivalentul: Țeavă de oțel 108x4,0mm, din oțel marca P235TR2 conform SM SR EN 10220, SM EN 10216-1. |  |  |
|  | Țeavă din oțel 133x4,0mm, fără sudură, oțel 20 |  |  |  | - Țeavă din oțel 133x4,0mm, fără sudură, deformată (trasă) la cald, conform GOST 8732-78. Marca materialului - oțel 20 (Сталь 20) conform GOST 1050. Lungimea țevii livrate va fi de 6,0 metri. - Se acceptă echivalentul: Țeavă de oțel 133x4,0mm, din oțel marca P235TR2 conform SM SR EN 10220, SM EN 10216-1. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 48x4mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 48x4,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 57x5mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 57x5,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 76x5mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 76x5,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 89x5mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 89x5,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 108x6mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 108x6,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 133x6mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 133x6,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 159x6mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 159x6,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 219x6mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 219x6,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 273x8mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 273x8,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 325x8mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 325x8,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R=DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 426x9mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 426x9,0 conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Cot de tip 2D (rază de curbură R≈DN), sudabil cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 89x6mm 90`, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 89x6,0mm conform SM ISO 3419:2017 (GOST 17375-2001 și GOST 17380-2001). Material - oțel de calitate 20 (Ст20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Cot de tip 3D (rază de curbură R≈1,5DN), sudabil cap la cap. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 108x6mm 90`, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 108x6,0mm conform SM ISO 3419:2017 (GOST 17375-2001 și GOST 17380-2001). Material - oțel de calitate 20 (Ст20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Cot de tip 3D (rază de curbură R≈1,5DN), sudabil cap la cap. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 133x6mm 90`, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN) |  |  |  | - Cot ștanțat din oțel 133x6,0mm conform SM ISO 3419:2017 (GOST 17375-2001 și GOST 17380-2001). Material - oțel de calitate 20 (Ст20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Cot de tip 3D (rază de curbură R≈1,5DN), sudabil cap la cap. Unghi de 90 grade. |  |  |
|  | Reducție concentrică 325x8mm-219x7mm Pn25, oțel P265GH |  |  |  | - Reducție concentrică 325x8mm - 219x7mm cu lungimea de 220mm conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Sudabilă cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Reducție concentrică 426x12mm-273x10mm Pn25, oțel P265GH |  |  |  | - Reducție concentrică 426x12mm - 273x10mm cu lungimea de 220mm conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Sudabilă cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |
|  | Reducție concentrică 530x12mm-426x10mm Pn25, oțel P265GH |  |  |  | - Reducție concentrică 530x12mm - 426x10mm cu lungimea de 300mm conform SM ISO 3419:2017. Oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Sudabilă cap la cap, pentru presiune de lucru până la 2,5 MPa și temperatură maximă a agentului termic de 120℃. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție specificați MTender ID-ul procedurii din 30.05.2026

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Țevi din oțel neizolate și articole conexe [lotul nr. 2 din cadrul primei licitații, MTender ID: MD-1770792359957] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 25x2,8mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 24,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 32x2,8mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 24,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 48x3,0mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 60,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 57x4mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 408,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 76x4mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 108,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 89x4mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 216,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 89x4,0mm, electrosudată, oțel 20 | m. | 160,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 108x5mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 216,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 108x5mm, electrosudată, oțel marca Ст3сп | m. | 80,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 219x6mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 12,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 273x7mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 60,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 325x8mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 12,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 426x9mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 24,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 530x9mm, electrosudată, oțel P265GH | m. | 12,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 38x3,5mm, fără sudură, oțel 20 | t. | 1,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă din oțel 108x4,0mm, fără sudură, oțel 20 | m. | 12,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă din oțel 133x4,0mm, fără sudură, oțel 20 | m. | 12,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 48x4mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 57x5mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 20,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 76x5mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 89x5mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 12,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 108x6mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 12,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 133x6mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 159x6mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 20,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 219x6mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 273x8mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 325x8mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 426x9mm 90`, oțel P265GH, tip 2D (R=DN) | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 89x6mm 90`, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN) | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 108x6mm 90`, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN) | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat din oțel 133x6mm 90`, oțel 20, tip 3D (R=1,5DN) | buc. | 5,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Reducție concentrică 325x8mm-219x7mm Pn25, oțel P265GH | buc. | 2,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Reducție concentrică 426x12mm-273x10mm Pn25, oțel P265GH | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 44160000-9 | Reducție concentrică 530x12mm-426x10mm Pn25, oțel P265GH | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: