## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

| Reconstructia retelelor pe apeduct pe str.Livezilor or.Cricova, mun.Chisinаu (1-2023/28-НВ) | Formular Nr.1В |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare  de apeduct В1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de apeduct В1. |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  | 100 m3 | 5,380 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 11,03 |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) |  | m3 | 17,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 35,02 |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) |  | m3 | 39,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 47,43 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 4,70 |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) |  | 100 m3 | 0,016 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,14 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,17 |
| 5 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) |  | 100 m3 | 0,160 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,21 |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) |  | 100 m3 | 0,160 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,36 |
| 7 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 27,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,84 |
| 8 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) |  | 100 m3 | 0,160 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,06 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,06 |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) |  | m3 | 116,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 35,96 |
| 10 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  | m3 | 116,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 100,92 |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) |  | 100 m3 | 4,630 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 5,05 |
| 12 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  | 100 m3 | 4,630 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 40,84 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 48,11 |
|  |  |  |  | Total Земляные работы. |  |  |
|  |  |  | 1.2. Рабочие котлованы. |  |  |  |
| 13 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  | 100 m3 | 0,045 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,09 |
| 14 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) |  | m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,41 |
| 15 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) |  | m3 | 0,940 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,29 |
| 16 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  | m3 | 0,940 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,82 |
| 17 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) |  | 100 m3 | 0,038 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,04 |
| 18 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  | 100 m3 | 0,038 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,34 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,39 |
|  |  |  |  | Total Рабочие котлованы. |  |  |
|  |  |  | 1.3. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Трубопроводная арматура. |  |  |  |
| 19 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф100mm)(''Tehnotitan'') |  | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,65 |
|  | 28741173000021100 |  | Задвижка d=100mm |  | buc | 3,12 |
| 20 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80mm)(''Tehnotitan'') |  | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,30 |
|  | 2874117300002180 |  | Задвижка d=80mm |  | buc | 6,24 |
|  |  |  |  | Total Трубопроводная арматура. |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Фланцы. |  |  |  |
| 21 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф100мм) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,58 |
|  | 28752744282100 |  | Фланец ст. свободный ф100мм |  | buc | 1,03 |
|  | 2513736601000100 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф100 |  | buc | 1,04 |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc | 8,24 |
| 22 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф80мм) |  | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,48 |
|  | 28752744282190 |  | Фланец ст. свободный ф80мм |  | buc | 6,18 |
|  | 251373660100080 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф80 |  | buc | 6,24 |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc | 49,44 |
| 23 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной приварной Ф100) |  | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,78 |
|  | 28752744000100100 |  | Фланец стальной переходной Ф100 |  | buc | 2,10 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 0,80 |
|  |  |  |  | Total Фланцы. |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Трубы и фасонные части. |  |  |  |
| 24 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR17 PN10 Ф90x5,4)(''Uniplast'') |  | m | 594,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 71,87 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,23 |
|  | 252121671000119054 |  | Трубы PE 100 SDR17 PN110 Ф90x5,4 |  | m | 596,97 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 23,76 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 23,76 |
| 25 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф90) |  | m | 594,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 41,58 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 89,10 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 29,70 |
| 26 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф90) |  | m | 594,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 2,44 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 1,19 |
| 27 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Bтулка под фланец ф90) |  | buc | 7,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 7,00 |
|  | 2523156713811190 |  | Bтулка под фланец ф90 |  | buc | 7,07 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 5,60 |
| 28 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка PE ф90) |  | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713819050 |  | Заглушка PE ф90 |  | buc | 1,01 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,80 |
| 29 | Pret de piata |  | Cигнальная лента |  | m | 594,000 |
|  | 28224561830111 |  | Cигнальная лента |  | buc | 605,88 |
| 30 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare ( Указатели пожарных гидрантов) |  | buc | 3,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,09 |
|  | 2710403600502 |  | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm |  | kg | 0,80 |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  | buc | 12,36 |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  | buc | 12,36 |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  | kg | 0,05 |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  | kg | 0,06 |
|  |  |  |  | Total Трубы и фасонные части. |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Переход под авто-дрогой закрытым способом-1шт. |  |  |  |
| 31 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Переход закрытым способом L- 15,м-Футляр из труб PE 100 PN10 ф125x7,4) |  | m | 15,000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 29,70 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 6,00 |
|  | 252121671610212510 |  | Футляр из труб PE 100 PN10 ф125x7,4 |  | m | 15,04 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,80 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 108,00 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 6,00 |
|  |  |  |  | Total Переход под авто-дрогой закрытым способом-1шт. |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Колодцы. |  |  |  |
| 32 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) |  | m3 | 4,050 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 27,34 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,70 |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,81 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,49 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,04 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 1,09 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,33 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 7,49 |
| 33 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 |  | buc | 3,000 |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  | buc | 3,00 |
| 34 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 |  | buc | 3,000 |
|  | 26611264331826 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  | buc | 3,00 |
| 35 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9а |  | buc | 3,000 |
|  | 266112643386211 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а |  | buc | 3,00 |
| 36 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-2 |  | buc | 3,000 |
|  | 266112643731532 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 |  | buc | 3,00 |
| 37 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 |  | buc | 6,000 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  | buc | 6,00 |
| 38 | Pret de piata |  | Costul capacelor din fonta tip "T" |  | buc | 3,000 |
|  | 666411320251111 |  | Costul capacelor din fonta tip "T" |  | buc | 3,00 |
| 39 | Pret de piata |  | Cтоимость стремянок |  | kg | 41,520 |
|  | 1234556126578192 |  | Cтремянки |  | kg | 41,52 |
| 40 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) |  | t | 0,042 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,16 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,22 |
| 41 | Pret de piata |  | Cтоимость закладных деталей МС.... |  | kg | 84,000 |
|  | 1234556121657899 |  | Cтоимость закладных деталей МС.... |  | kg | 84,00 |
| 42 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) |  | t | 0,084 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,32 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,44 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,03 |
| 43 | CF07C1 |  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) |  | m2 | 23,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,32 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,14 |
| 44 | SA34G |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Гильзы PE для тр-дов ф90мм L=0,2м) |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,36 |
|  | 252210330484090 |  | Гильзы PE для тр-дов ф90мм L=0,2м |  | m | 1,20 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 2,57 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,01 |
| 45 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) |  | m3 | 0,680 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,95 |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 0,68 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,12 |
| 46 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  | m2 | 5,700 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om. | 0,51 |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,40 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  |  | Total Колодцы. |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=594мx0,7=415,8м2) |  |  |  |
| 47 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) |  | m | 1 188,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 344,52 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 4,16 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 47,52 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 349,27 |
| 48 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) |  | m3 | 29,110 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 46,58 |
|  | 295220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,56 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 22,56 |
| 49 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) |  | 100 m3 | 0,748 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,94 |
| 50 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги) |  | m3 | 41,580 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 37,42 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 45,74 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,16 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 17,46 |
| 51 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) |  | m3 | 74,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 74,05 |
|  | 1411122201700000 |  | Piatra sparta |  | m3 | 43,01 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 31,42 |
| 52 | DB16F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 415,800 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 20,79 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 29,52 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,66 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 1,66 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,66 |
| 53 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 | 415,800 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 20,79 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 39,09 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,20 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 2,20 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 2,20 |
|  |  |  |  | Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=594мx0,7=415,8м2) |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Вывоз мусора. |  |  |  |
| 54 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) |  | 100 m3 | 0,665 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,73 |
| 55 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 64,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,96 |
|  |  |  |  | Total Вывоз мусора. |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы и арматура. |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de apeduct В1. |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 56 | AcB06В |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (Пож. гидрант Н=0,75м) |  | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 8,16 |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  | buc | 12,24 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 12,24 |
|  | 142110220052511 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,21 |
| 57 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый ф100) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,10 |
|  | 25137366010100 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф100 |  | buc | 1,06 |
| 58 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Пожарная подставка чугунная фланцевая ф100) |  | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 6,30 |
|  | 25137366010100 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф100 |  | buc | 3,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Пожарный гидрант Н=0,75м (''Tehnotitan'') |  | buc | 3,000 |
|  | 2874117300356067 |  | Пожарный гидрант Н=0,75м |  | buc | 3,00 |
| 60 | Pret de piata |  | Тройник чугунный фланцевый ф100 |  | buc | 1,000 |
|  | 2875010111118080 |  | Тройник чугунный фланцевый ф100 |  | buc | 1,05 |
| 61 | Pret de piata |  | Пожарная подставка чугунная фланцевая ф100 |  | buc | 3,000 |
|  | 2875010111118100 |  | Пожарная подставка чугунная фланцевая ф100 |  | buc | 3,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reconstructia retelelor pe apeduct pe str.Livezilor or.Cricova, mun.Chisinаu (1-2023/28-НВ) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Conectarea consumatorilor.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Conectarea consumatorilor . |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  | 100 m3 | 0,970 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,99 |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) |  | m3 | 3,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,18 |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) |  | m3 | 15,680 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,97 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 1,88 |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) |  | m3 | 23,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,13 |
| 5 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  | m3 | 23,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,01 |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) |  | 100 m3 | 0,930 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,01 |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  | 100 m3 | 0,930 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,20 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 9,66 |
|  |  |  |  | Total Земляные работы. |  |  |
|  |  |  | 1.2. Трубы и фасонные части. |  |  |  |
| 8 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 D25x2,0mm)(Uniplast) |  | m | 207,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 7,45 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,73 |
|  | 25212167112516 |  | Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 D25x2,0mm |  | m | 207,62 |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 223,56 |
| 9 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 207,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 8,28 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 20,70 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 6,21 |
| 10 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 207,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,85 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,41 |
| 11 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой электрофузизионный ф90) |  | buc | 54,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 54,00 |
|  | 2523156713821190 |  | Отвод седловой электрофузизионный ф90 |  | buc | 54,54 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 43,20 |
| 12 | SD06C |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"(Вентиль ф25) |  | buc | 54,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 34,02 |
|  | 291312420170025 |  | Вентиль ф25 |  | buc | 54,54 |
| 13 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Муфта электрофузионная ф25) |  | buc | 54,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 43,20 |
|  | 252315671381125 |  | Муфта электрофузионная ф25 |  | buc | 54,54 |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 32,40 |
| 14 | Pret de piata |  | Cигнальная лента |  | m | 207,000 |
|  | 28224561830111 |  | Cигнальная лента |  | buc | 211,14 |
|  |  |  |  | Total Трубы и фасонные части. |  |  |
|  |  |  | 1.3. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=115,5мx0,4=46,2м2) |  |  |  |
| 15 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) |  | m | 231,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 66,99 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,81 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 9,24 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 67,91 |
| 16 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) |  | m3 | 3,230 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 5,17 |
|  | 295220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 2,50 |
| 17 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) |  | 100 m3 | 0,083 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,22 |
| 18 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги) |  | m3 | 4,620 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,16 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 5,08 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,46 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,94 |
| 19 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) |  | m3 | 8,320 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,24 |
|  | 1411122201700000 |  | Piatra sparta |  | m3 | 4,78 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 3,49 |
| 20 | DB16F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 46,200 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 2,31 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 3,28 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,18 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,18 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,18 |
| 21 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  | m2 | 46,200 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 2,31 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 4,34 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,24 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,24 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,24 |
|  |  |  |  | Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=115,5мx0,4=46,2м2) |  |  |
|  |  |  | 1.4. Разборка и восстановление тротуаров из плитки S=4x0,4=1,6м2. |  |  |  |
| 22 | DG03A |  | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка покрытий из бетонной тротуарной плитки) |  | m2 | 1,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,48 |
| 23 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания) |  | 100 m3 | 0,160 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,42 |
| 24 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Восстановление щебеночноного основания толщ.10мм) |  | m2 | 1,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,41 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 0,28 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,02 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,01 |
| 25 | Dl112 К=2 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 |  | m2 | -1,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | -0,02 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | -0,04 |
| 26 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Восстановление тротуара из СУЩЕСТВУЮЩИХ бетонных плиток толш.6см) (Без стоимости плитки)(S=1,6м2x0,70%==1,12м2) |  | m2 | 1,120 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,02 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 1,79 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 8,81 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,01 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,05 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,02 |
| 27 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Восстановление тротуара из НОВЫХ бетонных плиток толщ.6см)(S=1,6x0,30%=0,48м2) |  | m2 | 0,480 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,01 |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare (толщ.6мм) |  | m2 | 0,49 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 0,77 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 3,78 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,00 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,02 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,01 |
|  |  |  |  | Total Разборка и восстановление тротуаров из плитки S=4x0,4=1,6м2. |  |  |
|  |  |  | 1.5. Вывоз мусора. |  |  |  |
| 28 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) |  | 100 m3 | 0,074 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,19 |
| 29 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 13,840 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,42 |
|  |  |  |  | Total Вывоз мусора. |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale si medicale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conectarea consumatorilor . |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |