Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul     .

Autoritatea contractantă_____Primăria comunei Lalova , s. Lalova, rl. Rezina

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Proiectul este realizat pentru constructia retelelor de apa a sondei arteziene , a turnului de apa si retele electrice externe in s.Lalova r-nul Rezina

2. Informaţii şi proiectare

Proiectul a fost întocmic în conformitate cu toate standardele și normele de rigoare, fiind elaborate devizele de cheltuieli și verificate de către verificator atestat și obținute rapoartele de verificare.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede actele permisive de activitate în domeniul electricității, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiectul de execuție lucrările trebuie să fie executate calitativ conform normativelor în vigoare și trebuie să fie prezent dirigintele de șantier atestat.

Este necesar ca operatorul economic să prezinte documente de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă este obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

Termenii si condiliile de executare а luсrarilоr este 5 luni calendaristice din data inregistrarii contractului la Trezoreria Regionala.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova. Materialele utilizate urmеаzй sй corespundй cerinleior asigurйrii conformitёlii calitёlii conform legislaliei in vigoare din Republica Moldova сu prezentarea certificatelor de conformitate а calitatii materialelor folosite la executarea luсrarilоr.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea si depozitarea produselor si materialelor utilizate se efectuiază de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente, dar și de securitatea și protecția muncii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Toate materialele se vor însoți de certificate de proveniență de la furnizor. La darea în exploatare agentul economic prezintă încercările și măsurările de laborator a instalațiilor electrice și cartea tehnică completată.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor, aceastea vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul trebuie să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Oferta va fi elaborată în conformitate cu actele normative în vigoare, CPL 01.01.2012 în RM, cu prezentarea devizelor de cheltuieli, forma 3, 5, 7;

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- DUAE

2 . Сеrеrе de раrtiсiраrе (апеха пr. 7).

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garantia pentru oferta- 1 % din valoarea ofertei fara TVA (апеха пr. 9), sau transfer la соntul autoritatii сontractаntе ;

5. Рrоpunеrеа finаnсiаra:

5.1 Informalii/documente privind capacitatea есопоmiсa si/sau finаnсiаra - Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 5 000 000,0(lei;

5.2 Declaralie privind situalia finaсiаra pentru perioada de gestiune anterioare -

Disponibilitatea de bаni lichizi - minim de 30% din valoarea ofertei рrezentаtе

5.3 Ultimul raport financiar;

6. Рrорuпеrеа tehnica:

6,1 Documentalia de deviz - Fоrmulаrе Devizelor: 3, 5 si 7, conform Fоrmulаrului de deviz nr. 1, din аnexa nr. 23,1ista cu cantitatile de lucrari

6.2 Grafic  de executare а luсrarilоr - (апеха nr 10);

6.3 Declaralie privind experienta similar in ultimii 5 ani - (аnеxа. 12);

6,4 Declaralie privind lista principalelor luсrari executate in ultimul an de activitate -

(аnеха nr. 13);

6,6 Declaratie privind personalul de specialitate propus реntru implementarea contractuiui -(аnexa nr.15);

6,7 Аviz pentru participare la licitatiile publice de luсrari din domeniul constructiilor si instalaliilor (аnеха nr. 22)

6,8 Declaratlie cu privire lа specialistii atestati in constructii, саrе activeaza in cadrul intreprinderii - certificatul de atestare tehnico-profesionala а dirigintelui de santier in domeniului: Constructii civile, lucrari de аmеnаjаrе а teritoriului; Instalatii si retele electrice; 6,9 Informatii privind detinerea de laborator propriu autorizat si acreditat in modul stabilit, sau а contractului cu un laborator acreditat, pentru efecfuarea inсеrсarilor si testelor materialelor de constructie utilizate;

6,10 certificate de conformitate si calitate la principalele materiale utilizate

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

1 Lista subcontractantilor si partea/partile din contract саrе sunt indeplinite de acestia (апеха nr.16) dupa caz

2 Informatii privind asocierea (аnеха nr. 7) - dupa caz;

3 Angajament tert sustinator financiar (аnеха nr. l8)- duрa caz;

4 Angajament privind sustinerea tеhnica  si profesionala а ofertantuli/grupului de operatori economici (аnеха nr. 19) - duрa caz;

5 Declaratie tert sustinator tehnic (аnеха nr. 20) – dupa caz;

6 Dесlаratiе tert sustinitor profesional (аnеха nr. 21- dupa caz;

7 Certificat/decizie de inregistrare а intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor  Juridice;

8 Certificat privind lipsa sau existenla datoriilor 1а Bugetul Public National, eliberat de Inspectoratul Fiscal;

9 Certificat de atribuirea а contului Bаnсаr, eliberat de bаnсa dеtinatоаrе de cont;

10 Declaratie privind Perioada de garantie asupra lucrarilor de constructie.
20.Pentru ofertantul desemnat cistigator :

Garantie de buna executie a contractului- 5% din valuarea contractului, prin transfer la contul autoritatii contractante

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Construcția retelei de apeduct satul.Lalova raionul Rezina

Autoritatea contractantă_________Primaria com.Lalova__________________

(denumirea, adresa)

Formular Nr.1 WinCmeta2000. Lista cu cantitaţile de lucrări № Deviz-oferta № Retele exterioare apeduct (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme, cod resurse; Denumire lucrări; U.M.; Cantitate; Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu); Total, lei (col.5 x col.6). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1. Lucrari terasamente. 1; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории); 100 m3; 27,560. 2; TsA20C; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную); m3; 86,320. 3; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчaная подготовка толщиной 10 см.); m3; 160,130. 4; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение); 100 m3; 22,600. 5; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта); 100 m3; 22,600. 6; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка); m3; 565,500. 7; TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой); m3; 565,500. 8; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)); 100 m3; 0,500. 9; TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км); t; 87,940. 10; TsC51C; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)); 100 m3; 0,500. 11; TsC50C; Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории); 100 m3; 0,500. Capitolul 1.2. Apeduct. 12; AcA52C; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2; m; 145,000. 13; AcA52B; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5; m; 1 650,000. 14; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8; m; 150,000. 15; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0; m; 550,000. 16; AcF11C; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 2 350,000. 17; AcF11D; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 145,000. 18; AcF12A; Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm; m; 2 495,000. 19; AcA24A; Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu fonta cu flanse 80x80x80; buc; 2,000. 20; AcA24A; Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu fonta cu flanse 65x65x65; buc; 1,000. 21; AcA24A; Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu redus cu flanse 65x50; buc; 8,000. 22; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d80; buc; 1,000. 23; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d65; buc; 3,000. 24; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50; buc; 8,000. 25; AcA24A; Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie fonta cu flanse 80x65; buc; 2,000. 26; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d80 mm; buc; 10,000. 27; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d65mm; buc; 27,000. 28; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm; buc; 24,000. 29; AcA24A; Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot cu picior fonta cu flanse d80 mm; buc; 1,000. 30; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor PE cu flansa 80x90; buc; 1,000. 31; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor PE cu flansa 65x75; buc; 15,000. 32; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Adaptor PE cu flansa 65x63; buc; 1,000. 33; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Adaptor PE cu flansa 50x50; buc; 7,000. 34; GD53B; Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 30° d90 mm; buc; 1,000. 35; GD53B; Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 45° d90 mm; buc; 1,000. 36; GD53B; Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 90° d90 mm; buc; 1,000. 37; GD58A; Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0.2 m PVC d160 mm 17 buc; m; 3,400. 38; GD58A; Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0.2 m PVC d110 8 buc; m; 1,600. Capitolul 1.3. Camine. Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasamente. 39; TsC02A1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта); 100 m3; 0,690. 40; TsA20C; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную); m3; 1,420. 41; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка); 100 m3; 0,420. 42; TsD05B; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта); 100 m3; 0,420. 43; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка); m3; 9,910. 44; TsD04B; Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой); m3; 9,910. 45; TsC03E1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I; 100 m3; 0,180. 46; TsI50A5; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км); t; 32,400. 47; TsC50A; Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог; 100 m3; 0,180. 48; TsC51A; Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале); 100 m3; 0,080. Capitolul 1.3.2. Camine. 49; AcE10A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana; m3; 5,200. 50; AcE11A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana; m3; 1,180. 51; AcE12A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana; m3; 1,490. 52; Pret; Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3); buc; 6,000. 53; Pret; Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3); buc; 1,000. 54; Pret; Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3); buc; 1,000. 55; Pret; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3); buc; 6,000. 56; AcD53A1; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3); buc; 1,000. 57; Pret; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3); buc; 1,000. 58; Pret; Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3); buc; 12,000. 59; Pret; Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3); buc; 2,000. 60; Pret; Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,35 m3); buc; 2,000. 61; Pret; Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3); buc; 16,000. 62; Pret; Capacul cu rama din fonta; buc; 8,000. 63; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ELEMENTE "MC"; kg; 1 235,000. 64; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t; 2,235. Capitolul 1.4. Restabilirea drumurilor din asfalt. 65; DC04B; Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri; m; 769,000. 66; TsC03C1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фудамента); 100 m3; 1,350. 67; TsC03G1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки); 100 m3; 1,350. 68; TsC54A; Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м)); m3; 46,080. 69; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24); m3; 73,820. 70; DB02C; Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2); 100m2; 3,080. 71; DB19B; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя H=0.05м ); m2; 307,600. 72; DI107; Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2); t; 0,090. 73; DB16D; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя H=0.04м ); m2; 307,600. Capitolul 1.5. Restabilira drumurilor din peatra sparta. 74; TsC03C1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4); 100 m3; 1,150. 75; TsC54A; Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м)); m3; 42,960. 76; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25); m3; 71,600. 77; DI134; Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm; 100m2; 2,860. Capitolul 2. Lucrari de montare. 78; AcB06B; Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, Hidrant H = 1.0 m d80 mm; buc; 1,000. 79; Hidrant H = 1.0 m d80 mm; buc; 1,000. Retele electrice externe (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme, cod resurse; Denumire lucrări; U.M.; Cantitate; Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu); Total, lei (col.5 x col.6). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Capitolul 1. Lucrari de constructie. Capitolul 1.1. Lucrari terasamente. 1; TsA16D1; Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи); m3; 163,000. 2; TsD19A; Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка); m3; 121,200. 3; Цена поставщика; Nisip; m3; 41,800. 4; Цена поставщика; Caramida; buc; 3 294,000. Capitolul 1.2. Elemente din beton armat. 5; 33-04-003-1; Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опородностоечной - СВ95); buc; 3,000. 6; Pretul firmei; Стойка СВ-95; buc; 3,000. 7; 33-04-016-2; Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior; buc; 2,000. 8; 33-04-007-1; Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и); buc; 2,000. 9; TsA02B; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления); m3; 12,500. 10; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления); m3; 12,500. 11; 34-02-003-1; Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=25мм); 1 km; 0,006. 12; 34-02-003-1; Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=40мм); 1 km; 0,006. Capitolul 2. Lucrari de montare. Capitolul 2.1. Elemente de constructie din otel. 13; 08-02-363-1; Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1; buc; 6,000. 14; Pretul firmei; Consola У4; buc; 2,000. 15; material; Consola KC1; buc; 2,000. 16; material; Set de fixare; buc; 2,000. 17; material; Jug X16; buc; 2,000. 18; material; Conductor de legare la pamint ЗП6; m; 2,000. Capitolul 2.2. Accesorii liniei electrice aeriene. 19; material; Banda metalica 20x0,7x1000 F2007; buc; 10,000. 20; material; catarama pentru banda metalica; buc; 10,000. 21; material; Consola de ancorare CA 2000; buc; 4,000. 22; material; Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nul 50-70 m PA 2000; buc; 4,000. 23; material; Сonector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95; buc; 1,000. 24; material; Сlema pentru conductori de faza СИП P4X-150D; buc; 4,000. 25; material; Сlema pentru conductor de nul СИП PЗ Х-95; buc; 1,000. 26; material; Сlemа; buc; 25,000. 27; material; Сoliere pentru СИП; buc; 4,000. Capitolul 2.3. Dulapuri de distributie.. 28; 08-03-572-4; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11); buc; 1,000. 29; 08-03-575-1; Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ); buc; 2,000. 30; 08-01-066-1; Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения); set; 1,000. 31; 08-03-600-2; Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии); buc; 1,000. 32; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з 74 IP54 - ЩР-1); buc; 1,000. 33; 08-03-575-1; Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩР-1); buc; 7,000. Capitolul 2.4. Armatura. 34; 08-01-066-1; Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS); set; 3,000. Capitolul 2.5. Стальные конструкции. 35; Pretul firmei; Заземляющий проводник ЗП6; m; 1,300. 36; 08-02-305-2; Cirlig de perete, simplu (Кронштейн); buc; 2,000. 37; Pretul firmei; Стяжка Г11; buc; 4,000. Capitolul 2.6. Ansamblu de cabluri. 38; 33-04-017-1; Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect; 1000 m; 0,030. 39; material; Cablu 3x35+1x54,6 mm; m; 25,000. 40; material; Cablu 5x25 mm; m; 5,000. 41; 08-02-141-1; Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее); 100 m; 4,100. 42; Pret de piata; Кабель C2XY-F 5x4,0mm2; m; 410,000. 43; 08-02-142-1; Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели); 100 m; 4,100. 44; 08-02-143-1; Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu; 100 m; 4,100. 45; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ); 100 m; 0,550. 46; Pret de piata; Кабель C2XY-F 5x6,0mm2; m; 5,000. 47; Pret de piata; Кабель C2XY-F 3x2,5mm2; m; 40,000. 48; Pret de piata; Кабель C2XY-F 3x1,5mm2; m; 10,000. 49; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,300. 50; Pret de piata; Кабель 3x4.0 mm2; m; 30,000. 51; 08-02-412-2; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х6мм - 1 прокладка); 100 m; 0,450. 52; Pret de piata; Кабель 7x1.0 mm2; m; 45,000. Capitolul 2.7. Кабельнесущие системы. 53; 08-02-390-1; Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D20; 100 m; 0,150. 54; 08-02-390-1; Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D25; 100 m; 0,200. 55; 08-02-390-1; Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D32; 100 m; 0,150. 56; 08-02-390-1; Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D63; 100 m; 0,070. 57; 08-02-390-2; Teava metalica L=3,0 T60x3,5; 100 m; 0,010. Capitolul 2.8. Echipamente de iluminat. 58; 33-04-014-2; Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Aparat de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000 clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230 V; buc; 2,000. 59; material; Corp de iluminat; buc; 2,000. 60; Pretul firmei; Lampa fluorescenta compacta, 220V, 1; buc; 2,000. Capitolul 2.9. Прочие материалы. 61; 08-02-472-4; Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм); 100 m; 0,400. 62; 08-02-472-5; Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм); 100 m; 0,500. 63; 08-02-472-7; Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45х5мм); 100 m; 0,150. 64; 08-01-082-1; Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie; 100 buc; 0,040. 65; Pretul firmei; Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2; buc; 4,000. 66; 08-02-406-1; Constructii metalice (Металлоизделия); t; 0,020. Capitolul 3. Valoare utilajului. 67; Цена поставщика; Шкаф Учета BZUM-TF-02-100-11; buc; 1,000. 68; Цена поставщика; Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А; buc; 1,000. 69; Цена поставщика; Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16A; buc; 2,000. 70; Цена поставщика; Ограничитель ОПС1-В-4Р 400; buc; 1,000. 71; Цена поставщика; Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 A Ce; buc; 1,000. 72; Цена поставщика; Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм. 410х330х120мм; buc; 1,000. 73; Цена поставщика; Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А; buc; 1,000. 74; Цена поставщика; Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С); buc; 1,000. 75; Цена поставщика; Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В); buc; 1,000. 76; Цена поставщика; Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/С 6/30мА; buc; 2,000. 77; Цена поставщика; Таймер цифровой ТЭ15А; buc; 1,000. 78; Цена поставщика; Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS; buc; 3,000. 79; Цена поставщика; Конвектор электрич. 500W; buc; 1,000. Statia de pompare a apei (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme, cod resurse; Denumire lucrări; U.M.; Cantitate; Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu); Total, lei (col.5 x col.6). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Capitolul 1. Valoarea utilajului. 1; Pret de achizitie; Pompa Pedrollo "4sr8/43 F-PD" (pentru sonda); шт.; 1,00. 2; Pret de achizitie; Panou de comanda si control "Pedrollo E1-TRI" (pentru sonda); шт.; 1,00. 3; Gratar manual; шт.; 1,00. 4; Lant pentru ridicarea pomeplor si gratarului; m; 12,00. Cheltuieli directe; lei. Cheltuieli de depozitare; 1,20 %. Capitolul 2. Lucrari de montare. 5; 07-04-030-01; Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" fara pretul pompei -pentru pomparea apei; шт.; 1,00. 6; M7 F05 A1; Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montare gratar cu snec (1 buc); t; 0,10. 7; RpEG03A; Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg; шт.; 1,00. 8; RpED15C; Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu PVS 3*6mm2; m; 30,00. 9; RpED15C; Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu PVS 3*6mm2; m; 30,00. 10; RpED15C; Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu inox 3mm2; m; 15,00. 11; M1H02A; Motor electric de curent continuu, pentru tensiuni de pina la 0,5 kV,; t; 0,05. Capitolul 3. Lucrari de constructii. Capitolul 3.1. Conducte si accesorii. 12; AcA52C; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2; m; 5,20. 13; AcA52A; Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8; m; 8,00. 14; AcF11D; Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei; m; 15,30. 15; AcF12A; Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm; m; 15,30. 16; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm; m; 10,00. 17; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm; m; 24,00. 18; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 16 mm; m; 0,50. 19; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Supapa de sens cu flanse d80; шт.; 2,00. 20; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm; шт.; 1,00. 21; GD58A; Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0.2 m PVC d160 mm 17 buc; m; 1,40. 22; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d80 mm; шт.; 2,00. 23; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d80 mm; шт.; 6,00. 24; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm; шт.; 3,00. 25; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Adaptor PE cu flansa 65x63; шт.; 2,00. 26; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor PE cu flansa 80x90; шт.; 2,00. 27; GD53B; Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 45° d90 mm; шт.; 3,00. 28; SD19D; Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Robinet antiincendiar cu mufa si racord d50 mm; шт.; 2,00. 29; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d50mm; шт.; 3,00. 30; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Tija de gridaj pentru pompe din otel zincata d25mm (4 buc); m; 18,80. 31; IzA06D; Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email); m2; 3,00. Capitolul 3.2. Раздел. 32; CL10C; Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. Scara metalica de acces, l=4.0 m; t; 0,045. 33; CL10C; Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. Suport gratar; t; 0,01. 34; CL10C; Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. Bara de ssutinere a ghidajelor; t; 0,046. 35; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t; 0,145. 36; CR03A; Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, Capac statie din lemn d1.2m; m3; 0,21. 37; CN50A; Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.; m3; 0,21. Capitolul 3.3. Camin d=-2.0m. 38; AcE12A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana; m3; 3,51. 39; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3); шт.; 1,00. 40; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3); шт.; 4,00. 41; AcE12A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3); шт.; 1,00. 42; Pret; Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3); шт.; 2,00. 43; Pretul furnizorului; Capac din fonta ductila B125; шт.; 1,00. 44; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ELEMENTE "MC"; kg; 0,0583. 45; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t; 0,0583. Turn de Apa V=50 m3 H=15 m (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme, cod resurse; Denumire lucrări; U.M.; Cantitate; Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu); Total, lei (col.5 x col.6). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Capitolul 1. Valoarea utilajului. 1; Turn de apa V=50m3 H=15 m; buc; 1,000. Capitolul 2. Lucrari de montare. 2; CL51A; Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.; t; 6,173. Capitolul 3. Lucrari de constructii. Capitolul 3.1. Lucrari terasamente. Capitolul 3.1.1. Котлован под опору. 3; TsC03B1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II; 100 m3; 2,810. 4; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 9,000. 5; TsD32A; Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul грунтовая подушка H=1.5 m; 100 m3; 0,750. 6; TsD02A1; Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm; 100 m3; 1,850. 7; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 1,850. Capitolul 3.1.2. Обвалование башни. 8; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II подвоз грунта для обваловании башни; 100 m3; 1,800. 9; TsI50B; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km; t; 306,000. 10; DI96; Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma; 100 m3; 1,800. 11; IzF04F k=2; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria; m2; 14,300. 12; DA06A1; Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast; m3; 1,150. 13; DB16A; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala; m2; 11,500. Capitolul 3.2. Lucrari de constructii. 14; TsC53B; Compactarea pamintului cu piatra sparta; 100m2; 0,500. 15; CA03G; Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15; m3; 29,400. 16; CB01C; Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv; m2; 23,600. 17; CC03C; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi; kg; 393,100. 18; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton; kg; 178,560. 19; IzD10A; Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv; t; 0,178. 20; IzF04F k=2; Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria; m2; 23,600. 21; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3; 1,150. 22; DB16A; Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala; m2; 11,500. 23; AcD23E; Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior Lotoc; m3; 0,500. 24; CP16B; Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П3; buc; 6,000. Capitolul 3.3. Conducte si accesori. 25; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm; m; 3,500. 26; AcA04A; Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm; m; 7,000. 27; IzL11A; Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm; m2; 2,800. 28; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu flansa D65mm; buc; 1,000. 29; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana din fonta cu flansa D80 mm; buc; 2,000. 30; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm; buc; 2,000. 31; AcA31A; Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm; buc; 4,000. 32; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor flansa PE d90/80; buc; 2,000. 33; AcA53B; /Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. N Adaptor flansa PE d75/65; buc; 1,000. Capitolul 3.4. Scara Sc1. 34; CB03E; Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile; m2; 4,000. 35; CC01D; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm Armatura B500B; kg; 247,030. 36; CA04K2; Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa.; m3; 3,650. 37; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Balustrade; kg; 100,400. Capitolul 3.5. Camin BK1. Capitolul 3.5.1. Caminelor de canalizare. 38; AcE11A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana; m3; 1,660. 39; Pret; Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3); buc; 1,000. 40; Pret; Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3); buc; 2,000. 41; Pret; Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3); buc; 1,000. 42; Pret; Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3); buc; 1,000. 43; AcD53A1; Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3); buc; 1,000. 44; Pret; Capacul cu rama din fonta(Легкий); buc; 1,000.

L.S.

Autoritatea contractantă  Primaria Lalova                                      Data "_14_"noiembrie 2024

Presedintele grupului de   lucru Iftodi Veaceslav                ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)