CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparatii curente a drumului de acces L668 R 34, catre satul Andrusul de Jos, Andrusul de Sus din raionul Cahul.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum din beton asfaltic. |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia partii carosabile. |  |  |
| 1 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 26,800 |
| 2 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie | 100m2 | 38,000 |
| 3 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 32,600 |
| 4 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 120,000 |
| 5 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 238,000 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,870 |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 38,600 |
| 8 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 6 200,000 |
| 9 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 200,000 |
| 10 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 73,000 |
| 11 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 360,000 |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 98,000 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 litre la mp | t | 2,660 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat fina dens SMBg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 6 400,000 |
| 15 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de material frezat (fara cost) de 10 cm | m2 | 860,000 |
| 16 | DI54A | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi | 1 km | 32,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de transportare cu tralul a masinilor si utilajelor. |  |  |
| 17 | Pret de piata | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 12 tf | 1 km | 32,000 |
| 18 | Pret de piata | Transportarea cu tralul a Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | 1 km | 32,000 |

Intocmit          Dumitru Cretu