| Resistematizarea încăperilor clădirii căminului studențesc Nr.11(nr. cadastral 0100414.242.07) din str. Studenților 3/2, mun. Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

- Lucrări de construcții

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela si curățirea cărămizilor | m3 | 73,59 |
| 2 | RpCO56C | Demontări: căptușeli din lemn, azbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc. panou decorativ (Pereții despărțitori din lemn) | m2 | 27,60 |
| 3 | RpCG29E | Demolarea pereților de zidărie din demolarea zidăriei refractare (Intr.-2) | m3 | 9,60 |
| 4 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații si elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundații, pereți, stâlpi etc. (CR-1,CR-2,Intr-1) | m3 | 3,00 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor (Pereții din metal) | kg | 265,00 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților si împrejmuirilor metalice etc | kg | 1 462,35 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 268,20 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip) | m2 | 2 386,20 |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) | m3 | 91,22 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice, | m2 | 207,62 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc | m2 | 2 072,88 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți | m2 | 6 043,10 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica | m2 | 446,39 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la tavane | m2 | 2 808,44 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la tavane -balcoane | m2 | 151,00 |
| 16 | RCsG32C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela si curățirea cărămizilor. Разборка кладки под проемы | m3 | 1,06 |
| 17 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu încărcătura până la 200 kg | t | 850,80 |
| 18 | TsH92B | Încărcarea in auto a molozului din demolări. Погрузка мусора вручную | t | 850,80 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 850,80 |
| 20 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,14 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidarea construcții |  |  |
| 21 |  | Consolidarea golului G1(CBA, pl.10) |  |  |
| 22 | RpCU06B | Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, in pereți din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см | m | 3,80 |
| 23 | RpCU07D | Matarea șanțurilor in pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări. Зачеканка штраб | m | 3,80 |
| 24 | RCsB21CК=2 | Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, având grosimea de 30 cm. Глубиной до 43 см | buc | 4,00 |
| 25 | RCsB21C К=1,17 | Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, având grosimea de 30 cm ( до 35 см) | buc | 5,00 |
| 26 | RpCP29A | Construcții metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe șantier, in structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin șuruburi (Уголки и швелера ) | kg | 196,50 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,20 |
| 28 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafete plane | m2 | 6,40 |
| 29 |  | Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10) |  |  |
| 30 | RpCU06B | Executarea șanțurilor de pina la 5 cm adâncime, in pereți din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см | m | 7,60 |
| 31 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice | m3 | 1,41 |
| 32 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi | kg | 160,90 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,16 |
| 34 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,60 |
| 35 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m-Заложить проемы | 100m2 | 0,07 |
| 36 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 4,70 |
| 37 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m -проемы | m3 | 0,34 |
| 38 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки ВСА (Pb1-9buc) | m3 | 8,17 |
| 39 | RCsB21C К=1,17 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 72,00 |
| 40 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 72,00 |
| 41 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1) | kg | 36,00 |
| 42 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15 | m3 | 1,80 |
| 43 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 16,10 |
| 44 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 54,00 |
| 45 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 131,40 |
| 46 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18) | m3 | 3,96 |
| 47 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 9,20 |
| 48 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 129,60 |
| 49 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 612,00 |
|  |  | Capitolul 3. Pereții despărțitori |  |  |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B15. -CBA,pl.2 | m3 | 2,20 |
| 51 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка ) | m2 | 17,60 |
| 52 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 9,00 |
| 53 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 78,10 |
| 54 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,93 |
| 55 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) | 100m2 | 6,76 |
| 56 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m -2 straturi | 100m2 | 0,32 |
| 57 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 260,52 |
| 58 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugi, B15 | m3 | 3,17 |
| 59 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 29,91 |
| 60 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,40 |
| 61 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 499,25 |
| 62 | RCsU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 Штраба N2.N3 | m | 24,80 |
| 63 | RCsB21A K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см N4 | buc | 21,00 |
| 64 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru ancher "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3) | buc | 58,00 |
| 65 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94) | buc | 58,00 |
| 66 | RCsB21A K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см -10AIII (CBA, pl.3,12) | buc | 1 082,00 |
| 67 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок | kg | 1 389,72 |
| 68 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,39 |
| 69 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 50,00 |
| 70 | IzF20C k=2.5 | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum-latime 25cm | m | 781,40 |
| 71 |  | Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28) |  |  |
| 72 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm, | m2 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 73 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (UIO МДФ ) | m2 | 429,45 |
| 74 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 50,43 |
| 75 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 11,43 |
| 76 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон | m | 2 416,60 |
| 77 | CK33B | Miner din tabla cromata la ușile metalice de intrare in clădiri | buc | 98,00 |
| 78 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 73,00 |
|  |  | Capitolul 5. Podele (SA, pl.26) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Subsol |  |  |
| 79 |  | Тip A |  |  |
| 80 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm | m2 | 481,60 |
| 81 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 481,60 |
| 82 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm | m2 | 481,60 |
| 83 | CG22A5 K=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 481,60 |
| 84 |  | Тip B |  |  |
| 85 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm | m2 | 63,70 |
| 86 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 63,70 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150 | m2 | 63,70 |
| 88 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 63,70 |
| 89 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=45.1m.l) | m2 | 63,70 |
| 90 |  | Тip C |  |  |
| 91 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm | m2 | 8,90 |
| 92 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 8,90 |
| 93 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 0,89 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150 | m2 | 8,90 |
| 95 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade( добавляется 2 раза) | m2 | 8,90 |
| 96 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250 | kg | 7,12 |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 | m2 | 22,50 |
| 98 |  | Tip C* |  |  |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150 | m2 | 8,70 |
| 100 | CG01A1 к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -8,70 |
| 101 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 8,70 |
| 102 |  | Тip C** |  |  |
| 103 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm | m2 | 10,70 |
| 104 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 10,70 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 | m2 | 10,70 |
| 106 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,70 |
|  |  | Capitolul 5.2. La cota sus +0.00 |  |  |
| 107 |  | Tip D |  |  |
| 108 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm | m3 | 10,92 |
| 109 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm | m2 | 311,90 |
| 110 | CG01A1 к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 311,90 |
| 111 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l) | m2 | 311,90 |
| 112 |  | Tip E |  |  |
| 113 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm | m3 | 1,95 |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150 | m2 | 97,50 |
| 115 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -97,50 |
| 116 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола | m2 | 97,50 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150 | m2 | 97,50 |
| 118 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -97,50 |
| 119 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 97,50 |
| 120 |  | Tip F |  |  |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150 | m2 | 5,80 |
| 122 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -5,80 |
| 123 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 5,80 |
| 124 |  | Tip F* |  |  |
| 125 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см | m2 | 3,90 |
| 126 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 3,90 |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 | m2 | 3,90 |
| 128 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100 | kg | 10,80 |
| 129 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,90 |
| 130 |  | Tip G |  |  |
| 131 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150 | m2 | 3,70 |
| 132 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -3,70 |
| 133 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,70 |
| 134 |  | Tip H |  |  |
| 135 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm | m3 | 50,83 |
| 136 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150 | m2 | 1 452,20 |
| 137 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 1 452,20 |
| 138 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480.9m.l) | m2 | 1 452,20 |
| 139 |  | Tip K |  |  |
| 140 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm | m3 | 7,82 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150 | m2 | 312,80 |
| 142 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -312,80 |
| 143 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола | m2 | 312,80 |
| 144 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150 | m2 | 312,80 |
| 145 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -312,80 |
| 146 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 312,80 |
| 147 |  | Tip L |  |  |
| 148 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150 | m2 | 89,50 |
| 149 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -89,50 |
| 150 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 89,50 |
| 151 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 95,80 |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 -iesire pe acoperis | m2 | 1,15 |
|  |  | Capitolul 6. Раздел Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. La cota -2.6; -2.7 |  |  |
| 153 |  | Стены |  |  |
| 154 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida | m2 | 179,50 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor | m2 | 179,50 |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 179,50 |
| 157 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза | m2 | -617,70 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 179,50 |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 179,50 |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 179,50 |
| 161 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida | m2 | 872,30 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 872,30 |
| 163 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 872,30 |
| 164 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза | m2 | -872,30 |
| 165 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 872,30 |
|  |  | Capitolul 6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2 |  |  |
| 166 |  | Tavane |  |  |
| 167 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3m2 | m2 | 404,30 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 404,30 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков ' | m2 | 404,30 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 404,30 |
| 171 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm | m2 | 2 412,50 |
| 172 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза | m2 | -2 412,50 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков ' | m2 | 2 412,50 |
| 174 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2 412,50 |
| 175 |  | Pereții |  |  |
| 176 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida | m2 | 6 400,60 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6 400,60 |
| 178 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm | m2 | 6 400,60 |
| 179 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза | m2 | -200,11 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6 400,60 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6 400,60 |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска | m2 | 6 400,60 |
| 183 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 375,50 |
| 184 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1 375,50 |
| 185 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis | m2 | 1,80 |
| 186 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida | m2 | 9,75 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,75 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,75 |
| 189 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis | m2 | 9,75 |
| 190 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, | m | 862,65 |
| 191 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65x0.2=172.53m2 | m2 | 172,53 |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | 172,53 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti | m2 | 172,53 |
| 194 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 172,53 |
| 195 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29) | m2 | 25,91 |
| 196 | RpCR27D1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m2 | 25,91 |
|  |  | Capitolul 7. Alte lucrări |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. INTR-1, cerdac CR-1 |  |  |
| 197 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 | m3 | 0,40 |
| 198 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени | m3 | 5,20 |
| 199 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,90 |
| 200 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 93,82 |
| 201 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 15,12 |
| 202 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,10 |
| 203 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,80 |
| 204 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin М100 | m2 | 19,20 |
| 205 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 20,12 |
| 206 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2 | kg | 64,20 |
| 207 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,06 |
| 208 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42) | m2 | 16,63 |
| 209 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj д=100 | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 7.2. INTR-2 |  |  |
| 210 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,10 |
| 211 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,90 |
| 212 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5 | m3 | 0,90 |
| 213 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B15. | m3 | 2,50 |
| 214 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка ) | m2 | 8,64 |
| 215 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 21,20 |
| 216 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 83,00 |
| 217 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м | buc | 4,00 |
| 218 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м | buc | 4,00 |
| 219 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 | 1,20 |
| 220 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15. | m3 | 1,00 |
| 221 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,60 |
| 222 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,60 |
| 223 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 128,20 |
| 224 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi | m3 | 0,80 |
| 225 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 8,00 |
| 226 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 43,06 |
| 227 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 125,00 |
| 228 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 | m3 | 2,00 |
| 229 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu) | m2 | 9,93 |
| 230 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 20,00 |
| 231 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 116,90 |
| 232 | TsC53B | Compactarea pământului cu piatra sparta-Rampa 1.2 | 100m2 | 0,08 |
| 233 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 1,00 |
| 234 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 | m3 | 1,00 |
| 235 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени | m3 | 3,50 |
| 236 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,00 |
| 237 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 104,00 |
| 238 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 23,50 |
| 239 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Р-р М150 | m2 | 8,40 |
| 240 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,11 |
| 241 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8 | kg | 15,10 |
| 242 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,02 |
| 243 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265m3 | m2 | 20,00 |
| 244 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,26 |
| 245 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 20,00 |
| 246 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (сеч. 2-2, SA,РЕ-43)-eclise 70x30 | m3 | 0,02 |
| 247 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic | m2 | 8,00 |
| 248 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 7.3. Groapa GR-1-GR-4 |  |  |
| 249 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 | m3 | 1,20 |
| 250 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,00 |
| 251 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 | m3 | 4,30 |
| 252 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 18,80 |
| 253 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,05 |
| 254 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj д=100 | m | 13,00 |
| 255 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7 | kg | 1,00 |
| 256 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,01 |
| 257 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( GRIL-1 ) | kg | 76,80 |
| 258 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,08 |
|  |  | Capitolul 7.4. Inclinat P-1 |  |  |
| 259 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 | m3 | 1,10 |
| 260 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 | m3 | 7,70 |
| 261 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 51,30 |
| 262 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 62,00 |
| 263 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8) | kg | 80,60 |
| 264 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,09 |
| 265 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 10,64 |
| 266 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-3.4 | kg | 85,94 |
| 267 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,09 |
|  |  | Capitolul 7.5. Inclinat P-2si Sc-1 |  |  |
| 268 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 | m3 | 0,40 |
| 269 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 | m3 | 1,30 |
| 270 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,13 |
| 271 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 26,00 |
| 272 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 203,70 |
| 273 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8) | kg | 27,90 |
| 274 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1 | kg | 6,50 |
| 275 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc) | kg | 37,46 |
| 276 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 7.6. Îngrădirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1 |  |  |
| 277 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 134,00 |
| 278 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, | kg | 687,00 |
| 279 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,69 |
|  |  | Capitolul 7.7. Infer-1 (24buc) |  |  |
| 280 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta | kg | 1 123,20 |
| 281 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,12 |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |
|  | Asigurări sociale de stat | % |  |
|  | Transportarea materialelor | % |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  | Total | 100,00 + |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  | Total | 100,00 + |  |
|  | Beneficiul de deviz | % |  |
|  | Total deviz: |  |  |

- Lucrări de termoizolare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperiș |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42F К=1,5 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( 4 слоя рубероида) | m2 | 610,00 |
| 2 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 109,80 |
| 3 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (парапетные плиты толщ. 80мм) | m3 | 6,00 |
| 4 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A) | m2 | 18,00 |
| 5 | Rp Iz A03 A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 25,50 |
| 6 |  | Puturi de aeraj |  |  |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен вентканалов из кирпича) | m3 | 8,89 |
| 8 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( плиты толщ. 100мм) | m3 | 0,21 |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,21 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (разборка стен выхода на кровлю из кирпича) | m3 | 1,60 |
| 11 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( плитa толщ. 200мм) | m3 | 0,65 |
| 12 | RpVB37A | Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm Вентиляторы | m2 | 3,00 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (us.) | m2 | 0,96 |
| 14 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 0,52 |
| 15 |  | Copertina |  |  |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 3,78 |
| 17 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Nod A) | m2 | 13,00 |
| 18 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Teava d=100 | kg | 5,41 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 33,50 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 23,10 |
| 21 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. Intr.-2 | m3 | 0,30 |
| 22 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 27,00 |
| 23 | IzA13A | Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Очистка вентканалов) | m2 | 619,84 |
| 24 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 22,86 |
| 25 | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t | 22,86 |
| 26 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 22,86 |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperiș |  |  |
| 28 |  | Sec. 1-1, SA, PE-32 |  |  |
| 29 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100 | m2 | 610,00 |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -Paroizolatie (pelicula de polietilena) | m2 | 610,00 |
| 31 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK | m2 | 610,00 |
| 32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori | m2 | 610,00 |
| 33 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm | m3 | 54,90 |
| 34 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100 | m2 | 610,00 |
| 35 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 610,00 |
| 36 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Unlflex" EKP si EPP | m2 | 610,00 |
| 37 | IzF18C k=1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -60...30mm-45mm M100 | m2 | 60,73 |
| 38 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=126.52x1.1 | m2 | 139,17 |
| 39 |  | Sec. 2-2 Esire pe acoperis, SA, PE-33 |  |  |
| 40 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m -SA, pl.31m1 | m3 | 0,21 |
| 41 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100 | m2 | 2,50 |
| 42 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -Paroizolatie (pelicula polietilena) | m2 | 2,50 |
| 43 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150mm densitatea de 135kg/m3, conductibilitatea termica de 0.038 W/mK | m2 | 2,50 |
| 44 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori | m2 | 2,50 |
| 45 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm | m3 | 0,23 |
| 46 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100 | m2 | 2,50 |
| 47 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 2,50 |
| 48 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Unlflex" EKP si EPP | m2 | 2,50 |
| 49 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=5.9x0.45 | m2 | 2,66 |
| 50 |  | Sec. 3-3, SA, PE-33 S=6.75m2x2 |  |  |
| 51 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 60...120mm | m3 | 1,22 |
| 52 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M100 | m2 | 13,50 |
| 53 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 13,50 |
| 54 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Unlflex" EKP si EPP | m2 | 13,50 |
| 55 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat S=12x0.85 | m2 | 10,20 |
| 56 |  | Copertina (comp.1) |  |  |
| 57 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 40...180mm | m3 | 1,54 |
| 58 | IzF18C k=0.833 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -25mm M100 | m2 | 14,00 |
| 59 | IzF04G K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -2str. | m2 | 14,00 |
| 60 | IzF19C | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 % | m2 | 14,00 |
| 61 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 4,60 |
| 62 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 33,40 |
| 63 |  | Parapet |  |  |
| 64 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15 | m3 | 13,20 |
| 65 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 47,28 |
| 66 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 182,70 |
| 67 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 532,80 |
| 68 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Сверления отверстии под анкера А1 | buc | 140,00 |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Анкера | kg | 59,70 |
| 70 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii-De amplasat pe mortar Resisto Fluid Ancor | buc | 140,00 |
| 71 |  | Puturile de ventilare PA1-PA5 si FrA (CBA, PE3.4.5) |  |  |
| 72 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 162,00 |
| 73 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 121,00 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm2.3, B15 | m3 | 2,18 |
| 75 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 39,52 |
| 76 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,55 |
| 77 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 241,32 |
| 78 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 16,00 |
| 79 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 16,00 |
| 80 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, buandrug, planseu, B15 | m3 | 1,30 |
| 81 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 4,32 |
| 82 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,68 |
| 83 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,96 |
| 84 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile-buandrug | m2 | 0,50 |
| 85 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,50 |
| 86 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1,70 |
| 87 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 4,00 |
| 88 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,40 |
| 89 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,24 |
| 90 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (parapet) | m3 | 0,15 |
| 91 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков и пластин (CBA, pl.5) | t | 1,44 |
| 92 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Pi1 | kg | 111,00 |
| 93 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,44 |
| 94 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (kаркас из уголков и пластин (SA, pl.45) | kg | 230,00 |
| 95 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,23 |
| 96 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placa din oxid de magneziu gr. 10mm) | m2 | 122,60 |
| 97 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=30mm) | m2 | 11,00 |
| 98 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm) | m2 | 122,60 |
| 99 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Обшивка -Tabla din profil (Ranila) | m2 | 134,30 |
| 100 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata | m2 | 31,80 |
|  |  | Capitolul 2. Ferestre |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari demolate. |  |  |
| 101 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж деревянных окон | m2 | 361,17 |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж окон PVC | m2 | 26,73 |
| 103 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 8,00 |
| 104 | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t | 8,00 |
| 105 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 8,00 |
| 106 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,38 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ferestre |  |  |
| 107 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fr5.5* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K | m2 | 16,38 |
| 108 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F-1,1* cu sticla Low-E cu valoarea U de 1.3W/m2K | m2 | 337,50 |
| 109 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB1.2 | m2 | 62,55 |
| 110 | CM07A | Luminator-perete din placi presate din sticla tip S(Nevada) F4 | m2 | 0,55 |
| 111 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi L=25 cm | m | 260,00 |
|  |  | Capitolul 3. Vitralii |  |  |
| 112 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 50,68 |
|  |  | Capitolul 4. Uși exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrări demolate |  |  |
| 113 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) Демонтаж деревянных дверей | m2 | 49,68 |
| 114 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 721,70 |
| 115 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж дверей PVC | m2 | 32,20 |
| 116 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 11,70 |
| 117 | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t | 11,70 |
| 118 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 11,70 |
| 119 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,10 |
|  |  | Capitolul 4.2. Uși |  |  |
| 120 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Балконные двери UВ1-UB4 | m2 | 45,47 |
| 121 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 13,14 |
| 122 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,32 |
| 123 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (противопожарные EI60) | m2 | 5,60 |
| 124 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,69 |
| 125 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 5. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. La cota -2.6; -2.7 |  |  |
| 126 |  | Tavan |  |  |
| 127 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 587,00 |
| 128 | IzF55C прим. | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.130mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK | m2 | 587,00 |
| 129 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка сухой смесью | m2 | 587,00 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков | m2 | 587,00 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 587,00 |
|  |  | Capitolul 6. Finisaj exterior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Hidroizolare si termoizolare pereților subsolului la adâncimea 1.0m sub pământ |  |  |
| 132 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,45 |
| 133 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 44,50 |
| 134 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 73,20 |
| 135 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ghidroizol | m2 | 110,00 |
| 136 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK | m2 | 110,00 |
| 137 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2) | kg | 304,70 |
| 138 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 110,00 |
| 139 | CD09B | Pereti din placi plane din azbociment cu termoizolatie montate pe rigle metalice sau din beton armat, la inaltimi pina la 12 m inclusiv dispuse intre rigle (fara termoizolatii) | m2 | 110,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Nod "5" -soclu (SA, pl-33m1) |  |  |
| 140 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -ghidroizol | m2 | 155,00 |
| 141 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Placi polistiren extrudat XPS cu gr.100mm, conductibilitatea termica de 0.035W/mK | m2 | 155,00 |
| 142 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (2.77kg/m2) | kg | 429,35 |
| 143 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-granit | m2 | 155,00 |
| 144 |  | Nod "3" |  |  |
| 145 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1 733,35 |
| 146 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK | m2 | 1 383,40 |
| 147 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm cu densitatea de 135kg/m3 conductibilitatea termica de 0.038W/mK (Nod. A, pl. 32m1) | m2 | 96,00 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 96,00 |
| 149 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 96,00 |
| 150 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 96,00 |
| 151 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (balcoanelor) | m2 | 444,25 |
| 152 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (низ балконов) | m2 | 98,64 |
| 153 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, | m | 851,37 |
| 154 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm | m2 | 212,85 |
| 155 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 842,76 |
| 156 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 842,76 |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului -otcos. S=776mx0.3=232.8m2 | m2 | 232,80 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 232,80 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 232,80 |
| 160 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm | m2 | 98,64 |
| 161 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза | m2 | -98,64 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 98,64 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 98,64 |
| 164 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane SA pl.33m1, nod.B) S=251mx0.3 | m2 | 75,30 |
| 165 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30mm | m2 | 75,30 |
| 166 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm | m | 280,26 |
| 167 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond) | m2 | 37,00 |
| 168 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 319,40 |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |
|  | Asigurari sociale de stat | % |  |
|  | Transportarea materialelor | % |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  | Total | 100,00 + |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  | Total | 100,00 + |  |
|  | Beneficiul de deviz | % |  |
|  | Total deviz: |  |  |

- Instalații apa și canalizare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistema A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Țevi si armatura |  |  |
| 1 | SA03F | Țeava din otel zincata pentru instalații, montata in coloane la clădiri de locuit si social culturale, având diametrul de 50 | m | 85,00 |
| 2 | SA04E | Țeava din otel zincata pentru instalații, montata in conducte de distribuție la clădiri de locuit si social-culturale, având diametrul de 40mm | m | 5,00 |
| 3 | SA16C | Țeava din material plastic îmbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri de locuit si social culturale, având diametrul de 32mm PPR | m | 110,00 |
| 4 | SA15B | Țeava din material plastic îmbinată prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, având diametrul de 25mm ,PPR | m | 100,00 |
| 5 | SA15B | Țeava din material plastic îmbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR | m | 125,00 |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 7 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm ) | buc | 1,00 |
| 8 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25 ) | buc | 7,00 |
| 9 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm ) | buc | 17,00 |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm ) | buc | 118,00 |
| 11 | SD17A | Robinet de stingere a incendiului , cu diametrul de 50мм | buc | 11,00 |
| 12 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 90,00 |
| 13 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 9,00 |
| 14 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 90,00 |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 335,00 |
| 16 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 33,50 |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 335,00 |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 125,00 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 100,00 |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m | 110,00 |
| 21 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 90,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Transport materiale | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistema T3,T4 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi si armatura |  |  |
| 22 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm | m | 5,00 |
| 23 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 32 | m | 5,00 |
| 24 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR | m | 35,00 |
| 25 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR | m | 160,00 |
| 26 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm PPR | m | 110,00 |
| 27 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR | m | 100,00 |
| 28 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm ) | buc | 1,00 |
| 29 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FIcu sfera D32mm ) | buc | 3,00 |
| 30 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (FI-FI cu sfera D25 ) | buc | 13,00 |
| 31 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D20mm ) | buc | 22,00 |
| 32 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm ) | buc | 53,00 |
| 33 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (clapeta de sens cu arc D25 ) | buc | 2,00 |
| 34 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,00 |
| 35 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,00 |
| 36 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,00 |
| 37 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 405,00 |
| 38 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 40,50 |
| 39 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 405,00 |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 100,00 |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 110,00 |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m | 160,00 |
| 43 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm | m | 35,00 |
| 44 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 10,00 |
| 45 |  | Nod apometric apa calda D20 (inclusiv) : | к-т | 2,00 |
| 46 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FI cu sfera D40mm ) | buc | 2,00 |
| 47 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FIcu sfera D32mm ) | buc | 2,00 |
| 48 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera D15mm ) | buc | 2,00 |
| 49 | SD12B | Supapa de sens cu arc, avind diametrul 40 | buc | 1,00 |
| 50 | SD12B | Supapa de sens cu arc, având diametrul 32 | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Transport materiale | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Filtru "Y" D40mm | buc | 1,00 |
| 52 |  | Filtru "Y" D32mm | buc | 1,00 |
| 53 |  | Apometru apa calda D20мм | buc | 1,00 |
| 54 |  | Apometru apa calda D15мм | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrări de montarea |  |  |
| 55 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,00 |
| 56 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficul de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 3. Sistema C1- |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Țevi si armaturi |  |  |
| 57 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 305,00 |
| 58 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 мм) | m | 85,00 |
| 59 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aeresire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 60 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110mm. | buc | 13,00 |
| 61 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 5,00 |
| 62 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 60,00 |
| 63 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (montarea) | buc | 65,00 |
| 64 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (montarea) | buc | 75,00 |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 75,00 |
| 66 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (montarea) | buc | 33,00 |
| 67 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 33,00 |
| 68 | SC05B1 | Chiuveta din otel, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie din beton (montarea) | buc | 15,00 |
| 69 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 15,00 |
| 70 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (montarea) | buc | 3,00 |
| 71 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 2,00 |
| 72 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 39,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Transport materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Utilaj |  |  |
| 73 |  | Vas pentru closet cu rezervorul de apa | buc | 65,00 |
| 74 |  | Lavoar din ceramica | buc | 75,00 |
| 75 |  | Cada de dus | buc | 33,00 |
| 76 |  | Chiuveta din otel | buc | 15,00 |
| 77 |  | Bideu | buc | 3,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |
|  |  | Capitolul 4. Sistema C2. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Țevi si armaturi |  |  |
| 78 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160мм) | m | 50,00 |
| 79 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 30,00 |
| 80 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm | buc | 2,00 |
| 81 | SA07D | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 11/4" | m | 1,00 |
| 82 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (FI-FIcu sfera D32mm ) | buc | 1,00 |
| 83 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 12,00 |
| 84 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila țeava având diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Transport materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |

|  | Total: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |

- Încălzirea

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Țevi si armatura |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"10К- 500-500 | buc | 10,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22К- 500-500 | buc | 9,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22К- 500-700 | buc | 30,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22К- 500-800 | buc | 25,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22К- 500-900 | buc | 9,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO-KLASIC"22К -500-1100 | buc | 30,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 22K-500-1200 | buc | 16,00 |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 22K-500-1800 | buc | 4,00 |
| 9 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 22K-500-2000 | buc | 2,00 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO-KLASIK" 33K-500-1800 | buc | 4,00 |
| 11 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-500-1600 | buc | 6,00 |
| 12 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORADO-KLASIK" 33K-600-2000 | buc | 2,00 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2",(HERZ-RL-5 ,D1/2") | buc | 83,00 |
| 14 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(HERZ-RL-5,D3/4") | buc | 64,00 |
| 15 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (HERZ-TS-90) | buc | 147,00 |
| 16 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S D32 ) | buc | 2,00 |
| 17 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D25 ) | buc | 9,00 |
| 18 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D20 ) | buc | 16,00 |
| 19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S D15 ) | buc | 1,00 |
| 20 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 80 mm | m | 4,00 |
| 21 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65 mm | m | 62,00 |
| 22 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm | m | 47,00 |
| 23 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm | m | 410,00 |
| 24 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm | m | 184,00 |
| 25 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25мм | m | 410,00 |
| 26 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm | m | 511,00 |
| 27 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm | m | 14,00 |
| 28 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 147,00 |
| 29 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ,FIX MATIC 548 | buc | 62,00 |
| 30 | ID04A | Robinet de evacuarea apei si implere , avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 70,00 |
| 31 | IC53A | Stut pentru furtun , avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
| 32 | pret de piata | Furtun pentru drenaj L=20m-4buc. | m | 80,00 |
| 33 | IC42A | Suporti fix S.F1 de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 200,00 |
| 34 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm | m | 102,00 |
| 35 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm | m | 82,00 |
| 36 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 32mm | m | 40,00 |
| 37 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm | m | 8,00 |
| 38 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm | m | 10,00 |
| 39 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm | m | 13,00 |
| 40 | SA04I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 80mm | m | 1,00 |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1 400,00 |
| 42 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 935,00 |
| 43 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 641,00 |
| 44 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 62,00 |
| 45 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 4,00 |
| 46 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 935,00 |
| 47 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 641,00 |
| 48 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 62,00 |
| 49 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 4,00 |
| 50 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 1 642,00 |
| 51 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 242,00 |
| 52 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 14,00 |
| 53 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 24,20 |
| 54 | SF03B | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 1,40 |
| 55 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 256,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrări de izolarea |  |  |
| 56 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK" | m | 14,00 |
| 57 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK" | m | 448,00 |
| 58 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK" | m | 364,00 |
| 59 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK" | m | 125,00 |
| 60 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm | m | 418,00 |
| 61 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm | m | 57,00 |
| 62 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm | m | 75,00 |
| 63 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =108mm si grosimea b=60mm pentru teava D=80 mm | m | 5,00 |
| 64 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 168,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrări de demontarea |  |  |
| 65 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (134buc.) | m2 | 37,52 |
| 66 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 630,00 |
| 67 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 772,00 |
| 68 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 104,00 |
| 69 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 74,00 |
| 70 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" | m | 6,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Transport materiale | % |  |
|  |  | Cheltuieli depozitarea | % |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 71 | Danfoss | Supapa cu pana manuala ASV-M (tur) д=80мм , Danfoss | buc | 1,00 |
| 72 | Danfoss | Supapa de balansare manuala ASV-PV (retur) д=80мм , Danfoss | buc | 1,00 |
| 73 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=89мм , Danfoss | buc | 1,00 |
| 74 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=89мм , Danfoss | buc | 1,00 |
| 75 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=65мм , Danfoss | buc | 2,00 |
| 76 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=65мм , Danfoss | buc | 2,00 |
| 77 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=50мм , Danfoss | buc | 2,00 |
| 78 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=50мм , Danfoss | buc | 2,00 |
| 79 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) д=40мм , Danfoss | buc | 2,00 |
| 80 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=40мм , Danfoss | buc | 2,00 |
| 81 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=32мм , Danfoss | buc | 2,00 |
| 82 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=25мм , Danfoss | buc | 9,00 |
| 83 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) д=20мм , Danfoss | buc | 16,00 |
| 84 | Danfoss | Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur) д=15мм , Danfoss | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Cheltuieli depozitarea | % |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de montare |  |  |
| 85 | 11-02-042-05 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65, 80 | buc | 8,00 |
| 86 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50 | buc | 8,00 |
| 87 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25,32 | buc | 11,00 |
| 88 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 | buc | 17,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Transport materiale | % |  |
|  |  | Cheltuieli depozitarea | % |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |

|  | Total: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |

- Ventilație

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilajului |  |  |
| 1 | Systemair | Ventilator AXC 10/22'-02 (ПП1) | buc | 1,00 |
| 2 | "Klima" | Grila PR-1/P 1100x750(h) , "Klima" | buc | 2,00 |
| 3 | Systemair | Grila WSC 100-50 1100x750(h) , "Systemair" | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 4 | VC06E | Montarea ventilatoarelor de acoperiș axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw | buc | 1,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilație gata confecționate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidărie | buc | 3,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Transport materiale | % |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de construcție |  |  |
| 6 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KO.000-03 D500) | buc | 1,00 |
| 7 | VA01D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm | m2 | 22,20 |
| 8 | VA01E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,93 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 54,78 |
| 10 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 65,59 |
| 11 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 49,50 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150х200 | buc | 5,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 150х300 | buc | 48,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 250x250 | buc | 52,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie JR-7 "Klima" 400x200 | buc | 40,00 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GAR "Klima" 400x200 | buc | 20,00 |
| 17 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX " Comfort" | buc | 195,00 |
| 18 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal ПФ-115 | m2 | 26,13 |
| 19 | IzH15A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100mm | m2 | 77,94 |
| 20 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 77,94 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Transport materialov | % |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Benificiu de deviz | % |  |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |

- Rețele interioare de gaze

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 |  | Plita de gătit ПГ-4 | buc | 10,00 |
| 2 |  | Supapa electromagnetica de blocare DN20 | buc | 5,00 |
| 3 |  | Detector de gaz (CH4)и (СО) | buc | 5,00 |
| 4 |  | Contor de gaze G-10T | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montarea |  |  |
| 5 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 5,00 |
| 6 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 5,00 |
| 7 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicale | % |  |
|  |  | Transport materiale | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 3. Țevi si armaturi |  |  |
| 8 | IB14B | Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri cu diametrul de 3/4" | buc | 10,00 |
| 9 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm | m | 25,00 |
| 10 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm | m | 4,00 |
| 11 | IC25B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х3.2mm | m | 7,00 |
| 12 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2mm | m | 25,00 |
| 13 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" | buc | 20,00 |
| 14 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15мм 11б12бк | buc | 10,00 |
| 15 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32мм11ч3бк | buc | 1,00 |
| 16 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G-10T | buc | 1,00 |
| 17 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 36,00 |
| 18 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 32,00 |
| 19 | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 36,00 |
| 20 | IE07B | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 25,00 |
| 21 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 61,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurări sociale si medicina | % |  |
|  |  | Transport materiale | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |

- Echipament electric de forță. Iluminat electric

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Electro-montaj |  |  |
| 1 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500, BZUM-TF-250 | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,000 |
| 3 |  | Siguranta ПH-2-250/100 | buc | 6,000 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,000 |
| 5 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 2,000 |
| 6 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 2,000 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,СПМ75-2 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,000 |
| 9 |  | Intrerupator automat BA88-32,125A tip C | buc | 1,000 |
| 10 |  | Расцепитель независимый PH32-33 | buc | 1,000 |
| 11 |  | Intreruptor I=50A, BA47-29/3P/С50 | buc | 1,000 |
| 12 |  | Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/С63 | buc | 1,000 |
| 13 |  | Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/С40 | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,СПМ75-2 | buc | 1,000 |
| 15 |  | Intrerupator automat BA88-32,125A tip C | buc | 1,000 |
| 16 |  | Расцепитель независимый PH32-33 | buc | 1,000 |
| 17 |  | Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/С63 | buc | 1,000 |
| 18 |  | Intreruptor I=80A, BA47-29/3P/С80 | buc | 1,000 |
| 19 | 52 | Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25 | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 12 module IP30 ) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 18module IP30 ) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850,(Panou 24 module IP30 incorporat ) | buc | 5,000 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 24 module IP30 ) | buc | 5,000 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 36 module IP30 ) | buc | 5,000 |
| 25 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500, AAR-25 | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 224,000 |
| 27 |  | Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/С25 | buc | 2,000 |
| 28 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B | buc | 1,000 |
| 29 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/С16 tip C | buc | 1,000 |
| 30 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 95,000 |
| 31 |  | Intreruptor de sarcina 16A BH-32 | buc | 1,000 |
| 32 |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 | buc | 1,000 |
| 33 |  | Intreruptor de sarcina 40A BH-32 | buc | 5,000 |
| 34 |  | Intreruptor de sarcina 50A BH-32 | buc | 2,000 |
| 35 |  | Intreruptor de sarcina 63A BH-32 | buc | 5,000 |
| 36 |  | Intreruptor de sarcina 80A BH-32 | buc | 3,000 |
| 37 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA | buc | 95,000 |
| 38 |  | Intreruptor automat diferential 25A tip C ABDT32/C25/30mA | buc | 10,000 |
| 39 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 2,000 |
| 40 |  | Contactor U=220V | buc | 2,000 |
| 41 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 42 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 5,800 |
| 43 |  | Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20 | buc | 365,000 |
| 44 |  | Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP20 | buc | 170,000 |
| 45 |  | Priza cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44 | buc | 25,000 |
| 46 |  | Priza dubla cu contactor de impamintare pentru cablaje ascunse IP44 | buc | 20,000 |
| 47 |  | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 650,000 |
| 48 |  | Cutie pentru instalare priza dubla | buc | 190,000 |
| 49 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,350 |
| 50 |  | Intreruptor blindat | buc | 35,000 |
| 51 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,350 |
| 52 |  | Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP20 | buc | 130,000 |
| 53 |  | Intreruptor cu o clapa pentru cablaje ascunse IP44 | buc | 5,000 |
| 54 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,150 |
| 55 |  | Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP20 | buc | 110,000 |
| 56 |  | Intreruptor cu 2 clape pentru cablaje ascunse IP44 | buc | 5,000 |
| 57 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lămpi de tavan sau de perete cu fixare cu șuruburi pentru încăperi cu condiții de mediu normale, mono lampa | 100 buc | 2,860 |
| 58 |  | Corp de iluminat LED 18W IP20 | buc | 52,000 |
| 59 |  | Corp de iluminat LED 18W IP54 | buc | 117,000 |
| 60 |  | Corp de iluminat LED 36W IP54 | buc | 10,000 |
| 61 |  | Corp de iluminat LED 22W IP20 | buc | 46,000 |
| 62 |  | Corp de iluminat LED 36W IP20 | buc | 22,000 |
| 63 |  | Corp de iluminat LED 33W IP54 | buc | 10,000 |
| 64 |  | Corp de iluminat LED 15W IP54 | buc | 22,000 |
| 65 |  | Corp de iluminat LED 17W IP65 pe perete | buc | 4,000 |
| 66 |  | Corp de iluminat LED 17W IP65 | buc | 3,000 |
| 67 |  | Corp de iluminat LED 33WIP20 | buc | 105,000 |
| 68 |  | Bec de iluminat LED 33W IP20 | buc | 210,000 |
| 69 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,230 |
| 70 |  | Indicatori luminos Exit 3W | buc | 23,000 |
| 71 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 | buc | 3,000 |
| 72 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 79,440 |
| 73 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,820 |
| 74 |  | Cablu BBГнгFR-hr-2x1.5-660 | m | 7,000 |
| 75 |  | Cablu BBГнг fr-hr-3x1.5-660 | m | 270,000 |
| 76 |  | Cablu BBГнг fr-hr-4x1.5-660 | m | 7,000 |
| 77 |  | Cablu BBГнгFRHR-5x1.5-660 | m | 35,000 |
| 78 |  | Cablu BBГнгFRHR-5x2.5-660 | m | 65,000 |
| 79 |  | Cablu BBГнгFRHR-5x6-660 | m | 15,000 |
| 80 |  | Cablu BBГнг Ls- 2x1.5-660 | m | 750,000 |
| 81 |  | Cablu BBГнгLs- 3x1.5-660 | m | 3 850,000 |
| 82 |  | Cablu BBГнгLs-4x1.5-660 | m | 900,000 |
| 83 |  | Cablu BBГнгLs- 3x2.5-660 | m | 3 700,000 |
| 84 |  | Cablu BBГнгLs-5x10-660 | m | 50,000 |
| 85 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,980 |
| 86 |  | Cablu AVVG-Ls-660 5*25mm2 | m | 110,000 |
| 87 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,360 |
| 88 |  | Cablu AVVG-Ls-660 5*35mm2 | m | 45,000 |
| 89 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,100 |
| 90 |  | Cablu AVVG-Ls-660 5*50mm2 | m | 10,000 |
| 91 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 18,250 |
| 92 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 1,340 |
| 93 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,360 |
| 94 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 22,030 |
| 95 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,600 |
| 96 |  | Teava din PVC 20mm | m | 4 500,000 |
| 97 |  | Teava din PVC 25mm | m | 60,000 |
| 98 |  | Teava din PVC 50mm | m | 45,000 |
| 99 |  | Teava din PVC63mm | m | 140,000 |
| 100 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,050 |
| 101 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |
| 102 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 3,150 |
| 103 |  | Canal metalic zincat 150x50mm | m | 25,000 |
| 104 |  | Canal metalic zincat 100x50mm | m | 290,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | % |  |
|  |  | Transportul materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de construcție |  |  |
| 105 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 840,000 |
| 106 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2 600,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 107 | preturile firmei | Dulap BZUM-TF-250 | buc | 1,000 |
| 108 | preturile firmei | Transformator TT-20 380V, 100/5A | buc | 2,000 |
| 109 |  | Contor electronic 380V, 100/5A | buc | 2,000 |
| 110 |  | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В-4р | buc | 2,000 |
| 111 | preturile firmei | Panou de forta СПМ75-2 | buc | 2,000 |
| 112 | preturile firmei | Panou de 12 module IP30 | buc | 1,000 |
| 113 | preturile firmei | Panou de 18 module IP30 | buc | 1,000 |
| 114 | preturile firmei | Panou de 24 module IP30 | buc | 10,000 |
| 115 | preturile firmei | Panou de 36 module IP30 | buc | 5,000 |
| 116 |  | Andasare automata rezervei AAR-25 | buc | 1,000 |
| 117 | preturile firmei | Contor electronic 380V 5-60A | buc | 1,000 |
| 118 |  | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/12V | buc | 1,000 |
| 119 |  | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/36V | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |

- Automatizarea instalațiilor de ventilare AIVC

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50(Panou PS 395x310x220mm) | buc | 1,00 |
| 2 | 11-03-001-01 | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 2,00 |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor ВА47-29-1P C | buc | 1,00 |
| 4 |  | Intreruptor automat ВА47-29-1P 1A,C | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete:Priza GZM"RelPol" | buc | 2,00 |
| 6 |  | Priza GZM4"RelPol" | buc | 2,00 |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Monobloc ,buton rotativ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde) | buc | 6,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,45 |
| 9 |  | КВВГнг LS4х1,0 | m | 5,00 |
| 10 | 2-11 | КВВГнг LS5х1,0 | m | 40,00 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,45 |
| 12 |  | Teava din PVH20mm | m | 45,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social | % |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 13 | Preturile firmei | Panou de automatizare -PA 395*310*220mm | buc | 1,00 |
| 14 | preturile firmei | Releu R4-2014-23-5230WT | buc | 2,00 |
| 15 | Preturile firmei | Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 | buc | 1,00 |
| 16 | Preturile firmei | Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 | buc | 1,00 |
| 17 | Preturile firmei | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 | buc | 1,00 |
| 18 | Preturile firmei | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01 | buc | 1,00 |
| 19 | Preturile firmei | Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104 | buc | 1,00 |
| 20 | Preturile firmei | Buton de comanda culoare verde "LOVATO" 8LP2TB103 | buc | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |

- Semnalizarea incendiului

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiului |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze,FS5200/32 zone | buc | 2,00 |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator ATC-100 | compl. | 1,00 |
| 3 | 10-06-015-02 | Lucrari diverse: Boxa cu doua bucse, capacitate conductori pina la: 40(модуль расширения для FS5200) | buc | 4,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 4,00 |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie FD8204C | buc | 8,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala FD8030 | buc | 425,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala FD8020 | buc | 15,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare FD3050 | buc | 15,00 |
| 9 |  | Крепежный материал | buc | 2,00 |
| 10 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2, | 100 m | 27,50 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,00 |
| 12 |  | Cablu ПСВВнгFRLS -4*0,8 | m | 2 800,00 |
| 13 |  | Cablu BВГнгFRLS -3*1.5 | m | 250,00 |
| 14 | 10-01-038-08 | Jgheaburi | m | 2 200,00 |
| 15 |  | Лоток 10x22 | m | 2 200,00 |
| 16 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm, | 100 m | 3,00 |
| 17 |  | Teava gofrata d20mm | m | 300,00 |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,25 |
| 19 |  | Canal metalic neperforat 60x80x3000 | m | 25,00 |
| 20 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze, IFS7002R | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizarea incendiului |  |  |
| 21 | 10-08-001-02 | Dispozitiv -микширующий усилитель TI-5006S | buc | 1,00 |
| 22 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire 6U | buc | 1,00 |
| 23 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate ITC T-6203S | buc | 1,00 |
| 24 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor Т-103Е | buc | 147,00 |
| 25 |  | Cutii de distributie | buc | 147,00 |
| 26 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2, | 100 m | 12,00 |
| 27 | 18 | Cablu KПСВЭВ--FRLS-1х2х1,5 | m | 1 200,00 |
| 28 | 10-01-038-08 | Montare jgheaburi | m | 1 150,00 |
| 29 |  | Canal din plastic 10*20 | m | 900,00 |
| 30 |  | Canal din plastic 40*25 | m | 250,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social | % |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Panou FS5200/32 zone firma UniPOS- EN54 | buc | 2,00 |
| 32 | Pretul firmei | Radioemitator ATS-100 | buc | 2,00 |
| 33 | Preturile firmei | Модуль расширения для FS5200 | buc | 4,00 |
| 34 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 4,00 |
| 35 | Pretul firmei | Sirena FD8204C | buc | 8,00 |
| 36 | Preturile firmei | Detector conventional optic de fum FD8030 | buc | 425,00 |
| 37 | Preturile firmei | Detector conventional de gradient de temperaturi FD8020 | buc | 15,00 |
| 38 | preturile firmei | Buton conventional de incendiu FD3050 | buc | 15,00 |
| 39 | Pretul firmei | Repetor pentru centrale adresabile UNIPOS IFs7002R | buc | 1,00 |
| 40 | Preturile firmei | Система оповащения Audio TI-5006S 6-ти зонный микширующий уселитель 260Вт | buc | 1,00 |
| 41 | Preturile firmei | Источник бесперебойного питания 1800Вт | buc | 1,00 |
| 42 | Preturile firmei | Шкаф телекомуникационый настеной 6U | buc | 1,00 |
| 43 | Preturile firmei | Панель аварйиного голосового оповещения ITC T-6203S | buc | 1,00 |
| 44 | Preturile firmei | Микрофонная консоль | buc | 1,00 |
| 45 | Preturile firmei | Настеной речевой оповещатель 100В,T-103E P=1/3Вт | buc | 115,00 |
| 46 | Preturile firmei | Настеной речевой оповещатель 100В,T-103E P=3/6Вт | buc | 32,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |

- Rețea de calculatoare și telefonie

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Rețea de calculatoare si telefonie |  |  |
| 1 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicații in clădiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-06-034-23 | Lucrări diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. | 0,01 |
| 3 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii 19 15U 600x600 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire, dulap 19", 4U | buc | 11,00 |
| 5 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 (Switch D-link) | buc | 11,00 |
| 6 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Патч панель RJ45 cat 6, 24 port | buc | 10,00 |
| 7 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 12,00 |
| 8 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: PDU-GM0010,8port | buc | 12,00 |
| 9 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol NVR304-16E/32E | buc | 1,00 |
| 10 | 10-07-001-02 | Antena in forma de "Г" | buc | 20,00 |
| 11 | 10-09-001-02 | Aparataj de televiziune cu o singura camera de gabarit mic, fara tub, IPC3614LR3-PF28-D | компл. | 21,00 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: RJ modular plugin | buc | 150,00 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,10 |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 10,60 |
| 15 |  | Cablu UTP cat.5E | m | 1 050,00 |
| 16 |  | Cablu optic FTTH UMM1 fiber | m | 120,00 |
| 17 | 10-04-066-07 | FTTH fast connector SC | buc | 100,00 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-cord UTP RJ45 -3m | buc | 10,00 |
| 19 | 10-04-066-07 | Montare priza telefonica | buc | 3,00 |
| 20 |  | Priza telefonica | buc | 3,00 |
| 21 | 10-01-038-08 | Montare jgheaburi | m | 120,00 |
| 22 |  | jgheab metalic perforat 3000x160x50mm | buc | 40,00 |
| 23 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 20 mm | 100 m | 0,60 |
| 24 |  | Teava din vinilplast gofrata 20mm | m | 60,00 |
| 25 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,50 |
| 26 |  | Teava din PVC 125H d50mm | m | 50,00 |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,002 |
| 28 | 10-01-039-06 | Источник бесперебоинго питания Smart UPS 1000W | buc | 1,00 |
| 29 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: SFP+10G Transceiver | buc | 50,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social | % |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Dulap 19"15U 600*600mm | buc | 1,00 |
| 31 |  | Dulap de perete 19",4U | buc | 11,00 |
| 32 | Pretul firmei | SWITCH D-Link DXS-3400-24SC | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | SWITCH D-Link DGS-1250-28X | buc | 10,00 |
| 34 | preturile firmei | Патч панель RJ45 cat 6, 24 port | buc | 1,00 |
| 35 |  | ODF 8 ports | buc | 10,00 |
| 36 |  | ODF 24 ports | buc | 2,00 |
| 37 |  | PDU-GM0010,8 port | buc | 12,00 |
| 38 |  | NVR304-16E/32E | buc | 1,00 |
| 39 | preturile firme | Antena Ubiquiti Uni Fi HD Access Point UAP-AC-HD | buc | 20,00 |
| 40 |  | IPC3614LR3-PF28-D | buc | 21,00 |
| 41 |  | RJ modular plugin RJ-45 | buc | 150,00 |
| 42 |  | FTTH fast connector SC | buc | 100,00 |
| 43 | preturile firme | Patch-cord UTP RJ45 -3m | buc | 10,00 |
| 44 |  | SFP+10G Transceiver | buc | 50,00 |
| 45 | preturile firmei | Smart UPS 1000W | buc | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |

- Amenajarea teritoriului  PG-1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de pregătire |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic (nod.1)V=350m2x0.41 | m3 | 143,50 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100x80x20) | m | 313,00 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 295,13 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 295,13 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,51 |
|  |  | Capitolul 2. Îmbrăcăminte si pavaj |  |  |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150mm)( nod.1) S=54m2 | m3 | 8,10 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 8,10 |
| 8 | DB19G | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 54,00 |
| 9 | DB16E k=2 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu așternere mecanica (50mm) | m2 | 54,00 |
| 10 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu așternere mecanica, cu balast Щебеночное основание толщ 10см (nod.2) | m3 | 13,10 |
| 11 | DB16C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala | m2 | 131,00 |
| 12 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Щебеночное основание толщ 10см (nod.3) | m3 | 35,90 |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=45mm ) | m2 | 359,00 |
| 14 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 102,00 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 215,00 |
| 16 | TsH09A | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов) | 100m2 | 4,62 |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |
|  | Asigurări sociale de stat | % |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | % |  |
|  | Total | 100,00 % |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  | Total | 100,00 % |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  | Total deviz: |  |  |

- Mobilier și utilaj

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj, fără montare |  |  |
| 1 |  | Frigider de uz casnic 120 l/ 85 cm/ A | buc | 52,00 |
| 2 |  | Mașină de spălat automat -5kg | buc | 10,00 |
| 3 |  | Uscător automat, capacitate 5 kg (686×734×997) | buc | 5,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de construcții |  |  |
| 30 | Тех часть | Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 1 | h-om. | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala de stat | % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |