CAIET DE SARCINI

PENTRU  CERERE A OFERTELOR  DE  PREŢURI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria satul  Rotunda  raionul Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satul  Rotunda  raionul Edinet

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare  cu renovarea curtii  Centrului  Cultural din satul  Rotunda  raionul Edinet

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pavaj adiacent casei de cultura |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 70,00 |
| 2 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate ( asfaltul deteriorat de radacinile copacilor). executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 1,20 |
| 3 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 4,00 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 96,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 72,00 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,00 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 4.5cm ( Culoarea de coordonat cu beneficiarul)asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 280,00 |
| 8 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 8,00 |
|  |  | 2. Lucrari de amenajare(Asfalt-5cm) |  |  |
| 9 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 4,00 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,32 |
| 11 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 400,00 |

Președintele grupului de lucru                                                 Galina IUȘAN