TEMĂ DE PROIECTARE

de elaborare a proiectului de execuție: ,,Reconstrucția garajului cu 3 (trei) boxe și a construcției administrative a SAMU Edineț

- Beneficiar: IMSP CNAMUP;

- Tema proiectării: Reconstrucția garajului cu 3 (trei) boxe și a construcției administrative a SAMU Edineț.

- Faza de proiectare: Proiect de execuție;

- Amplasarea obiectului: or. Edineț, S garaj=52,3 m2, Sc-ție = 153,9 m2

- Sursa de finanțare: Planul de investiții pe anul 2021;

- Parametrii tehnici de bază: Demontare acoperiș, centură, replanificare încăperi, acoperiș din țiglă metalică, porți glisante, uși, ferestre, termomecanica, finisare;

- Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri: Beneficiarul va obține Certificatul de urbanism eliberat de Primăria or. Edineț .

- Proiectantul va obține: Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere;

- Conținutul proiectului de execuție: Schița de proiect; Proiectul în complet cu OLC, și toate compartimentele și verificările;

Memoriu explicativ; Plan general; Arhitectură; Rezistență; Rețele electrice (interioare); Termomecanica; Rețele inter. exter. gaz, apeduct și canalizare; Verificarea proiectului de execuție și devizului; Coordonarea cu rețelele edilitare.

- Termenul de proiectare: Conform graficului contractual în 40 de zile;

- Costul lucrărilor: Se va calcula în lucrarea prezentă;

- Necesitate supravegherii de autor: Este necesară;

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 4 exemplare de documentație de proiect și deviz ( F. 1, 3, 5, 7; ), inclusiv  format electronic KOS.

Cerințe:

Acoperiș șarpant cu învelitoare din țiglă metalică, masa stratului de zinc(275g/m2), grosimea nu mai mică de 0.47 microni, inclusiv copertinele la blocurile de ușă, copertinele curților de lumină și intrărilor la subsol. Reparația fațadei cu termoizolare,  replanificare, reparații, amenajare,căi de acces. La elaborarea proiectului să se țină cont de construcțiile existente, normativele în construcție și în strictă conformitate cu cerințele ecologice, sanitare și antiincendiare.