Aprob:

Vicedirector al IMSP SCTO

___________ Igor Coșpormac

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Licitație Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’ conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavan | m2 | 24,000 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placi la tavan casetat Mediceil Tromer, 15 mm) | m2 | 367,700 |
| 3 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (rezistent la umezeala), grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 39,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,000 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 39,000 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 | 39,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,000 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 39,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,000 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 39,000 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (nasecica) | m2 | 1250,000 |
| 12 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 15,000 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea covorului din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc de pe pereti | m2 | 125,000 |
| 14 | RpCK42E | Desfacerea -lambriului din lemn la pereti | m | 42,000 |
| 15 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 17,000 |
| 16 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 1,350 |
| 17 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 15,950 |
| 18 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 24,000 |
| 19 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 225,000 |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | 1,700 |
| 21 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 365,000 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 1310,000 |
| 23 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1310,000 |
| 24 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 190,000 |
| 25 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 117,000 |
| 26 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 568,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1120,000 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1120,000 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1120,000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1120,000 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1120,000 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1120,000 |
| 33 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 274,000 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 846,000 |
| 35 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn , cu latimea 20 cm, montat pe pereti | m | 196,000 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 36 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din pvc la pardosea | m | 278,000 |
| 37 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 | 6,000 |
| 38 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 37,000 |
| 39 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 179,000 |
| 40 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 216,000 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 445,000 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 216,000 |
| 43 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 216,000 |
| 44 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) | m2 | 17,500 |
| 45 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 17,500 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 445,000 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 385,000 |
| 48 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 385,000 |
| 49 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 60,000 |
|  |  | 1.4. Timplarii |  |  |
| 50 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre.) | m2 | 33,650 |
| 51 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 27,600 |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (glisante cu auto deschidere) la sala de operatii, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,200 |
| 53 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,750 |
|  |  | 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 54 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 48,000 |
| 55 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 48,000 |
| 56 | TrI1AC03B6 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 85,000 |
| 57 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 85,000 |
|  |  | 1.6. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 58 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 70,000 |
| 59 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 70,000 |
| 60 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 950,000 |
| 61 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 950,000 |
|  |  | 1.7. Lucrari la instalatii de incalzire |  |  |
| 62 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 45,000 |
| 63 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 110,000 |
| 64 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 50,160 |
| 65 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere | buc | 76,000 |
| 66 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 145,000 |
| 67 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 65,000 |
| 68 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 280,000 |
| 69 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 56,000 |
| 70 | IB05A | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 24,000 |
| 71 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente | buc | 4,000 |
| 72 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 120,000 |
| 73 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 28,000 |
| 74 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 28,000 |
| 75 | IC50B | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 56,000 |
| 76 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 196,000 |
| 77 | IC38B | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 84,000 |
| 78 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 56,000 |
| 79 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 56,000 |
| 80 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 81 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 82 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 98,000 |
|  |  | 1.8. Lucrari de apeduct si canalizare |  |  |
| 83 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 15,000 |
| 84 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 85 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 9,000 |
| 86 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 4,000 |
| 87 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (lavoar) | buc | 9,000 |
| 88 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (spalator) | buc | 9,000 |
| 89 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2,000 |
| 90 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 91 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda | buc | 3,000 |
| 92 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 20,000 |
| 93 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 12,000 |
| 94 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,000 |
| 95 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 75,000 |
| 96 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 40,000 |
| 97 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 60,000 |
| 98 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 252,000 |
| 99 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 138,000 |
| 100 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 48,000 |
| 101 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 48,000 |
| 102 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 11,000 |
| 103 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 11,000 |
| 104 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 |
| 105 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 106 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 2,000 |
| 107 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 1,600 |
| 108 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 | 0,500 |
| 109 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 20,000 |
| 110 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 111 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din inox pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete | m | 5,000 |
| 112 | RpSC23A1 | Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator demontat anterior) | buc | 2,000 |
| 113 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (vana de spalare din trei compartimente 45x45 cm H=25cm) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,000 |
| 114 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 115 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l | buc | 4,000 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |
| 116 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 94,000 |
| 117 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 56,000 |
| 118 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 320,000 |
| 119 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,000 |
| 120 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 187,000 |
| 121 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 24,000 |
| 122 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 4,000 |
| 123 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc | 1,000 |
| 124 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | 3,000 |
| 125 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 5,000 |
| 126 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 | buc | 10,000 |
| 127 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 24,000 |
| 128 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 17,000 |
| 129 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 20A | buc | 6,000 |
| 130 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc | 4,000 |
| 131 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 2,000 |
| 132 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc | 44,000 |
| 133 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (1x18) led | buc | 14,000 |
| 134 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18) led | buc | 16,000 |
| 135 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 8,000 |
| 136 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 3,000 |
| 137 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 1 356,000 |
| 138 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 2 244,000 |
| 139 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | 35,000 |
| 140 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 3 600,000 |
| 141 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 35,000 |
|  |  | 3. Ventilare si conditionare |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 142 | RpCU05I1 k=2 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecaniza | buc | 30,000 |
| 143 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 100 mm | m | 88,000 |
| 144 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 125 - mm | m | 30,000 |
| 145 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 150- mm | m | 40,000 |
| 146 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 50,000 |
| 147 | IzH06B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabit SPS 1 sau cu saltele din vata minerala tip B imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de sirma SPS 1, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 57,000 |
| 148 | CL20A | Grila de aer proaspat cu diametrul 200 | buc | 2,000 |
| 149 | IC33A | Teava din cupru - freonomagistrali 6/9 | m | 33,000 |
| 150 | IC33A | Teava din cupru - freonomagistrali 6/12 | m | 3,000 |
| 151 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinere | kg | 35,000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 152 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip Vents TT 100 | buc | 4,000 |
| 153 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip Vents TT 150 | buc | 2,000 |
| 154 | VB26A | Montarea anemostatatului A 100 vrf АБС | buc | 34,000 |
| 155 | RpVB17A | Montarea atenuatorului de zgomot, CP 100/600 | buc | 4,000 |
| 156 | RpVB17A | Montarea atenuatorului de zgomot, CPФ 150/900 | buc | 2,000 |
| 157 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc ( se exclude - Canal de ventilatie din ALP ) | m | 150,000 |
| 158 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 150 mm | buc | 43,000 |
| 159 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 125 mm | buc | 116,000 |
| 160 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 100 mm | buc | 147,000 |
| 161 | CL20A | Clapeta de ventilatie gata confectionate KOM 150 | buc | 2,000 |
| 162 | CL20A | Clapeta de ventilatie gata confectionate KOM 100 | buc | 4,000 |
| 163 | VC06F | Montarea ventilatorului - recuperator cu putere 550 m3/h | buc | 1,000 |
| 164 | VC10A | Montarea box cu filtrului de aer Hepa 305x305 | buc | 6,000 |
| 165 | VC06F | Montarea servomotorului cu putere 5 nm | buc | 1,000 |
| 166 | VB06A | Supapa de sens du diametrul 200 | buc | 1,000 |
| 167 | VB01A | Clapeta de reglare cu diametrul 200 | buc | 1,000 |
| 168 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 9,000 |
| 169 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 18000 BTU | buc | 2,000 |
| 170 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 24000 BTU | buc | 1,000 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 171 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 9,000 |
| 172 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 18000 BTU | buc | 2,000 |
| 173 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 24000 BTU | buc | 1,000 |
| 174 | pret de piata | Ventilator tip Vents TT 100 | buc | 4,000 |
| 175 | pret de piata | Ventilator tip Vents TT 150 | buc | 2,000 |
| 176 | pret de piata | Ventilator- recuperator cu putere 550 m3/h | buc | 1,000 |
| 177 | pret de piata | Box cu filtru de aer Hepa 305x305 | buc | 6,000 |
| 178 | pret de piata | Servomotor cu putere 5 nm | buc | 1,000 |
| 179 | pret de piata | Supapa de sens du diametrul 200 | buc | 1,000 |
| 180 | pret de piata | Clapeta de reglare cu diametrul 200 | buc | 1,000 |
| 181 | pret de piata | Boiler 100 litri | buc | 4,000 |
|  |  | 4. Semnalizare incendiu |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de montare |  |  |
| 182 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc | 1,000 |
| 183 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,000 |
| 184 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,000 |
| 185 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc | 16,000 |
| 186 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc | 4,000 |
| 187 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,860 |
| 188 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |
| 189 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m | 3,900 |
| 190 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m | 1,450 |
| 191 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 4,000 |
| 192 | 10-08-003-01 | Aparat Modul GSM DatAlarm | buc | 1,000 |
| 193 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc | 0,050 |
| 194 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,400 |
| 195 | 10-01-038-0 | Jgheaburi MCS-1 | m | 75,000 |
| 196 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 |
| 197 | 256497 | Avertizoare SD-112 | buc | 16,000 |
| 198 | 24895473 | Avertizoare ИПР | buc | 4,000 |
| 199 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m | 390,000 |
| 200 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 145,000 |
| 201 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 40,000 |
| 202 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m | 75,000 |
| 203 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc | 3,000 |
|  |  | 4.2. Utilaj |  |  |
| 204 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,000 |
| 205 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,000 |
| 206 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc | 1,000 |
| 207 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | 4,000 |
| 208 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 209 | Pretul firmei | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |
| 210 | pretul firmei | Modul GSM DatAlarm | buc | 1,000 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Tulbure Vasile - președintele grupului de lucru, șef secție ,,Ortopedie și Traumatologie’’.

2. Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

3. Caraman Natalia- membru, șefă secției ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

4. Natalia Borodachi - membru, asistentă medicală- şefă.

5. Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

6. Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală