| Reparatia acoperisului la Gradinita de copii nr.5 "Poenita Vesela", din str.Iakir 1, mun. Straseni N05/24 (Etapa 1) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Blocul A

Solutii arhitectural - constructive (marca SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (placi de parapet (0,5*1,0m) | buc | 25,000 |
| 2 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m) | buc | 55,000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 28,400 |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 120 mm) | m3 | 3,400 |
| 5 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (Demolarea completa a capacelor de la canale de ventilare) (0,5*1,0m) | buc | 14,000 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului 2 rinduri) | m3 | 4,100 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitori din foi de ardezie) | m2 | 584,800 |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 584,800 |
| 9 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 584,800 |
| 10 | DG05A k=3.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (10 cm) | m2 | 59,100 |
| 11 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) | t | 44,000 |
| 12 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 44,000 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 79,000 |
|  |  | Capitolul 2. Centura monolita Cm1 (L=97,6 ml) |  |  |
| 14 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 7,800 |
| 15 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 7,800 |
| 16 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 39,000 |
| 17 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 129,810 |
| 18 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 363,720 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-1) | kg | 19,500 |
|  |  | Capitolul 3. Centura monolita Cm2 (L=45,7 ml) |  |  |
| 20 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4) | buc | 24,000 |
| 21 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 1,720 |
| 22 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,700 |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-2) | kg | 10,800 |
|  |  | Capitolul 4. Restabilirea locurilor alaturate de centura |  |  |
| 24 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (keramzit) | m3 | 1,620 |
| 25 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 13,500 |
|  |  | Capitolul 5. Sarpanta acoperisului |  |  |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,530 |
| 27 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 9,660 |
| 28 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 14,190 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 163,000 |
| 30 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,440 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperisul |  |  |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 613,200 |
| 32 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32 (V=5,07 m3) | m2 | 613,200 |
| 33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura de prindere - 50*25) | m3 | 0,700 |
| 34 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,560 |
| 35 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,330 |
| 36 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 8,330 |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 613,200 |
| 38 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm) | m2 | 87,500 |
| 39 | CE06A | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 9,600 |
| 40 | CK26B | Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm | m | 18,500 |
| 41 | CK26B | Capac de coama tip "Lindab" | m | 66,200 |
| 42 | CK26B | Opritor zapada LE-310 (surub SWT 4.8*35 - 278 buc, surub SL2 4.8*20 - 278 buc, ) | m | 98,000 |
| 43 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 5,000 |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 98,000 |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 97,700 |
| 46 | CK26B | Sort de jgheab, b=240mm | m | 98,000 |
| 47 | CK26B | Sort de jgheab, b=175mm | m | 98,000 |
| 48 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie | kg | 372,000 |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,372 |
|  |  | Capitolul 7. Canalele de ventilare (CV1, CV2, CV4, CV5, CV6, CV9) |  |  |
| 50 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS8 cu gros.0,45 mm) | m2 | 33,950 |
| 51 | CE06A | Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm | m2 | 6,950 |
| 52 | CK26B aplicativ | Profil din tabla protejata anticoroziv b=200mm, | m | 126,400 |
| 53 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | m | 28,000 |
| 54 | CK26B aplicativ | Placa de protectie | m | 28,000 |
| 55 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (bara 50*100) | m3 | 0,160 |
| 56 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,160 |
| 57 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 116,100 |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 132,700 |
| 59 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,132 |
|  |  | Capitolul 8. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (4 buc) |  |  |
| 60 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50) | m3 | 0,120 |
| 61 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,120 |
| 62 | CE06A | Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm | m2 | 0,400 |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2,600 |
| 64 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | m | 6,800 |
| 65 | SB08E | Teava PE, diametrul de 100 mm | m | 15,900 |
|  |  | Capitolul 9. Scara de lemn SL-1 |  |  |
| 66 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,050 |
| 67 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,050 |
|  |  | Capitolul 10. Scara de metal Sc-1 |  |  |
| 68 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (k=0,4) | buc | 20,000 |
| 69 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scara de acces la acoperis) | kg | 289,900 |
| 70 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,290 |
|  |  | Capitolul 11. Elemente de timplarie |  |  |
| 71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Uc-1, Usa de acces in pod din PVC cu umplutura solida, 950x1080(h) | m2 | 1,050 |
| 72 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1, Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne) | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 12. Pereul |  |  |
| 73 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 12,000 |
| 74 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 20,400 |
| 75 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,882 |
| 76 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 8,820 |
| 77 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75 | m3 | 8,820 |
| 78 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 185,220 |
| 79 | DE11A aplic | Uluce cu dimenasiunile (24*16*4.5) din beton prefabricat pentru scurgerea apelor pluviale, asezate pe o fundatie din beton M200 (uluce - 52 buc) | m | 12,500 |

Proiectant Severin T

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.