Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

pentru Licitaţia Publică

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2022.

|  | Lotul 1 Bisturiu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bisturiu chirurgical steril nr.22 |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc. | 1500 |
| 2 | Bisturiu chirurgical steril nr.11 |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.11 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc. | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 9000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotu 2 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.11 |  | lame chirurg. p/u bist. ster. Nr.11 |  | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 3 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml |  | Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosintă. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 42000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 4 Garou medical hemostatic cu lăţimea 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m |  | Garou medical hemostatic confectionat din cauciuc sintetic, fara latex, fiind neiritant pentru piele, cu lăţimea ~ 8 - 10 cm, cu lungimea fara întindere 5 m. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 75 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1200.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 Manusi ortopedice sterile |  |  |  |  |  |
| 1 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8 |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | perechi | 2500 |
| 2 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8,5 |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | perechi | 1700 |
| 3 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 7,5 |  | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | perechi | 3000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 120000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 6 Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm |  | 1.Adeziv 2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 7 Folie de incizie 60x45 |  | Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul mărginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici8 în produs, nici în ambalajul său. |  | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 33000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 Bandaje sterile |  |  |  |  |  |
| 1 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. |  | buc | 10 |
| 2 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație |  | buc | 100 |
| 3 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru trunchi mare/sold/subsuoară |  | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură.Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație |  | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 195000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lotul 9 Polypropylen monofilament USP1 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 1. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8..Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 9.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 10 Polyglucolic acid USP |  |  |  |  |
| 1 |  | Polyglicolic acid USP1(EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  | buc | 2000 |
| 2 |  | Polyglicolic acid USP 0(EP5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cutting 48 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0. Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 36500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 11 Set de aspiraţie cu canala Yankauer vacum contact FG 30 |  | Set aspiratie Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secretiilor in timpul interventiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vaccum control.Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 1000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lotul 12 Pară pentru tonometru |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | buc | 5 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 13 Set steril artroscopie |  | 1.Cearșaf steril 100cmm * 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material nețesut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc. 2. Cearșaf steril tip ,, U” 150cm x 200cm cu aperture adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc. 3.Câmp steril anastezie 160cmx 240cm , material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 4. Cearșaf steril tip ,, U” 160cm x 300cm, cu aperture 20cm x 100 cm, material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc. 5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc 7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc. Certificări: - termenul de valabilitate - >36 luni - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produslui) |  | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 48000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 14 Consumabile pentru ionizatori |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 20 |
| 2 | Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 40 |
| 3 | Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 20 |
| 4 | Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 20 |
| 5 | Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator) |  | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). |  | buc | 20 |
| Se va încheia Contract de mentenanță continue (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite. |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 22000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 15 Teste de control |  |  |  |  |  |
| 1 | Teste pentru controlul sterilizării interne în casolete 132°- 20" |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 60000 |
| 2 | Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° -20" |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 14000 |
| 3 | Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60" |  |  | Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Buc. | 60000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 19000.00 |  |  |  |  |  |  |

|  | Lotul 16 Pelicula radiologică compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelicula radiologica 35cm x 43 cm | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie) | 15 | buc |
| 2 | Pelicula radiologica 20 cm x 25cm | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie) | 27 | buc |
| Valoarea estimativă totală pe lot 130000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 17 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint |  |  |  |
| 1 | Container pentru terapie VAC | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentu | buc | 60 |
| 2 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 15 |
| 3 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| 4 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 30 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 135000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 18 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) fără argint |  |  |  |
| 1 | Set de pansamente pentru terapie VAC, Medium | Pansament steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 55 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 48000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 19 Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - min.2,5 cm. - max.7,0cm. | Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - min.2,5 cm. - max.7,0 cm | buc | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6300.00 |  |  |  |
| Lotul 20 Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (de unica folosință) | Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm. (sterile de unică folosință) | buc | 1000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 65000.00 |  |  |  |
| Lotul 21 Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm | Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 900.00 |  |  |  |

|  | Lotul 22 Termometru de corp | Sa nu contina miercur, Certificat CE (coborârea lină a coloanei indicatorului fără ajutorul unui suport/accesorii adăugătoare. Prezentarea confirmării ce atestă înregistrarea produsului la AMDM. | buc | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 34000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 23 Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. | Filtru de celuloză, steril, Whatman (Cellulose Nitrate Membrane Sterile Filter with Grid), 40-47mm în diametru, 0.45 Micron ambalate câte una, separat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 500 |
| Valoarea timativă totală pe lot 31000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 24 Trepan corneal, 18 mm steril, metalic | Exactor Trepan cornean pentru băncile de ochi în timpul prelevării cornei de la donator. Caracteristici: trepan din inox. Mâner striat pentru fixare şi precizie. Livrate steril, de unică folosinţă, 1 buc. în cutie, valabilitate 5 ani. Fabricate în Marea Britanie. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 25 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat |  |  |  |
| 1 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) | Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire,atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. | buc | 200 |
| 2 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x30cm (intern 8.5x18.5cm) | Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire, atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 34000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 26 Pansament atraumatic |  |  |  |
| 1 | Pansament atraumatic 10x30cm impregnat cu Betadină (Povidon) | Pansament atraumatic cu diminsiunea deminim 10x30cm, confectionat din țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul post-operator, structura macroporoasă impregnat cu unguent de betadina. Compozitia: Pansamentul la 1dm2 trebuie sa contina: - 10%, de iod, 250 mg. - Polietilenglicole nu mai putin de 400 Steril, ambalat individual cite 10buc in ambalaj | buc | 2500 |
| 2 | Pansament atraumatic 10x30cm impregnat cu Clorhexidina | Pansament atraumatic cu diminsiunea deminim 10x30cm, confectionat din țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul post-operator, structura macroporoasă impregnat cu unguent de Clorhexina acitat 0,5%. Compozitia: Pansamentul la 1dm2 trebuie sa contina: - 0,5%%, Clorhexidina acitat. Steril, ambalat individual cite 10buc in ambalaj | buc | 2500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 195000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 27 Consumabile pentru patul fluidizant LI-7 |  |  |  |
| 1 | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4 | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4 | buc | 2 |
| 2 | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7 | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7 | buc | 2 |
| 3 | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS | buc | 1 |
| 4 | Mangetă de caucuic (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрируюшая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 | Mangetă de caucuic (резинова удерживающая манжета) pentru fixarea prostirii de filtrare (фильтрируюшая простынь), compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 35000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 28 Tub extensie (prelungitor pentru infuzie) | Lungimea – minim 150 cm; sterile; de unică folosință, rezistent la presiune. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat EN ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 9000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 29 Gel pe bază de poliexanidă și betaină, 250 gr | Gel pentru tratamentul plăgii arse, sterile, incoloră, gata de utilizare. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cornice, a arsurilor inclusiv de gradul III-IV. Pe baza de betaină și polihexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO. Ambalaj 250 gr. | L | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 35000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 30 Set monitorizare capnografie | Set monitorizare capnografie (capcană de apă și tub de monitorizare), adult, compatibil cu ventilatorul pulmonar, mod. SV300, Mindray, China Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | set | 30 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 18 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 31 Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus | Pungă de plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus | buc | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5500.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 32 Vas colector |  |  |  |
| 1 | Vas colector | Vas collector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. Hospivac- 400FS2, Volum – 2 litri | buc | 2 |
| 2 | Vas colector | Vas collector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod.New Hospivac 350 Full 5, Volum – 4 litri | buc | 4 |
| 3 | Vas colector | Vas collector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT , Volum – 5 litri | buc | 4 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 33 Pulsoximetre pentru monitoare |  |  |  |
| 1 | Pulsoximetre pentru monitoare tip – MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement | Pulsoximetre pentru monitoare tip – MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului | buc | 20 |
| 2 | Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor) | Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor) Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului | buc | 20 |
| 3 | Mangete monitor (adulți) | Mangete monitor (adulți) Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 20000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 34 Filtre p/u aspirator | Filtre pentru aspirator chirurgical, de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 35 Sensori pentru flux O2 | Sensori pentru flux O2 (ap. ventilație artificială, mod. ,,IVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5500.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 36 Senzor de flux (extern) | Senzor de flux (extern) (ap. ventilație artificială, mod. ,,IVent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului | buc | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5500.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 37 Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Rul | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 38 Hîrtie pentru ECG | Hîrtie termică pentru videoprint pentru ECG, demensiunile 80 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1800.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 39 Hirtie pentru printer video USG 110S | Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); demensiunile 110 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Rul | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 9000.00 |  |  |  |  |
|  | Lot 40 Instrumentariu de suturare mecanică a plagilor |  |  |  |
| 1 | Capsator de piele | Lățime agrafă: Lungime agrafă: Deschidere agrafă: Diametru fir agrafă: 0,4-0,6 mm Cantitate de agrafe: 30-50 bucăți/capsator Sistem unic de clichet de prevenire blocării Ușor de verificat capsele rămase în cartuș. Design ergonomic și ușor de utilizat Vizualizare clară pe site-ul de operare. Materiale mâner: Plastic de calitate medicală, Material agrafe (clamă): oțel inoxidabil. Steril Ambalat individual Certificat CE să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47; Certificat ISO 13485 | buc | 600 |
| 2 | Depărtător de agrafe metalice | Compatibil cu capsatorul de piele Metal: oțel inoxidabil Să suporte sterilizări multiple Certificat CE să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47; Certificat ISO 13485 | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 65000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 41 Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1500.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 42 Electrozi DURA-STICK |  |  |  |
| 1 | Electrozi DURA-STICK Plus 5x5 cm | Electrozi DURA-STICK Plus 5x5cm (2 pachete) | buc | 10 |
| 2 | Electrozi DURA-STICK Plus 5x10 cm | Electrozi DURA-STICK Plus 5 x10 cm textile, fir dublu (2 pachete | buc | 10 |
| 3 | Electrozi DURA-STICK Plus 2x4 cm | Electrozi DURA-STICK Plus 2x4 cm textile, fir dublu (2 pachete) | buc | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2500.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 43 Mușama medicală |  | metri | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 44 – Set pentru cateterizarea venei subclaviculare |  |  |  |
| 1 | Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.6 prin metoda Seldingher | Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldingher (cateter 6 Fr L-20 cm din Polyuretan X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 7 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 100 |
| 2 | Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.7 prin metoda Seldingher | Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldingher (cateter 7 Fr. L – 20 cm din Polyuretan X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 8 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 38000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 45 Tub endotraheal |  |  |  |
| 1 | Tub endotracheal D-7 |  | buc | 20 |
| 2 | Tub endotracheal D-7,5 |  | buc | 10 |
| 3 | Tub endotracheal D-8 |  | buc | 10 |
| 4 | Tub endotracheal D-8.5 |  | buc | 15 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1600.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 46 Tub pentru intubatie cu mangetă | Tub pentru intubatie cu mangetă | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 300.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 47 Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml | Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 85000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 48 Hârtie termo 55 mm x 15 m | Hârtie termo 55 mm x15 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 49 Pansament pentru arsuri | Descriere: țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul rănilor deschise și închise. Structura macroporoasă este destinată pentru impregnarea în substanțe medicamentoase pe bază de soluții medicamentoase lichide. Dimensiuni 140x100 mm; Descriere tehnică: Material de confecționare: Poliester Structura: țesătură macroporoasă Compatibilitate medicament: medicamente pe bază de soluții lichide Utilizare: - Acoperirea rănilor chirurgicale - Acoperirea locurilor-donori după prelevarea grefelor dermice - Acoperirea locurilor de transport a transplanturilor - Tratament chirurgical, inclusiv chirurgie plastică - Tratament dermato49gic - Tratament traumatologic Reacții alergice și contraindicații: absente Adeziune: absentă Deteriorare/vătămare la înlăturare: absente; se înlătură cu ușurință de pe rană fără deteriorarea țesutului / vătămarea pacientului. Adaptabilitate: poate fi tăiat cu foarfece pentru ajustare la orice formă fără pierderea proprietăților Vârsta pacienților: orice vârstă Sterilitate: țesături împachetate sterile. Nr. de utilizări: de 1 singură folosință. Proprietăți față de exsudat: permeabil la exsudat datorită structurii poroase Sterilizat prin iradiere Certificare: *Certificat CE pentru produsul oferit cu anexele corespunzătoare - valabil la data deschiderii ofertelor; *Certificat ISO - 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor; *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit; *Ofertantul va prezenta o declarație prin care va garanta că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial; *Mostre – Se vor prezenta la solicitare, in decurs de 3 zile. | buc | 12500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 125000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 50 Roata pentru recuperarea umarului și cotului | Destinația, pentru reabilitarea umarului, a incheieturii mainii și cotului, ce permite cresterea mobilitatii acestora. Caracteristici: - cu fixare pe perete si reglabila pe inaltime; - Amplitudinea de rotatie este reglabila prin actionarea rozetei din centru; - Diferite grade de dificultate a rotatiei; - Manerul de prindere este reglabil; - Roata pentru recuperarea umarului este reglabila pe înaltime. - Diametrul rotii este de 90 cm. - Include accesoriile de montaj de perete - Cadru de otel vopsit si piese cromate. | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 8000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 51 Bare Paralele | Destinația: pentru recuperare medicală generală Caracteristici tehnice: - Platforma de lemn acoperita cu material antiderapant.; lățimea platformei: de la 60 cm pînă la 110 cm; - Bare paralele pivotante 360°, aoperite cu material termoplastic; - Lățime ajustabilă: de la 36 cm, pînă la 87 cm.; - Înaltime reglabila: de la 78 cm., pînă la 104 cm.; Dimensiunile barelor paralele: 350x87x max.104cm | buc | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 27000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 52 Set benzi elastice p/u recuperarea |  |  |  |
| 1 | Set benzi elastice p/u recuperarea mâinii | Destinația: p/u recuperarea mâinii - Lungimea – minim 30 cm, lățimea – minim 5 cm.; - 4 niveluri de dificultate/rezistență: începător (18-20 kg), mediu (15,8 – 18 kg.), avansat (13,5 – 15,8 kg) și foarte avansat (9-11kg.). | set | 5 |
| 2 | Set 3 benzi elastice p/u recuperarea picioarelor | Destinația: pentru exerciții și recuperarea picioarelor - Confecționat din Latex 100% natural și acpoerite cu material textil rezistent (bumbac) cu fixare fermă; - Lungimea – minim 72 cm, lățima minim – 8 cm.; În set: 3 benzi cu 3 niveluri de dificultate/rezistență: ușor ( aprox. 10 kg), mediu (aprox. 15 kg), greu (aprox. 25 kg); | set | 6 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 53 Polister USP |  |  |  |
| 1 | Polister USP 2 , L- 20 m, nonabsorbabil | Polister, , nonabsorbabil,USP 2. Lungimea 20 m, Steril Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. (bobină) | buc | 50 |
| 2 | USP 2 Silk 1 ac 1/2 cutting 48 mm | Silk atraumatic, nonabsorbabilă (ac sudat) USP 2. Rezistența maximală 14 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor ” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 3Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. | buc | 200 |
| 3 | USP 2/0 Silk ac 1/2 cutting 30 mm | Silk, nonabsorbabilă, USP 2/0. Lungimea 975 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Să corespundă cerințelor ” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2500.00 |  |  |  |  |
|  | Lot 54 Husa pentru cameră, pliabil telescopic cu suport pentru introducerea hârtiei, 13 x 242 cm, steril, de unică folosință, pachet de 50, pentru utilizare cu toate capetele de cameră endoscopice standard | Husa pentru cameră, pliabil telescopic cu suport pentru introducerea hârtiei, 13 x 242 cm, steril, de unică folosință, pachet de 50, pentru utilizare cu toate capetele de cameră endoscopice standard | buc | 150 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 9000,00 |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnării contractului pînă la  31.12.2022, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Livrarea va avea loc până la orele 15:30

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată. | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice | - în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2022

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Alte informații relevante: nu

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor – președinte al grupului, vicedirector medical

Octavian Cirimpei –  membru,   medic traumatolog – ortoped, şef al secţiei nr.4

Leonid Feghiu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.5

Dumitru Buzu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.6.

Violeta Morozova – membru, inginer principal p/u explotarea utilajului med.

Diug Valentin - membru, farmacist – diriginte

Darciuc Irina - membru, asistent medical șef

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șef

Nacu Viorel- membru, şeful băncii țesuturi și celule umane

Bețișor Alexandru-  membru, şef secţia nr. 8

Pereverzeva Tatiana – membru, economist

Munteanu Aureliu - membru, șefu secției ATI.

Micușa Angela- membru, șef secție Fiziokinetoterapiei si Recuperare medicală

Cociug Adrian - membru, medic marfopatolog.

Eni-Munteanu Diana- membru, șef secție radiomagistică.

Tulbure Vasile – membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’

Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.