Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ILG-08/2024

”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a sectorului particular PRG 116, 121, 122, 123, 124 din s. Răzeni, r-nul Ialoveni”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

- Gazoduct de presiune medie PRG 116, 121, 122, 123, 124

s. Razeni, r. Ialoveni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 13,940 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 20,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,024 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant, executate cu nisip | m3 | 113,400 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 69,174 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 116,235 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,800 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 7,412 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 59,976 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 64,124 |
|  |  | 2. Gazoductul de p/m subteran. PRG-116,121,122,123,124. |  |  |
| 6 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-63mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 530,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,540 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 19,080 |
|  | 252121671000163 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-63 | m | 530,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 583,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 572,400 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 7,950 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,060 |
| 7 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-40mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 720,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,960 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 25,920 |
|  | 252121671000140 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-40mm | m | 720,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 792,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 777,600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 10,800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,440 |
| 8 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-32mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 10,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,360 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm | m | 10,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 11,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 10,800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,020 |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-63mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811t63 | Fiting polietilena (teu) d-63 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 10 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811t40 | Fiting polietilena (teu) d-40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 11 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156713811m40 | Fiting polietilena (mufa) d-40mm | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 12 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa) d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 13 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-110/63mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r63/40 | Fiting polietilena (reducere) d-63/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-63/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811r63/40 | Fiting polietilena (reducere) d-63/40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-63/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r63/32 | Fiting polietilena (reducere) d-63/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul d-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811c40 | Fiting polietilena (cot) d-40mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 17 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 2523156713811tr40 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-40 | buc | 4,000 |
| 18 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713811tr32 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-32 | buc | 1,000 |
| 19 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-108mm | m | 10,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 16,600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,200 |
|  | 2521216701000.108 | Teava din otel d-108mm | m | 10,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 45,000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,200 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,010 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,400 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 15,000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 3,000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,900 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,600 |
| 20 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,530 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,530 |
|  | 2521216716110 | Teava din polietilena PE100 SDR11 d 110 | m | 10,000 |
|  | 2722103305222 | Teava PE100 SDR11 32mm x 3mm | m | 3,300 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,600 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,980 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,160 |
| 21 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte. | 1 km | 1,260 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,655 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,050 |

- Gazoduct de presiune joasa de la PRG 116, 121, 122, 123, 124, s. Razeni, r. Ialoveni.

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gazoduct p-j. PRG 116,121,122, 123,124. |  |  |
|  |  | 1.1. PRG-116 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,280 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,888 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant, executate cu nisip | m3 | 16,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 9,760 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 16,400 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,744 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,112 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 15,088 |
|  |  | 1.1.2. Postul de reglade a gazelor. |  |  |
| 6 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,910 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,033 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,060 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,680 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,320 |
| 7 | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-32mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,700 |
|  | 2521216701000.32 | Teava din otel d-32mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,122 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,278 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,058 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,006 |
| 8 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040000.c32 | Cot de otel d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 9 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,040 |
|  | 2875274400200.32 | Flanse din otel d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,240 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,720 |
| 10 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 11 | GB01A | Filtru cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 12 | IC26E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-57mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,200 |
|  | 2521216701000.57 | Teava din otel d-57mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,466 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,102 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,010 |
| 13 | TfA02A1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-57mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040000.d57 | Dop de otel d-57mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 14 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,520 |
|  | 2875274400200.50 | Flanse din otel d-50mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,120 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,360 |
| 15 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,010 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,066 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,344 |
| 17 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,762 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 55,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,550 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,550 |
|  | 865456787656 | Piloni d-50mm h-2,7m | buc | 5,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,275 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,440 |
| 19 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,208 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,250 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,341 |
| 20 | CO06A | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,980 |
|  | 087656789 | Panou de gard din rame de otel si plasa de sirma. | buc | 4,000 |
| 21 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 11,096 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,312 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,993 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,664 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,466 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,110 |
| 22 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 0,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,027 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,630 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,174 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,655 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,064 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,198 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,230 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,020 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,042 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,084 |
|  |  | 1.1.3. Gazoduct de p/j subteran. |  |  |
| 25 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-50mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 200,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 252121671000150 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-50 | m | 200,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 220,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 216,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,400 |
| 26 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-40mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,720 |
|  | 252121671000140 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-40mm | m | 20,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 22,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 21,600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,300 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,040 |
| 27 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-32mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 90,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,620 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,240 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm | m | 90,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 99,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 97,200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,350 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,180 |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811t50 | Fiting polietilena (teu) d-50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,200 |
|  | 2523156713811t50/32 | Fiting polietilena (teu) d-50/32 | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,400 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811t32 | Fiting polietilena (teu) d-32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811m50 | Fiting polietilena (mufa) d-50mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811m40 | Fiting polietilena (mufa) d-40mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 33 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 22,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 17,600 |
|  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa) d-32mm | buc | 22,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 13,200 |
| 34 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul d-50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811c50 | Fiting polietilena (cot) d-50mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 35 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r50/40 | Fiting polietilena (reducere) d-50/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 36 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r50/32 | Fiting polietilena (reducere) d-50/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 37 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713811tr50 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-50 | buc | 1,000 |
| 38 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713811tr40 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-40 | buc | 1,000 |
| 39 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 11,000 |
|  | 2523156713811tr32 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-32 | buc | 11,000 |
| 40 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-108mm | m | 12,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 19,920 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,040 |
|  | 2521216701000.108 | Teava din otel d-108mm | m | 12,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 54,000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,440 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,012 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,680 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,800 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 18,000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 9,600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 3,600 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,480 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,720 |
| 41 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-150mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 25212167010001.150 | Teava din ot. d-150mm | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 42 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 15mm | buc | 13,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,860 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,260 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,210 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 19,760 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 1,430 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,430 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 2,080 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 13,650 |
|  | 2722103111000d15 | Teava otel d-15mm | m | 19,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 36,400 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 7,930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,910 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 6,760 |
| 43 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte. | 1 km | 0,310 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,161 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,012 |
|  |  | 1.1.4. Gazoduct de p/j suprateran. |  |  |
| 44 | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-32mm | m | 60,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 51,000 |
|  | 2521216701000.32 | Teava din otel d-32mm | m | 60,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,660 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8,340 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,740 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,180 |
| 45 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-32mm | buc | 6,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,420 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,000 |
|  | 2875274040000.c32 | Cot de otel d-32mm | buc | 6,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,684 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,360 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,060 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,360 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,264 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 166,243 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 31,586 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,662 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,662 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,662 |
|  | 3456787654567 | Piloni d-50 h-3,0m | buc | 12,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,831 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,330 |
| 47 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,890 |
| 48 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 572,460 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,393 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,208 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,822 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,800 |
| 49 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Gazoduct. | m2 | 6,032 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,324 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2,714 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,905 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,253 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,603 |
| 50 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Piloni. | m2 | 6,447 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,897 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2,901 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,967 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,271 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,645 |
| 51 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte. | 1 km | 0,060 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,671 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,193 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,141 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,012 |
| 52 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte. | 1 km | 0,060 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,031 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
|  |  | 1.1.5. Bransamente (la consumatori) - 14 buc. |  |  |
| 53 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-20mm | m | 28,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,800 |
|  | 2521216701000.20 | Teava din otel d-20mm | m | 28,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,176 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,324 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,532 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,084 |
| 54 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-20mm | buc | 28,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 29,960 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 28,000 |
|  | 2875274040000.c20 | Cot de otel d-20mm | buc | 28,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 3,192 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,680 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,280 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,680 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 29,232 |
| 55 | RpGA19A | Sudarea dopurilor din otel, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,500 |
|  | 2875274100100dop20 | Dop din otel d-20mm | buc | 14,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,924 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,792 |
|  | 2735725900504 | Sirma pt. sudura 4 mm | kg | 0,560 |
| 56 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Gazoduct. | m2 | 1,759 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,427 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,792 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,264 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,074 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,176 |
| 57 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Piloni. | m2 | 6,769 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,341 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,046 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,015 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,284 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,677 |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 174,555 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 33,165 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,746 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,746 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,746 |
|  | 9878989 | Piloni de otel d-57mm h-2,7m | buc | 14,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,873 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,396 |
| 59 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,750 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,775 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 333,935 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,396 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,288 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,480 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,050 |
| 60 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 1,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,853 |
|  |  | 1.2. PRG-121 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 61 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,202 |
| 62 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,669 |
| 63 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant, executate cu nisip | m3 | 20,500 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 12,505 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 21,012 |
| 64 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,050 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,235 |
| 65 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,081 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 19,331 |
|  |  | 1.2.2. Postul de reglade a gazelor. |  |  |
| 66 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,910 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,033 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,060 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,680 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,320 |
| 67 | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-32mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,700 |
|  | 2521216701000.32 | Teava din otel d-32mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,122 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,278 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,058 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,006 |
| 68 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040000.c32 | Cot de otel d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 69 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,040 |
|  | 2875274400200.32 | Flanse din otel d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,240 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,720 |
| 70 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 71 | GB01A | Filtru cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 72 | IC26G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-76mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,000 |
|  | 2521216701000.76 | Teava din otel d-76mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,332 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,852 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,184 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,010 |
| 73 | TfA02B1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-76mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,400 |
|  | 2875274040000.d76 | Dop de otel d-76mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,015 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |
| 74 | GE05B | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -65 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,640 |
|  | 2875274400200.65 | Flanse din otel d-65mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,180 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,720 |
| 75 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,200 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,170 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 76 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,010 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,066 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,344 |
| 77 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,762 |
| 78 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 55,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,550 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,550 |
|  | 865456787656 | Piloni d-50mm h-2,7m | buc | 5,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,275 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,440 |
| 79 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,208 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,250 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,341 |
| 80 | CO06A | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,980 |
|  | 087656789 | Panou de gard din rame de otel si plasa de sirma. | buc | 4,000 |
| 81 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 11,096 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,312 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,993 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,664 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,466 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,110 |
| 82 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 0,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,027 |
| 83 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,630 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,174 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,655 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,064 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,198 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,230 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,020 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,042 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,084 |
|  |  | 1.2.3. Gazoduct de p/j subteran. |  |  |
| 85 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-75mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 252121671000175 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-75 | m | 100,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
| 86 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-50mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 140,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,520 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,040 |
|  | 252121671000150 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-50 | m | 140,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 154,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 151,200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,100 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,280 |
| 87 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-32mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 177,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,186 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,372 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm | m | 177,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 194,700 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 191,160 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,655 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,354 |
| 88 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713811t75 | Fiting polietilena (teu) d-75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 89 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-75/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,000 |
|  | 2523156713811t75/32 | Fiting polietilena (teu) d-75/32 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,000 |
| 90 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 10,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,000 |
|  | 2523156713811t50/32 | Fiting polietilena (teu) d-50/32 | buc | 10,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,000 |
| 91 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811t40/32 | Fiting polietilena (teu) d-40/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 92 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811t32 | Fiting polietilena (teu) d-32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 93 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713811m75 | Fiting polietilena (mufa) d-75 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 94 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 36,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 28,800 |
|  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa) d-32mm | buc | 36,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 21,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 21,600 |
| 95 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713811c75 | Fiting polietilena (cot) d-75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 96 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-75/50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713811r75/50 | Fiting polietilena (reducere) d-75/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 97 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-75/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713811r75/32 | Fiting polietilena (reducere) d-75/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 98 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r50/32 | Fiting polietilena (reducere) d-50/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 99 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713811tr75 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-75 | buc | 1,000 |
| 100 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 17,000 |
|  | 2523156713811tr32 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-32 | buc | 17,000 |
| 101 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-108mm | m | 17,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 28,220 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,140 |
|  | 2521216701000.108 | Teava din otel d-108mm | m | 17,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 76,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 2,040 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,017 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,380 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 2,550 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 25,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 13,600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 5,100 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,930 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,020 |
| 102 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-150mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 25212167010001.150 | Teava din ot. d-150mm | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 103 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 15mm | buc | 18,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,960 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,060 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 27,360 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 1,980 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,980 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 2,880 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 18,900 |
|  | 2722103111000d15 | Teava otel d-15mm | m | 27,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 50,400 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 10,980 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,260 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 9,360 |
| 104 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte. | 1 km | 0,417 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,217 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,017 |
|  |  | 1.2.4. Bransamente (la consumatori) - 17 buc. |  |  |
| 105 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-20mm | m | 34,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,400 |
|  | 2521216701000.20 | Teava din otel d-20mm | m | 34,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,428 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,822 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,646 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,102 |
| 106 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-20mm | buc | 34,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 36,380 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 34,000 |
|  | 2875274040000.c20 | Cot de otel d-20mm | buc | 34,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 3,876 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,340 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,040 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 35,496 |
| 107 | RpGA19A | Sudarea dopurilor din otel, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 17,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,250 |
|  | 2875274100100dop20 | Dop din otel d-20mm | buc | 17,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,122 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,176 |
|  | 2735725900504 | Sirma pt. sudura 4 mm | kg | 0,680 |
| 108 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Gazoduct. | m2 | 2,136 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,948 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,961 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,320 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,090 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,214 |
| 109 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Piloni. | m2 | 8,219 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,342 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,699 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,233 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,345 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,822 |
| 110 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 211,960 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 40,272 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,120 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,120 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,120 |
|  | 9878989 | Piloni de otel d-57mm h-2,7m | buc | 17,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,060 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,696 |
| 111 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,125 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,850 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 405,492 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,695 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,564 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,582 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,275 |
| 112 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 2,125 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,464 |
|  |  | 1.3. PRG-122 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 113 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,510 |
| 114 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,596 |
| 115 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant, executate cu nisip | m3 | 6,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,026 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,765 |
| 116 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,200 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,398 |
| 117 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,404 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 20,746 |
|  |  | 1.3.2. Postul de reglade a gazelor. |  |  |
| 118 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,910 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,033 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,060 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,680 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,320 |
| 119 | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-32mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,700 |
|  | 2521216701000.32 | Teava din otel d-32mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,122 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,278 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,058 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,006 |
| 120 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040000.c32 | Cot de otel d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 121 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,040 |
|  | 2875274400200.32 | Flanse din otel d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,240 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,720 |
| 122 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 123 | GB01A | Filtru cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 124 | IC26E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-57mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,200 |
|  | 2521216701000.57 | Teava din otel d-57mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,466 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,102 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,010 |
| 125 | TfA02A1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-57mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040000.d57 | Dop de otel d-57mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 126 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,520 |
|  | 2875274400200.50 | Flanse din otel d-50mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,120 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,360 |
| 127 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 128 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,010 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,066 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,344 |
| 129 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,762 |
| 130 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 55,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,550 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,550 |
|  | 865456787656 | Piloni d-50mm h-2,7m | buc | 5,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,275 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,440 |
| 131 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,208 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,250 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,341 |
| 132 | CO06A | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,980 |
|  | 087656789 | Panou de gard din rame de otel si plasa de sirma. | buc | 4,000 |
| 133 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 11,096 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,312 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,993 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,664 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,466 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,110 |
| 134 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 0,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,027 |
| 135 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,630 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,174 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,655 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,064 |
| 136 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,198 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,230 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,020 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,042 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,084 |
|  |  | 1.3.3. Gazoduct de p/j subteran. |  |  |
| 137 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-75mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,100 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,100 |
|  | 252121671000175 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-75 | m | 100,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
| 138 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-50mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,600 |
|  | 252121671000150 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-50 | m | 100,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
| 139 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-40mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,600 |
|  | 252121671000140 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-40mm | m | 100,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
| 140 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-32mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 200,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm | m | 200,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 220,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 216,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,400 |
| 141 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811t75 | Fiting polietilena (teu) d-75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,080 |
| 142 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-75/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 6,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,200 |
|  | 2523156713811t75/32 | Fiting polietilena (teu) d-75/32 | buc | 6,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,480 |
| 143 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811t50/32 | Fiting polietilena (teu) d-50/32 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 144 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156713811t40/32 | Fiting polietilena (teu) d-40/32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 145 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811t32 | Fiting polietilena (teu) d-32 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 146 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 2523156713811m75 | Fiting polietilena (mufa) d-75 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,160 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,160 |
| 147 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 30,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 24,000 |
|  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa) d-32mm | buc | 30,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 18,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 18,000 |
| 148 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811c75 | Fiting polietilena (cot) d-75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,080 |
| 149 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-75/50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811r75/50 | Fiting polietilena (reducere) d-75/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,080 |
| 150 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811r50/40 | Fiting polietilena (reducere) d-50/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,080 |
| 151 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811r40/32 | Fiting polietilena (reducere) d-40/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,080 |
| 152 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713811tr75 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-75 | buc | 1,000 |
| 153 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 15,000 |
|  | 2523156713811tr32 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-32 | buc | 15,000 |
| 154 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-110mm | m | 15,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 24,900 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,300 |
|  | 2521216701000.110 | Teava din otel d-110mm | m | 15,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 67,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,350 |
| 155 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-150mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 25212167010001.150 | Teava din ot. d-150mm | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
| 156 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 15mm | buc | 16,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,520 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 16,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,720 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 24,320 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 1,760 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,760 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 2,560 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 16,800 |
|  | 2722103111000d15 | Teava otel d-15mm | m | 24,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 44,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 9,760 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,120 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 8,320 |
| 157 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte. | 1 km | 0,500 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,260 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,020 |
|  |  | 1.3.4. Bransamente (la consumatori) - 15 buc. |  |  |
| 158 | IC26B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-20mm | m | 30,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,000 |
|  | 2521216701000.20 | Teava din otel d-20mm | m | 30,450 |
| 159 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-20mm | buc | 30,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 32,100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 30,000 |
|  | 2875274040000.20 | Cot de otel d-20mm | buc | 30,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 3,420 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 31,320 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,270 |
| 160 | RpGA19A | Sudarea dopurilor din otel, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,750 |
|  | 2875274100100dop20 | Dop din otel d-20mm | buc | 15,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,990 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,920 |
|  | 2735725900504 | Sirma pt. sudura 4 mm | kg | 0,600 |
| 161 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Gazoduct | m2 | 1,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,622 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,855 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,285 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,080 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,190 |
| 162 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Piloni | m2 | 6,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,522 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,105 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,035 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,290 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,690 |
| 163 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 180,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 34,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 9878989 | Piloni de otel d-57mm h-2,7m | buc | 15,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,900 |
| 164 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,870 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,760 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 362,558 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,516 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,398 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,140 |
| 165 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 1,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,097 |
|  |  | 1.4. PRG-123 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 166 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,690 |
| 167 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,124 |
| 168 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant, executate cu nisip | m3 | 18,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 10,980 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 18,450 |
| 169 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,800 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,962 |
| 170 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,876 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 16,974 |
|  |  | 1.4.2. Postul de reglade a gazelor. |  |  |
| 171 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,910 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,033 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,060 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,680 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,320 |
| 172 | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-32mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,700 |
|  | 2521216701000.32 | Teava din otel d-32mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,122 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,278 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,058 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,006 |
| 173 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040000.c32 | Cot de otel d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 174 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,040 |
|  | 2875274400200.32 | Flanse din otel d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,240 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,720 |
| 175 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 176 | GB01A | Filtru cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 177 | IC26G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-76mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,000 |
|  | 2521216701000.76 | Teava din otel d-76mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,332 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,852 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,184 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,010 |
| 178 | TfA02B1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-76mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,400 |
|  | 2875274040000.d76 | Dop de otel d-76mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,015 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |
| 179 | GE05B | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -65 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,640 |
|  | 2875274400200.65 | Flanse din otel d-65mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,180 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,720 |
| 180 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,200 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,170 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 181 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,010 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,066 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,344 |
| 182 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,762 |
| 183 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 55,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,550 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,550 |
|  | 865456787656 | Piloni d-50mm h-2,7m | buc | 5,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,275 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,440 |
| 184 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,208 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,250 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,341 |
| 185 | CO06A | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,980 |
|  | 087656789 | Panou de gard din rame de otel si plasa de sirma. | buc | 4,000 |
| 186 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 11,096 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,312 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,993 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,664 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,466 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,110 |
| 187 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 0,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,027 |
| 188 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,630 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,174 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,655 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,064 |
| 189 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,198 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,230 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,020 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,042 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,084 |
|  |  | 1.4.3. Gazoduct de p/j subteran. |  |  |
| 190 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-75mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 252121671000175 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-75 | m | 100,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
| 191 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-50mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,600 |
|  | 252121671000150 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-50 | m | 100,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
| 192 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-40mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 50,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,800 |
|  | 252121671000140 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-40mm | m | 50,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 55,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 54,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,750 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,100 |
| 193 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-32mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 152,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,736 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,472 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm | m | 152,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 167,200 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 164,160 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,280 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,304 |
| 194 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713811t75 | Fiting polietilena (teu) d-75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 195 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-75/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,000 |
|  | 2523156713811t75/32 | Fiting polietilena (teu) d-75/32 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,000 |
| 196 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,600 |
|  | 2523156713811t50/32 | Fiting polietilena (teu) d-50/32 | buc | 7,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,200 |
| 197 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156713811t40/32 | Fiting polietilena (teu) d-40/32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 198 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811t32 | Fiting polietilena (teu) d-32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 199 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713811m75 | Fiting polietilena (mufa) d-75 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 200 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 33,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 26,400 |
|  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa) d-32mm | buc | 33,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 19,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 19,800 |
| 201 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713811c75 | Fiting polietilena (cot) d-75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 202 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-75/50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713811r75/50 | Fiting polietilena (reducere) d-75/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 203 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-75/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713811r75/40 | Fiting polietilena (reducere) d-75/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 204 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r50/32 | Fiting polietilena (reducere) d-50/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 205 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r40/32 | Fiting polietilena (reducere) d-40/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 206 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713811tr75 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-75 | buc | 1,000 |
| 207 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 17,000 |
|  | 2523156713811tr32 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-32 | buc | 17,000 |
| 208 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-108mm | m | 17,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 28,220 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,140 |
|  | 2521216701000.108 | Teava din otel d-108mm | m | 17,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 76,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 2,040 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,017 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,380 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 2,550 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 25,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 13,600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 5,100 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,930 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,020 |
| 209 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-150mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 25212167010001.150 | Teava din ot. d-150mm | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 210 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 15mm | buc | 18,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,960 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,060 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 27,360 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 1,980 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,980 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 2,880 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 18,900 |
|  | 2722103111000d15 | Teava otel d-15mm | m | 27,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 50,400 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 10,980 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,260 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 9,360 |
| 211 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte. | 1 km | 0,402 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,209 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,016 |
|  |  | 1.4.4. Bransamente (la consumatori) - 17 buc. |  |  |
| 212 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-20mm | m | 34,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,400 |
|  | 2521216701000.20 | Teava din otel d-20mm | m | 34,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,428 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,822 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,646 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,102 |
| 213 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-20mm | buc | 34,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 36,380 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 34,000 |
|  | 2875274040000.c20 | Cot de otel d-20mm | buc | 34,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 3,876 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,340 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,040 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 35,496 |
| 214 | RpGA19A | Sudarea dopurilor din otel, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 17,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,250 |
|  | 2875274100100dop20 | Dop din otel d-20mm | buc | 17,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,122 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,176 |
|  | 2735725900504 | Sirma pt. sudura 4 mm | kg | 0,680 |
| 215 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Gazoduct. | m2 | 2,136 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,948 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,961 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,320 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,090 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,214 |
| 216 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Piloni. | m2 | 8,219 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,342 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,699 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,233 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,345 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,822 |
| 217 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 211,960 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 40,272 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,120 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,120 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,120 |
|  | 9878989 | Piloni de otel d-57mm h-2,7m | buc | 17,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,060 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,696 |
| 218 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,125 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,850 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 405,492 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,695 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,564 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,582 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,275 |
| 219 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 2,125 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,464 |
|  |  | 1.5. PRG-124 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 220 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,100 |
| 221 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,360 |
| 222 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant, executate cu nisip | m3 | 20,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 12,200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 20,500 |
| 223 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,180 |
| 224 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,640 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 18,860 |
|  |  | 1.5.2. Postul de reglade a gazelor. |  |  |
| 225 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,910 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,033 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,060 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,680 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,320 |
| 226 | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-32mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,700 |
|  | 2521216701000.32 | Teava din otel d-32mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,122 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,278 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,058 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,006 |
| 227 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040000.c32 | Cot de otel d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 228 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,040 |
|  | 2875274400200.32 | Flanse din otel d-32mm | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,240 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,720 |
| 229 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 230 | GB01A | Filtru cu flanse Pn 10-16, avind d-32mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 231 | IC26E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-57mm | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,200 |
|  | 2521216701000.57 | Teava din otel d-57mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,466 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,102 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,010 |
| 232 | TfA02A1 | Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-57mm | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,070 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274040000.d57 | Dop de otel d-57mm | buc | 1,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
| 233 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,520 |
|  | 2875274400200.50 | Flanse din otel d-50mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,120 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,360 |
| 234 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 235 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,010 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,066 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,344 |
| 236 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,762 |
| 237 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 55,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,550 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,550 |
|  | 865456787656 | Piloni d-50mm h-2,7m | buc | 5,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,275 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,440 |
| 238 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,208 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,250 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,341 |
| 239 | CO06A | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,980 |
|  | 087656789 | Panou de gard din rame de otel si plasa de sirma. | buc | 4,000 |
| 240 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 11,096 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,312 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 4,993 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,664 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,466 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,110 |
| 241 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 0,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,027 |
| 242 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,630 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,174 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,655 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,064 |
| 243 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,198 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,230 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,020 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,042 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,084 |
|  |  | 1.5.3. Gazoduct de p/j subteran. |  |  |
| 244 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-50mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 200,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 252121671000150 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-50 | m | 200,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 220,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 216,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,400 |
| 245 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-40mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,600 |
|  | 252121671000140 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-40mm | m | 100,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
| 246 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul d-32mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 114,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,052 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,104 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d-32mm | m | 114,000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 125,400 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 123,120 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,710 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,228 |
| 247 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811t50 | Fiting polietilena (teu) d-50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 248 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,200 |
|  | 2523156713811t50/32 | Fiting polietilena (teu) d-50/32 | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,400 |
| 249 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156713811t40/32 | Fiting polietilena (teu) d-40/32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 250 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811t32 | Fiting polietilena (teu) d-32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 251 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811m50 | Fiting polietilena (mufa) d-50mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 252 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 32,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 25,600 |
|  | 2523156713811m32 | Fiting polietilena (mufa) d-32mm | buc | 32,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 19,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 19,200 |
| 253 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul d-50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811c50 | Fiting polietilena (cot) d-50mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 254 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811r50/40 | Fiting polietilena (reducere) d-50/40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 255 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-50/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r50/32 | Fiting polietilena (reducere) d-50/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 256 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere) din polietilena, tevile avind diametrul d-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811r40/32 | Fiting polietilena (reducere) d-40/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 257 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713811tr50 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-50 | buc | 1,000 |
| 258 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere Pe/otel) din polietilena, tevile avind diametrul d-32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 16,000 |
|  | 2523156713811tr32 | Fiting polietilena (trecere Pe/otel) d-32 | buc | 16,000 |
| 259 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-108mm | m | 16,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 26,560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,720 |
|  | 2521216701000.108 | Teava din otel d-108mm | m | 16,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 72,000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,920 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,016 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,240 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 2,400 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 24,000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 12,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 4,800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,640 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,960 |
| 260 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind d-150mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 25212167010001.150 | Teava din ot. d-150mm | m | 1,000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 261 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 15mm | buc | 17,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,740 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 17,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,890 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 25,840 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 1,870 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,870 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 2,720 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 17,850 |
|  | 2722103111000d15 | Teava otel d-15mm | m | 25,500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 47,600 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 10,370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,190 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 8,840 |
| 262 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte. | 1 km | 0,414 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,215 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,017 |
|  |  | 1.5.4. Bransamente (la consumatori) - 16 buc. |  |  |
| 263 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d-20mm | m | 32,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,200 |
|  | 2521216701000.20 | Teava din otel d-20mm | m | 32,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,344 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,656 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,608 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,096 |
| 264 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-20mm | buc | 32,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 34,240 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,000 |
|  | 2875274040000.c20 | Cot de otel d-20mm | buc | 32,000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 3,648 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,920 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,920 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 33,408 |
| 265 | RpGA19A | Sudarea dopurilor din otel, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,000 |
|  | 2875274100100dop20 | Dop din otel d-20mm | buc | 16,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,056 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,048 |
|  | 2735725900504 | Sirma pt. sudura 4 mm | kg | 0,640 |
| 266 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Gazoduct. | m2 | 2,011 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,775 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,905 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,302 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,084 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,201 |
| 267 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Piloni. | m2 | 7,736 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,676 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,481 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,160 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,325 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,774 |
| 268 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 199,492 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 37,903 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,995 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,995 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,995 |
|  | 9878989 | Piloni de otel d-57mm h-2,7m | buc | 16,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,997 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,596 |
| 269 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 381,640 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,596 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,472 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,548 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,200 |
| 270 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,260 |
|  |  | 2. Utilaj. |  |  |
| 271 | utilaj | PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB | buc | 5,000 |
|  | 67743699988717 | PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB | buc | 5,000 |
| 272 | utilaj | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 5,000 |
|  | 28752744020218900r32 | Robinet cu bila flanse d-32mm | buc | 5,000 |
| 273 | utilaj | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 3,000 |
|  | 28752744020218900r50 | Robinet cu bila flanse d-50mm | buc | 3,000 |
| 274 | utilaj | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752744020218900r65 | Robinet cu bila flanse d-65mm | buc | 2,000 |
| 275 | utilaj | Filtru cu flanse d-32mm | buc | 5,000 |
|  | 1406338878f32 | Filtru cu flanse d-32mm | buc | 5,000 |