Anexă la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea sistemului de semnalizare antiefracție, inclusiv servicii de    montare, reglare, programare și conectare

INFORMAŢII DESPRE OBIECT

Încăperile care necesită să fie dotate cu sistem de semnalizare antiefracție sunt plasate în oficiul SÎV DCA mun. Chișinău, str. Pădurii, nr. 24.

CERINŢE GENERALE

FAŢĂ DE SISTEMUL DE SEMNALIZARE ANTIEFRACȚIE

Sistemul  de semnalizare antiefracție  trebuie să detecteze orice efracție în spațiul protejat, precum și spargerea sticlei în momentul  accesului neautorizat la obiectivul păzit în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite din avertizoare de tip PIR, GBD și SM; în cazul confirmării evenimentului să emită semnalul de alarmă adecvat la Dispeceratul de monitorizare a alarmelor a Î.S. „Servicii Pază” a MAI pentru reacționarea ulterioară de către grupului de intervenție rapidă.

Sistemul va realiza următoarele funcții:

- detectarea incipientă a efracției/spargerii în spațiul protejat;

- alarmarea în cazul apariției unui eveniment cu indicația zonei de detecție și determinarea dacă aceste semnale corespund unei condiții de alarmă;

- semnalizarea sonoră și vizuală a efracției/spargerii;

- detecția în cazul prelucrării false sau defectului elementului de detecție;

- detecția în cazul deteriorării liniei (buclei) de transmisie date;

- memorie cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip: data/ora/eveniment;

- comunicație digitală la Dispeceratul de monitorizare a alarmelor a Î.S. „Servicii Pază” a MAI;

- funcționarea în cazul absenței tensiunii (220V) prin intermediul acumulatoarelor.

Componentele sistemului:

- mijloace de detectare a efracției - avertizoare automate de mișcare (PIR) cu ajustarea sensibilității și de spargere sticlei (GBS), destinate pentru protecției interiorului;

- mijloacele de primire și prelucrare a informației -  panou de control, și, de asemenea, blocuri, dispozitive și module în cadrul sistemului, care asigură primirea semnalelor speciale de la avertizoarele de mișcare/spargere, prelucrarea și vizualizarea evenimentelor sistemului, activarea locală a avertizorilor exterioare de iluminare și sunet (strob-sirena);

- mijloacele de transmitere a evenimentelor sistemului la Dispeceratul de monitorizare a alarmelor a Î.S. „Servicii Pază” a MAI (activare/dezactivare sistemului, semnal de alarmă cu indicarea zonei, semnalul de restabilire a zonei, semnalul deconectării energiei electrice și altele).

CERINŢE GENERALE

privind serviciile de instalare și dare în exploatare

a sistemului de semnalizare antiefracție

Serviciile de montare, reglare, programare și conectare a sistemului de semnalizare antiefracție în încăperile menționate a Agenției Servicii Publice vor fi asigurate de către Furnizor, în bază contractului respectiv, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și modificări respective: Lege nr. 212/2021 din 06.12.2021 ”Pentru modificarea unor acte normative”, art. II, al. 1 și al. 2; Lege nr. 283-XV din 04.07.2003 ”Cu privire la activitatea particulară de detectiv și de pază”, art. 6, al. 2, p.”b” și ”c”.

Furnizorul trebuie să dețină dreptul de prestare a serviciilor de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum și exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor.

RECEPȚIA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE ANTIEFRACȚIE

După finalizarea serviciilor de instalare a sistemului de semnalizare antiefracție, reprezentanții Cumpărătorului, împreună cu personalul Furnizorului  vor face verificări asupra următoarelor aspecte:

- elementele de detectare să nu fie obturate de alte obiecte;

- amplasarea panoului să fie într-un spațiu protejat;

- cablurile electrice să fie protejate;

- traseul cablurilor care conectează elementele de detecție și cele de semnalizare cu panou  să nu fie în apropierea cablurilor de alimentare

(220 V);

- alimentarea sistemului  de semnalizare antiefracție de la rețeaua electrică să fie executată  pe un cercuit separat, protejat prin siguranță independentă;

- realizarea de teste de funcționare a sistemului.

Prin semnarea Actului de prestare a serviciilor se consideră ca aceste cerințe au fost îndeplinite.

TERMEN DE REALIZARE

Termenul limită de furnizare, instalare, reglare, programare și conectare a sistemului de  semnalizare antiefracție - 15 zile calendaristice din data semnării contractului.

TERMEN DE GARANȚIE

Perioada de garanție a echipamentelor și a serviciilor de montare, reglare și conectare nu trebuie să fie mai mică de 24 de luni de la data dării în exploatare a sistemului.

În perioada de garanție, echipamentele vor fi reparate gratis sau vor înlocuite în cazul unor defecțiuni sau deteriorări. Garanția nu se aplică în cazul în care defecțiunea provine ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere, menționate în pașaportul tehnic al echipamentului.

Personalul Cumpărătorului va fi instruit despre modul de funcționare a echipamentului la care acesta are acces. Instruirea va fi efectuată, de către Furnizor, la etapa de punere în funcțiune a sistemului de semnalizare antiefracție.

Echipamentele furnizate vor fi însoțite de instrucțiuni de utilizare și exploatare în limba română sau rusă.

În cazul unei reclamații, Cumpărătorul va înștiința Furnizorul telefonic sau în scris (e-mail).

Remedierea defecțiunii în perioada termenului de garanție va fi asigurată din contul Furnizorului, în maxim 14 de zile calendaristice din momentul adresării Cumpărătorului.